- 附件1

- 忠县黄金复兴光伏发电项目水土保持方案特性表

| 项目名称 | 忠县黄金复兴光伏发电项目 |  | 流域管理机构 |  |  | 长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省 （市、区） | 重庆市 | 涉及地市及个数 | / | 涉及县或个数 |  | 重庆市忠县 |
| 项目规模 | 新建集中地面光伏发电，项目交流侧装机150MW；配套建设升压站1座、建设集电线路。 | 总投资 （万元） | 70000 | 土建投资（万元） |  | 20333.39 |
| 动工时间 | 2024.12 | 完工时间 | 2025.12 | 设计水平年 |  | 2026年 |
| 工程占地（hm2） | 358.68 | 永久用地（hm2） | 1.09 | 临时用地（hm2） |  | 357.59 |
| 土石方量（含表土，万m3） |  | 挖方 | 填方 | 借方 |  | 弃方 |
| 箱变基础 |  | 0.11 | 0.08 | - |  | 0.00 |
| 光伏厂区 |  | 22.39 | 22.33 | - |  | 0.00 |
| 道路工程 |  | 6.14 | 6.19 | - |  | 0.00 |
| 集电线路工程 |  | 1.73 | 1.83 | - |  | 0.00 |
| 升压站 |  | 1.41 | 1.16 | - |  | 0.00 |
| 施工生产生活区 |  | 0.34 | 0.56 |  |  | 0.00 |
| 合计 |  | 32.12 | 32.12 | - |  | 0.00 |
| 重点防治区/治理区名称 |  | 三峡库区国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点治理区 |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  | 丘陵地貌 | 水土保持区划 |  |  | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 |  | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 |  |  | 微度侵蚀 |
| 防治责任范围面积 （hm2） |  | 358.68 | 容许土壤流失量 [t/（km2.a）] |  |  | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） |  | 19855.15 | 新增土壤流失量（t） |  |  | 14141.11 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  | 西南紫色土区一级标准 |  |  |  |  |
| 防治指标 | 水土流失治理度（%） | 99 | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |
|  | 渣土防护率（%） | 100 | 表土保护率（%） |  |  | 100 |
|  | 林草植被恢复率（%） | 100 | 林草覆盖率（%） |  |  | 25 |
| 防治措施及工程量 | 工程措施 |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |
| 光伏阵列防治区 | ①场地清表19.8万m2；②剥离表土面积约1.39hm2；③表土回覆10005.81m2；④土地整治11425m2；⑤截水沟1200m；⑥排水沟5300m；⑦沉砂池8座。 |  | ①草籽绿化面积165985.38m2。 |  |  | ①彩条1.54hm2。②竹挡土板拦挡25283m；③人工编织袋挡墙1445m。 |
| 集电线路防治区 | ①剥离表土面积0.76hm2；②表土回覆1.11hm2；③土地整治1.11hm2。 |  | ①绿化面积约1.11hm2。 |  |  | ①竹挡土板临时拦挡3746m；②彩条0.77hm2。 |
| 升压站防治区 | ①剥离表土面积1.07hm2，剥离厚度约30cm；②表土回覆0.12hm2；③雨水管305m；④排水沟1275.2m；⑤截水沟415m；⑥透水铺砖212m2；⑦浆砌石沉沙池1座；⑧土地整治3000m2。 |  | ①撒播植草0.12hm2；②种植行道树70株。 |  |  | ①彩条盖0.12hm2；②竹挡土板临时拦挡1097m；③编织土袋挡墙3400m。 |
| 道路防治区 | ①剥离表土面积0.76hm2，剥离厚度约30cm；②表土回覆0.61hm2；③土地整治3.04hm2；④排水沟2035m、截水沟150m；⑤浆砌石沉沙池9座。 |  | ①撒播密度为80kg/hm2。撒播植草435m2； ②恢复园地面积24000m2； ③恢复植被5400m2。 |  |  | ①新增彩条临时遮盖0.76hm2； ②编织袋档墙2705m； ③竹挡土板临时拦挡19715m。 |
| 施工生产生活区 | ①剥离表土面积1.12hm2，剥离厚度约30cm； ②表土回覆1.12hm2。 |  | ①撒播密度为80kg/hm2，撒播植草1.12hm2。 |  |  | ①新增彩条临时遮盖1000m2； ②新增排水沟200m； ③沉砂池1座； ④竹挡土板拦挡500m、编织袋挡墙340m。 |
| 投资 （万元） | 350.35（主体已列269.49万元；方案新增80.86万元） |  | 77.35（主体已列77.32万元；方案新增0.03万元） |  |  | 188.9（主体已列10.38万元；方案新增178.52万元） |
| 水土保持总投资 （万元） | 1387.879 |  | 独立费用 （万元） |  |  | 187.34 |
| 工程管理（万元） | 71.7 | 技术咨询（万元） | 115.64 | 补偿费 |  | 5021468.2元 |
| 方案编制单位 | 成都维清环保科技有限公司 | 建设单位 | 重庆忠峡清洁能源有限公司 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91510100MA61U0GL6C | 统一社会信用代码 | 91500233MADE2FXY3R |  |  |  |
| 法定代表人 | 陈炀 | 法定代表人 | 张涛 |  |  |  |
| 地址 | 四川省成都市青羊区百花西路1-1号成都上雅红叶酒店草堂空间501号 | 地址 |  | 重庆市忠县复兴镇水平社区电竞小镇电竞孵化园忠峡-0001号 |  |  |
| 邮编 | 610000 | 邮编 |  |  | 404500 |  |
| 联系人及电话 | 付小姐：15983998907 |  | 联系人及电话 |  | 杨先生：18302221503 |  |
| 电子信箱 | 923806269@qq.com |  | 电子信箱 |  | 871313182@qq.com |  |