建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（公示版）

项目名称： 	中石化兴页 3 井钻探工程	 建设单位（盖章）：中国石油化工股份有限公司

勘探分公司

编制日期： 	2021 年 6 月

中华人民共和国生态环境部制

| 建设项目名称 | 中石化兴页 3 井钻探工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-500233-04-05-467415 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马炳康 | 联系方式 | 1898216**** |
| 建设地点 | 重庆市忠县双桂镇 |  |  |
| 地理坐标 | （**度**分**秒， **度**分**秒） |  |  |
| 建设项目行业类别 | 四十六、专业技术服务业 99.陆地矿产资源地质勘 查（含油气资源勘探） | 用地（用海） 面积（m2）/ 长度（km） | 永久占地：0m2 临时占地：18860m2 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备 案）部门 | / | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 10000.00 | 环保投资（万元） | 426 |
| 环保投资占比（%） | 4.26 | 施工工期 | 21 个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 原自然资源部以国土资函〔2017〕281 号复函同意《重庆市矿产资 源总体规划（2016-2020 年）》（后文简称《规划》），本项目位于规划中的“云阳-万州-长寿天然气、岩盐勘查开发基地”范围内。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 生态环境部以环审〔2017〕77 号出具了《重庆市矿产资源总体规划 （2016-2020 年）环境影响报告书》审查意见。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分 析 | 本项目属页岩油（气）等非常规矿产资源勘查，属《规划》提出的重点勘查及开采的矿种，项目所在地不涉及自然保护区和生态红线符合空间管控要求，不会产生不可恢复的破坏性生态环境影响，项 目建设符合《规划》及规划环评审查意见的相关要求。 |  |  |

一、建设项目基本情况

，

| 其他符合性分析 | （一）与产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类项目（第七类第 2 条“页岩气、油页岩、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”），符合产业政策。项目符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》中关于清洁生产、生态保护、污染治理、运行风险和环境管理等的相关要求。 （二）与生态环境保护规划的符合性分析 - 与《重庆市产业投资准入工作手册》的符合性分析 根据手册划分，本项目位于“东北部地区”，无限制性要求，本次勘探作业满足《重庆市产业投资准入工作手册》准入布局要求。 - 与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（渝推长办发〔2019〕40 号）符合性分析 本项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园和生态保护红线，项目用地不涉及负面清单中明确的禁止建设的范围，在按照相关规定办理用地手续的情况下，项目建设符合其相关要求。 - 与《重庆市生态功能区划》（修编）符合性 本项目不涉及自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区。项目不在《重庆市生态功能区划》（修编）中明确的禁止开发区内， 项目建设与重庆市生态功能区划的相关要求无冲突。 - 与城镇用地规划符合性分析 本项目所在地为农村区域，项目占地不在忠县城市以及双桂镇乡镇建设用地规划范围内，不属于城镇建设用地。因此，本项目用地符合城镇用地规划。 （三）与“三线一单”的符合性分析 根据重庆市“三线一单” 智检服务平台中查询获取的《三线一单检测分析报告》（2021.5.7），以及查询《长江经济带战略环境评价重庆市生态环境准入清单》中重庆市和忠县管控要求以及生态环境准入清单，本项目位于“渠溪河黄岭桥”一般管控单元（环境管控 |
| --- | --- |

|  | 单元编码 ZH50023330003）。项目建设用地不在当地城镇建设及规划用地范围内，项目占地不涉及忠县生态保护红线范围，项目仅为勘探井项目，不涉及运营期，不会突破区域环境质量底线和区域自然资源利用上线。本项目与重庆市、忠县生态环境准入清单对照见表 1。 表 1 项目与重庆市、忠县生态环境准入清单对照表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境管控单元 编码 | 环境管控单元 名称 | 环境管控单元 分类 | 环境管控单元 来源 | 管控类别 | 管控要求 | 项目情况 | 对照结果 |
|  | ZH500 23330 003 | 忠县一般管控单元- 渠溪河黄岭桥 | 一般管 控 单元 3 | 水环境一般冠管控区 | 空间布局约束 | 执行水环境城镇生活污染、大气弱扩散区相关市级、东北部片区 总体管控要求。整治汝溪河流域 | 本项目属油气资源勘探类别，不涉及饮用水源保护区等限制因素 | 不违背 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管 控 | 执行水环境城镇生活污染、大气弱扩散区相关市级、东北部片区总体管控要求 | 本项目污废水全部外运依托处置，无废水外排 | 不违背 |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 |  | 本项目属油气资源勘探类别，且不在长江或主要支流岸线 1km 范围内 | 不违背 |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 |  | 本项目不属高污染、高耗水类型项目，压裂用水优先取用工区内重复利用的压裂返排液，最大程度的水 资源循环利用 | 不违背 |
|  | 项目不属于生态环境准入清单管控要求中禁止建设项目。项目建设符合重庆市和忠县生态环境准入清单要求以及区域生态环境保护基本要求。 综上分析，本项目与区域“三线一单”相关要求不冲突。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设内容

| 地理位置 | 兴页 3 井钻探工程项目位于重庆市忠县双桂镇，距忠县县城 55km，距离双桂镇规划区边界 2km；项目区属长江北岸的一级支流龙溪河流域。项目地理位置和流域位置见附图 1 和附图 2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组成及规模 | （一）项目组成 本项目为勘探四川盆地川东弧形高陡褶皱带万县复向斜拔山寺北向斜凉高山组和自流井组油气资源而部署的油气资源钻探预探井。工程通过同井场布置的兴页 3 井和兴页 3LHF 井依次对自流井组和凉高山组实施勘探，均不包括后续油气资源开采及运营。项目组成见表 2-1。 表 2-1 项目组成一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类 别 | 名称 |  | 单 位 | 数量 | 主要工程量 |  |
|  |  | 主体工程 | 钻前工程 | 井场建设 | m2 | 7150 | 130m×55m，井场平场并压实后，后场混凝土 硬化；前场级配碎石硬化防渗 |  |
|  |  |  |  | 井口方井 | 个 | 2 | 方井尺寸 4.5×4.8×5.2m，间距 10m |  |
|  |  |  |  | 设备、设 施基础 | 套 | 1 | ZJ50 整合型钻机设备，井架基础采用钢筋混凝 土基础 |  |
|  |  |  |  | 放喷池 | 个 | 1 | 井场外北侧距井口 136m 处，池容积 300m3 |  |
|  |  |  |  | 排污池 | m3 | 2000 | 分 4 格，3×400+800m3，2 格 400m3 存放钻井过程产生的污废水，1 格 400m3 作为应急池，1 格 800m3 作为岩屑池；钢筋混凝土结构 |  |
|  |  |  |  | 清水池 | m3 | 2000 | 用于存放钻井过程生产用水，钢筋混凝土结构 |  |
|  |  |  |  | 井场道路 | m | 91 | 新建进场道路 91m，路面宽 5m，接现有村道 |  |
|  |  |  | 钻井工程 | 设备安装 | 套 | 1 | ZJ50 型整合钻井成套设备搬运、安装、调试 |  |
|  |  |  |  | 两井合计钻井作业 | m | 10677 | 其中兴页 3 井为直井+水平井型，直井垂深 3001m，侧钻水平井总深 2698m，水平段长 1500m；兴页3LHF 井为水平井型，斜长4978m 水平段长 1500m。两口井一开、二开上部地层 （2640m 以浅）均采用气体钻井，二开下部以及地层情况不能满足空气钻井工况时为水基 泥浆钻井，侧钻及水平井段均为油基泥浆钻井 | ， |
|  |  |  |  | 钻井泥浆循环系统 | 套 | 1 | 兴页 3 井和兴页 3LHF 井依次使用，系统由除砂器、除泥器、振动筛、离心机等装置组成， 水基泥浆转油基泥浆循环前，设备做清掏处理 |  |
|  |  |  |  | 两井合计 固井作业 | m | 5600 | 两口井均在一开（800m 以浅）和水平井段采 取套管+水泥固井方式固井作业 |  |
|  |  |  |  | 钻井设备 撤离 | / | / | 安装采气树井控作业后，对钻井设备进行撤 离，钻井设备成套转运，清场 |  |

|  |  |  | 压裂试油工程 | 压裂作业系统 | 套 | 1 | 钻井设备撤离后，井场内安置压裂泵车、管汇车及压裂液混配系统等压裂设备 1 套，另外设 置从井口接至放喷池的测试放喷管线 1 套 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 压裂液混 配系统 | 套 | 1 | 由重叠液罐、支撑剂罐、砂罐、混砂罐、配胶 液罐、支撑剂罐、供液系统等组成 |  |
|  |  |  |  | 压裂作业 | m | 3000 | 分别对兴页 3 井和兴页 3LHF 井 1500m 水平井 分段水力压裂，压裂作业结束后各自关井稳压 |  |
|  |  |  |  | 测试放喷 | 套 | 1 | 各井分别稳压后实施开井返排和测试放喷。放喷时气液分离器分离的可燃气体引至放喷池 点火燃烧处置，分离的返排液进排污池暂存， 分离的凝析油（若有）罐装存贮，做产品外售 |  |
|  |  |  |  | 换装井口 阀门系统 | 套 | 2 | 两口井分别建防护墙保护井口，换装井口阀组 采气树装置 |  |
|  |  |  |  | 设备撤离 | / | / | 施工结束换装井口阀门，压裂设备转运，清场 |  |
|  |  | 公用工程 | 厕所 |  | 座 | 2 | 生活区和井场各 1 座 |  |
|  |  |  | 生活区板房 |  | 座 | 38 | 井场东南侧 300m 处，现场吊装活动板房 |  |
|  |  |  | 供电 | 供电系统 | 套 | 1 | 自备柴油发电机发电 |  |
|  |  |  | 供水 | 生产用水 | m3 | 41100 | 外购商品用水 |  |
|  |  |  |  | 生活用水 | / | 按需 | 桶装水车载至场地 |  |
|  |  |  | 排水 | 截排水沟 | m | 400 | 场外截水沟将井外雨水截留至场外；井内排水沟收集井内雨水；井内主要设备周边修建污水 沟，收集设备区初期雨水和跑冒滴漏污水 |  |
|  |  |  |  | 场内排污 沟 | m | 100 |  |  |
|  |  | 储运工程 | 柴油储存 |  | 个 | 2 | 2 个 50m3 的套装油罐存放，最大可储存约 85t 存放区周边设置 C20 围堰（15×12×0.3m） | ， |
|  |  |  | 压井泥浆贮存 |  | 套 | 1 | 压井重泥浆储备，储备量约 500m3，仅作为事 故状态下应急压井泥浆使用 |  |
|  |  |  | 压裂用水重叠 液罐 |  | m3 | 3000 | 100m3/个，共计 30 个，压裂作业时存放压裂 液，开井返排阶段，可暂存返排液（备用） |  |
|  |  |  | 凝析油罐 |  | m3 | 100 | 2×50m3，用于存储试油阶段分离的井下原油， 作为产品交相关单位资源化使用 |  |
|  |  | 环保工程 | 排污池 | 污水池 | m3 | 1200 | 3×400 m3，1 格作为应急池，2 格存放污废水 半地埋式钢筋混凝土结构，内壁防腐防渗处理 | ， |
|  |  |  |  | 岩屑池 | m3 | 800 | 存放钻井岩屑，由污水池统一建设 |  |
|  |  |  | 跑、冒、滴、漏 集污池及围堰 |  | 个 | 3 | 分布于柴油机房、发电机房和油罐区，1×1× 0.2m/个，池体经防腐防渗处理，设置砖混围堰 |  |
|  |  |  | 生活 污废处理 | 垃圾箱 | m3 | 4 | 生活区和井场附近各 1 个 |  |
|  |  |  |  | 隔油池 | m3 | 3 | 食堂废水预处理 |  |
|  |  |  |  | 生化池 | m3 | 5 | 生活区生活污水处理设施 |  |
|  |  |  | 空气钻井除尘 |  | 套 | 1 | 返砂管接入随钻处理单元，废气喷淋处理除尘 |  |
|  |  |  | 固废处理 | 水基钻井泥浆及岩屑处置 | 套 | 1 | 处理水基钻井岩屑、失效泥浆；利用污水池收集贮存、板框压滤处理，处理分离的废水回用于钻井泥浆调配和后续的压裂返排液调配用 水；压滤产生的固相转运地方砖厂综合利用 |  |
|  |  |  |  | 油基岩屑 处置 | 套 | 1 | 按规范设置油基岩屑临时贮存点，岩屑罐收集 封闭暂存，分批分次交由资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废水 处理 | 压裂返排 液外委 | / | / | 压裂返排液由罐车转运四川兴澳南川分公司 涪陵气田平桥水处理站依托处理，现场不外排 |  |

|  | （二）建设规模及主要工程参数 - 开发方式 本项目勘探开发方式为直井+水平井钻探。以兴页 3 井直井勘探成果为基础，部署兴页 3 井水平井和兴页 3LHF 水平井。兴页 3 井直井垂深 3001m，若在目的层钻遇良好油气显示，则回填侧钻自流井组水平井 2698m，其中水平井段长 1500m。自流井组勘探结束后，同井场再实施兴页 3LHF 井凉高山组水平井勘探；若在直井段各自目的层均无良好油气显示，则取消水平井建设，裸眼完井，并按行业废弃井管理、废弃井封井处置规范要求，采取注入高标号水泥塞方式封井。 - 主要工程参数及规模 - 勘探目的层位设置 ***。 - 钻遇地层油气及硫化氢分布情况预判 **** |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | 本项目仅为施工期，不含运营期，故总平面布置以各施工阶段现场布置按照钻前、钻井和压裂试油三个阶段分别介绍。 （一）施工布置情况 （1）钻前工程 钻前工程主要为后续兴页 3 井和兴页 3LHF 井钻井施工作为做准备，修建井场以及配套放喷池、排污池、清水池、生活区和井场道路等，钻前工程总平面布置见附图 3，主要工程内容及布置情况如下： ①井场：井场尺寸 130m×55m，以满足两口井的钻井和压裂试气阶段现场施工机械设备布置需要。井场后场采用 200mm 厚 C25 抗渗混凝土硬化，混凝土抗渗等级 P8；井场硬化区域外的其他区域面层采用 25cm 厚的级配碎石整平硬化防渗。 ②放喷池：在井场外北侧（距井口 136m 处）修建放喷池 1 个， 放喷池容积 300m3，占地面积约 300m2。用于项目可燃气体点火测试放喷以及钻井和压裂施工紧急情况下的泄压放空燃烧应急处置；放喷池下部池体为 300mm 厚的 C30 钢筋混凝土结构，混凝土抗渗等级 P8， 池内壁增设烧结砖 240mm，上部 3 侧设置 3.5m 高烧结砖砌侧墙。 |

|  | ③排污池：在井场东侧边界外修建排污池，总占地面积约 800m2， 分4 格，总容积2000m3=2×400m3 污水池+400m3 应急池+800m3 岩屑池。采用半地埋式设计，池体为 C30 钢筋混凝土结构（池底及侧墙厚 300mm），混凝土抗渗等级 P8。 ④清水池：位于井场外西侧，容积 2000m3，占地面积约 860m2。 ⑤生活区：在村道旁布置活动板房作临时生活区，占地约 2060m2。钻前工程时仅构筑板房水泥墩基础，板房在钻井结束后调其他井场。 ⑥进场道路：井场新建进场道路 91m，恢复当地村道（砼道）250m。路面采用泥结碎石路面，行车道宽 5m，两边设硬路肩各 0.5m 宽。 （2）钻井工程 钻前工程实施完毕后，井场内主要布置钻井设备、材料存放点等。井场中后部主要分布钻井泵房、柴油机房、发电房、泥浆配置及储备平台等；井场北部（后场）为材料堆放和钻井应急重泥浆罐存放区； 井场南（前场）入口处为现场值班和井控监控管理区，分别实施兴页 3 井和兴页 3LHF 井钻井。钻井阶段平面布置见附图 4。 （3）压裂试油 压裂试气主要工程内容为对水平段套管射孔，并对目的层页岩实施水力压裂构造空隙，以增大页岩气析出量。钻井作业结束并按照井口阀门后，钻井设备撤离，压裂试油压裂设备进场并安装，压裂泵车设备区（约 20 辆压裂泵车）围绕井口后场两列并排布置，在井场后场 布置压裂液调配泵区（直流电机和提升设备）和重叠液罐（共计 30 个，总容积 3000m3），压裂试气阶段平面布置见附图 5。 （二）施工占地情况 预计总占地面积约 18860m2，为当地划定的基本农田范围，须按相关土地管理规定办理手续。 |
| --- | --- |

| 施工方案 | （一）施工工艺及产污分析 本评价按照钻前、钻井、压裂试油三个阶段分别分析。各井段钻井工艺流程及产排污环节见附图 5-1。 （1）钻前工程施工工艺及产污分析 ①施工工艺及产污环节 钻前工程主要为土建和基础施工，由专业施工单位组织当地民工作业。钻前工程施工过程及主要环境影响因素见图 2-1。 图 2-1 钻前工程施工过程及主要环境影响 ②产污分析 水土流失和植被破坏：钻前施工场地平整和挖填放过程可能造成地面裸露，形成水土流失，导致地表原有植被破坏。根据钻前工程设计资料，项目挖方量约 15000m3，填方量约 9400m3，剩余表层耕植土量约 5600m³，在耕植土临时堆场暂存，待完钻后用于临时占地恢复表层覆土，项目挖填方能做到场内自行平衡，无多余弃方。 大气污染：钻前工程大气污染物主要为施工粉尘和运输和作业车辆排放的汽车尾气，属短期影响。 水污染：钻前工程水污染主要来施工过程中产生的施工废水（主要污染物为 SS）以及施工人员的生活污水（主要污染物为 COD、SS 和 NH3-N 等）。钻前工程高峰时日上工人数约 40 人，以当地居民为主，其生活依托居民住房生活设施。钻前工程产生的施工废水循环利 用于洒水抑尘，无施工废水排放。 |
| --- | --- |

|  | 噪声污染：钻前工程施工仅在昼间施工，施工噪声主要是推土机、挖掘机、载重汽车等移动设备运行中产生，为非连续噪声源，各施工机械点距 5m 的声级约为 82~95dB（A）。 固体废物：主要为施工人员产生的生活垃圾，利用附近农户现有的设施进行收集处置，无集中生活垃圾产生。 （2）钻井工程施工工艺及产污分析 主要包括井身钻进、井身水泥固井两部分。 ①井身结构设计 **** ②钻井作业工艺流程及产污环节分析 为保护浅层地下水，导管段 0~60m采用清水钻井。60~2640m一、二开井段优先采用无毒无害的空气钻井方式，从源头上避免井漏污染地下水环境事故的发生，地层情况不能满足空气钻井工况时则转为水基钻井液钻井，2640~3001m二开井段采用水基泥浆钻井，侧钻和水平井段使用油基钻井液钻进。 空气钻以空气为工作介质，在现场用空压机将空气压缩后经增压机增压至钻井所需工作压力，经注气管线、立管注入井下，带动钻头切削地层，同时压缩气体返排又将井下岩屑带到地面，通过排砂管线排入排污池内，经水洗对返空气体降尘，岩屑进入水中由“不落地” 随钻处理板框压滤脱水，出水循环利用于水洗除尘，固相（岩屑）外运地方砖厂制砖综合利用。如钻遇地层出现井壁失稳、缩径或钻遇高压水层、气层则将空气钻井转换为常规水基泥浆钻进，故空气钻井现场同时配备水基钻井设备，便于及时切换钻井体系。 水基泥浆钻井作业（含清水钻井作业）以柴油机为动力，通过钻机、转盘带动钻杆切削地层，由钻井泥浆泵经钻杆向井内注入高压钻井泥浆，冲刷井底，将切削下的岩屑不断随泥浆返排带至地面，泥浆分离出岩屑后循环利用，整个过程循环进行，使井不断加深，直至钻探目的层。为提高钻井水资源利用率和钻井污染物减量化，本项目配 备钻井污染物“不落地”随钻处理系统处理水基泥浆钻井所产生的废 |
| --- | --- |

|  | 钻井泥浆、岩屑和钻井设备冲洗废水等污染物。污染物通过泥浆泵泵入压滤机并不断被挤压，从而实现固液分离，固体部分岩屑池临时贮存后外运地方砖厂制综合利用，分离出的水作为钻井冲洗用水以及钻井调配新泥浆时用水，从而实现钻井废水的循环利用，固废随钻处理。 油基钻井工艺类似水基泥浆钻井作业，仅钻井介质更换为油基钻井泥浆。钻井返排油基泥浆经井场泥浆循环系统分离出油基岩屑（属HW08/ 072-001-08 危险废物），交有资质单位处置，现场临时贮存场地按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规范化建设； 分离出的油基泥浆则重复利用，不外排。 ③钻井工程主要原辅材料种类和用量 根据钻井设计，本项目钻井阶段主要使用的原辅料主要为钻井泥浆、固井水泥、柴油、清水等，见表 2-4。 表 2-4 钻井工程主要原辅料种类及用量清单 **** 钻井泥浆根据不同地层性质和地下压力进行配比，水基钻井泥浆以物质化学性质稳定、无毒无害的无机盐和大型聚合物为主，不添加汞、铬、铅等重金属有毒有害物质；油基泥浆以柴油、重晶石为主。 ④固井作业 在已钻成的井眼内下入套管，然后在套管与井壁之间环空内注入水泥浆将套管和地层固结在一起。固井作业与钻井过程交替进行，各井段钻至预定深度后，下套管进行本井段固井作业，然后开始下一井段钻进及固井，依次交替进行，直至钻至目的深度并下套管固井。 ⑤钻井作业主要污染物产生及排放情况 A、柴油机废气 钻井过程产生的废气主要为柴油机废气，本项目使用 4 台 1100kW 柴油机（三用一备）提供钻井动力以及 2 台 300kW 柴油机（一用一备） 发电。单井纯钻周期 3 个月，耗油量 1580t，两口井钻机总计运行时间约 6 个月，耗油量约 3160t；使用合格的轻质柴油成品，柴油机排气筒 高度 6m，内径 0.3m。 |
| --- | --- |

B：空气钻井废气

空气钻井过程中井底产生的岩屑粒径一般在 0.2mm 以上，其中粒径＜0.2mm 的岩屑将随返排空气气流带至井口地面排砂管，排砂管出口接入“不落地”随钻处理 40m3 水罐内，对气体钻井废气作水洗除尘处理，从而实现钻井废气和岩屑的分离，废气接入放空管中至放喷池排放。根据同类型项目空气钻井产排污统计资料，水洗除尘后废气量中含尘量仅约 10~30mg/m3，含尘量小。

C、废水产排污情况

钻井废水：根据本项目井身结构以及勘探分公司探井用水情况， 空气钻井阶段喷淋除尘用水量约 500m3，循环使用，扣除损耗量等最终产生废水量约 200m3。鉴于一二开不具备空气钻井条件时，改为水基泥浆钻井，水基泥浆钻井用水量较空气钻用水量大，清水及水基泥浆钻井过程中废泥浆脱水后，水进入泥浆调配循环使用，仅在水基泥浆阶段完钻时产生钻井废水，故本评价按照最不利情况预测分析，类比同类型空气+水基泥浆钻探项目，最终“不落地”废弃泥浆处理系统脱出水量约 300m3 进入污水池内暂存，用于后续压裂作业，废水不外排。本项目水基钻井泥浆不添加重金属等有毒物质，根据川渝已实施的页岩气钻井废水监测资料，钻井废水中主要污染物及浓度见表 2-7。

表 2-7	钻井废水中的主要污染物与浓度（mg/L，pH 除外）

| 污染物 废水类别 | pH | 石油类 | COD | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清水钻进后的废水 | 6.5～8.0 | ≤1 | ≤800 | ≤1000 |
| 水基钻井液钻进后废水 | 9.0～11.5 | ≤4.79 | ≤1360 | ≤2000 |

清洗废水：根据勘探分公司已实施勘探井情况，完钻后井场地面、钻台、钻具等清洗产生清洗废水量约 100m3，清洗废水进入污水池内暂存，用于后续压裂作业，废水不外排。

生活污水：井队人员为 50 人，生活用水按每人每天 80L 计，两口井整个钻井期间生活用水量约 1440m3，污水按用水量的 85%计，则钻井期间生活污水产生量约 1224m3，其主要污染物及其浓度为 COD 约 300mg/L、BOD5 约 150mg/L、SS 约 250mg/L、NH3-N 约 20mg/L。

D、噪声产排污情况

单井钻井施工作业持续时间约 6 个月，24h 连续运行，钻井作业过程中主要噪声源设备噪声值见表 2-8。

表 2-8	钻井工程主要噪声源特性	单位：dB（A）

| 噪声设备 | 数量 | 单台源强 dB(A) | 采取的降噪措施 | 降噪后源强 dB(A) | 噪声特性 | 排放时间 | 声源种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油机 | 3 台 | 95~100 | 排气筒上自带消声器 | 85-90 | 机械 | 昼夜连续 | 固定声源 |
| 发电机 | 1 台 | 90~95 | 板房隔声，安装减振垫 | 80-85 |  |  |  |
| 空压机 | 2 台 | 75~85 |  | 65-75 |  |  |  |
| 增压机 | 6 台 | 80~85 |  | 70-75 |  |  |  |
| 钻机 | 1 套 | 95~100 | 基础安装减振垫层 | 88-93 |  |  |  |
| 泥浆泵 | 2 台 | 85~90 |  | 80-85 |  |  |  |
| 振动筛 | 2 台 | 70~80 |  | 60-70 |  |  |  |
| 搅拌机 | 2 台 | 70~80 |  | 60-70 |  |  |  |

D、固废产排污情况

水基钻井固废：包括水井钻井岩屑和废水基钻井泥浆，属 II 类一般工业固废，在岩屑池内暂存，外运地方砖厂制砖资源化综合利用， 不外排。根据井身结构以及勘探公司勘探井污染物产生情况类比，预计本项目两口井水基钻井岩屑产生量约 1800m3，失效水基泥浆脱水后的泥饼约 100m3；全部在岩屑池内贮存，不断外运砖厂综合利用。

油基钻井固废：钻井过程中油基泥浆循环使用，完钻后剩余油基泥浆全部收集后利用于钻井队其他钻井井场使用，无废弃油基泥浆产生。本项目油基钻井固废主要为油基泥浆钻井岩屑，类比同类型项目， 本项目两口井产生量约 200m3，在井场设置的危废存放区内采用多个油基泥浆收集罐收集暂存，分批分次交由资质单位处置，不外排。

生活垃圾和包装材料：生活垃圾按 0.5kg/人·d 计算，预计钻井期间生活垃圾产生量约为 9.0t。存放在生活区修建的垃圾箱中，定期按当地环卫部门相关要求实施统一妥善处置。本项目废包装材料量较少， 收集后全部回收利用。

含油固体废物：主要为机械润滑废油固废和液压控制管线滴漏的

|  | 控制液，产生量约 0.2t，属于危险废物，含油固废由废油回收桶收集， 交由有相关资质的单位妥善处置。 （3）压裂试油工程施工工艺及产污分析 采取水力压裂方式进行，主要分为压裂、开井排液试油试气、完井撤离三个阶段。 ①压裂作业 压裂即用压力将地层压开一条或几条水平的或垂直的裂缝，并用石英砂支撑剂将裂缝支撑起来，从而达到增产的效果。本项目水平井段采用分段压裂方式压裂，共计约 24 段（85m/段），每天压裂约 1~2 段；压裂结束后，关井稳压 20 天左右。压裂前使用顶替液置换井筒内油基泥浆并循环排空洗井，经射孔后利用 15%盐酸的前置酸对分隔井段内灰岩地层进行腐蚀，地层中残留的前置酸与后续的碱性的滑溜水压裂液中和后，随返排液逐渐返排。 ②测试放喷 关井稳压结束后开井排液测试放喷。井场配备气、液、油分离器， 对井下返排液进行分离，气引至放喷池点火燃烧处理，水转输现场重叠液罐贮存转输区块页岩气压裂综合利用或外委地方污水处理厂处理，凝析油由凝析油罐贮存产品外售。试油全部安排在白天进行。 ③完井撤离 试气表明具有工业开采价值，则勘探井转为后续开采（另行立项和评价，完善井场永久占地相关手续，临时占地恢复原貌），试气设备撤离；若试气表明无工业开采价值，则对探井实施封井处理（无永久占地，临时占地恢复原貌）。 ④压裂试油工程主要原辅材料种类和用量 压裂试油工程所需的原辅材料清单见表 2-9。 表 2-9 压裂试油工程所需的原辅材料一览表 **** ④压裂试油工程主要污染物产生及排放情况 废气：预计本项目目的层不含硫化氢，测试放喷时引至放喷池点火燃烧排放，燃烧产物主要为 CO2 和水蒸气，环境影响较小，且为阶 |
| --- | --- |

段性测试放喷，随着测试的结束废气排放污染源消失。

废水（压裂返排液）：预计本项目压裂总用水量约为 40000m3， 根据川渝地区同类型钻探项目，开井排液阶段基本符合前 1~2d 内返排水量较小，3~15d 后返排水量逐渐增大，约在 12~15d 左右达到峰值（约

300m3/d），16~30d 返排水量逐渐减小至趋近于气水平衡，返排约30m3/d返排液的规律，返排率约为 12%，即返排液总量约为 4800m3。返排压裂液出井后经站场分离器分离后利用钻前工程修建的污水池暂存分离出来的返排液，返排液分批分次外运地方工业园区污水处理站处理。根据川、渝地区已实施的页岩气压裂返排液监测资料，压裂返排液中主要污染物浓度见表 2-7。

表 2-7	压裂返排液中的主要污染物与浓度 （mg/L，pH 除外）

| 污染物 | pH | 石油类 | SS | COD | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压裂返排液 | 7.5~9.0 | ≤15 | ≤1000 | ≤1000 | ≤14000 |

废水（生活污水）：压裂施工人员为约 50 人，生活用水按每人每天 80L 计，整个压裂施工期间生活用水量约为 720m3，污水按用水量的 85%计，则生活污水产生量共计 612m3。生活污水产生量较少，主要污染物浓度分别为 COD 约 300mg/L、BOD5 约 150mg/L、SS 约

250mg/L、NH3-N 约 20mg/L。延续使用钻井工程阶段使用的生活污水处理设施，经生化池处理后用于附近旱地农肥，不外排。

噪声：压裂试油阶段主要由约 20 辆压裂泵车以及压裂液调配泵以

及电机等，压裂仅昼间作业，单井压裂持续时间约 12 天，噪声源强约为 85~100dB（A），采取减震垫层降噪措施可消减噪声源强 10dB（A）。测试放喷时产生的噪声主要为气流噪声，噪声源位于放喷池，噪声源强约为 95dB（A）一般仅在昼间进行测试放喷。

固废：酸化洗井前返排的顶替液约 90m3，按危废收集暂存，交危废资质单位处置。作业人员约 50 人，生活垃圾按 0.5kg/人•d 计算，则产生量约为 25kg/d（共 4.5t）。

⑤完井期主要污染源产排情况

|  | 本项目作为区域勘探钻探井，完成录井、试油试气、井下资料收集后，需对钻井、压裂设备、设备基础进行搬迁和拆除，并按照行业相关规范进行完井作业。 完井阶段环保措施主要为：井场能利用设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；设备基础，构建筑将拆除，建筑垃圾运至建筑垃圾场处理或作土地平整填方区填方；回填清水池，不留坑凼； 清除场内固体废物，平整井场，保留场地排水等基础设施，对临时租用而后续项目不需要占用的占地实施复垦，复耕复种，复耕复种采取经济补偿当地农户由当地农户自己落实方式进行，但经济补偿前建设单位应通过临时占地土地复垦修复作业，确保复垦土地的土壤肥力。完井作业和工程撤场后现场无污染物产生。 （二）施工时序及建设周期 本项目共计实施两口勘探井，先实施钻前工程，然后依次实施两口井的钻井工程以及压裂试油，预计施工时间总计约 21 个月。 施工期首先进行钻前施工，修建后续实施钻井及压裂试油作业的井场以及配套放喷池、排污池、清水池和进场道路等，钻前施工时间约3 个月，仅昼间施工。钻前施工结束后依次实施兴页3 井和兴页3LHF 井钻井工程以及压裂试油作业，单井钻井作业时间约 6 个月（含设备 安装以及拆除等，纯钻时间约 3 个月），钻井过程 24 小时连续作业； 单井压裂试油时间约 3 个月（含设备进场时间 1 个月），仅昼间作业。两口井分别完成测试后，按规范封井或移交，设备设施撤场。 |
| --- | --- |
| 其他 | 本项目为区域深层油气资源勘探，具有典型的地下决定地上特征， 本项目选址排出地面环境制约因素外，主要基于三维地震资料选择井位靶点，并按探井设计规范布局施工场地总图，本项目设计无选址、布局环保比选方案。 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | （一）生态环境概况 - 地形地貌 兴页 3 井拟建场地原始地貌为丘陵地貌，井场范围内绝对高程 408m~434m，相对高差 26m。场地为旱地，原始地貌环境保存较好。 - 地质构造 本项目所处区域位于四川盆地川东弧形高陡褶皱带万县复向斜拔山寺北向斜，构造呈北东向展布，断层不发育。 - 地表水系 本项目属长江北岸一级支流龙溪河流域，本项目东北侧 200m，高差-16m 为石砚河，其功能仅为生态用水和汛期泄洪，兼顾河道沿线农田灌溉，无人畜饮水功能。石砚河约 5km 后汇入大沙河，约 20km 后汇入龙溪河。本项目所在区域水系图详见附图 2。 - 水文地质条件 ①含水层结构类型 根据区域水文地质条件和现场水文地质调查，项目区周边地区浅层地下水的类型主要分为两类，分别为第四系冲击河床相沉积松散岩类孔隙水和侏罗系红层砂泥岩互层的裂隙水和风化裂隙孔隙水。 A:松散岩类孔隙水 松散岩类孔隙水含水层主要分布于河床一级阶地上，分布不连续， 含水层厚度小，约 1~5m，含水层岩性主要为粉质粘土，透水较差，富水性相对贫乏。主要接受大气降雨补给，补给量相对较小。 B:碎屑岩（红层）裂隙及风化带网状裂隙水 区内红层基岩裂隙水主要是砂岩裂隙含水，从区域钻探施工过程中发现，孔内漏水或涌水，均发生于砂岩层中，而且漏水及涌水部位均有裂隙出现。红层含水层具有多个互不联系的砂岩裂隙层间水含水岩体，上下均为相对隔水的泥岩层所夹持，有多少个砂岩层就形成多 少个互不联系的含水砂岩体。红层含水层含水性极不均一，红层中虽 |
| --- | --- |

|  | 较普遍的含有一定的地下水，但含水性极不均一。 ②地下水补径排条件 A：砂岩裂隙层间水兼风化裂隙水 补给：砂岩裂隙层间水兼风化裂隙水含水层主要接受大气降水和地表水体的垂直渗入补给。 径流：由多个含水砂岩体，并均为透水性极弱的泥岩所分隔，砂岩裂隙层间水一般情况下不超越含水边界循环。 排泄：含水岩组依靠裂隙吸收大气降水和地表水体的渗入补给， 在水头的作用下，地下水沿裂隙系统顺含水层倾斜方向径流，待达到裂隙较封闭的下限以后，受阻上升，转沿含水层顶界面升高到露头带前沿一线，于相对低洼地段以浅层滞水或泉的形式溢出地表。 B：风化带裂隙水 风化带裂隙水主要是接受大气降水和地表水体的补给，随地形条件由高向低处径流，于地形低洼处汇集和排出地表。该含水层径流和排泄严格受地形起伏和沟溪发育状况的控制，在较小范围内呈分散状态循环，且补给，径流和排泄的区间界线也极不明显。 ③地下水化学特征 根据本评价地下水监测数据分析可知，区内地下水主要以重碳酸- 钙型水为主，主要阳离子为钙离子，主要阴离子为重碳酸根离子，pH 为中性。 ④地下水开发利用现状 通过对项目区及周边地区调查走访可知，区内居民的生活生产用水全部为新立城镇自来水的集中供水，自来水供给已有十余年时间， 居民原水井多已废弃或不用，区内无地下水开采情况，地下水开发利用程度低。 区域水文地质情况见附图 6。 （5）生态环境简况 ①生态功能区划 |
| --- | --- |

根据《重庆市生态功能区划》（修编），项目所在地属“II1-2 三峡库区（腹地）水体保护－水土保持生态功能区”。主导生态功能为三峡水库水体保护库，辅助功能为水土保持。本项目不涉及区域重点保护区和限制开发区。

②土壤类型

根据国家土壤信息服务平台：http://www.soilinfo.cn/map/#查询， 本项目所在地土壤类型为红棕紫色土壤，在侏罗纪蓬莱组和遂宁组地层分布广泛。

③土地利用现状

本项目占地 18860m2，均为临时占地，土地利用现状主要为耕地和疏林地为主，其次为农村宅基地和农村道路，这四种土地利用类型共占调查面积的 97.72%，其余土地利用类型面积较少，且为零星斑块状分布。土地利用现状具体见表 3-2，土地利用现状图见附图 7。

表 3-2	项目周边 500m 范围内土地利用现状表

| 一级类（编码 名称） | 二级类（编码 名称） | 面积（hm2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 耕地 | 0101 水田 | 8.21 | 10.46 |
|  | 0103 旱地 | 32.77 | 41.75 |
|  | 小计 | 40.98 | 52.20 |
| 03 林地 | 0301 乔木林地 | 0.67 | 0.85 |
|  | 0307 其它林地（疏林地） | 26.79 | 34.13 |
|  | 小计 | 27.46 | 34.98 |
| 07 住宅用地 | 0702 农村宅基地 | 4.88 | 6.22 |
| 10 交通运输用地 | 1006 农村道路 | 2.87 | 3.66 |
| 11 水域及水利设施用地 | 1101 河流水面 | 0.44 | 0.56 |
|  | 1104 坑塘水面 | 0.75 | 0.96 |
|  | 小计 | 1.12 | 1.43 |
| 合计 |  | 78.5 | 100 |

④动、植物情况

项目区域主要为农业生态系统，以农业生产为主，物种种类少， 营养层次简单，未发现珍稀动植物。区内已无原生自然林地，植被主要为次生林和野生灌草丛，灌草丛一般分布在荒草地和田坎上，灌丛高 20~80cm，大小不等。

区内野生动物分布很少，经走访调查，主要有蛇类、蜥蜴、青蛙、

山雀等，未发现受保护的野生动物和珍稀、保护植被物种分布。

（二）环境质量现状

本项目属“专业技术服务业”中的“陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）”类，按照报告表编制技术指南以及环境影响评价相关技术导则等文件要求，本项目大气、地表水以引用现有资料为主； 因施工噪声影响相对较突出，声环境以实测为主；因项目钻井过程中存在土壤、地下水环境污染途径，故本评价结合钻井污染源、保护目标分布情况（无居民水井使用）等开展了现状调查以留作背景值。

- 环境空气质量现状及评价

根据重庆市生态环境局 2021 年 6 月 3 日发布的《2020 年重庆市

生态环境状况公报》，本项目所在的忠县 2020 年为达标区。

- 地表水环境质量及评价

本项目污废水全部外运处理，项目所在地无污废水排放。故意本次以调查区域地表水环境质量现状为主。根据重庆市忠县人民政府网站（http://www.zhongxian.gov.cn/zxfz/sthjnew/202101/t20210106_87397

17.html）发布的“十三五”期间忠县地表水各项约束性指标情况，长江干流及其一级支流 18 个地表水断面全部稳定达标，区域地表水环境质量总体较好。

- 地下水环境质量现状及评价

①地下水监测布设

项目周边 500m 范围无泉点出露、仅在井口西侧（项目地下水下游方向）分布有少量废弃的居民水井。2021 年 5 月 11 日对场地西侧

设 1 个地下水监测点进行一期监测，监测点位见表 3-3 和附图 8。

表 3-3	地下水水质现状监测点布置情况表

| 编号 | 纬度 | 经度 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | *** | **** | 井口西南侧 120m 处 |

②地下水监测结果及评价

按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准，采用标准指数法对地下水

监测数据进行评价。监测因子及评价结果见表 3-4。

表 3-4	地下水环境现状监测结果（单位：mg/L）

****

注：总大肠菌群指标单位为 MPN/L；细菌总数指标单位为 CFU/ml

评价结果表明各监测点各项监测因子除耗氧量超标外，其余各因子均满足相应地下水水 III 类质量标准要求，耗氧量超标主要因当地水井弃用，农业面源污染影响所致。

- 声环境质量现状及评价

①声现状监测布点

| 测点编号 | 测点位置 | 主要声源 | 北纬 | 东经 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 井场西侧边界处 | 环境噪声 | *** | *** |
| N2 | 井场西南侧居民点处 | 环境噪声 | *** | **** |

监测时间 2021 年 5 月 11~12 日，监测点位见表 3-5 和附图 8。表 3-5	声环境监测点位布设

②声环境现状监测结果及评价

本项目声环境监测及评价结果见表 3-6，

表 3-6	噪声监测结果

****

各监测点昼、 夜间噪声均能满足《 声环境 质量标准》

（GB3096-2008）2 类标准要求。

- 土壤环境质量现状及评价

①土壤监测布点

2021 年 5 月 11 日在井场拟占地范围内取样 1 次监测，监测点位见附图 8。

②土壤现状监测结果及评价

项目均为临时占地，且主要为耕地，故评价执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中相应的基本项目筛  选值，采用标准指数法评价，其余监测因子留作背景值，不做评价。

|  | 土壤现状监测统计结果分别见下表 3-7。 表 3-7 土壤环境质量现状监测结果（单位：mg/kg） **** 由评价结果可知，本项目土壤监测因子的标准指数均小于 1，说明本项目所在区域的土壤环境质量均能满足农用地土壤污染风险管控 标准的筛选值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问 题 | 本项目属新建项目，根据现场调查，项目区内未见与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场调查，本项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态环境敏感区；不在忠县生态保护红线范围内（附图 9）； 也不涉及珍稀保护动植物及古树名木；井场附近居民已纳入当地农村饮水工程统一供给已有十余年时间，居民原水井已废弃或不用；附近 500m 范围内无医院、学校、城镇等特别敏感区域。本项目井口 100m 范围内无居民点分布，井口 100~500m 零星分布少量分散居民。兴页 3 井环境保护目标具体情况见表 3-8~3-11，分布示意图见附图 10。 表 3-8 井口周边 500m 大气环境保护目标统计表 **** 表 3-9 井口周边 300m 声环境保护目标统计表 **** 表 3-10 土壤及生态环境保护目标统计表 **** 表 3-11 环境风险保护目标统计表 **** |

| 评价标准 | （一）环境质量标准 项目所在地环境功能区划及执行的环境质量标准见表 3-12。 表3-12 环境所在地环境功能区划及执行标准 序号 项目 功能区划及执行标准 - 环境空气 二类区，执行《环境空气质量标准》(B3095-2012)中的二 级标准 - 地表水环境 Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002） Ⅲ类标准 - 地下水环境 Ⅲ类区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848- 2017） Ⅲ类标准 - 声环境 2 类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类 标准 - 土壤环境 执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB15618-2018） - 生态 II1-2 三峡库区（腹地）水体保护－水土保持生态功能区 （二）污染物排放标准 项目执行的污染物排放标准见表 3-19。 表3-19 项目执行的污染物排放标准 序号 污染物 执行的排放标准 - 噪声 仅包括施工活动，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排 放标准》（GB12523-2011） - 污废水 生活污水收集后做农肥，压裂返排液等施工废水外运处理， 不外排，无污废水外排标准 - 废气 施工期废气排放执行重庆市《大气污染物综合排放标准》 （DB50/418-2016）中其他区域标准 水基泥浆钻井固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染 固体废 控制标准》（GB18599-2020），外运地方砖厂综合利用；含 - 物 油固废和油基钻井产生钻井固废（油基钻井岩屑，属于 HW08）执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001） （2013 修订版），交由危废资质单位处置 |
| --- | --- |
| 其他 | 总量控制指标 鉴于本项目属于区域油气资源钻探井，仅为施工期，项目不涉及运营期特点，该项目在满足达标排放和环境功能区划达标的前提下， 建议不核定总量指标。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | （一）钻前工程环境影响分析 - 生态环境影响分析 本项目占地植被以耕地植被和常见灌木、乔木为主，区域内未发现珍稀保护植物。本项目对植被的影响主要表现在施工占地对植被的破坏以及挖填放产生的土石方。钻前工程土石方场内自行平衡， 不需设置取土场及弃土场。施工剥离表层耕植土，在场地西侧台阶地内设置耕植土临时堆场内暂存，在项目完井后用于临时占地恢复表层覆土，并对临时占地进行土地复垦和生态恢复，钻前施工对区域植被影响小。 评价区内野生动物种类较少，无大型野生哺乳动物，为常见的蛇类、啮齿类、鸟类及昆虫等，无珍稀保护动物。项目占地面积较小，对当地地表植被的影响也是局部的，不会引起该区域野生动物生存环境大面积的明显改变，钻前施工对野生动物影响小。 - 环境空气影响分析 施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘及燃油动力机械废 气。项目所在区域的年平均风速小，且钻前工程施工时间很短，完成后影响即行消失；各类燃油动力机械排放的废气中含 CO 和 NOx 等污染物，燃油机械为间断施工，污染物产生及排放量小，对环境空气的不利影响很小，施工结束后，影响将消失。因此，施工期废气对当地环境空气影响较小，在当地环境可接受范围内。 - 水环境影响分析 钻前施工废水产生量较少，其主要污染物为 SS，经收集简易沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，对当地地表水环境影响很小。钻前工程施工期短，施工现场不设施工营地，租用当地农户住宿，施工人员生活污水依托周边居民自有设施收集，经居民旱厕收集后用于农肥，不外排，对当地地表水环境影响很小。 - 声环境影响分析 钻前施工设备运行时间不固定，噪声源强在 82~95dB（A），施 |
| --- | --- |

|  | 工噪声源可近似视为点声源，露天场地施工难以采取吸声、隔声等措施，对施工区附近声环境有影响。钻前工程仅昼间施工，在不采取噪声防治措施的情况下，预计在施工厂界外 25m 范围内会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间 70dB（A） 的标准限值，预计在施工场界外 100m 范围内会超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类区昼间 60dB（A）的标准限值。 根据调查，在井场以及放喷池等施工区周边 100m 范围内无居民点分布，钻前施工对周边居民噪声影响较小，环境可接受。 - 固体废物环境影响分析 钻前施工人员生活垃圾依托当地居民房自有设施，进入当地农村垃圾收运系统，由当地环卫部门清运并妥善处置（当地已纳入环卫清运范围）。采取措施后，本项目固体废物（生活垃圾）得到合理处理与处置，对当地环境影响小。 - 土壤环境影响分析 钻前工程对土壤的影响主要体现在开挖、填埋行为对土壤结构的破坏，钻前施工对占地的表层耕植土进行剥离并集中堆放，临时堆场采取严格的水保措施防止水土流失，施工结束后剥离的表层耕植土用于临时占地复垦及生态恢复表层覆土，可降低对土壤结构的影响。项目临时占地在土地利用类型中所占比例很小，不会导致区域土地利用格局的变化，对区域土地利用格局产生的影响甚微。 （二）钻井工程影响分析 （1）环境空气影响分析 ①柴油机废气影响分析 本项目钻井用柴油机为烟气达标的合格环保产品，使用的燃料为合格的轻质柴油成品，设备自带排气筒高度 6m，燃油充分燃烧后污染物浓度低，结合以往钻井项目从未发生过柴油机大气污染事故类比资料判定，柴油机和柴油发电机排放废气环境影响小，在当地环境可接受范围内。 ②空气钻井废气 空气钻井过程中，地面返空排砂管出口前设置喷淋除尘，出口 |
| --- | --- |

|  | 接入排污池中的污水池内。根据建设单位已实施的空气钻井产排污统计资料，喷淋除尘后废气量中含尘量较小，仅约 10~30mg/m3；且单井空气钻井施工时间仅约 2 个月，施工时间短，完成后影响即可消失，无长期影响，对区域环境空气影响小。 此外，钻进过程中需拉运钻井用辅助材料，本项目进场道路主要为本项目货运车辆，进场道路距离较短且路面经夯实并洒水，车辆运输产生的路面扬尘及汽车尾气排放量少，对环境空气影响很小， 在当地环境可接受范围内。 - 地表水影响分析 ①钻井废水及清洗废水环境影响：本项目钻进过程中产生的废水经收集处理后回用于钻井系统用水，完钻后产生的钻井废水和清洗废水量共计约 400m3，在排污池暂存并经沉淀处理后用于后续压裂试油期间的压裂液调配用水，钻井过程无污废水排放，对当地地表水环境基本无影响。 ②生活污水环境影响：钻井期间生活污水产生量小，约 3.4m3/d， 厕所粪水交由当地农民用作农肥，食堂废水经隔油处理后用于农用， 生活污水不外排，对地表水环境影响小。 综上分析，本项目钻井期间无污废水排放当地地表水环境，对项目周边地表水环境影响小。 - 地下水及土壤环境影响分析 项目井位选址避开了现已知复杂地质区，降低了产生地下水环境影响的风险；钻井选用全井段套管保护+水泥返空固井工艺，封固套管和井壁之间的环形空间，有效保护地下水及土壤环境免受污染影响；钻井期间主要存放原辅材料和污染物的设施均进行防渗处理， 污水池、放喷池等底采用现浇钢筋混凝土结构，并作防渗处理，在存放废水前进行承压试验，确定无渗漏后方用来存放废水，有效避免存放污染物渗漏对地下水及土壤环境产生污染影响。正常状况下造成地下水及土壤污染的可能性极小。 本工程钻探过程中会有泥浆以及废水产生并在排污池内暂存， 非正常状况下污染物可能出现跑、冒、滴、漏等渗入地下水及土壤 |
| --- | --- |

而产生污染影响。钻井工程对地下水及土壤产生污染的途径主要为井场、排污池等产生、暂存、离析出的废水等通过包气带渗透到潜水含水层及土壤环境而产生污染影响；钻进过程中在水头压力差的作用下，有少量钻井泥浆滤失并在含水层中扩散迁移，污染地下水环境。类比同类型钻井工程项目预测结果，若发生上述情况地下水污染事故，污染物在浅层红层地区含水层中运移超标距离一般小于

150m，结合本项目地下水保护目标的分布以及利用情况，本项目正常工况下对地下水环境以及地下水保护目标影响较小，但项目应加强环境管理措施，避免出现非正常状况跑、冒、滴、漏、渗漏等对地下水及土壤环境的影响。

（4）声环境影响分析

钻井作业期间噪声主要来源于钻井过程中的柴油动力机、柴油发电机、泥浆泵、空压机、搅拌机等。采用环评导则推荐的室外点声源模式进行预测，对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区标准。根据预测，昼间钻井施工超标距离为井口周边约 70m， 夜间噪声超标距离为井口周边约 220m，钻井作业期间会对上述范围内的分散居民产生噪声影响，影响预测结果见表 4-1。

表 4-1	钻井噪声对井口周围居民影响预测	单位：dB（A）

| 环境保护目标 | 与井口距离/m | 贡献值 | 本底值 |  | 噪声叠加值及超标值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| 1#居民 | 123~280 | 47.9~55.1 | 43 | 40 | 49.1~55.3 | 达标 | 48.6~55.2 | 超标 5.2 |
| 2#居 民 | 141~220 | 50.0~53.9 |  |  | 50.8~54.2 | 达标 | 50.4~54.0 | 超标 4.0 |
| 8#居 民 | 255~280 | 47.9~48.7 |  |  | 49.1~49.7 | 达标 | 48.6~49.4 | 达标 |

通过预测可知，钻井期间昼间井场周边居民处噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区昼间标准值，夜间 1~2#居民点处均存在超标情况，最大超标值为 5.2dB（A），需要采取措施减缓环境影响，避免噪声扰民环保纠纷。

此外，钻井期间每天运输车次在 5 次左右，运输车次少，仅对

|  | 道路附近的居民产生瞬时影响，且运输在昼间进行，钻井过程中运输车辆交通噪声对沿线居民的影响小。 - 固体废物环境影响分析 ①水基钻井固废影响：水基钻井固废主要包括水基岩屑 1800m3 和废泥浆脱水泥饼 100m3，全部转运至环保手续齐全且具有接纳能力的地方砖厂制砖综合利用，不外排，对当地环境基本无影响。 ②油基钻井固废影响：油基钻井固废主要为油基岩屑 200m3， 由油基泥浆收集罐收集暂存，现场设规范的危废暂存场地临时贮存， 分批分次交由资质单位处置，不外排，对当地环境基本无影响。 ③生活垃圾影响：井场和生活区分别设置生活垃圾收集箱，生活垃圾收集后至垃圾箱集中暂存，定期按当地环卫部门相关要求实施统一妥善处置，对环境影响小，在当地环境可接受范围内。 ④含油固体废物影响：含油固废由废油回收桶收集，现场设规范的危废暂存场地临时贮存，完钻后交由有资质的单位妥善处置， 现场无遗留，对当地环境影响小。 ⑤其他类固废影响：主要为包装材料等，收集后交原厂家回收利用，现场无遗留，对当地环境影响小。 - 生态环境影响分析 钻井作业在钻前工程场地内实施，来自钻井过程中人类活动、生产机具噪声等可能对野生动物产生扰动影响，但这种影响是局部和暂时的，随钻井工程的结束而消失，不会引起该区域野生动物大面积迁移或消亡，钻井作业对生态环境影响小。 （三）压裂试油工程环境影响分析 - 环境空气影响分析 本项目目的层获取的可燃气体预计为页岩气，不含硫化氢，燃烧后产物主要为 CO2 和水蒸气，测试放喷时间一般以小时计，测试时间短，燃烧产污对环境影响甚微，在当地环境可接受范围内。 - 地表水环境影响分析 压裂返排液影响：项目压裂返排液量约 4800m3，出井后经站场气液分离器分离后采用管道送至污水池暂存，采用密闭罐车及时安 |
| --- | --- |

|  | 排外运。优先转运至区块页岩气开发井压裂资源化利用，不能利用时转运至四川兴澳环境技术服务有限公司重庆南川分公司涪陵气田平桥水处理站处理达标后排放，项目所在地不排放，对当地地表水环境基本无影响。 生活污水影响：压裂试油期间生活污水产生量小，约 3.4m3/d， 延续使用钻井工程阶段使用的生活污水处理设施处理后用于附近旱地农肥，不外排，对当地地表水环境影响小。 - 地下水及土壤环境影响分析 储层试油对地下水及土壤环境产生污染的途径主要为储存压裂返排液的污水池渗漏通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水及土壤。本阶段延续钻井工程污水池，池底采用现浇钢筋混凝土结构， 并作防渗处理，可有效控制场地污废水渗漏影响范围在场地范围内， 正常情况下对当地地下水及土壤环境的影响小。 - 噪声影响分析 ①压裂作业噪声影响：压裂施工作业主要噪声源为增压机组， 噪声源强约为 90~95dB(A)，单井压裂作业时间约 15 天，且仅为昼间作业，持续时间短，对声环境影响是暂时的，随压裂作业的结束而消失，压裂作业不会对当地声环境造成持续的环境影响。 根据预测，在昼间实施压裂作业，其噪声超标距离为井口周边约 170m 左右。根据在井口周边 170m 范围内有 2 处即 1#和 2#分散居民点分布，压裂作业噪声对距离 170m 范围内的居民可能产生短期的影响，影响随施工结束而结束。 ②测试放喷噪声影响：测试放喷时间一般已小时计，且一般在白天进行，单次持续时间较短，对声环境影响是暂时的，随测试作业的结束而消失。测试放喷页岩气在放喷池点火燃烧，放喷池 3 侧均有高约 3.5m 的围墙，经过围墙的隔声作用后，测试放喷噪声对周边声环境的影响范围预计在 100m 左右，本项目周边 100m 范围内无居民点分布，测试放喷噪声影响小。 ③公路交通噪声影响：压裂返排液通过公路外运，运输车辆会 对沿线距离较近的居民产生噪声影响。返排液最大转运量为 40m3/ |
| --- | --- |

|  | 次，5 次/天，运输车次少，仅对道路附近的居民产生瞬时影响，且运输在昼间进行，返排液运输车辆交通噪声影响小。 - 固体废物影响分析 压裂试油期间返排顶替液按危废收集暂存，交危废资质单位处置。施工人员生活垃圾产生量 4.5t，收集至垃圾箱集中暂存，按当地环卫部门相关要求实施统一妥善处置，对环境影响小。 - 生态环境影响分析 压裂试油作业不新增占地，对地表植被基本无影响，但压裂设备噪声等可能对野生动物产生扰动影响，但这种影响是局部和暂时的，随压裂作业的结束而消失，不会引起该区域野生动物大面积迁移或消亡，压裂作业对生态环境影响很小。 （四）完井期环境影响分析 完成钻井任务后，本工程仅在井口套管头上安装丝扣法兰，按照规范进行完井作业。完井后本项目在钻井过程中的环境影响因素将不再存在，无废气 、废水、噪声等排放。 对井场能利用设施撤离搬迁利用，不能利用的统一收集后交废旧回收单位回收利用，设备基础拆除，拆除水泥块等建筑垃圾回填放喷池、排污池等池体，对临时占地进行生态恢复以及土地复垦。完井后本项目周边环境将得到逐步恢复。 （五）环境风险影响分析 （1）风险源及风险途径识别 根据对钻井工艺分析，本项目涉及的危险物质主要为甲烷、盐酸和柴油。环境风险事故时5min甲烷泄漏量最大为0.21t（临界值为 10t，Q=0.021）；柴油最大存放量为85t（临界量为2500t，Q=0.034）； 盐酸最大存放量为80t（15%稀盐酸，临界量为7.5t（≥37%盐酸）， 折纯后Q=4.32）；根据Q值计算，本项目环境风险危险位置排序为洗井稀盐酸、柴油、甲烷。 主要环境风险物质识别和环境风险影响途径识别见表4-2。 |
| --- | --- |

表 4-2	环境风险识别一览表

| 类型 | 项目 |
| --- | --- |
| 环境风险物质识别 | 稀盐酸 |
|  | 油基泥浆，柴油 |
|  | 甲烷 |
| 环境风险影响途径识别 | 钻井井喷失控泄漏页岩气导致的火灾爆炸环境风险事故 |
|  | 套管破裂页岩气串层泄露进入地表环境风险 |
|  | 钻井过程中钻井泥浆漏失环境风险 |
|  | 油罐区存储的柴油泄漏环境风险 |
|  | 油基泥浆使用、储运过程中泄露的环境风险 |
|  | 压裂前置酸（稀盐酸）泄漏事故环境风险 |
|  | 暴雨季节排污池废水外溢等环境风险 |
|  | 废水外运过程事故影响分析 |

（2）环境风险分析

①井喷失控页岩气泄漏环境风险

预计兴页 3 井目的层页岩气不含硫化氢，但由于勘探井地质环境的不确定性和未知性，环境风险仍按含硫化氢气井设计配置。如在钻井现场配备自动、手动和高压高能电子点火三套独立点火系统， 按照业主单位集团公司对发生井喷环境风险事故时的井控管理要求，在出现井喷事故征兆时，现场作业人员应立即进行点火准备工作”。事故状态下在 5min 内启动点火程序实施点火，井场内同时配备自动、手动和高压高能电子点火三套独立点火系统，可确保按要求在井喷失控后 5min 内成功实施点火作业，环境风险可控。

②套管破裂天然气窜层泄漏进入地表环境风险影响分析

套管破裂在钻井中出现的几率非常小，在严把质量关的前提下发生该事故的几率极其小，主要表现为可燃气体的泄漏遇火爆炸环境风险。由于通过地下岩层的阻隔，事故发生后窜层泄漏进入地表的量、压力、速率比井喷量小很多，影响程度比井喷小很多。

③钻井泥浆漏失环境风险

井漏是钻井过程中遇到复杂地层，钻井液或其他介质（固井水泥浆等）漏入地层孔隙、裂缝等空间的现象。若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、

|  | 裂隙进入地下水，造成地下水污染。 ④柴油泄漏环境风险 油罐密闭，柴油发生大量泄漏的几率很小，一般情况管道阀门泄漏，少量跑冒漏滴均收集在隔油池内，可有效进行防止污染。罐体破裂导致柴油大量泄漏的几率很小，发生时可能污染罐体周边土壤、地表水及地下水，对生态环境造成影响。 ⑤油基泥浆使用、储运过程中的环境风险分析 油基泥浆在使用、储运过程中的环境风险主要来自于泥浆罐自身缺陷、人员误操作、老化等造成的泄漏以及外部破坏产生的事故， 包括人为破坏及洪水、地震等不可抗拒因素。油基泥浆泄漏可能污染土壤、地表水和地下水，对生态环境造成影响。 ⑥压裂前置酸泄漏事故影响分析 钻井至目的层下套管固井射孔后，根据需要采用盐酸作为前置液，对岩层进行侵蚀。现场用酸由具有相关资质的单位用玻璃钢罐车拉运至现场使用，在井场内采用玻璃内衬钢罐临时储存。酸发生泄漏后的影响将引起土壤酸化，破坏土壤的结构，危害植物生长。 ⑦排污池废水外溢等环境风险 本工程排污池为半地下式结构，发生泄漏事故的可能性小，此外，根据项目所在地降雨情况以及井场面积大大小，预计本项目井场初期雨水量约 100m3。发生泄露时主要的环境影响为对排污池附近土壤、地表水及地下水产生污染影响。本项目排污池临时贮存的岩屑、泥浆、废水泄漏的废水中 pH 值呈碱性、可溶性盐含量高、含石油类，影响土壤的结构，危害植物生长。 ⑧废水外运过程事故影响分析 本项目压裂返排液外运处理，运输过程中可能会发生事故泄漏风险而产生环境影响。压裂返排液转运采用罐体装载污水，罐体为钢制密封罐，发生翻车泄漏的几率很小；压裂返排液罐车转运过程中发生事故污染的可能性极小，在环境所能接受的范围内。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①环境风险防范措施 |
| --- | --- |

|  | 井喷风险防范措施：钻井过程中严格按照钻井井控技术规程等相关技术规范的要求进行工程控制，在工艺设备硬件上防止井喷事故；加强对井场附近居民宣传井喷的危害及相关知识，井队队长及安全员负责制定应急培训计划，定期组织应急演练，加强抢险应急设备的维护保养，检查是否备足所需应急材料；按照规范要求配备自动、手动和高压高能电子点火三套独立点火系统，确保发生事故时 100%的点火成功率；钻井进入目的层前对居民的风险事故疏散准备，钻至目的层前 2 天随时组织井口周围 500m 范围内居民风险事故疏散的准备。 井漏防范措施：在钻井过程中对井漏应坚持预防为主的原则， 除了及时下套管封固井身外，还包括避开复杂地质环境、选用和维持较低的井筒内钻井介质压力、提高地层承压能力、提前准备好堵漏材料、必要时提前在钻井液中添加堵漏材料、加强观测及时发现漏失并采取堵漏措施等防范措施。 油罐泄漏风险防范措施：本项目使用柴油采用密闭套装柴油罐暂存，并在油罐区周边设置 15×12×0.3m 的围堰，用于避免发生油罐破裂时柴油的泄漏，围堰容积 54m3，大于一个油罐的容积（50m3）， 可有效避免柴油罐破裂时柴油进入周边环境。 油基泥浆使用、储运过程中的风险防范措施：加强运输过程的监控及管理，委托符合相关要求的运输公司进行运输，运输人员持证上岗，运输车辆安装 GPS 定位系统；拉运的成品油基泥浆采取严格的联单转移管理制度，配备专人实施监管，避免转移环节泄漏； 加强对泥浆循环系统的监控，避免循环系统使用过程泄漏。 前置酸泄漏环境风险防范措施：酸化洗井液做到“实用实运”， 在压裂酸化前 2d 内将所购的前置酸成品拉运至现场，在现场用玻璃钢罐仅作短期临时储存；在玻璃钢罐底座设置 0.2m 高的 C20 混凝土围堰排污沟，排污沟连通排污池，以确保玻璃钢罐发生泄漏时泄漏的洗井液能及时收集贮存，不外排当地环境；在前置酸拉运和操作过程中，做好工作人员的使用操作培训教育工作，保证工作人员操 作规范；在罐区周边设置围栏和警示标识，加强日常管理和安全检 |
| --- | --- |

|  | 查，从环境管理上降低泄漏事故的发生。 排污池事故环境风险防范措施：井场采用清污分流系统，防止场外雨水流入排污池，并定期进行雨水沟维护，从而有效控制因暴雨而导致排污池的外溢；对排污池内废水及时清运，防止排污池污水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水；加强管理，保证池内液位控制在 20%安全容积以内（即 160m3，且排污池还设置有 1 个 400m3的应急池可应急存放），同时加强施工过程中的环境管理，在排污池水位达安全容积前及时启用重叠液罐以及外运处理，防止溢流而产生污染事故。 废水转运过程的环境风险防范措施：压裂返排液转运时采取罐车密闭运输，并确保运输车辆车况处于良好状态；建立与当地政府、生态环境局等相关部门的联络机制，若有险情发生，应及时与作业区值班人员取得联系，并及时上报当地政府、生态环境局等相关部门，启动应急计划；承包废水转运的承包商实施车辆登记制度，为每台车辆安装 GPS 系统，并纳入建设方的 GPS 监控系统平台，以便随时掌握废水运输车辆位置和行驶路线，确保废水转运至相应的目的地；运输前规划运输路线，废水转运过程中应严格按照规定的路线运输到相应的目的地，运输过程中应尽量避开环境敏感区；废水转运应建立交接三联单制度，严格实施交接清单制度，确保废水运至相应的目的地；加强对废水罐车司机的专业技能培训及安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生；废水转运应尽量避开暴雨时节等路况较差的季节。 ②环境风险应急要求 环境风险应急基本要求：应把防止井喷失控、硫化氢外溢中毒等作为事故应急的重点，避免造成人员中毒危害和财产损失，施工单位应本着“人员的安全优先、防止事故扩展优先、保护环境优先” 的原则，按照石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系相关要求和环评要求制定和当地政府有关部门相衔的事故应急预案。 井喷事故环境风险应急措施：发生天然气扩散时，及时进行井 |
| --- | --- |

|  | 控，争取最短时间控制井喷源头，尽可能切断泄漏源；天然气扩散时间短，通过空气流动自然扩散和自然降雨降低空气中可燃气体浓度，可通过消防车喷雾状水溶解将大气污染物转化为地表水污染物； 对洒水收集的废水经收集后单独外委处理达标排放。 天然气窜层泄漏进入地表应急措施：气窜发生时及应立即采取井下堵漏措施，并通过井口放喷管放喷燃烧泄压，减少周边地表泄漏点泄漏量；在泄漏点周边设置便携监测仪确定浓度，根据浓度确定具体撤离范围，及时组织人员撤离。 井漏的应急措施：发现井漏时，立即暂停钻井施工，并对立即调查井漏情况进行封堵，评估封堵满足进一步钻进的条件后，方可继续进行钻井施工；同时调查井漏对地下水以及周边井泉的影响情况，评估是否影响地井泉的使用功能，若影响了使用功能，则应采取治理措施，并提供替代水源。 油罐发生泄漏事故的措施：一旦油罐发生泄漏事故，首先进入导油沟后进入集油坑。若进入农田，应立即引导废油就近收集，减少影响范围，尽量避免和减少进入农田；对收集的废油进行罐装回收利用，对受污染的土壤收集后安全处置。 压裂前置用酸发生泄漏事故的措施：现场临时贮存的前置液成品一旦发生泄漏，应立即采取收集封堵措施，挖坑收集，防止进入下游地表径流；发生事故后应及时通报当地环保部门，并积极配合环保部门抢险；对受污染土壤表层土进行剥离收集安全处置，对农作物造成的经济影响进行补偿，避免造成环境纠纷。 排污池发生泄漏和外溢的措施：及时对排污池暂存的废水进行处理，减少存放量；发生泄漏时，应立即采取收集封堵措施，挖坑收集，防止进入下游地表径流；对受污染土壤表层土进行剥离收集安全处置，对因本项目实施对庄稼造成的经济影响进行补偿，避免造成环境纠纷；发生事故后应及时通报当地环保部门，并积极配合 环保部门应急抢险。 |
| --- | --- |

|  | 制定环境风险应急预案：业主单位应结合当地政府相关部门要求制订应急预案，应急预案应根据本评价提出的应急措施和应急要求，结合工程特点以及周边环境情况编制；应急预案应满足当前国家对环境风险管理的要求，内容应包括污染与生态破坏的应急监测、 抢险、救援、疏散及消除、减缓、控制技术方法和设施等。 （4）环境风险分析结论 工程属不含硫化氢页岩气勘探工程，钻井工程阶段环境风险影响主要表现为井漏、井涌、气侵，甚至井喷情况。工程发生最大可信事故的几率小，在严格按照钻井和井控规范要求实施井控及钻井作业、积极采取风险防范措施、并制定完善的环境风险应急措施的情况下，可将工程环境风险控制在可接受范围内。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分 析 | 本项目不涉及运营期 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目用地及井口周边无风景名胜区、自然保护区、珍稀野生保护动物栖息地等环境敏感区分布，无学校和医院等敏感目标，项目所在地不涉及忠县生态保护红线以及当地城镇建设区和规划区； 项目区静风频率高，无明显主导风向；项目用地及井口周边 500m 范围内主要环境保护目标为分散居民点，在采取和落实相应环保措施的情况下，对周边分散居民的环境影响小，项目选址符合相关环保选址要求。 综上分析，兴页 3 井选址周边无明显环境限制因素，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | （一）大气污染防治措施 本次项目实施应采取的大气污染防治措施分述如下。 - 钻前工程阶段采取洒水抑尘、湿式作业方式，减轻土建施工扬尘环境影响。 - 钻井阶段使用的柴油机、发电机等设备采用环保达标型机组，使用轻质柴油；柴油机配备距离地面 6m 高排气筒，减轻废气对大气环境的影响。 - 空气钻阶段，翻拍废气在排砂管内采用喷淋水洗除尘处理，喷淋除尘后废气量中含尘量较小，对区域环境影响小，该技术在钻井工程中广泛应用，技术成熟可靠，措施可行。 - 压裂试油阶段，进一步优化测试放喷工艺，尽量减少测试频次和时长；测试管线采用优质阀门连接，避免废气的无组织排放； 测试放喷气体全部在放喷池点火燃烧，并配备启动燃烧气体，最大程度的燃烧充分，减轻甲烷温室气体排放。该技术在钻井工程中广泛应用，技术成熟可靠，措施可行。 （二）水污染防治措施 - 钻前施工阶段废水收集沉淀处理后用作场地洒水抑尘和混凝土基础养护用水，全部实现资源化利用，不外排。 - 钻井废水处理后回用措施技术经济论证 ①钻井过程中废水贮存措施合理性分析 钻井废水约 300m3，收集暂存于污水池用于后续压裂用水。钻井作业期间，本项目有 2×400=800m3 的污水池用于存放钻井过程中产生的污废水，并有 400m3 应急池用于应急存放污染物，污水池容积大于钻井作业过程污废水产生量，且有应急池应急存放，污水池容积满足贮存容积要求。同时，根据设计：“污水池预留 20%的安全容积设计，达安全容积时，实施钻中污废处理，严防污废水外溢”。综上分析，本项目废水贮存设施能够满足环保要求，并在建设过程 中加强环境管理措施，杜绝废水外溢污染事故发生，贮存措施可行。 |
| --- | --- |

②钻井废水回用压裂液调配可行性分析

本项目压裂总用水量约为 40000m3，压裂液调配用水对钻井废水无水质限制要求；根据涪陵焦石坝、四川长宁、威远等地页岩气井场钻井污废水回用压裂液用水比率统计资料，钻井废水与清洁水按照不低于 1:6 比例配比即可满足压裂液调配用水水质要求，本项目钻井期间钻井废水量 300m3，仅占压裂用水量的 0.75%，全部回用于压裂液调配可行。

（2）压裂返排液处理措施技术经济论证

①压裂返排液废水收集贮存措施可行分析

本项目两口勘探井开井返排阶段压裂返排液量共计约 4800m3， 两口井在不同时段压裂及返排，单口井返排液量约 2400m3，本项目在压裂返排阶段有 2×400+800=1600m3 的排污池用于存放压裂返排液，可满足压裂返排液 15 天以上的存放需求，有足够的时间安排返排液的外运，且 400m3 的应急池用于应急存放污染物，排污池容积可满足返排液临时存放要求。同时，加强环境管理，排污池预留 20% 的安全容积，存放量达安全容积时，立即安排外运处理。综上分析， 本项目废水贮存设施能够满足存放要求，并在建设过程中加强环境管理措施，可杜绝废水外溢污染事故发生，贮存措施可行。

②回用可行性分析

| 执行标准 | 项目 | 重复利用指标 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《涪陵地区 | 矿化度，mg/L | ≤3×104 |  |
|  | pH | 5.5-9.0 |  |
| 页岩气藏措 |  |  |  |
|  | Ca2++Mg2+，mg/L | ≤1800 |  |
| 施返排液处 |  |  | 絮凝沉 |
|  | 悬浮固体含量，mg/L | ≤150 |  |
| 理规范》 |  |  | 淀、杀菌 |
|  | 硫酸盐杆菌 SRB，个/mL | ≤25 |  |
| （Q/SH1035 |  |  |  |
|  | 腐生菌 TGB，个/mL | ≤25 |  |
| 1031-2013） |  |  |  |
|  | 铁菌 FB，个/mL | ≤25 |  |

根据涪陵工区压裂液回用情况，压裂液回用水质要求见表 5-1。表 5-1	涪陵区块压裂液回用水质要求

本项目压裂返排液仅需在使用前采用“混凝沉淀+杀菌”处理工艺，污水处理工艺流程图见图 5-1。

|  | 图 5-1 压裂返排液撬装处理工艺流程 絮凝剂和助凝剂的添加可有效处理污水中 SS、Ca2+、Mg2+浓度， 杀菌剂选用次氯酸钠，可有效控制硫酸盐杆菌 SRB、腐生菌 TGB、铁菌 FB 数量，经上述工艺撬装化处理后废水可满足压裂回用水质标准要求。根据涪陵工区内钻井废水及压裂返排液回用情况，返排废水的回用未对压裂性能产生不良影响，类比可知本项目压裂返排液杀菌预处理后回用是合理可行的。 ③外运处理依托可行性分析 压裂返排液不能利用时转运至四川兴澳环境技术服务有限公司重庆南川分公司涪陵气田平桥水处理站处理达《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）一级标准后排放。附近有其他可接收且环保手续齐 全的工业污水处理厂时，也可就近外运处理。 污水处理站建设及环保审批情况：四川兴澳涪陵气田平桥水处理站位于南川区水江镇双河村，2019 年取得环评批复（渝（川）环准〔2019〕28 号），2020 年 3 月建成投产并取得排污许可证（渝（南川）环排证〔2020〕第 00014 号），处理规模 600m3/d，采用“预处理+四效蒸发”工艺对平桥区块焦页 108#、181-193#等平台的采出水进行处理，目前污水处理站运行处理量约 480m3/d。 污水处理站依托可行性：本项目预计每天运往污水处理站的水量最大约 90m3/d（每天 3 车次，每车运输量 30m3），污水处理站的富余处理能力为 120m3/d，富余能力满足本项目处理需求。本项目返排液的水质和污水处理站处理的页岩气气田水水质类似，项目压裂返排液能够满足污水处理站对井水水质的要求（见表 5-2）。综上分析，从污水处理站的富余处理能力和对进水水质要求综合分析，依托污水处理站处理可行。 |
| --- | --- |

表 5-2	依托污水处理站收水水质对比表

| 水质因子 | COD | NH3-N | SS | Cl- | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质要求 | 2500 | 90 | 3000 | 14000 | 3.0 |
| 本项目压裂返排液水质 | ≤2000 | ≤80 | ≤2500 | ≤14000 | ≤2 |
| 符合性 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |

经济可行性分析：本项目废水采用外运处理后达标排放的方式， 运输加处理费用共计约 180 万。若采用现场外理达标外排方式，预

计设备投入外加运行费用总成本高达约 300 万元。采用废水外运处理达标排放的方式，从经济角度分析是合理可行的。

外运处置单位情况说明：本项目废水外运处置单位德阳市新恒源油田工程技术有限公司，是中国石油化工股份有限公司勘探分公司环保协作单位，其协作主要内容为中石化系统钻探项目产生的污废水的处理及处置。

③压裂返排液转运

本项目产生的压裂返排液采用气田水专用罐车集中运至四川兴澳涪陵气田平桥水处理站处理，每天运输约 3 车，每车 30m3，每天运输量为 90m3，非连续运输，根据污水池内返排液的存放情况安排运输，确保污水池在安全容积的情况下运行，避免外溢。

对压裂返排液废水转运采取如下环保管理措施：废水承运单位选择气田水专用罐车转运，转运时采取罐车密闭输送；承运单位开展运输工作前，应对运输人员进行相关安全环保培训，废水运输车辆等必须符合安全环保要求，装卸和运输废水过程中不得溢出和渗漏；对承包废水转运的承包商实施车辆登记制度，为每台车安装

GPS，并纳入建设方的 GPS 监控系统平台；废水承运人员进入井场装卸废水，必须遵守建设单位有关安全环保管理规定；转运过程做好转运台账，废水车辆运输严格执行三联单转运和签认制度，签认单复印件报属地管理单位环保部门和承运单位备查，保存期不得少于二年；转运前制定好运输路线，运输路线尽量避开饮用水源保护区等环境敏感区；尽量避免在雨天和大雾天等恶劣天气进行转运； 废水转运前应及时向当地生态环境局报备，以便其监督管理。

|  | 综上所述，在采用严格的环境管理措施情况下，项目压裂返排液外运四川兴澳涪陵气田平桥水处理站处理的措施是合理可行的。 - 放喷池雨水处理措施 放喷坑收集的雨水在测试点火放喷前作为雨水排放，产气层测试放喷后，利用放喷坑内收集的雨水对放喷坑池壁及池底进行清洗， 然后与压裂返排液一并外运处置，对当地地表水环境无影响。 - 生活污水处理措施技术经济论证 生活污水水量小，且水质较为简单，收集后做周边耕地农肥， 项目所在地周边耕地较多， 本项目钻井期间生活污水产生量约 - m3/d，项目附近林地及耕地有能力消耗该部分生活污水，本项目生活污水作为农肥的措施是合理可行的。 （三）地下水污染防治措施 - 源头控制 ①项目井位选址避开了滑坡、地裂缝、暗河、溶洞、落水洞等复杂地质区，从源头上有效保护地下水环境。钻探过程中采取污染物“不落地”随钻处理系统，各污染物均妥善收集储存及处理处置。 ②导管选用清水钻井，其余导眼井段采用空气及无毒无害的较清洁的水基钻井泥浆，钻井现场全时段储备重泥浆和井下堵漏剂， 随时做好堵漏准备，防止钻井泥浆流失进入地下水。且钻井全井段下套管保护，有效防止钻井液进入含水层，保护地下水环境。 - 分区防渗 本项目分区防渗情况见表 5-3 和附图 12。 表 5-3 项目分区防渗划分及防渗措施要求一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防渗分区 | 位置 | 防渗要求 |  |
|  |  | 重点防渗区 | 井架基础区域 | 等效防渗性能应不低于黏土层 6.0m 厚、渗透系数为 1.0 ×10-7cm/s 的防渗性能或参照，危废参照 GB18597 执行 |  |
|  |  |  | 储备罐区、柴油罐区 |  |  |
|  |  |  | 循环罐基础、泥浆药品台基础 |  |  |
|  |  |  | 泵房基础、机房基础 |  |  |
|  |  |  | 环保装置区（危废暂存区域） |  |  |
|  |  |  | 排污池（污水池、岩屑池） |  |  |
|  |  |  | 放喷池 |  |  |

|  |  | 一般防渗区 | 厕所、生化池、排水沟及井场后场除重点防渗区和一般防渗 区外的其他硬化区域 | 等效防渗性能应不低于黏土层 1.5m 厚、渗透系数为 1.0 ×10-7cm/s 的防渗性能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 简单防渗区 | 清水池 | 一般地面硬化即可 |  |
|  | （3）应急响应 建设单位应编制相应的应急方案，并将地下水风险纳入建设单位环境风险事故评估中，防止对周围地下水环境造成污染。同时要制定应急监测方案，密切关注污染动向，及时向协调领导小组通报监测结果，作为应急处理决策的直接支持。地下水污染事故发生后， 迅速成立由建设单位及当地生态环境局牵头，公安、交通、消防、安全等部门参与的协调领导小组，启动应急预案，组织有关技术人员赴现场勘查、分析情况、开展监测，制定解决消除污染方案并予以落实。 综上所述，上述地下水防治措施可有效保护项目所在地地下水环境，将环境影响控制在地下水环境可接受范围内，措施可行。 （四）噪声污染防治措施 根据项目声环境影响特点以及周边声环境保护目标分布情况， 提出如下噪声污染防治措施： - 选取高效低噪声设备，使用在排气筒上自带高质量消声器的柴油机，设备基础安装减振垫层。 - 对于发电机以及空压机噪声，修建活动板房进行隔声，并安装减振垫层；条件允许的情况下采用网电供电，降低发电机噪声。 - 合理布局，将等高噪声设备尽量靠近场地中间布置，并将材料堆放间等布置在井场外围，增加衰减距离和建筑隔声。合理优化施工时段，尽量避开周边居民午休、晚休时间段高噪声设备施工。 - 针对钻井期间夜间影响突出的问题，可对井口外受噪声超标影响的居民通过临时撤离或协商的方式解决噪声污染问题，取得居民谅解，避免环保纠纷。 - 测试放喷影响时间太短，影响范围小，重点做好对居民的 解释和沟通工作，争取受影响居民的理解。 |  |  |  |  |

|  | （6）针对材料运入以及废水及固废外运车辆运输噪声，采取昼间运输、运输途径居民点附近时禁止鸣笛的措施。 上述噪声污染防治措施是钻井过程长期实践可行的措施，措施可操作性好，措施合理可行。 （五）固体废物处置措施 （1）水基钻井固废处置措施 ①水基钻井固废处置措施 本项目水基钻井固废产生量共计 1800m3，参照《重庆市页岩气勘探开发行业环境保护指导意见（试行）》（渝环〔2016〕316 号） 要求，优先实施资源化利用，外运地方砖厂制砖综合利用或水泥厂进行协调处置。依托的地方砖厂、水泥厂应满足《重庆市水泥窑协同处置危险废物行业及页岩气开采行业固体废物环境管理指南》（推荐）中的相关要求；依托砖厂或水泥厂应配套建设有水基岩屑贮存场地、污染防治设施的环保合法企业；依托的水泥厂应满足《重庆市生态环境局办公室关于加强水泥窑协同处置危险废物和页岩气开采固体废物环境管理服务的通知》（渝环办〔2019〕373 号）中的相关要求，协同处置过程应满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》和《水泥窑协同处置固体废物技术规范》等的相关要求。 水基钻井固废制砖利用方式，在川渝地区钻井工作已经得到了广泛运用，成品砖质量检测合格，成品砖浸出液指标监测达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准限值，将水基岩屑交有处理能力且符合环保要求的砖厂利用在工艺上是可行的。 根据调查，根据渝（垫）环准〔2019〕043 号文批准的重庆市垫江县包家高兴红砖厂（地址：垫江县包家高洞村一组），批准利用水基钻井泥浆和水基钻井岩屑各 3400t/a，共计处置水基钻井固废 6800t/a，建设页岩烧结砖生产线，年生产 3000 万匹页岩烧结砖。本 项目两口勘探井水基钻井岩屑产生量共计约 1800m3（约 2520t）， 根据两口井勘探井的施工时序，水基岩屑的产生分布在两年的时间 |
| --- | --- |

|  | 内，水基钻井岩屑进入重庆市垫江县包家高兴红砖厂制砖综合利用是可行的。在附近有其他砖厂可利用时，也可运至其他符合环保要求的砖厂制砖实现综合利用。 ②井场收集暂存措施 本项目正常钻井过程中设置2 个20m3 的钢制岩屑罐收集暂存水基钻井固废脱水泥饼，然后外运砖厂制砖综合利用。根据钻井作业过程施工时序，预计每天水基钻井固废脱水泥饼产生量在 5m3 左右， 岩屑收集罐可存放 8 天左右的产生量，有较为充足的时间安排外运处置；且本项目设置有 800m3 的岩屑池可作为不能及时转运时水基钻井固废的临时存放，可避免乱堆乱放情况。综上分析，本项目拟设置的临时存放措施满足水基钻井固废的存放要求。 ③环境管理要求 水基钻井固废在现场储存以及外运处置过程中应加强环境管 理，现场储存采取防渗、防雨等措施；建设单位应严格按照外运处置协议进行外运处置，运输过程采取三联单制度，并主动报当地环保主管部门备案；外运车辆应设置 GPS 定位系统，确保本项目水基钻井固废可被全部利用并避免产生二次环境污染；水基钻井固废外运实施三联单管理制度，确保全部得到合理的处理与处置。 - 油基泥浆钻井固废处置可行性论证 本项目油基钻井岩屑产生量约 200m3 ，属于危险废物（编码HW08/ 072-001-08），在现场由油基岩屑收集罐收集暂存，并设置规范的危险废物暂存区（重点防渗），分批分次交由资质单位处置， 不外排。油基钻井固废交由资质单位处理措施在中石化同类型勘探井钻井施工过程中已广泛应用，技术成熟可靠，措施可行。 - 生活垃圾处置可行性论证 生活垃圾集中收集存放在垃圾箱内，交当地环卫部门统一收集处置（项目地环卫服务已覆盖），措施可行。 - 含油固体废物处置可行性论证 含油固体废物约 0.2 吨，主要为润滑油成分，在现场配备废油 |
| --- | --- |

|  | 回收桶收集暂存于井场危险废物暂存区（重点防渗），完钻后交由有相关处理资质的单位通过资源回收方式妥善处置，措施可行。 （六）生态环境保护措施 - 施工前，工程占地应按国家和地方有关规定依法履行手续，严格按照用地范围施工，完钻后应对损毁的土地及时按照基本农田保护条例中临时占地管理要求进行复垦复种。 - 施工应做好表土保护工作，应预先剥离表层熟土，堆放于表层土临时堆场内，用于后期临时用地的生态恢复用表土。 - 表土临时堆场下游做拦挡处理，上游及两侧修建截排水沟，防止周边径流雨水进入临时堆场引起水土流失。 - 井场及各构筑分区硬化有效地防止雨水冲刷，场地周场围修临时截排水沟，井场挡土墙可有效减少水土流失。 - 尽量减少临时占地面积，缩短施工期，使土壤暴露时间缩短；施工结束后，临时占地立即采取植被恢复措施。 - 勘探完井后，对临时暂时实施土地复垦及生态恢复，尽量恢复临时占地原貌；拆除泥浆罐区等各类临时构造的基础并表层覆土整平后进行土地复垦及生态恢复，对排污池和清水池等坑凼回填并覆土整平后进行土地复垦及生态恢复，表土临时堆场存放的剥离表土用于覆土利用后，对临时堆场占地进行土地复垦和生态恢复。 项目生态保护措施布置图见附图 13。 （七）土壤污染防治措施 建设单位应严格落实源头控制、过程防控和跟踪监测等各项污染物防治措施以及发生环境风险事故后的应急处置措施，在严格落实本评价所提的各污染物的收集、处理及处置措施后，项目勘探施工对土壤环境影响小。 另外，本项目部分临时占地为基本农田，建设单位应严格按照 《基本农田保护条例》和相关法律法规及政策要求完善用地相关手续，开工前进一步优化施工场地布置，尽量减少基本农田占地；施工过程中做好基本农田，尤其是表层土的剥离、堆存和水土保持工 作；在施工结束后，立即按照基本农田的复垦要求对临时占用的基 |
| --- | --- |

|  | 本农田实施土地复垦，恢复其使用功能，确保其功能不降低。 （八）环境管理与监测计划 - 环境管理 建设单位积极推进 HSE 管理体系建设，建立了 HSE 管理体系并设置了质量安全环保科负责环境管理，管理体系较完善。 为加强本项目的环境保护管理工作，项目实施过程中应配兼职管理干部和技术人员各 1 人，负责监督施工单位在施工过程中的环境保护工作，同时监督施工单位落实环境保护措施。 - 环境监测计划 ①地下水环境跟踪监测计划 本项目设地下水环境跟踪监测点 1 个（本项目现状监测点位置）；监测因子为 CODCr、石油类、氯化物、pH 和耗氧量共 5 项； 完钻时监测一次；执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准。监测点分布见附图 14。 ②土壤环境跟踪监测计划 在污水池附近设 1 个土壤环境质量监测点；监测因子为：pH、 锌、石油烃、氯化物、硫酸盐、铬、钡特征因子以及 GB 36600-2018 标准中 45 项筛选因子。监测频次：完钻并土地复垦后监测 1 次；执行标准：执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018）中的风险筛选值标准。同时鉴于项目环境影响特点，除农用地土壤筛选因子外的其他因子与《土壤环境质量 建设地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）筛选值作对比分析，研 判土壤环境质量现状及发展趋势。监测点分布见附图 14。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措 施 | 本项目不涉及运营期 |
| 其 他 | 无 |
| 环保 | 预计本项目环保投资估算为 426 万元，见表 5-3。 |

| 投资 | 表 5-4 环保投资情况一览表 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 |  | 环保措施 | 投资 |  |
|  |  | 大气污染防治 | 柴油机废 气 | 现场使用轻质柴油为燃料，使用符合环保要求的柴油机和 发电机，使用设备自带的排气设备排放。 | 纳入工程投资 |  |
|  |  |  | 空气钻废 气 | 排砂管出口排至钻前工程修建的污水池，在排砂管出口气 管道内设置喷淋除尘。 |  |  |
|  |  |  | 测试放喷废气 | 测试放喷废气引至放喷池点火燃烧，测试放喷管口高为 1m，采用对空短火焰灼烧器充分燃烧处理。 |  |  |
|  |  | 水污染防治 | 雨水 | 实行清污分流，井场外雨水用截水沟导排至附近地表水 体，井场内初期雨水收集至污水池沉淀后用于钻井泥浆配 置或压裂液配置。 | 10 |  |
|  |  |  | 钻井废水 | 配备随钻处理系统收集处理建设过程中产生的污染物，实现污染物“不落地”，钻井过程中钻井废水循环利用，完井 钻井废水收集至排污池暂存，用于后续压裂液调配用水。 | 10 |  |
|  |  |  | 压裂返排液 | 全部收集至污水池内暂存，优先转运至区块页岩气开发井 压裂资源化利用，不能利用时转运四川兴澳环境技术服务有限公司重庆南川分公司涪陵气田平桥水处理站处理 | 180 |  |
|  |  |  | 生活污水 | 厕所粪便用作农肥，生活污水经隔油（食堂废水）+生化 池处理后用做农肥。 | 10 |  |
|  |  | 固体废物处置 | 生活垃圾 处置 | 生活垃圾采用垃圾箱集中收集，定期交当地环卫部门处 置。 | 5 |  |
|  |  |  | 水基钻井固废处置 | 水基钻井固废脱水后的泥饼外运有接纳能力且环保手续齐全的砖厂制砖综合利用或水泥厂协同处置。 | 60 |  |
|  |  |  | 油基岩屑 | 井场内设置规范的危险废物暂存场暂存油基岩屑，分批分 次交由资质单位处置。 | 50 |  |
|  |  |  | 含油固废 | 站内设置油桶封装贮存，完钻后交由有相关处理资质的单 位妥善处置。 | 1 |  |
|  |  | 地下水及土壤污染防治 |  | 落实源头控制、分区防渗和应急响应措施。落实套管保护措施，加强管理，防止泥浆流失进入土壤和地下水；落实污染物“不落地”随钻处理措施。按要求对井场内主要产生 污染物的环节、放喷池以及排污池等进行重点防渗区处理 | 35 |  |
|  |  | 噪声污染防治 |  | 发电机设置发电机房，柴油机安装消声器和减振基础，合理安排施工时间，尽量缩短施工周期；认真做好周围居民 的告知及协调和沟通工作，避免扰民。 | 10 |  |
|  |  | 生态保护及恢复 |  | 严格控制作业区域，严禁作业人员在施工范围外进行生态破坏和排放污染物；对占地范围内的表层土剥离并在临时堆场集中暂存，用于施工结束后土地复垦及生态恢复表层覆土；施工结束并进行设备撤离后，对设备基础等进行拆除，对临时占用的土地进行生态恢复及土地复垦；对临时占用的耕地复垦时要求采用耕植土进行复垦恢复其耕种 功能。 | 20 |  |
|  |  | 环境管理 |  | 配备环境管理人员，建立环境管理台账制度。 | 10 |  |
|  |  | 环境风险防范及应急 |  | 采取风险防范措施，按规范要求落实井控措施，钻井过程中加强井漏防范措施，配备应急点火系统并设立管理系 统，钻井进入气层前和测试放喷对居民的临时疏散，按要求设置钻井风险监控、报警措施，落实污废水、油基泥浆 以及稀盐酸防泄漏措施。编制环境风险应急预案并进行培训和演练。 | 25 |  |
|  |  | 合计 |  |  | 426 |  |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 对占地范围内的表层土剥离并在临时堆场集中暂存，用于施工结束后土地复垦及生态恢复表层覆土；施工结束 对临时占用的土地进行生态恢复及土地复垦，耕地恢复其耕种功能 | 表土堆场设置规范，施工结束临时全部复垦 及生态恢复，耕地恢复耕种功能 | 无 | 无 |
| 水生生态 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 钻井过程废水循环利用，完钻废水暂存于污水池用于后续压裂液配置；压裂返排液排污池内暂存，全部外运利 用或处理。生活污水收集后用于农肥。 | 污废水全部按要求处 理，转运及交接等联单手续齐全，现场无污废 水遗留及排放。 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤 环境 | 实施套管保护，加强管理，防止泥浆进入土壤和地下水；落实污染物“不落地”处理措施，实施分区防渗措施；制 定地下水污染应急响应机制。 | 按要求实施固井，各防渗区等级达到防渗要 求，各污染物均按要求 收集及处理处置。 | 无 | 无 |
| 声环境 | 设置发电机房，柴油机安装消声器和 减振基础，合理安排施工时间；做好周围居民告知、协调和沟通工作。 | 按要求落实噪声污染 防治措施，施工期间无噪声扰民环保纠纷。 | 无 | 无 |
| 振动 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 使用符合环保要求的柴油机及燃料， 空气钻井废气设置喷出除尘设施，测试放喷废气引至放喷池点火燃烧。 | 按要求实施，区域环境功能不会发生改变。 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 水基钻井固废全部外运砖厂综合利用或水泥厂协调处置，油基岩屑及含油固废交由资质单位处置，生活垃圾交 环卫部门处置。 | 固体废物按要求处置， 转运及交接等联单手 续齐全，现场无遗留。 | 无 | 无 |
| 电磁 环境 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 落实井控措施，加强井漏防范措施， 配备应急点火系统并设立管理系统， 进入气层前和测试放喷时做好居民临时疏散准备，制定环境风险防范措施。编制环境风险应急预案、培训和演练。 | 具备符合行业规范和 环评要求的环境风险 应急预案，建立与当地村、乡镇、县相关部门联动机制。 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 设地下水环境跟踪监测点 1 个，完钻时监测一次。 污水池附近设 1 个土壤环境质量监测 点，完钻并土地复垦后监测 1 次。 | 地下水执行《地下水质量标准》III 类标准。土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险 管控标准（试行）》中 风险筛选值标准 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

七、结论

中石化兴页 3 井钻探项目实施符合相关产业政策及相关环境保护规范，项目的建设对探明地区页岩气储存情况，促进区域社会、经济发展， 调整改善区域的环境质量有积极意义，项目建设是必要的。

本项目建设期间产生的污染物均做到达标排放或妥善处置，对生态环境、地表水、地下水、大气环境影响小，声环境影响产生短期影响，但不改变区域的环境功能；该项目采用的环保措施可行，选址合理；在严格按照行业规范和环评要求完善环境风险事故防范措施并制定有效的环境风  险事故应急预案的情况下，项目环境风险可防可控。

综上所述，在严格落实本项目钻探工程技术方案和本评价提出的各项环保措施和环境风险防范以及应急措施后，从环境保护角度分析，中石化兴页 3 井钻探工程项目可行。