- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         年产10亿粒射钉一体钉项目

建设单位（盖章）：一体环保新材料(重庆)有限责任公司

编制日期：                 2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10亿粒射钉一体钉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-500233-04-01-232921 |  |  |
| 建设单位联系人 | 汪庆 | 联系方式 | 13990915570 |
| 建设地点 | / 省（自治区） 重庆 市 忠 县（区） 乌杨 乡（街道） 工业园区乌杨新区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 2 分 3.05 秒， 30 度 13 分 46.86 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3399其他未列明金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业——68铸造及其他金属制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 35000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.29 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地 面积（m2） | 3500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 文件名称：《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编》（忠县城乡规划设计院，2018年；规划年限2018~2030年）； 审查机关：忠县人民政府； 审查文号：忠府〔2019〕64号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《重庆市忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》； 审查机关：重庆市生态环境局； 审查文件名称及文号：《关于重庆忠县乌杨工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2020〕559号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1与《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编》符合性分析 乌杨镇于2018年对《重庆市忠县乌杨镇总体规划修编》（2016~2030）进行了局部修改，为了适应长江“共抓大保护，不搞大开发”的发展方向，忠县工业园区管委会委托忠县城乡规划设计院编制完成了《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编》，该规划分析发展规划区的现状条件，统筹功能布局，优化交通，完善配套，对规划区的原主导产业进行整合，将主导产业整合为医药、新能源、智能装备制造、资源加工四大产业集群；为使乌杨组团控规与乌杨镇总规无缝衔接，本次规划修编将原规划中的移民生态产业片区、农副产品加工片区、船舶产业片区、海螺建材产业片区、高寨片区整合后重新划分，整合后规划区分为A、B、C、D、E标准片区，其中A片区涵盖原乌杨组团规划中移民生态产业片区的高速路以北片区，B片区涵盖原乌杨组团规划中移民生态产业片区的中部和农副产品加工片区北侧片区，C片区涵盖原乌杨组团规划中移民生态产业片区的南侧和农副产品加工片区南侧片区，D片区涵盖原乌杨组团规划乌杨镇老场镇以及原乌杨组团规划中船舶产业片区，E片区涵盖原乌杨组团规划中高寨片区。海螺水泥划为海螺独立工矿区。该园区优先主导产业为医药、新能源、智能装备制造、资源加工四大产业，严禁电镀等污染较重、耗水大和不符合国家产业政策的项目入园。 拟建项目位于B片区，主要进行射钉一体钉生产，与园区规划主导产业不冲突，且不属于污染较重、耗水大和不符合国家产业政策的项目，符合忠县工业园区乌杨组团规划。 1.2与《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境 影响报告书》符合性分析 根据《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》，乌杨组团规划主导产业为医药、新能源、智能装备制造、资源加工四大产业集群。 （1）医药 依托天地药业等企业，打造渝东北最大的医药产业基地；为更好引导推动全市园区特色差异发展、集聚集群发展，加快建设各具特色的产业园区，《重庆市经济和信息化委员会关于批准9个园区创建为重庆市特色产业基地的通知》渝经信园区〔2019〕22号，忠县工业园区乌杨组团创建为重庆市化学原料药产业建设基地。 （2）新能源 加快特瑞锂电正极材料等项目，打造全市最大的锂电新材料生产基地。 （3）智能装备制造 重点推进自动化成套生产线、智能控制系统，精密和智能仪器仪表与试验设备，关键基础零部件、元器件及通用部件，智能专用装备的发展，实现生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化。 （4）资源加工 海螺独立工矿区维持现有资源加工行业发展不变。以乌杨为基地，建设百亿级的建材生产基地。 限制引入产业：严格限制引进《产业结构调整指导目录（2019年本）》等产业政策所列的限制类项目；严格限制引进涉及《中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2012年本）》中所列有毒化学品的项目。 禁止引入产业：禁止引进《产业结构调整指导目录（2019年本）》等产业政策所列“淘汰类”项目；不得采用国家和重庆市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备；禁止引进生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。 根据《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》，园区生态环境准入清单如下： 表1.2-1 与园区规划环评生态环境准入条件符合性分析 分类; 行业/工艺/产品清单; 拟建项目; 符合性. 空间布局约束; 装备制造业的涂装车间边界距离各居住地块边界满足环境防护距离要求; 拟建项目位于智能装备制造片区，不涉及涂装车间; 符合. 禁止准入类; 总体; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国商务部令第27号）、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国商务部令第25号）和《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）中重点区域范围内不予准入项目，所列其他区域淘汰类、禁止类项目; 拟建项目不属于外商投资项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》、《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）中重点区域范围内不予准入的项目，所列其他区域淘汰类、禁止类项目; 符合. 重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目; 拟建项目不涉及; 符合. 集中式饮用水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（沿岸地区指江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目; 拟建项目距离西侧长江1.8km; 符合. 限制准入; 总体; 使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料; 拟建项目不涉及涂料使用; 符合. 涉及重金属排放的项目; 拟建项目不涉及重金属排放; 符合. 装备制造产业; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类“十一、机械”第12、16―19、21―23、28、29、31―33、36、37、40―43、47、48项等通用设备制造。限制“十一、机械”第1―10、13、46、51―55项及“十五、消防”第1―8项等专用设备制造。限制类“十一、机械”第14、15、24、25、44、50项等电气机械和器材制造; 拟建项目不涉及; 符合. 综上所述，拟建项目为射钉一体钉项目，属于金属制品业，不属于园区禁止和限制准入产业，符合园区发展规划。 1.3与规划环评审查意见函的符合性分析 根据《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》审查意见的函（渝环函〔2020〕559号)，拟建项目与规划环评审查意见函的符合性分析如下： 表1.3-1 与规划环评审查意见函的符合性分析 类别; 内容; 拟建项目; 符合性. 严格执行生态环境准入清单; 规划区应按照“三线一单”管理要求，以生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线为约束，严格建设项目环境准入，入驻工业企业应满足《重庆市工业项目环境准入规定(修订)》以及报告书确定的生态环境准入清单要求; 拟建项目符合“三线一单”管理要求，满足《重庆市工业项目环境准入规定(修订)》以及报告书确定的生态环境准入清单要求; 符合. 强化生态环境空间布局; 规划区不涉及生态保护红线。入园企业应通过选址或调整布局严格控制环境防护距离包络线在园区规划范围内，不得超出园区边界。增加园区整体与周边生态环境的景观协调管理，优化调整生产设施与自然环境的协调性，使设施建设与周边景观特别是临江景观保持协调。规划区后续建设的工业企业或项目环境防护距离原则上应控制在规划边界或用地红线内。规划区在长江干流不新设排污口，长江河道保护线外侧尚未建设的城镇建设用地按要求设置绿化缓冲带。因D、E片区邻近长江且废水依托乌杨镇城镇污水处理厂处理，建议该片区不引入排放一类污染物及环境风险影响大的企业; 拟建项目位于B片区，建设用地在园区用地红线范围内。项目废水接入园区污水处理厂，不在长江干流设排污口。; 符合. 加强大气污染防治; 严格遵守生态环境法律法规，鼓励引入低能耗、低污染工业项目；涉及挥发性有机污染物排放的项目应严格落实高效收集和处理措施。加强环境管理，各入驻企业采取有效的防治措施，确保达大气污染物排放相关标准; 拟建项目生产废气收集效率可达90%，采用“碱性水溶液+活性炭吸附”处理后均能够达标排放；拟建项目主要为水资源和电能消耗，且消耗量较少，属于低能耗、低污染工业项目; 符合. 加强水环境保护; 规划区A、B、C片区废水经处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入园区污水处理厂(入驻企业涉及行业排放标准要求的按行业标准执行)，其中特征污染物及第一类污染物达到相应行业标准方可排入园区污水处理厂进一步处理，处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入长江(其中COD、SS污染物排放标准分别按60mg/L、20mg/L执行)。D、E片区废水经处理达《污水综合排放标准》(GB18978-1996)三级标准后接入乌杨镇城镇污水处理厂，处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标后排入长江。园区污水处理厂和乌杨城镇污水厂处理均应适时提标改造至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标。根据园区开发强度和废水排放量增长情况，适时实施污水处理厂扩建工程，以满足园区后续规划废水处理的需要。; 拟建项目位于B片区，生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后、生产废水经废水处理设施预处理达《弹药装药行业水污染物排放标准》（GB14470.3-2011）间接排放标准后，排入园区污水处理厂进一步处理达标后排放。园区污水处理厂近期设计规模为1.5万m3/d，远期设计规模为3万m3/d，污水厂现状处理量为12000m3/d，剩余处理能力为3000m3/d，拟建项目废水产生量为18.13m3/d，占其剩余处理能力的比例很小，满足本项目需求。; 符合. 强化噪声污染防控; 工业企业可通过选择低噪声设备，采取严格的消声、隔声、吸声、减振、绿化、合理布局等措施，确保厂界噪声达标。; 拟建项目采取隔声、减震、绿化等措施后，厂界噪声可达标。; 符合. 加强固体废物污染防治; 固体废物应按资源化、减量化、无害化方式进行妥善收集、处置。生活垃圾经分类收集后由忠县环卫部门统-清运处置；一般工业固废综合利用或进入一般工业固废处理场；危险废物依法依规交有危险废物处理资质的单位处理; 拟建项目固体废物均得到妥善处置，不会造成二次污染; 符合. 重视地下水及土壤污染防控; 采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，加强跟踪监测，防止规划实施对区域地下水及土壤环境的污染; 拟建项目可不开展土壤环境影响评价工作，不开展地下水评价，正常工况下，不会对土壤，地下水环境造成重大影响; 符合. 强化环境风险防范; 规划区应建设环境风险防范体系，制定环境风险应急预案，切实提高环境风险防范意识，加强对企业环境风险源的监督管理，定期开展教育培训和应急演练，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全; 拟建项目按照环境风险管控要求采取相关措施; 符合. 综上所述，拟建项目符合《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》审查意见函（渝环函〔2020〕559号)的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.4与《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）符合性分析 根据《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号），环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 拟建项目位于乌杨工业园区，属于重点管控单元。 1.5与《长江经济带战略环境评价 忠县“三线一单”》符合性分析 根据《长江经济带战略环境评价 忠县“三线一单”》，环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包含饮用水源保护区、环境空气一类功能区等生态功能重要区和生态环境敏感区，主要维护环境功能、保障生态安全。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 忠县共划定80个管控单元，其中优先保护区44个，面积411.67km2，占忠县幅员面积的18.86%；重点管控区包括9个，面积为43.80km2，占忠县幅员面积的2.00%；一般管控区5个，面积为1727.42km2，占忠县幅员面积的79.14%。优先保护区包括消落带、饮用水水源保护区、森林公园、自然保护区、水土保持重要生态功能区、水土流失敏感区等区域；重点管控区主要包含忠县城市开发边界，苏家工业园区、水坪工业园区、乌杨工业园区等区域。 拟建项目位于重庆市忠县乌杨工业园区，属于重点管控单元3-乌杨工业园区（编号：ZH50023320003）。拟建项目与“三线一单”符合性分析见表1.5-1。 表1.5-1 与《长江经济带战略环境评价 忠县“三线一单”》符合性分析 管控单元; 管控类别; 总体管控要求; 拟建项目; 符合性. 重点管控单元3-乌杨工业园区ZH50023320003; 空间布局约束; 今后在项目引进时，尽量按产业分区进行；充分利用工业用地布局，隔离可能引起交叉影响的项目。同时其周边用地不得引进排放重金属、三致等污染物的项目。各个片区引入的工业企业应充分考虑其对乌杨镇及规划的居住区的影响，优化布局、落实防护距离和污染防治措施。; 拟建项目位于乌杨工业园区B片区。不属于排放重金属、三致等污染物的项目。针对废气、废水、噪声、固废，本项目拟采取合理有效的污染防治措施，处理后对环境影响不大。; 符合. 污染物排放管控; 加强工业企业大气污染综合治理，尤其是应推进挥发性有机物污染治理，有喷涂工序的企业需按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及其他国家相关法规政策要求采取有机废气削减措施。深化乌杨工业园区污水集中处理，实现工业集聚区污水集中处理设施全覆盖。; 拟建项目不涉及喷涂。项目产生的有机废气和颗粒物均采用合理有效的治理措施，并达标排放。废水预处理后排入园区污水处理厂集中处理。; 符合. 环境风险防控; 严格执行规划环评、跟踪评价和环境准入负面清单的有关规定，加强组团日常环境监管，建设项目应严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，组团应尽快建立起环境质量跟踪监测体系，并按规定开展环境影响跟踪评价。; 拟建项目严格执行规划环评、跟踪评价和环境准入负面清单的有关规定、环境影响评价和环保“三同时”制度。; 符合. 资源开发效率要求; 规划区内各规划项目应当采用先进或成熟的工艺。优先采用国家重点行业清洁生产技术导向目录推荐的技术。; 拟建项目所用工艺为先进、成熟的工艺。项目符合园区清洁生产水平。; 符合. 综上所述，拟建项目符合忠县生态环境管控要求。 1.6产业政策符合性分析 拟建项目属于金属制品业，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目不属于鼓励类、限制类与淘汰类，为允许类。同时，项目已取得重庆市忠县发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备案证》（备案项目编码：2107-500233-04-01-232921）。故项目建设符合国家及地方现行产业政策要求。 1.7与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）符合性分析 为贯彻落实《中共中央、国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号），全面提升全市投资便利化水平，重庆市发改委以渝发改投〔2018〕541号文发布了《重庆市产业投资准入工作手册》。拟建项目与重庆市产业投资准入工作手册符合性分析见表1.7-1。 表1.7-1 与重庆市产业投资准入工作手册对比分析 编号; 准入规定; 拟建项目; 符合性. 二; 不予准入类. （一）; 全市范围内不予准入的产业. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 拟建项目为允许类。; 符合. （二）; 重点区域范围内不予准入的产业. 1; 四山保护区域内的工业项目。; 拟建项目位于忠县工业园区乌杨组团，不属于四山保护区域。; 符合. 2; 长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 拟建项目距离西侧长江1.8km。; 符合. 4; 大气污染防治重点控制区域内，燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦以及燃煤锅炉等项目。; 拟建项目不属于上述项目类别。; 符合. 5; 主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染物严重的项目。; 拟建项目不属于燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染物严重的项目。; 符合. 7; 饮用水水源保护区、自然保护区、自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园等区域进行工业化城镇化开发。其中，饮用水水源保护区包括一级保护区和二级保护区；自然保护区包括县级及以上自然保护区的核心区、缓冲区、试验区；自然文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景名胜区、地质公园包括规划范围以内全部区域。; 拟建项目位于忠县工业园区乌杨组团，不涉及上述保护区。; 符合. 8; 生态红线保护区、生态环境敏感区、人口聚集区涉重金属排放项目。; 拟建项目位于忠县工业园区乌杨组团，不属于生态红线保护区、生态环境敏感区、人口聚集区，且不涉及重金属排放。; 符合. 9; 长江干流及主要支流岸线1公里范围内重化工项目（除在建项目外）。; 拟建项目距离西侧长江1.8km，且不属于重化工项目。; 符合. 15; 长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目。; 拟建项目不在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区，且不属于排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目。; 符合. 三; 限制准入类. 2; 大气污染防治一般控制区域内，限制建设大气污染严重项目。; 拟建项目运营期废气经治理后对大气环境影响很小，不属于大气污染严重项目。; 符合. 3; 其他区县的缺水区域严格限制建设高耗水的工业项目。; 拟建项目位于忠县，不属于缺水区域，且项目用水量少，不属于高耗水项目。; 符合. 4; 合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。; 拟建项目位于忠县工业园区乌杨组团，不属于上述地区；且项目不使用煤、重油等高污染燃料。; 符合. 由表1.7-1分析可知，拟建项目符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）的相关要求。 1.8与《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改〔2018〕781号）符合性分析 拟建项目与《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》符合性分析见表1.8-1。 表1.8-1 与关于严格工业布局和准入的对比分析 内容; 拟建项目; 符合性. 一、优化空间布局. 对长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。; 拟建项目距离西侧长江1.8km，且不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。; 符合. 二、新建项目入园. 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。; 拟建项目位于忠县工业园区乌杨组团。; 符合. 三、严格产业准入. 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 拟建项目符合国家及我市产业政策和布局，将依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 符合. 由表1.8-1分析可知，拟建项目符合《重庆市发展和改革委员会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改〔2018〕781号）的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 拟建项目位于重庆市忠县乌杨街道工业园区乌杨新区B1-1/02号地块，建设用地面积约35亩。项目分两期建设，一期新建厂房3500m2，新购设备90台（套），建成后年产10亿粒射钉一体钉；二期拟新建厂房13000m2，新增设备50台（套），新建注塑车间及射钉器生产车间15个，形成年产射钉器20万支的生产能力。 根据建设单位规划建设情况，本次仅进行一期项目建设，本环评仅对一期项目进行评价。二期项目，另做环评。 2.2主要产品及产能 拟建项目主要生产建筑安装装修用射钉一体钉。射钉一体钉是以一体钉头部火药（硝化棉药柱）燃烧产生的高温高压气体推动一体钉的射钉钉入基体材料的高强度紧固件，其由硝化棉药片、药壳、钉头壳、射钉、紧固附件组成。药壳、钉头壳、射钉、紧固附件均为外购成品，本项目主要利用硝化棉制作硝化棉药片，然后将硝化棉药片与外购药壳、钉头壳、射钉、紧固附件装配完成，即成射钉一体钉。拟建项目中间产品硝化棉药片年产10亿片，单片质量230mg，呈圆柱形，φ5.9mm，高7mm。 拟建项目产品方案见表2.2-1。 表2.2-1 产品方案一览表 产品名称; 产量（粒/a）. 射钉一体钉; 10亿. 产品结构示意图： 注：1-药壳 2-钉头壳 3-射钉 4-紧固附件 图2.2-1 产品结构示意图 2.3项目组成 拟建项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程，公用工程包括供水、排水、供电系统等；环保工程包括废水、废气、固废收集处理设施。项目组成见表2.2-1。 表2.2-1 项目组成表 序号; 工程类别; 建设内容; 备注. 1; 主体工程. 1.1; 胶化工房; 位于厂区西侧，单层建筑，层高4.5m，建筑面积205.54m2，布置胶化间、筛分间及暂存间，主要生产内容为胶化及筛分。生产过程工房内无作业人员，通过生产控制室进行生产控制及监控。; 新建. 1.2; 烘干工房1; 位于厂区西侧，单层建筑，层高均4.5m，建筑面积分别为106.56m2。烘干工房内设2个烘干间及设备间，主要进行胶化塑性物烘干，生产过程工房内无作业人员，通过生产控制室进行生产控制及监控。; 新建. 1.3; 压片工房; 位于厂区西侧，单层建筑，层高4.5m，建筑面积385.43m2，内设10个压片间（抗爆间）及筛分间、设备间，主要用于胶化塑性物压片成型及压片后筛分，生产过程工房内无作业人员，通过生产控制室进行生产控制及监控。; 新建. 1.4; 包覆工房; 位于厂区西侧，单层建筑，层高4.5m，建筑面积145.71m2，布置包覆间、设备间及暂存间，主要生产内容为包覆。生产过程工房内无作业人员，通过生产控制室进行生产控制及监控。; 新建. 1.5; 烘干工房2; 位于厂区西侧，单层建筑，层高均4.5m，建筑面积分别为106.56m2。烘干工房内设2个烘干间及设备间，主要进行包覆后的药片烘干，生产过程工房内无作业人员，通过生产控制室进行生产控制及监控。; 新建. 1.6; 装配工房; 位于厂区中部，单层建筑，层高4.5m，建筑面积950.47m2，布置装配间、包装间、准备间及检验室，主要生产内容为装配及包装。; 新建. 2; 辅助工程. 2.1; 理化分析室; 位于厂区东北侧，单层建筑，层高4.5m，建筑面积57.43m2，布置理化分析间及样品暂存间，主要进行产品的水分含量、乙酸乙酯含量检测，为物理性检测，不涉及化学分析。; 新建. 2.2; 综合楼; 位于厂区东侧，3F，建筑面积1586.88m2，主要用于厂区办公及餐厅。员工食堂位于1F，办公区位于2F，员工宿舍位于3F。; 新建. 3; 公用工程. 3.1; 供水; 依托园区市政供水管网; 依托. 3.2; 排水; 实行雨污分流，雨水排入园区雨水管网。生活污水经生化池预处理达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后、生产废水经废水处理设施预处理达《弹药装药行业水污染物排放标准》（GB14470.3-2011）间接排放标准后，排入园区污水处理厂进一步处理达标后排放。; 依托. 3.3; 供电; 依托园区市政电网; 依托. 3.4; 变配电室; 位于地下，建筑面积129.36m2，主要用于厂区变配电及发电机房。; 新建. 4; 储运工程. 4.1; 原料库房; 位于厂区西侧，单层建筑，层高4.5m，面积224.55m2，库房内分为硝化棉存放间、乙酸乙酯存放间、二苯胺存放间及其他原料存放间。主要用于原料硝化棉、乙酸乙酯、二苯胺及其他原料的存放。; 新建. 4.2; 成品库房; 位于厂区中部，单层建筑，层高4.5m，面积173.67m2，主要用于成品暂存。; 新建. 5; 环保工程. 5.1; 废气; 胶化工房、烘干工房; 拟在烘干工房1北侧设1套废气处理装置Ⅰ，用于处理胶化工房废气和2个烘干工房废气，采用“碱性水溶液喷淋+活性炭吸附”处理工艺，风量30000m3/h，产生的有机废气收集后经管道引至废气处理装置处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001排气筒）。; 新建. 包覆工房; 拟在包覆工房北侧设1套废气处理装置Ⅱ，用于处理包覆工房废气，采用“碱性水溶液喷淋+活性炭吸附”处理工艺，风量10000m3/h，产生的废气收集后经管道引至废气处理装置处理后通过1根15m高排气筒排放（DA002排气筒）。; 新建. 5.2; 废水; 生活污水; 自建生化池，设计处理能力10m3/d，生活污水预处理达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后，排入园区污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准后排入长江（其中COD、SS污染物排放浓度分别按60mg/L、20mg/L执行）。; 新建. 生产废水; 自建废水处理设施，设计处理能力10m3/d，设备清洗废水、喷淋废水、地面清洁废水经“隔油+pH调节+厌氧+好氧+絮凝沉淀”处理达《弹药装药行业水污染物排放标准》（GB14470.3-2011）间接排放标准后，排入园区污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准后排入长江（其中COD、SS污染物排放浓度分别按60mg/L、20mg/L执行）。; 新建. 5.3; 噪声; 厂房建筑隔声、基础减振。; 新建. 5.4; 危险废物; 厂区西侧设置1个危废暂存间，面积约22.55m2；危废暂存间地面进采取“四防”措施。危险废物分区暂存，专用桶装并设置托盘，定期委托有资质的单位处置。; 新建. 5.5; 生活垃圾; 厂区设垃圾桶收集生活垃圾，定期由环卫部门清运处理。; 新建. 2.4设备清单 拟建项目所用设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中限制、淘汰类的设备，主要生产设备见表2.4-1。 表2.4-1 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 一; 胶化工房. 1; 胶化机; /; 台; 2; 防爆型. 2; 筛分机; /; 台; 2; /. 二; 压片工房. 1; 筛分机; /; 台; 2; /. 2; 压片机; ZP35，41冲头，P=4kW; 套; 10; 防爆型；产能6kg/h·台. 3; 自吸式排污泵; 25ZW8-15，Q=8m3/h，H=15m，P=1.5kW; 台; 2; 防爆型. 4; 抽风过滤系统; /; 套; 2; /. 三; 包覆工房. 1; 包覆机; BY1250，P=3kW; 台; 2; 防爆型；产能30kg/h·台. 2; 包覆液配置器; φ520×500，V=0.5m3; 套; 2; /. 3; 溶剂处理系统; φ1000×2200; 套; 2; /. 4; 溶剂泵; Q=2m3/h，H=15m，P=1.5kW; 台; 2; 防爆型. 5; 溶剂贮槽; V=0.5m3; 套; 2; /. 6; 抽风过滤系统; /; 套; 2; /. 7; 空压机; /; 台; 1; /. 四; 烘干工房. 1; 烘箱; 能力：110kg（包含热风系统、废气吸收系统），P=36kw; 套; 4; 防爆型. 2; 转运小车; /; 套; 2; /. 3; 自吸式排污泵; 25ZW8-15，Q=8m3/h，H=15m，P=1.5kW; 台; 4; 防爆型. 五; 装配工房. 1; 装配机; P=3kW; 台; 33; 防爆型. 2; 包装机; P=3kW; 台; 8; /. 3; 分析天平; /; 台; 2; /. 4; 空压机; /; 台; 2; /. 六; 理化分析室. 1; 烘箱; /; 台; 1; /. 2; 分析天平; /; 台; 1; /. 2.5主要原辅材料 2.5.1主要原辅材料及年消耗量 拟建项目主要原辅材料及年消耗量见表2.5-1。 表2.5-1 主要原辅材料及年消耗量 序号; 物料名称; 单位; 年消耗量; 最大储存量; 来源、包装方式; 规格; 备注. 1; 硝化棉; t/a; 230; 4t; 袋装，25kg/袋; 含水量≥32%，棉絮状; 外购. 2; 乙酸乙酯; t/a; 74; 0.8t; 桶装，180kg/桶; /; 外购. 3; 二苯胺; t/a; 2.3; 0.2t; 袋装，25kg/袋; 白色结晶体，颗粒状; 外购. 4; 射钉铁件; 个/a; 10亿; 0.5亿; /; Φ3.7*32mm; 外购成品. 5; 药壳; 个/a; 10亿; 0.5亿; /; 8.5mm; 外购成品. 6; 钉头壳; 个/a; 10亿; 0.5亿; /; 7mm; 外购成品. 7; 紧固附件; 个/a; 10亿; 0.5亿; /; Φ16*32*19mm Φ16*32*17mm; 外购成品. 8; 包装箱; 万个/a; 200; 8万; /; /; 外购成品. 9; 润滑油; t/a; 0.05; /; /; /; 厂内不储存. 注：硝化棉每发消耗0.22~0.23g/发，本项目取0.23g/发进行核算；乙酸乙酯每发消耗0.074g/发；二苯胺消耗量按照硝化棉用量的1.0%投加；射钉铁件每发消耗1个/发；药壳每发消耗1个/发；钉头壳每发消耗1个/发；紧固附件每发消耗1个/发；每5000发消耗1个包装箱，每箱射钉一体钉重量约21kg。. 表2.5-2 主要能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 单位; 来源. 1; 水; 2743.32; t/a; 园区市政给水管网. 2; 电; 134; 万kW·h/a; 市政电网. 2.5.2主要原辅材料理化性质： （1）硝化棉 硝化棉别名硝化纤维素，化学式（C6H7N3O11）n，属硝酸酯类，为纤维素与硝酸酯化反应的产物。硝酸纤维素是用精制棉与浓硝酸和浓硫酸酯化反应而得。硝化纤维素呈白色或微黄色棉絮状，无臭、无味，耐水、耐稀酸、耐弱碱和各种油类。不溶于水，溶于酯、丙酮等有机溶剂。 硝化棉本身对健康基本无害。硝化棉易燃，暴露在空气中能自燃，遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂和大多数有机胺接触能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。通常加乙醇、丙酮或水作润湿剂，润湿剂干燥后，容易发生火灾。 （2）乙酸乙酯 乙酸乙酯，又称醋酸乙酯，化学式C4H8O2，外观呈无色澄清液体，有甜味，易挥发，浓度较高时有刺激性气味。闪点-4℃（闭杯）~7.2℃（开杯），引燃温度426℃，爆炸极限2.0%~11.5%，熔点-83.6℃，沸点77.2℃，相对密度（水=1）0.9，折光率（20℃）1.37。可溶于水，可与石油醚，二氯甲烷，乙醇等多数有机溶剂以任意比例混溶。 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。属于一级易燃品，应贮于低温通风处，远离火种火源。 属低毒类。急性毒性：LD505620mg/kg（大鼠经口）；4940mg/kg（兔经口）；LC505760mg/m3，8小时（大鼠吸入）；人吸入2000ppm×60分钟，严重毒性反应；人吸入800ppm，有病症；人吸入400ppm短时间，眼、鼻、喉有刺激。 乙酸乙酯是应用最广的脂肪酸酯之一，是一种快干性溶剂，具有优异的溶解能力，是极好的工业溶剂，也可用于柱层析的洗脱剂。可用于硝酸纤维、乙基纤维、氯化橡胶和乙烯树脂、乙酸纤维素酯、纤维素乙酸丁酯和合成橡胶，也可用于复印机用液体硝基纤维墨水。可作粘接剂的溶剂、喷漆的稀释剂。乙酸乙酯是许多类树脂的高效溶剂，广泛应用于油墨、人造革生产中。用作分析试剂、色谱分析标准物质及溶剂。 （3）二苯胺 二苯胺，化学式C12H11N，白色固体。有花香和苯胺的气味，需避光保存。密度1.16g/mL，闪点153℃，熔点53℃，沸点302℃，自燃点634℃，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、二硫化碳和冰醋酸。 急性毒性：大鼠经口LD502mg/kg，小鼠经口LC501750mg/kg，豚鼠经口LD50300mg/kg，未知哺乳动物经口LD503200mg/kg。高毒，能刺激皮肤和粘膜，引起血液中毒（生成高铁血红蛋白）等症状。毒性作用与苯胺相似，但毒性比苯胺稍低。空气中最高容许浓度10mg/m3。生产现场应保持良好通风，设备应密闭，操作人员应穿戴防护用具，避免人体与之直接接触。对水生生物有极高毒性，可能对水体环境产生长期不良影响。 主要用于制造润滑油抗氧剂、塑料抗氧剂、橡胶防老剂、火药安定剂，也用作染料和农药的中间体。 2.5.3物料平衡 （1）乙酸乙酯平衡 根据建设单位提供资料及工程分析，全厂乙酸乙酯用量为74t/a，其中包覆过程每千克硝化棉喷洒乙酸乙酯约0.05kg，则包覆过程乙酸乙酯用量约11.5t，胶化过程乙酸乙酯用量约62.5t。成品硝化棉药片要求乙酸乙酯含量≤1%。 胶化工序在常温下进行，乙酸乙酯主要考虑自然挥发，挥发量按乙酸乙酯用量的40%考虑；烘干工房1温度控制在30~50℃，余下的乙酸乙酯考虑全部挥发。 包覆过程乙酸乙酯用量11.5t，成品硝化棉药片要求乙酸乙酯含量≤1%（约0.11t），其余（11.39t）全部在包覆和二次烘干过程全部挥发。包覆工序热风吹扫温度约30℃，烘干工房2温度控制在30~50℃，包覆和二次烘干工序非甲烷总烃挥发量分别按总挥发量的50%考虑。 胶化、包覆后运至烘干工房的过程均为密闭运输，此过程不考虑废气挥发。 拟在烘干工房1北侧设1套废气处理装置Ⅰ，用于处理胶化工房废气和2个烘干工房废气，采用“碱性水溶液喷淋+活性炭吸附”处理工艺，风量30000m3/h，产生的有机废气收集后经管道引至废气处理装置处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001排气筒）。未收集部分以无组织形式排放。胶化机运行时为封闭状态，烘干工房较为封闭，考虑废气收集效率取90%；“碱性水溶液喷淋”对乙酸乙酯的去除效率约60%，“活性炭吸附”对乙酸乙酯的去除效率约50%，故乙酸乙酯综合去除效率80%。 在包覆工房北侧设1套废气处理装置Ⅱ，用于处理包覆工房废气，采用“碱性水溶液喷淋+活性炭吸附”处理工艺，风量10000m3/h，产生的废气收集后经管道引至废气处理装置处理后通过1根15m高排气筒排放（DA002排气筒）。未收集部分以无组织形式排放。包覆机运行时为封闭状态，考虑废气收集效率取90%；“碱性水溶液喷淋”对乙酸乙酯的去除效率约60%，“活性炭吸附”对乙酸乙酯的去除效率为50%，故乙酸乙酯综合去除效率80%。 拟建项目乙酸乙酯平衡见图2.5-1，非甲烷总烃平衡见图2.5-2。 （2）二苯胺平衡 根据建设单位提供资料及工程分析，全厂二苯胺用量为2.3t/a，成品硝化棉药片二苯胺含量0.8%（1.84t），其余（0.46t）全部在生产过程挥发。 胶化、一次烘干、包覆、二次烘干工序苯胺类废气的挥发量分别按总挥发量的25%考虑。 拟在烘干工房1北侧设1套废气处理装置Ⅰ，用于处理胶化工房废气和2个烘干工房废气，采用“碱性水溶液喷淋+活性炭吸附”处理工艺，风量30000m3/h，产生的有机废气收集后经管道引至废气处理装置处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001排气筒）。未收集部分以无组织形式排放。胶化机运行时为封闭状态，烘干工房较为封闭，考虑废气收集效率取90%；“活性炭吸附”对苯胺类的去除效率约50%。 在包覆工房北侧设1套废气处理装置Ⅱ，用于处理包覆工房废气，采用“碱性水溶液喷淋+活性炭吸附”处理工艺，风量10000m3/h，产生的废气收集后经管道引至废气处理装置处理后通过1根15m高排气筒排放（DA002排气筒）。未收集部分以无组织形式排放。包覆机运行时为封闭状态，废气收集效率取90%；“活性炭吸附”对苯胺类的去除效率约50%。 拟建项目二苯胺平衡见图2.5-3。 （3）硝化棉平衡 拟建项目年产10亿片硝化棉药片，单片硝化棉药片230mg/片，总计230t/a。拟建项目年消耗硝化棉230t/a，筛分、压片、性能指标检测产生的废料均回用于生产，无损耗。仅在包覆和装配过程有少量损耗。 硝化棉230 包覆、装配 硝化棉药片230 损耗少量 图2.5-4 硝化棉平衡图 单位：t/a 2.6公用工程 2.6.1给水 拟建项目用水由市政给水管网供应，运营期用水主要为生活用水和生产用水（设备清洗用水、喷淋用水、地面清洁用水）。 （1）生活用水 拟建项目劳动定员65人，年工作260天，厂区为员工提供食宿，生活用水按150L/人·d计，则生活用水量为9.75m3/d，2535m3/a。废水排放系数取90%，则生活污水排放量为8.78m3/d，2282.8m3/a。 （2）设备清洗用水 根据建设单位提供资料，拟建项目胶化机、包覆机每天使用后需进行清洗，每台设备每次用水量为0.1m3/次，项目设置2台胶化机、2台包覆机，则设备清洗用水量为0.4m3/d，104m3/a。废水排放系数取90%，则废水量为0.36m3/d，93.6m3/a。 （3）地面清洁用水 根据建设单位提供资料，拟建项目胶化工房、压片工房、包覆工房、装配工房、理化分析室、办公区需定期清洁，采用拖地形式，每周清洁一次，清洁用水采用预处理后废水。地面清洁用水量按0.5L/m2·次计，清洁面积共3331.46m2，则地面清洁用水量为1.67m3/次，86.62m3/a（平均每天0.33m3/d）。废水排放系数取80%，则废水量为1.33m3/次，69.3m3/a（平均每天0.27m3/d）。 （4）喷淋用水 拟建项目拟设2套喷淋装置，每套喷淋装置配套设置循环水池1个，有效容积约4m3。根据建设单位提供资料，喷淋水循环使用，每个月更换一次，更换量为8m3/次（平均每天0.37m3/d），更换的废水进入废水处理设施。由于蒸发损耗，需每周补充一次新鲜水，补充水量约2%，则每次补充新鲜水量为0.16m3/次（8.32m3/a）。 2.6.2排水 生活污水经自建生化池（设计处理能力10m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后，排入园区污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准后排入长江（其中COD、SS污染物排放浓度分别按60mg/L、20mg/L执行）。 地面清洁废水、设备清洗废水、喷淋废水经排水管道进入废水处理设施（设计处理能力10m3/d），处理达《弹药装药行业水污染物排放标准》（GB14470.3-2011）间接排放标准后，排入园区污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准后排入长江（其中COD、SS污染物排放浓度分别按60mg/L、20mg/L执行）。 表2.6-1 拟建项目水量估算一览表 用水环节; 用水标准; 用水规模; 日新鲜水用量(m3/d); 日最大新鲜水用量(m3/d); 年用水量(m3/a); 日排水量(m3/d); 日最大排水量(m3/d). 生活用水; 150L/人·d; 65人; 9.75; 9.75; 2535; 8.78; 8.78. 设备清洗用水; 0.1m3/台·次; 4台; 0.4; 0.4; 104; 0.36; 0.36. 喷淋用水; 补充水; 每周补充一次新鲜水，补充水量约2%; 0.032; 0.16; 8.32; /; /. 更换水; 8m3/次; 更换1次/月; 0.37; 8; 96; 0.37; 8. 地面清洁用水; 0.5L/m2·次; 3331.46m2; 0.33 （回用水）; 1.67 （回用水）; 86.62 （回用水）; 0.27 （回用水）; 1.33 （回用水）. 合计; 10.552; 18.31; 2743.32; 9.45; 16.8. 水平衡： 新鲜水 9.75 生活用水 生化池 园区污水处理厂 8.78 8.78 损耗0.97 地面清洁用水 0.4 设备清洗用水 损耗0.04 废水处理设施 0.36 0.33 园区污水处理厂 0.67 10.552 图2.6-1 水平衡图 单位:m3/d 0.27 0.37 损耗0.06 0.402 喷淋用水 损耗0.032 8 2.6.3供电 拟建项目由园区市政电网供电。 2.7劳动定员及工作制度 劳动定员：拟建项目劳动定员65人，其中管理人员10人，其他55人。 工作制度：2班制，8h/班，年工作260天。 2.8厂区平面布置 拟建项目选址于忠县乌杨街道工业园区乌杨新区B1-1/02号地块，厂区整体呈不规则形状，东西向布置。从西向东依次为原料库房、胶化工房、烘干工房、压片工房、包覆工房、烘干工房、装配工房、成品库房，理化分析室、变配电室位于厂区中部，危废暂存间位于厂区西南侧，各区域根据生产工艺流程合理布局，做到物流顺畅便捷、功能分区明确。综合楼独立布置于厂区东侧，与生产区不交叉。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9施工期工艺流程和产排污环节 施工期工艺流程及产排污环节见图2.9-1。 场地开挖 基础施工 结构施工 建筑装饰及设备安装 投入使用 扬尘、机械燃油废气、汽车尾气、施工废水、噪声、弃渣、建筑垃圾 图2.9-1 施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 拟建项目所在地块为乌杨组团规划工业用地，项目施工期主要进行场地平整、基础施工、机构施工、建筑装饰及设备安装等。 施工期主要污染物为： （1）废水：主要为建筑施工过程产生的施工废水和施工人员生活污水。 （2）废气：主要为施工扬尘、汽车尾气和施工机械产生的燃油废气。 （3）噪声：主要为各类施工机械噪声和车辆进出场地产生的噪声。 （4）固体废物：主要为弃渣、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 2.10运营期工艺流程和产排污环节 拟建项目主要生产建筑安装装修用射钉一体钉，其由硝化棉药片、药壳、钉头壳、射钉、紧固附件组成。药壳、钉头壳、射钉、紧固附件均为外购成品，本项目主要利用硝化棉制作硝化棉药片，然后将硝化棉药片与外购药壳、钉头壳、射钉、紧固附件装配完成即可。硝化棉药片生产过程中只发生物理性状的变化，乙酸乙酯为溶剂，用于溶解硝化棉和二苯胺，整个过程不发生化学反应，二苯胺整个过程不发生化学反应，其作用为保持火药在长期存放中的化学稳定性。 拟建项目生产工艺流程见图2.10-1。 废料S4 不合格药片S5 不合格物料S3 不合格物料S2 硝化棉 乙酸乙酯 二苯胺 胶化 筛分 烘干 二次筛分 压片 包覆 二次烘干 装配 药壳 钉头壳 射钉 紧固附件 图2.10-1 运营期工艺流程及产污环节图 乙酸乙酯 G1、S1、W1、N N G2 N N G3、W2、N G4 S7、N G-废气 S-固废 N-噪声 W-废水 捣散 捣散 性能指标检测 S6 工艺流程简述： 1、胶化：在胶化机中按比例将安定剂二苯胺加入溶剂乙酸乙酯中搅拌溶解，待完全溶解后将定量硝化棉加入胶化机中，与溶解了二苯胺的溶剂搅拌、胶化，使硝化棉胶化成塑性物，混合成均匀散状物料。此过程只改变物理性质，增加硝化棉的可塑性。胶化机运行时为封闭状态。胶化过程操作人员将物料投入胶化机后，离开胶化间，在操作室启动控制箱按钮，胶化机运行，胶化结束后，操作人员在操作室停止胶化机运行。由于此过程硝化棉含水量较高，不考虑粉尘产生。此过程产生乙酸乙酯废气和苯胺类废气（G1）、废包装物（S1）和噪声（N）。胶化机每天使用后采用抹布擦拭或冲洗，产生设备清洗废水（W1）。 2、筛分：将胶化后的物料用机械振动筛（筛网孔径3mm~4mm（8目））进行筛分，筛下物为合格物料。此过程物料为胶化塑性物，且有一定的含水量，无筛分粉尘产生。此过程产生不合格物料（S2）、噪声（N）。不合格物料产生量约为1%，采用竹片手工捣散成粉状重新投入胶化机进行胶化。 3、烘干：将筛分后的物料采用带盖铝盆盛装，用小推车运至烘干工房。物料放入烘盆烘干水分，烘箱采用电能，烘箱产生的热风采用管道引入烘干间，温度控制在30℃~50℃之间，烘干时间8~10小时/批次。一次可烘干4~5盆，最大烘干量110kg。烘干的目的为减少胶化塑性物水分和促进乙酸乙酯挥发。此过程产生乙酸乙酯废气和苯胺类废气（G2）。 4、二次筛分：将第一次烘干后的胶化塑性物在压片工房筛药间，采用机械振动筛进行筛药，筛除不符合要求的少量团状颗粒。此过程物料为颗粒状，无筛分粉尘产生。此过程产生不合格物料（S3）、噪声（N）。不合格物料约为0.5%，采用竹片手工捣散成粉状重新投入胶化机进行胶化。 5、压片：压片过程在抗爆间（存量3kg）进行。操作人员进入抗爆间，将定量1~2kg筛选好的胶化塑性物投入压片机料斗，离开抗爆间，关闭防爆门。在操作室启动控制箱按钮，压片机运行，连续出料，片状物料通过溜槽滑入防静电袋内。压片操作过程进行人机隔离，操作人员在操作室通过监控观察出料情况，物料压制成型结束后，操作人员在操作室停止压片机运行，进入抗爆间取出药片，并进行下一批次加料。压片过程会产生极少量废料（S4），重新投入压片机压片。用防静电袋装好压制成型的药片用小推车运入包覆工房暂存间进行下一工序准备。此过程产生噪声（N）。 根据建设单位介绍及同类行业经验，由于压片机冲头存在摩擦，或者由于物料中可能存在杂质，生产过程中可能引起燃烧事故，极端情况下可能引起爆燃事故，因此拟建项目设抗爆间进行压片。 6、包覆：将一次定量30kg成型的药片放入包覆机中，由包覆液加料器将乙酸乙酯喷洒在药片表面，包覆锅翻转混合，药片表面进行包覆，每千克硝化棉喷洒乙酸乙酯约0.05kg。乙酸乙酯加完后，通入设备自带热风吹扫药片表面，进行包覆干燥，温度控制在30℃左右。达到包覆指标要求的药片用木铲从包覆锅中取出装入棉质布袋。包覆机运行时为封闭状态。包覆过程操作人员成型药片放入包覆机后，离开包覆间，在操作室启动控制箱按钮，包覆机运行，包覆结束后，操作人员在操作室停止包覆机运行。包覆过程为成型药片，其表面附着有极少量的粉尘，热风吹扫时会产生少量粉尘。此过程产生乙酸乙酯废气、粉尘、苯胺类废气（G3）和噪声（N）。包覆机每天使用后采用抹布擦拭或冲洗，产生设备清洗废水（W2）。 7、二次烘干：将包覆后的药片均匀放置于带盖铝盆中，由小推车送入烘干工房进行烘干后出料，烘箱采用电能，烘箱产生的热风采用管道引入烘干间，温度控制在30℃~50℃之间，烘干时间8~10小时/批次。一次可烘干4~5盆，最大烘干量110kg。烘干的目的为减少药片水分和促进乙酸乙酯挥发。烘干后产品用涂塑纸袋袋装放入密闭箱中储存，转运至半成品暂存库暂存，当天根据需要运输至装配工房进行装配。此过程产生乙酸乙酯废气和苯胺类废气（G4）。 8、性能检测：二次烘干后的硝化棉药片运至理化分析室进行成品性能指标检验。硝化棉药片成品性能指标要求：水分：≤0.8%、乙酸乙酯：≤1%、爆热：4180±130J/g、二苯胺：0.8%。不合格的硝化棉药片（S5）返回烘干工房继续烘干至检测合格。成品硝化棉药片为圆柱形，φ5.9mm，高7mm，单片质量230mg。性能检测过程产生少量分析废物（S6）。 9、装配：射钉组装是将二次烘干后的药片通过全自动装配机装配组合。将二次烘干后的硝化棉药片和外购药壳、钉头壳、射钉、紧固附件放置在装配机的对应位置上，通过压空元器件运动和振动电机运行进行组装。组装过程自动进行。装配机配置故障报警指示灯，装配环节故障时，自动停机，设备报警。装配好的射钉一体钉在检验室进行外观质量检验，合格的射钉一体钉分装捆扎，由叉车运送至成品库房暂存。此过程产生少量损坏的硝化棉药片（S7），产生量约位产量的十万分之一。另伴随着设备运行噪声（N）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟建项目选址于忠县乌杨街道工业园区乌杨新区B1-1/02号地块，根据现场踏勘，项目所在地块为闲置空地，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境 拟建项目位于忠县工业园乌杨组团，根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号），拟建项目所在区域为空气质量二类功能区，常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）环境空气质量达标区判定 根据《2020年重庆市生态环境状况公报》，项目所在地忠县环境空气质量达标情况见表3.1-1。 表3.1-1 环境空气质量达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年日均值; 15; 60; 25; 达标. NO2; 年日均值; 20; 40; 50; 达标. PM10; 年日均值; 42; 70; 60; 达标. PM2.5; 年日均值; 30; 35; 85.7; 达标. CO; 日均浓度的第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 115; 160; 71.9; 达标. 由表3.1-1可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在评价区域为达标区。 （2）特征污染物 非甲烷总烃引用《忠县乌杨镇规划环评修编环境质量现状监测》监测报告（渝智博字（2019）第HJ022号）中的监测数据进行评价。监测日期为2019年3月6日~12日，监测点位于拟建项目东北侧约1.6km，引用数据在三年有效期内，且周边无重大污染源变化，引用资料有效、可行。 （1）监测点位：李家岩E1； （2）监测项目：非甲烷总烃； （3）监测时间及频率：2019年3月6日~2019年3月12日；连续监测7天，每天4次。 （4）评价标准 非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 （5）评价方法 采用导则推荐的最大浓度占标率进行评价。评价公式如下： Pij=Cij/Csj×100% 式中：Pij—第i现状监测点第污染因子j的最大浓度占标率； Cij—第i现状监测点第污染因子j的实测浓度（mg/m3）； Csj—污染因子j的环境质量标准（mg/m3）。 （6）现状监测结果见表3.1-2。 表3.1-2 特征污染物现状监测及评价结果统计表 监测点位; 监测因子; 浓度（小时值）mg/m3; 标准限值mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 李家岩E1; 非甲烷总烃; 0.07L~0.61; 2.0; 30.5; 0; 达标. 由表3.1-2可知，项目所在区域非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准，所在区环境空气质量现状较好。 3.2地表水环境质量现状 拟建项目所在流域为长江，根据《重庆市地表水环境功能类别调整方案》（渝府发〔2012〕4号），长江评价段为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本次评价引用《忠县乌杨镇规划环评修编环境质量现状监测》监测报告（渝智博字（2019）第HJ022号）中的监测数据进行评价。监测日期为2019年3月11日~13日，引用数据在三年有效期内，且周边无重大污染源变化，引用资料有效、可行。 （1）监测断面：园区污水处理厂排放口上游500m（F1）、园区污水处理厂排放口下游1500m（F2）； （2）监测时间和频率 2019年3月11日~3月13日，连续监测3天，1次/天； （3）评价因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类； （4）评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； （5）评价方法：采用单项污染指数法进行评价，计算公式如下： Si，j=Ci，j/Csi 式中：Si，j——单项水质因子i在第j点的标准指数； Ci，j——（i，j）点的评价因子水质浓度或水质因子i在监测点（或预测点）j的水质浓度，mg/L； 对具有上、下限标准值的指标pH，公式为： SpH，j =（7.0-pHj）/（7.0-pHsd） pHj≤7.0 SpH，j =（pHj-7.0）/（pHsu-7.0） pHj＞7.0 式中：SpH，j——pH值的标准指数； pHj——pH值实测值； pHsd——水质标准中规定的pH值下限值； pHsu——水质标准中规定的pH值上限值。 水质评价因子的标准指数大于1时，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准，不能满足相应的水域功能要求。 （6）现状监测结果见表3.2-1。 表3.2-1 长江断面水质监测结果统计表（单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面; 监测因子. pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类. F1; 监测结果; 7.85~7.91; 9~12; 0.5L~0.7; 0.025L; 0.01L. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1; ≤0.05. 最大Sij值; 0.455; 0.6; 0.175; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. F2; 监测结果; 7.81~7.86; 7~11; 0.5L~0.6; 0.025L; 0.01L. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1; ≤0.05. 最大Sij值; 0.43; 0.55; 0.15; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表3.2-1可知，园区污水处理厂上游500m断面以及下游1500m断面处各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，表明评价段地表水环境质量现状较好。 3.3声环境 拟建项目位于忠县工业园乌杨组团，所在区域属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目厂界外周边50m范围内无环境保护目标。 本评价委托重庆开创环境监测有限公司于2021年7月28日~7月29日对项目所在地声环境质量现状进行了现状监测（监测报告见附件）。 （1）监测点位：厂界南侧Z1、厂界北侧Z2； （2）监测项目：等效连续A声级； （3）监测时间及频率：2021年7月28日~7月29日；连续监测2天，每天昼、夜各1次。 （4）监测结果见表3.3-1。 表3.3-1 噪声现状监测结果表单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 监测结果; 标准值; 达标 情况. 昼间; 夜间. 2021.7.28; 厂界南侧Z1; 54; 54; 昼间≤65 夜间≤55; 达标. 厂界北侧Z2; 54; 53. 2021.7.29; 厂界南侧Z1; 53; 53. 厂界北侧Z2; 54; 53. 监测结果表明，各监测点昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在地声环境质量较好。 3.4生态环境 拟建项目位于忠县工业园乌杨组团，所在区域结构简单，无珍稀动植物分布、无自然环境保护区和文物古迹。无珍稀野生动植物存在，生态环境质量良好。项目用地范围内无名树、古树等，项目所在地的生态环境现状不会构成本项目的制约因素。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.5环境保护目标 （1）大气环境 拟建项目厂界外500m范围内分布有散户居民，无自然保护区、风景名胜区等环境保护目标。 （2）声环境 拟建项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 拟建项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 拟建项目环境保护目标见表3.5-1。 表3.5-1 环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 距离/m. X; Y. 1; 黄葛坡散户居民1#; 108.029067°; 30.227312°; 居民; 12户，约40人; 环境空气二类区; SW; 392-500. 2; 集中居民点2#; 108.029496°; 30.231346°; 居民; 50户，约175人; NW; 260. 3; 散户居民3#; 108.031436°; 30.234023°; 居民; 1户，约4人; N; 408. 4; 散户居民4#; 108.033498°; 30.234428°; 居民; 1户，约4人; N; 448. 5; 散户居民5#; 108.035421°; 30.230094°; 居民; 1户，约3人; NE; 90. 6; 散户居民6#; 108.039844°; 30.230145°; 居民; 11户，约39人; E; 325-468. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.6废气排放标准 拟建项目运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。 表3.6-1 废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）. 其他区域. 颗粒物; 120; 3.5; 15; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 10; 15; 4.0. 苯胺类; 20; 0.52; 15; 0.4. 表3.6-2 餐饮业大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 油烟; 1.0. 非甲烷总烃; 10.0. 3.7废水排放标准 拟建项目生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后、生产废水经废水处理设施处理达《弹药装药行业水污染物排放标准》（GB14470.3-2011）间接排放标准后，排入园区污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准后排入长江（其中COD、SS污染物排放浓度分别按60mg/L、20mg/L执行）。 表3.7-1 污水排放标准 单位：mg/L 标准; pH （无量纲）; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. （GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 45①; 20. （GB14470.3-2011）间接排放标准; 6~9; 200; 60; 100; 40; 10. （GB8978-1996）一级标准; 6~9; 60; 20; 20; 15; 5. 注：①NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。. 3.8噪声排放标准 拟建项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3.8-1 噪声排放标准 时段; 标准; 标准值. 昼间; 夜间. 施工期; （GB12523-2011）; 70; 55. 运营期; （GB12348-2008）3类; 65; 55. 3.9固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修订条款。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2050-2012）。 |
| 总量 控制 指标 | 结合拟建项目排污特征，确定污染物排放总量控制如下： 废水：COD 0.15t/a、NH3-N 0.033t/a； 废气：颗粒物：0.06t/a、非甲烷总烃13.3t/a、苯胺类0.208t/a。 拟建项目排放的污染物按照相关要求取得排污权。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1废气 施工期大气污染源主要为各类燃油动力设备与运输机械产生含CO、NOx废气；场地平整、出渣装卸、建筑物料运输产生的扬尘。根据重庆市建筑施工场地的监测调查结果统计，场地内TSP浓度可达1.5～3.0mg/m3，但施工粉尘对100m以外的区域影响较小。 保护措施： 针对污染物排放不连续且分散、处理和管理难度较大的特点，施工单位必须根据有关规定，严格控制施工扬尘污染，减少对环境的影响。 主要措施包括： ①实行封闭施工：建筑工地实行封闭围挡施工，围档高度不低于1.8m。围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观；建筑工地脚手架外侧必须用密目式安全网全封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上并定期清洁保洁。 ②实行硬地坪施工：建筑工地的场内道路和建筑材料堆放地必须硬化。采用桩基础的工地要进行硬化处理，实行硬地坪施工。工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施。 ③使用预搅拌混凝土，禁止施工现场搅拌混凝土；对产生大量泥浆的施工，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当用密闭罐车外运。 ④加强施工现场扬尘控制，对建筑工地主要产尘点靠近敏感点和保护目标的，应安排员工定期洒水降尘，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围内。若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了对周围环境的影响。对施工场地周围的主要道路实行机械化洒水清扫，每日至少冲洗1次，雨后也应及时冲洗。采用人工方式清扫的，应符合市容环境卫生作业服务规范。 ⑤加强施工现场运输车辆管理：由于水泥、弃土弃渣等均是易扬尘物质，因此运输易撒漏物质必须装载规范，保持密闭式运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。 ⑥加强施工现场固废的管理：露天堆放水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料或48小时内不能清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖。禁止从3m以上高处抛撒建筑垃圾或易扬撒的物料。对可能闲置3个月以上的工地进行覆盖、简易铺装或绿化。采取洒水或者喷淋等降尘措施；完工后5日内清除建筑垃圾。设专人负责施工现场的弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放工作，对建筑垃圾、弃土应及时处理、清运，以减少占地。 ⑦加强施工现场烟尘控制：严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体，不得在施工现场洗石灰、熔融沥青，工地生活燃料应符合环保要求。 ⑧施工现场的各项管理措施：车行道铺装采用改性沥青路面。施工厂界出入口处悬挂明显的施工标牌和行车、行人安全标志以及门前三包责任书。 通过采取以上措施后，可将施工期对环境空气影响的降低到最低程度，环境可以接受。 4.1.2废水 施工期场地清理、房屋地基的开挖和混凝土养护等，将产生施工废水；燃油动力机械在冲洗和维护时，将产生少量含石油类和SS的废水，类比其他建设项目，施工废水预计约5m3/d（包括建筑、养护），主要污染因子浓度为COD100mg/L、SS800mg/L，石油类12mg/L，施工废水经隔油沉淀处理后回用。 施工期每人每天平均用水量按100L/人·d，污水发生量按用水量的90%计，污水中主要污染因子为SS、COD、NH3-N，浓度分别为250mg/L、300mg/L、35mg/L，施工人员约20人，施工期间生活废水产生量1.8m3/d。在施工场地内修建临时化粪池（处理规模为2m3/d），施工期生活污水经市政管网收集后进入园区污水处理厂处理。 保护措施： ①施工期施工人员生活污水处理后排入市政污水管网，不可随意外排。 ②施工场地设置临时沉淀池，四周设排水沟，将施工中混凝土养护、车辆、施工机械冲洗等废水收集至沉淀池，沉淀后回用，不外排。 ③严格实施废水回用，严禁施工期废水外排。 经上述措施控制和处理后，施工期产生的废水对环境影响小。 4.1.3施工噪声 拟建项目建筑施工过程中常用的设备主要有：吊车、卷扬机、载重汽车、挖掘机、振捣棒、推土机、钻孔机等，噪声源强在78~95dB(A)。 保护措施： 针对重庆市有关建筑施工噪声管理的规定，施工单位应积极采取有效措施，使拟建项目施工期对声环境的影响减少到最低程度，具体措施如下： ①施工单位在开工15日前向当地环保局申报，说明工程项目、场所及可能排放的噪声强度和所采取的噪声防治措施等。 ②场外运输作业尽量安排在白天进行，车辆行经声环境敏感地段时须限速、禁鸣。 ③在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；加强施工机械的维修保养，确保机械设备处于完好的技术状态。施工过程中，严格控制推土机一次推土量、装载机装载量，严禁超负荷运转。 ④合理安排施工时间，高噪声施工应参照重庆市环境噪声防治管理办法，晚上22点至次日凌晨6点（以下简称夜间）严禁施工。确因工艺要求必须连续24小时作业时，必须在连续施工3日前按规定向当地环保局办理夜间施工手续，待其同意批准后，由施工单位认真实施降噪措施，并将审批的夜间施工手续悬挂在工地显眼处，并接受公众和环保执法人员的监督。 ⑤落实施工工地降噪措施。施工单位在施工前要制定建筑施工降噪方案，并在施工现场将降噪措施予以公示。 施工期噪声影响是暂时性的，随着施工活动的结束而消失。在采取上述措施后可有效减缓项目施工期噪声对周边环境的影响。对周边环境影响小。 4.1.4固体废物 对于多余土石方、建筑弃渣收集送至市政管理部门指定渣场处置，不能随意堆放，倾倒。施工人员生活垃圾集中处理，不得乱倒，必须集中收集后送往指定垃圾场统一处置，运渣车辆按市政府规定必须加盖，不得超载，固体废弃物从收集、清运至弃置应实行严格的全过程管理，可有效地防止施工期固体废弃物对施工区域和城市环境的不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 （1）废气源强核算 根据工艺流程及产污环节，拟建项目大气污染物为胶化、烘干过程产生的乙酸乙酯废气和苯胺类废气G1、G2、G4，包覆过程产生的乙酸乙酯废气、苯胺类废气和粉尘G3以及食堂油烟。 根据建设单位提供资料及工程分析，包覆过程每千克硝化棉喷洒乙酸乙酯约0.05kg，则包覆过程乙酸乙酯用量约11.5t，胶化过程乙酸乙酯用量约62.5t。 ①胶化工房废气G1 拟建项目胶化工序废气污染物为乙酸乙酯废气（以非甲烷总烃计）和苯胺类。根据图2.5-1乙酸乙酯平衡，胶化工房非甲烷总烃产生量为25t/a；根据图2.5-2二苯胺平衡，胶化工房苯胺类产生量为0.115t/a。 ②烘干工房废气G2、G4 拟建项目设有2个烘干工房（烘干工房1和烘干工房2），烘干工序废气污染物为乙酸乙酯废气（以非甲烷总烃计）和苯胺类。 一次烘干过程考虑乙酸乙酯全部挥发，根据图2.5-1乙酸乙酯平衡，烘干工房1非甲烷总烃产生量为37.5t/a；根据图2.5-2二苯胺平衡，烘干工房1苯胺类产生量为0.115t/a。 烘干工房2非甲烷总烃产生量为5.695t/a；烘干工房2苯胺类产生量为0.115t/a。 拟在烘干工房1北侧设1套废气处理装置，用于处理胶化工房废气和2个烘干工房废气，采用“碱性水溶液喷淋+活性炭吸附”处理工艺，风量30000m3/h，产生的有机废气收集后经管道引至废气处理装置处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001排气筒）。未收集部分以无组织形式排放。 胶化机运行时为封闭状态，烘干工房较为封闭，考虑废气收集效率取90%；“碱性水溶液喷淋”对乙酸乙酯的去除效率约60%，“活性炭吸附”对乙酸乙酯和苯胺类的去除效率约50%，故乙酸乙酯综合去除效率80%，苯胺类去除效率50%。 ③包覆工房废气G3 拟建项目包覆工序废气污染物为乙酸乙酯（以非甲烷总烃计）、粉尘和苯胺类废气，根据图2.5-1乙酸乙酯平衡，包覆工房非甲烷总烃产生量为5.695t/a；根据图2.5-2二苯胺平衡，包覆工房苯胺类产生量为0.115t/a。包覆过程为成型药片，其表面附着有极少量的粉尘，热风吹扫时会产生少量粉尘。粉尘产生量按硝化棉用量的1‰考虑，则包覆工房粉尘产生量为0.23t/a。 拟在包覆工房北侧设1套废气处理装置，用于处理包覆工房废气，采用“碱性水溶液喷淋+活性炭吸附”处理工艺，风量10000m3/h，产生的废气收集后经管道引至废气处理装置处理后通过1根15m高排气筒排放（DA002排气筒）。未收集部分以无组织形式排放。 包覆机运行时为封闭状态，考虑废气收集效率取90%；“碱性水溶液喷淋”对乙酸乙酯的去除效率约60%，“活性炭吸附”对乙酸乙酯和苯胺类的去除效率为50%，水喷淋对粉尘的去除效率约70%，故乙酸乙酯综合去除效率80%，苯胺类去除效率50%，粉尘去除效率70%。 ④食堂油烟 拟建项目就餐人数为65人，灶头数2个，对照《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018），食堂规模属于小型。根据类比调查和有关资料显示，每人每餐食用油消耗量约15g，在炒作时油烟挥发量约为3%。本项目食堂每天烹饪时间按4h计，单个灶头基准风量2000m3/h，油烟产生量约为87.75g/d（0.02t/a），产生浓度约为4.8mg/m3。根据郭浩等人对家庭烹饪油烟污染物排放特征研究，烹炒类菜品非甲烷总烃产生浓度为13.46mg/m3，保守考虑本项目餐饮废气中非甲烷总烃产生浓度取值15mg/m3，则食堂非甲烷总烃产生量约为240g/d（0.06t/a）。餐饮废气经高效油烟处理装置处理（油烟去除率≥90%，非甲烷总烃去除率≥65%），处理后的油烟排放量为0.002t/a，排放浓度约为0.48mg/m3，非甲烷总烃排放量为0.02t/a，排放浓度为5.05mg/m3。 拟建项目全厂有组织废气产排情况见表4.2-1。 |

表4.2-1 全厂有组织废气产排情况统计表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理设施; 是否为可行技术; 排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 标准; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 胶化、一次烘干、二次烘干; 非甲烷总烃; 61.376; 14.75; 491.79; 有组织; 碱性水溶液喷淋+活性炭吸附(收集效率90%，非甲烷总烃去除效率80%，苯胺类去除效率50%，风量30000m3/h); 是; 12.275; 2.95; 98.36; 高度：15m 排气筒内径：0.8m 温度：30℃ 编号及名称：DA001胶化、烘干废气排放口 类型：一般排放口 坐标：108.033331°、30.230158°; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; 10; 120. 苯胺类; 0.311; 0.07; 2.5; 是; 0.156; 0.04; 1.25; 0.52; 20. 包覆; 非甲烷总烃; 5.126; 1.23; 123.22; 有组织; 碱性水溶液喷淋+活性炭吸附(收集效率90%，非甲烷总烃去除效率80%，苯胺类去除效率50%，粉尘去除效率70%，风量10000m3/h); 是; 1.025; 0.25; 24.64; 高度：15m 排气筒内径：0.5m 温度：30℃ 编号及名称：DA002包覆废气排放口 类型：一般排放口 坐标：108.033620°、30.230080°; 10; 120. 苯胺类; 0.104; 0.025; 2.5; 0.052; 0.01; 1.25; 0.52; 20. 颗粒物; 0.21; 0.05; 5.05; 0.06; 0.01; 1.44; 3.5; 120. 食堂; 油烟; 0.02; /; 4.8; 有组织; 油烟净化器; 是; 0.002; /; 0.48; 高度：15m 排气筒内径：0.3m 温度：30℃ 编号及名称：DA003油烟废气排放口 类型：一般排放口 坐标：108.035050°、30.229107°; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）; /; 1.0. 非甲烷总烃; 0.06; /; 15; 0.02; /; 5.05; /; 10. 注：胶化、烘干、包覆工序年工作时间4160h。.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由上表可知，拟建项目胶化、烘干工序产生的非甲烷总烃、苯胺类经“碱性水溶液喷淋+活性炭吸附”处理后排放浓度分别为98.36mg/m3、1.25mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）排放限值，能够实现达标排放。包覆工序产生的非甲烷总烃、苯胺类、颗粒物经“碱性水溶液喷淋+活性炭吸附”处理后排放浓度分别为24.64mg/m3、1.25mg/m3、1.44mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）排放限值，能够实现达标排放。 全厂无组织废气排放情况见表4.2-2。 表4.2-2 全厂无组织废气排放情况统计表 产污环节 污染物; 非甲烷总烃; 苯胺类; 颗粒物. 胶化工房; 2.5; 0.0115; /. 烘干工房1; 3.75; 0.0115; /. 烘干工房2; 0.569; 0.011; /. 包覆工房; 0.569; 0.011; 0.02. 排放量合计（t/a）; 7.388; 0.045; 0.02. 排放速率（kg/h）; 1.78; 0.01; 0.005. （2）废气治理措施 拟建项目废气污染物为非甲烷总烃、苯胺类和颗粒物。有机废气治理方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法等，各种治理方法的优缺点见表4.2-3。 表4.2-3 有机废气主要治理方法比较 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围. 吸附法; 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低湿废气；处理程度可以控制; 活性炭的处置和补充需要花费的费用多; 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理. UV光解法; 通过高能量的UV紫外线把废气分子分解，快速氧化无害物质而达到净化目的; 可分解多种有机废气，且不受外界影响，如气温、空气湿度、风向等，设备运行稳定可靠; 不同波长对不同浓度和不同有机污染物的处理效率不一样，需要有针对性的多次调试; 适用含颗粒物较少的废气. 直接燃烧法; 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物质燃烧生成CO2和水; 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高; 处理温度高，燃料费高，燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高; 适用于有机溶剂含量高，湿度高的废气治理. 催化燃烧法; 在催化剂作用下，使有机废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和水; 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，能源费可省1/2，装置占地面积小，NOX生成少; 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命; 适用于废气温度高，流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合. 吸收法; 液体作为吸附剂，使废气中有害气体被吸收而达到净化目的; 设备费用低，运转费用少，无爆炸、火灾等危险，安全性高，适宜处理喷漆室和挥发室废气; 需要对产生废水进行二次处理; 适用于高、低浓度有机废气. 冷凝法; 降低有害气体温度，使某些成分冷凝成液体; 设备操作简单、回收物质纯度高; 净化效率低，不能达到标准要求; 适用于组分单一的高浓度有机废气. 拟建项目废气量较大、有机废气浓度较高，且项目厂区内禁止火源，综合对比以上方法，为有效治理有机废气、同时降低成本，拟建项目废气治理采用“碱性水溶液喷淋+活性炭吸附”处理工艺。乙酸乙酯容易水解，常温下有水存在时，也逐渐水解生成乙酸和乙醇，添加少量的碱能促进水解反应，且乙酸乙酯的碱性水解是不可逆的。因此本项目废气收集后先通过碳酸钠水溶液喷淋，将大部分乙酸乙酯水解成乙酸和乙醇，同时水喷淋能够净化包覆粉尘；喷淋处理后的废气进入活性炭吸附装置，进行有机废气和苯胺类的吸附处理。根据同类行业经验，“碱性水溶液喷淋”对乙酸乙酯的去除效率约60%，“活性炭吸附”对乙酸乙酯和苯胺类的去除效率为50%，水喷淋对粉尘的去除效率约70%。“碱性水溶液喷淋+活性炭吸附”处理工艺适合本项目的生产特点，可行有效，经此工艺处理后的废气能够达标排放，对周边大气环境影响不大， （3）监测方案 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合建设项目排污特点，废气监测计划见下表。 表4.2-4 废气监测一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001胶化、烘干废气进出口; 废气量、非甲烷总烃、苯胺类; 竣工验收时监测一次，以后1次/a。; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. DA002包覆废气进出口; 废气量、非甲烷总烃、苯胺类、颗粒物. 厂界 （无组织）; 非甲烷总烃、苯胺类、颗粒物. （3）废气排放环境影响分析 拟建项目所在区域为达标区，区域环境空气质量现状较好。项目运营期产生的废气经采取相应治理措施后能够达标排放，对周边大气环境影响不大。 4.2.2废水 （1）废水排放情况 ①生活污水 拟建项目生活污水排放量为2282.8m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。经自建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后，排入园区污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准后排入长江（其中COD、SS污染物排放浓度分别按60mg/L、20mg/L执行）。 ②生产废水 拟建项目生产废水包括地面清洁废水、设备清洗废水、喷淋废水，废水量约172.28m3/a，主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类，排入厂区废水处理设施处理达《弹药装药行业水污染物排放标准》（GB14470.3-2011）间接排放标准后，排入园区污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准后排入长江（其中COD、SS污染物排放浓度分别按60mg/L、20mg/L执行）。 拟建项目污废水产排情况见表4.2-5。 |
| --- | --- |

表4.2-5 废水产排情况统计表 产污环节; 类别; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 是否为可行技术; 废水排放量（t/a）; 排放情况; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排入水体; 排放标准. 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; （GB8979-1996）一级标准. 办公生活; 生活污水; COD; 1.26; 550; 生化池(处理能力10m3/d); 是; 2282.8; 1.14; 500; 间接排放; 园区污水处理厂; 间断排放; 编号：DW001 名称：生活污水排放口 类型：一般排放口 地理坐标：108.035007°、30.229048°; 0.14; 60; 60. BOD5; 0.8; 350; 0.68; 300; 0.05; 20; 20. SS; 1.03; 450; 0.91; 400; 0.05; 20; 20. 氨氮; 0.11; 50; 0.1; 45; 0.03; 15; 15. 工房; 生产废水; COD; 0.14; 800; 废水处理设施(处理能力10m3/d)，处理工艺“隔油+pH调节+厌氧+好氧+絮凝沉淀”; 是; 172.28; 0.03; 200; 间接排放; 园区污水处理厂; 间断排放; 编号：DW002 名称：生产废水排放口 类型：一般排放口 地理坐标：108.033075°、30.229820°; 0.01; 60; 60. BOD5; 0.07; 400; 0.01; 60; 0.003; 20; 20. SS; 0.1; 600; 0.02; 100; 0.003; 20; 20. 氨氮; 0.009; 50; 0.007; 40; 0.003; 15; 15. 石油类; 0.003; 20; 0.002; 10; 0.001; 5; 5. 由上表可知，项目生活污水经生化池处理后各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，能够实现达标排放；生产废水经“隔油+pH调节+厌氧+好氧+絮凝沉淀”处理后各污染物排放浓度均满足《弹药装药行业水污染物排放标准》（GB14470.3-2011）间接排放标准，能够实现达标排放。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）生产废水处理措施的可行性分析 拟建项目生产废水处理设施设计处理能力10m3/d，采用“隔油+pH调节+厌氧+好氧+絮凝沉淀”的处理工艺。设备清洗废水、喷淋废水、地面清洁废水排入调节池均匀水质，隔油处理后加入适量的酸进行pH调节，废水依次进入厌氧池、好氧池，经过厌氧和好氧处理使废水中的有机物分解成无机物，可有效去除废水中的有机污染物，最后在絮凝搅拌池中投加絮凝剂，使废水中的细小颗粒与絮凝剂形成絮体，然后进入沉淀池使絮体沉降，净化废水，有效的去除了SS及部分有机物。根据同类行业经验，采用此处理工艺出水水质能够满足《弹药装药行业水污染物排放标准》（GB14470.3-2011）间接排放标准，处理工艺可行有效，不会对园区污水处理厂产生冲击负荷。 （3）依托园区污水处理厂的可行性分析 乌杨新区污水处理厂位于乌杨街道，该污水处理厂服务范围是忠县工业园区乌杨组团A、B、C片区的生活及生产废水，拟建项目位于乌杨工业园内B片区内，属于其服务范围内；乌杨新区污水处理厂采用三段A/O活性污泥+化学除磷工艺，近期设计规模为1.5万m3/d，远期设计规模为3万m3/d，污水厂现状处理量为12000m3/d，剩余处理能力为3000m3/d，拟建项目污废水最大排放量为16.8m3/d，占其剩余处理能力的比例很小，经预处理后排放浓度满足园区污水处理厂的废水接纳浓度，且废水可生化性好，不会对园区污水处理厂有冲击负荷。因此，拟建项目废水进入园区污水处理厂处理可行。 （3）监测方案 结合建设项目排污特点，废水监测计划见下表。 表4.2-6 废水监测一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 生活 污水; 生化池排放口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 竣工验收时监测一次，以后1次/a; 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 生产 废水; 废水处理设施排放口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、苯胺类*; 竣工验收时监测一次，以后1次/a; 《弹药装药行业水污染物排放标准》（GB14470.3-2011）间接排放标准；苯胺类执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准. 注：*将苯胺类纳入监控指标。. 4.2.3噪声 （1）噪声源强 拟建项目营运期噪声主要来源于空压机、胶化机、筛分机、风机等设备运行噪声，其噪声值约dB(A)，通过基础减震、建筑隔声等措施可降噪10~15dB(A)，空压机置于专用空压机房内。主要设备噪声源强见表4.2-7。 表4.2-7 主要设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 噪声源; 单台设备噪声源强; 数量（台）; 位置; 降噪措施; 降噪后源强. 胶化机; 75; 2; 胶化工房; 基础减震、建筑隔声; 60. 筛分机; 80; 2; 65. 筛分机; 80; 2; 压片工房; 65. 压片机; 70; 10; 55. 自吸式排污泵; 85; 2; 70. 包覆机; 70; 2; 包覆工房; 55. 溶剂泵; 75; 2; 60. 空压机; 90; 1; 70. 自吸式排污泵; 85; 4; 烘干工房; 70. 装配机; 70; 33; 装配工房; 55. 包装机; 75; 8; 60. 空压机; 90; 2; 70. （2）噪声影响预测 拟建项目各噪声源强距厂界距离见下表。 表4.2-8 各噪声源强距厂界距离一览表 设备名称; 数量（台）; 降噪后源强叠加dB(A); 距预测点的距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 胶化机; 2; 63; 306; 46; 42; 12. 筛分机; 2; 68; 317; 49; 36; 12. 筛分机; 2; 68; 262; 18; 57; 32. 压片机; 10; 65; 238; 18; 37; 32. 自吸式排污泵; 2; 73; 238; 18; 37; 32. 包覆机; 2; 58; 234; 35; 100; 11. 溶剂泵; 2; 63; 234; 35; 100; 11. 空压机; 1; 70; 225; 35; 116; 11. 自吸式排污泵; 2; 73; 250; 39; 70; 12. 自吸式排污泵; 2; 73; 210; 15; 90; 32. 装配机; 33; 70; 173; 14; 120; 13. 包装机; 8; 69; 173; 14; 120; 13. 空压机; 2; 73; 209; 14; 120; 31. 预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中关于几个声压级的叠加公式以及噪声衰减公式来预测拟建项目运营期产生的噪声。 LP（r）=LP(r0)-(AdiV+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：LP(r)—距离声源r处的A声级，dB(A)； Lp(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减量，dB(A)； Abar—遮挡物引起的倍频带衰减量，dB(A)； Aatm—空气吸收引起的倍频带衰减量，dB(A)； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB(A)； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB(A)。 ①遮挡物引起的衰减 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物等起屏障作用，引起声能量的较大衰减。利用声程差和菲涅尔数计算： Abar=-101g(1/(3+20N)) 式中：N为菲涅尔数 ②空气衰减 Aatm=a(r-r0)/100 式中：a为每100m空气吸收系数。 根据声音的叠加方法，得到声级叠加公式为： LA（总）=10 lg（） 式中：LA（总）—叠加后的总声级值，dB(A)； Li—第I个声源对某点的声级值，dB(A)； n—声源个数。 预测结果见表4.2-9。 表4.2-9 厂界噪声影响预测结果 预测点位; 贡献值; 评价标准. 东厂界; 34; 昼间≤65， 夜间≤55. 南厂界; 54. 西厂界; 45. 北厂界; 55. 根据预测结果可知，采取相应噪声防治措施后，厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边环境影响较小。 （3）监测方案 结合建设项目排污特点，噪声监测计划见下表。 表4.2-10 噪声监测一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北侧厂界外1m; 等效连续A声级; 竣工验收时监测一次，以后1次/季度。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 4.2.4固体废物 （1）固体废物产排情况及防治措施 拟建项目运营期固体废物主要为危险废物和生活垃圾。 1）危险废物 ①废包装物S1：主要为硝化棉包装袋9200个、二苯胺包装袋92个、乙酸乙酯包装桶411个，每个包装袋按0.025kg计，每个包装桶按0.5kg计，合计废包装物产生量约0.44t/a。 ②不合格物料S2、S3：拟建项目一次筛分过程不合格物料约1%，二次筛分不合格物料约0.5%，总计约3.45t/a，全部人工捣散后重新投入胶化机进行胶化。 ③压片废料S4：压片过程会产生极少量废料，重新投入压片机压片。 ④不合格硝化棉药片（S5）：性能检验产生极少量的不合格药片返回烘干工房继续烘干至检测合格。 ⑤理化分析用废物S6：理化分析室产生的分析用废物约0.05t/a。 ⑥废品S7：根据建设单位提供资料，装配过程损坏的硝化棉药片产生量约为产量的十万分之一，拟建项目年生产硝化棉药片230t/a，则废品量约0.0023t/a。 ⑦废水处理污泥：产生于生产废水处理过程，产生量约1t/a。 ⑧废润滑油：设备维护保养产生的废润滑油约0.01t/a。 ⑨废活性炭：产生于废气处理过程，拟建项目每套废气处理装置一次装炭量约500kg，每2个月更换一次，每年更换6次，废活性炭产生量约6t/a。 2）生活垃圾 项目劳动定员共65人，年工作260天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，产生量为8.45t/a，统一收集后由环卫部门清运处置。 拟建项目固体废物产生情况见下表。 |
| --- | --- |

表4.2-11 固体废物产生情况统计表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特征; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式; 去向; 利用或处置量t/a. 筛分; 不合格物料; 危险废物; HW15 267-001-15; 硝化棉、乙酸乙酯、二苯胺; 固态; R，T; 3.45; /; 自行利用; 回用胶化; 3.45. 压片; 废料; 极少量; /; 重新投入压片机压片; 极少量. 性能指标检验; 不合格硝化棉药片; 极少量; /; 返回烘干工房继续烘干至检测合格; 极少量. 原料包装; 废包装物; HW49 900-041-49; 乙酸乙酯、二苯胺; 固态; T/In; 0.44; 分类收集，暂存于危废暂存间; 委托处置; 定期委托有资质的单位处理; 0.44. 性能指标检验; 理化分析用废物; HW15 267-001-15; 硝化棉、乙酸乙酯、二苯胺; 固态; R，T; 0.05; 0.05. 装配; 废品; HW15 267-001-15; 硝化棉药片; 固态; R，T; 0.0023; 定期委托有资质的单位销毁处理; 0.0023. 废水处理; 废水处理污泥; HW15 267-001-15; /; 固态; R，T; 1; 定期委托有资质的单位处理; 1. 设备维护; 废润滑油; HW08 900-249-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.01; 0.01. 废气处理; 废活性炭; HW49 900-039-49; 乙酸乙酯、二苯胺; 固态; T; 6; 6. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 8.45; 暂存于垃圾桶; 委托处置; 收集后由环卫部门清运处置; 8.45.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）环境管理要求 ①危险废物管理要求 筛分过程产生的不合格物料，全部人工捣散后重新投入胶化机进行胶化。压片废料重新投入压片机压片。性能指标检验产生的不合格硝化棉药片返回烘干工房继续烘干至检测合格。 废包装物、理化分析用废物、废水处理污泥、废润滑油、废活性炭等危险废物分类收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。装配产生的废品定期委托有资质的单位销毁处理。项目危险废物产生量为7.5023t/a，贮存周期为三个月，即危险废物最大储存量为1.88t；项目建设的危废暂存间为22.55m2，贮存能力不低于2t，可满足危险废物暂存要求。 应按危险废物类别分别采用符合标准的容器贮存，贴上标签；材质应满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 危废暂存间地面采用防腐、防渗材料进行铺设，渗透系数≤10-10cm/s。 危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，按规范进行防渗漏处理，设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物。 在交由有资质的危废处置单位清运处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，并由双方单位保留备查。 危险废物暂存间应具有防风、防雨、防晒、防渗漏措施，并由专人管理，按规定设置警示标志。危险废物暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 （3）生活垃圾 拟建项目拟在厂区内设置垃圾桶，可满足生活垃圾的储存要求，做到及时清运。 综上所述，经采取以上固体废物防治措施后，项目产生的固体废物均能得到合理有效的收集、暂存、处置，不会对环境产生不良影响。 4.3环境风险 4.3.1风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），拟建项目涉及的危险物质为硝化棉、乙酸乙酯、二苯胺，储存情况见表4.3-1，危险特性见表4.3-2。 表4.3-1 危险物质储存情况一览表 单元; 名称; 最大储存量; 储存位置. 储存单元; 硝化棉; 4t; 硝化棉存放间. 乙酸乙酯; 0.8t; 乙酸乙酯存放间. 二苯胺; 0.4t; 二苯胺存放间. 硝化棉; 0.836t; 一体钉存放间. 硝化棉; 0.9t; 硝化棉药片存放间. 生产单元; 硝化棉; 0.11t; 胶化工房. 乙酸乙酯; 0.24t. 二苯胺; 0.009t. 硝化棉; 0.22t; 烘干工房1. 硝化棉; 0.03t; 压片工房. 硝化棉; 0.12t; 包覆工房. 乙酸乙酯; 0.044t. 硝化棉; 0.22t; 烘干工房2. 硝化棉; 0.04t; 装配工房. 硝化棉; 0.00022t; 理化分析室. 表4.3-2 物质危险特性表 危险物质; 危险特性; 危险类别. 硝化棉; 火灾、爆炸; 易燃固体. 乙酸乙酯; 火灾、爆炸; 易燃液体. 二苯胺; 火灾、爆炸、毒害性; 可燃、具有刺激性，危害水生环境. 4.3.2环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C确定Q值，按下式进行计算： Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQn 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1，该项目环境风险潜势为І； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1中“突发环境事件风险物质及临界量”。项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算见下表4.3-3。 表4.3-3 建设项目Q值确定表 单元; 名称; CAS号; 最大存在量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 储存单元; 硝化棉; 9004-70-0; 4t; 50; 0.08. 乙酸乙酯; 141-78-6; 0.8t; 10; 0.08. 二苯胺; 122-39-4; 0.4t; 100; 0.004. 硝化棉; 9004-70-0; 0.836t; 50; 0.01672. 硝化棉; 9004-70-0; 0.9t; 50; 0.018. 生产单元; 硝化棉; 9004-70-0; 0.11t; 50; 0.0022. 乙酸乙酯; 141-78-6; 0.24t; 10; 0.024. 二苯胺; 122-39-4; 0.009t; 100; 0.00009. 硝化棉; 9004-70-0; 0.22t; 50; 0.0044. 硝化棉; 9004-70-0; 0.03t; 50; 0.0006. 硝化棉; 9004-70-0; 0.12t; 50; 0.0024. 乙酸乙酯; 141-78-6; 0.044t; 10; 0.0044. 硝化棉; 9004-70-0; 0.22t; 50; 0.0044. 硝化棉; 9004-70-0; 0.04t; 50; 0.0008. 硝化棉; 9004-70-0; 0.00022t; 50; 0.0000044. 合计; 0.2420144. 注：二苯胺临界量取《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2中“危害水环境物质（急性毒性类别1）”的推荐值。. 经计算Q值为0.2420144，小于1。拟建项目环境风险潜势为I，仅进行简单分析。 4.3.3影响途径 根据项目危险物质特点及分布情况，可能影响环境的途径见下表。 表4.3-4 危险物质影响途径 ## 风险源; ## 名称; ## 影响途径; 环境风险类型. ## 储存单元; ## 硝化棉、乙酸乙酯、二苯胺; ## 大气、地表水、地下水; 泄漏后易发生火灾爆炸等安全事故。二苯胺对水生生物有极高毒性，泄露进入水体可能对水体环境产生长期不良影响。. ## 生产单元. 4.3.4环境风险防范措施 1、储存过程风险防范措施 （1）原料库房按《建筑物防雷设计规范》的规定设计防雷安全措施，并定期对防雷装置进行检测； （2）地面采用不燃烧、不发火的地面；采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。 （3）所有电气设备均应采用防爆型，线路应穿镀锌管，应进行可靠接地，防静电接地线不得利用电源零线、不得与防直击雷地线共用。 （4）乙酸乙酯储存间安装防爆型轴流风机和可燃气体报警仪，并联锁。乙酸乙酯储存间采取重点防渗，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，设置环形水沟和液体收集池。 （5）作业人员应穿戴防毒面具和防静电工作服、防静电工作鞋、防护眼镜。 （6）设置危险化学品周知卡和安全警示标志，设人体静电消除设施。 （7）厂区禁止火源、设置禁火标志；配备必要的消防器材。 （8）硝化棉存放间保持阴凉通风，库温不超过25℃，远离火种，热源。采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （9）硝化棉储存间治安防范措施 1）设置保管员，如实登记硝化棉的购买、使用、处置等信息，并按规定将相关信息录入流向管理信息系统； 2）保管员应每天核对硝化棉储量，登记资料至少保存一年，发现账物不符的，应及时查找，查找不到下落的，应立即报告行业主管部门和所在地公安机关； 3）硝化棉储存场所周界应设置围墙，出入口应设置防火门，门应向疏散方向开启； 4）硝化棉储存间周界应安装视频监控装置，监视和回放图像应能清晰显示储存场所周边的现场情况；视频图像存储时间应大于等于30天； 5）出入口应安装入侵报警装置、出入口控制装置和视频监控装置，监视和回放图像应能清晰辨别进出场所人员的面部特征和物品出入场所交接情况；出入口控制系统信息存储时间应大于等于180天； 6）视频监控装置的防爆特性、电缆的防爆防护措施应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》的相关规定； 7）周界、出入口等区域或部位应安装电子巡查装置；巡查记录保存时间应大于等于90天； 8）保卫值班室应能通过视频监控装置清晰监视和回放进入罐区人员的活动情况； 9）治安防范系统应有备用电源，应保证主电源断电后入侵报警系统正常工作大于等于8 h，视频监控系统关键设备正常工作大于等于1 h，出入口控制系统正常工作大于等于48 h； 10）加强对安全防范系统和设施的维护、保养，出现故障应在48 h内恢复功能，维修期间应启动应急预案，且应在24 h内报所属行业主管部门，超过48 h不能恢复功能的，应报告所在地公安机关。 2、生产过程风险防范措施 （1）工房安装导静电装置，配备足够的消防器材，严格定员、定量。 （2）各工序配有浮药回收装置，异常情况下全线停机报警，安装有紧急情况按钮。 （3）生产设备须可靠接地，能及时导出静电。 （4）各工房内电气设施采用防爆型，电气线路穿镀锌管保护。 （5）使用乙酸乙酯的场所设置可燃气体浓度报警装置。 （6）工房内地面应防潮、平整、坚实、易于清扫，不发生火花。 （7）作业人员应穿防静电工作服，禁止穿戴铁钉鞋。 （8）运料小车、叉车应做好导静电措施；叉车的排气口应装阻火器。 （9）设一座容积50m3的事故池，事故池应采取防腐、防渗等措施。事故状态下产生的废水、废液收集到事故池中。 3、应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《重庆市环境保护系统突发环境事件应急处理暂行办法》的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应本着立足“自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。 为正确、有效和快速地处理公司的突发性环境事故，最大程度地减少环境污染事故造成的影响和损失，维护国家安全、社会稳定、人民生命财产安全和减少公司损失，应编制突发环境事件应急预案。应急预案主要内容见表4.3-5。 表4.3-5 事故应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 设立应急救援指挥部，并明确职责。. 2; 预案分级相应条件; 可分为废水处理设施突发事故处理预案、火灾突发事故处理预案、全厂紧急停车事故处理预案等。. 3; 应急救援保障; 备有干粉灭火器、手推式灭火器、防毒面具、空气吸收器等，分别布置在各岗位。. 4; 报警、通讯联络方式; 常用应急电话号码：急救中心：120，消防大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作。. 5; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 委托当地环保监测站进行应急环境监测，化验室主任负责协助进行毒物的清洗、消毒等工作。设立事故应急抢险队。. 6; 应急监测、防护措施; 设一座容积50m3的事故池，防止事故废水外流而造成污染。. 7; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 设立医疗救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移，同时负责救援行动中人员、器材、物资的运输工作。由办公室主任负责，各部门抽调人员组成。. 8; 事故应急救援关闭程序及恢复措施; 当事故无法控制和处理时，生产部门应采取果断措施，实施全厂紧急停车，待事故消除后恢复生产。. 9; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 10; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 4.3.5结论 建设单位在严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，项目环境风险可防可控，建设可行。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 胶化、烘干废气排放口 | 非甲烷总烃、苯胺类 | 在烘干工房1北侧设1套废气处理装置Ⅰ，胶化、烘干废气收集后采用“碱性水溶液喷淋+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | 包覆废气排放口 | 非甲烷总烃、苯胺类、颗粒物 | 在包覆工房北侧设1套废气处理装置Ⅱ，包覆废气收集后采用“碱性水溶液喷淋+活性炭吸附”处理后经1根15m高排气筒排放（DA002排气筒） |  |
|  | 厂界上风向和下风向10m范围内浓度最高点处各1个点 | 非甲烷总烃、苯胺类、颗粒物 | 加强车间通风 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟净化器处理后引至楼顶排放 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经自建生化池处理后排入园区污水处理厂处理达标后排放 | 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
|  | 地面清洁废水、设备清洗废水、喷淋废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、苯胺类 | 自建废水处理设施，采用“隔油+pH调节+厌氧+好氧+絮凝沉淀”处理后排入园区污水处理厂处理达标后排放 | 《弹药装药行业水污染物排放标准》（GB14470.3-2011）间接排放标准；监控指标苯胺类执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准 |
| 声环境 | 四周厂界外1m | 等效连续A声级 | 建筑隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 筛分过程产生的不合格物料，全部人工捣散后重新投入胶化机进行胶化。压片废料重新投入压片机压片。性能指标检验产生的不合格硝化棉药片返回烘干工房继续烘干至检测合格。 废包装物、理化分析用废物、废水处理污泥、废润滑油、废活性炭等危险废物分类收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。 装配产生的废品定期委托有资质的单位销毁处理。 危废暂存间22.55m2，危废暂存间采取“四防”措施，设置专用容器盛装危险废物，按要求设置标识标牌。危险废物定期委托有资质的单位处理。 厂区内设置垃圾桶，生活垃圾收集后交市政环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、储存过程风险防范措施 （1）原料库房按《建筑物防雷设计规范》的规定设计防雷安全措施，并定期对防雷装置进行检测； （2）地面采用不燃烧、不发火的地面；采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。 （3）所有电气设备均应采用防爆型，线路应穿镀锌管，应进行可靠接地，防静电接地线不得利用电源零线、不得与防直击雷地线共用。 （4）乙酸乙酯储存间安装防爆型轴流风机和可燃气体报警仪，并联锁。乙酸乙酯储存间采取重点防渗，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，设置环形水沟和液体收集池。 （5）作业人员应穿戴防毒面具和防静电工作服、防静电工作鞋、防护眼镜。 （6）设置危险化学品周知卡和安全警示标志，设人体静电消除设施。 （7）禁止火源、设置禁火标志；配备必要的消防器材。 （8）硝化棉存放间保持阴凉通风，库温不超过25℃，远离火种，热源。采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （9）硝化棉储存间治安防范措施 1）设置保管员，如实登记硝化棉的购买、使用、处置等信息，并按规定将相关信息录入流向管理信息系统； 2）保管员应每天核对硝化棉储量，登记资料至少保存一年，发现账物不符的，应及时查找，查找不到下落的，应立即报告行业主管部门和所在地公安机关； 3）硝化棉储存场所周界应设置围墙，出入口应设置防火门，门应向疏散方向开启； 4）硝化棉储存间周界应安装视频监控装置，监视和回放图像应能清晰显示储存场所周边的现场情况；视频图像存储时间应大于等于30天； 5）出入口应安装入侵报警装置、出入口控制装置和视频监控装置，监视和回放图像应能清晰辨别进出场所人员的面部特征和物品出入场所交接情况；出入口控制系统信息存储时间应大于等于180天； 6）视频监控装置的防爆特性、电缆的防爆防护措施应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》的相关规定； 7）周界、出入口等区域或部位应安装电子巡查装置；巡查记录保存时间应大于等于90天； 8）保卫值班室应能通过视频监控装置清晰监视和回放进入罐区人员的活动情况； 9）治安防范系统应有备用电源, 应保证主电源断电后入侵报警系统正常工作大于等于8 h，视频监控系统关键设备正常工作大于等于1 h，出入口控制系统正常工作大于等于48 h； 10）加强对安全防范系统和设施的维护、保养，出现故障应在48 h内恢复功能，维修期间应启动应急预案，且应在24 h内报所属行业主管部门，超过48 h不能恢复功能的，应报告所在地公安机关。 2、生产过程风险防范措施 （1）工房安装导静电装置，配备足够的消防器材，严格定员、定量。 （2）各工序配有浮药回收装置，异常情况下全线停机报警，安装有紧急情况按钮。 （3）生产设备须可靠接地，能及时导出静电。 （4）各工房内电气设施采用防爆型，电气线路穿镀锌管保护。 （5）使用乙酸乙酯的场所设置可燃气体浓度报警装置。 （6）工房内地面应防潮、平整、坚实、易于清扫，不发生火花。 （7）作业人员应穿防静电工作服，禁止穿戴铁钉鞋。 （8）运料小车、叉车应做好导静电措施；叉车的排气口应装阻火器。 （9）设一座容积50m3的事故池，事故池应采取防腐、防渗等措施。事故状态下产生的废水、废液收集到事故池中。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

年产10亿粒射钉一体钉项目符合国家产业政策，总平面布置合理。在落实本评价要求的污染治理措施，并加强营运期管理后，可以做到达标排放，可有效防止废水、废气、噪声对周围环境的影响。因此，从环境保护的角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 13.3 | +13.3 |
|  | 苯胺类 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0.208 | +0.208 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | +0.06 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | +0.15 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | +0.053 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | +0.053 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | +0.033 |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
| 危险废物 | 不合格物料 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 3.45 | +3.45 |
|  | 压片废料 | 0 | 0 | 0 | 极少量 | 0 | 极少量 | 极少量 |
|  | 不合格硝化棉药片 | 0 | 0 | 0 | 极少量 | 0 | 极少量 | 极少量 |
|  | 废包装物 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | +0.44 |
|  | 理化分析用废物 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 装配废品 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | +0.0023 |
|  | 废水处理污泥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | +6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①