- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项 目 名 称：年产3000万只高倍率锂电池项目

建设单位（盖章）： 重庆威宏能源科技有限公司

编  制 日 期：        2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3000万只高倍率锂电池项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| `项目代码 | 2207-500233-04-05-939003 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄建平 | 联系方式 | 1388*****385 |
| 建设地点 | 重庆 （自治区）/市 忠县 （区） 乌杨 乡（街道） 乌杨街道工业园区10万平方米标准厂房3号楼，4号楼一楼（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 2 分 15.985 秒， 30 度 12 分 58.826 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3841锂离子电池制造 | 建设项目 行业类别 | “三十五、电气机械和器材制造业”中“77 电池制造384”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| `项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市忠县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2207-500233-04-05-939003 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.67% | 施工工期 | 5月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10856.07m2 |
| 专项评价设置情况 | 大气：项目不排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的废气； 地表水：项目废水为间接排放； 环境风险：本项目涉及的危险物质最大储存量与临界量比值（Q）=0.0402＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量； 生态：项目不从河道取水； 海洋：项目不涉及海洋。 综上，项目不进行专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆忠县乌杨镇控制性详细规划》 召集审查机关：忠县人民政府 审查文件名称及文号：《忠县人民政府关于重庆忠县乌杨镇控制性详细规划有关事项的批复》（忠府〔2019〕64号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》 审查机关：重庆市生态环境局 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响评价报告书审查意见的函》（渝环函〔2020〕559号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划及规划环境影响评价符合性分析 （1）与《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编》符合性分析 根据《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》规划修编将原规划中的移民生态产业片区、农副产品加工片区、船舶产业片区、海螺建材产业片区、高寨片区整合后重新划分，整合后规划区分为 A、B、C、D、E 标准片区，其中A 片区涵盖原乌杨组团规划中移民生态产业片区的高速路以北片区，B 片区涵盖原乌杨组团规划中移民生态产业片区的中部和农副产品加工片区北侧片区，C 片区涵盖原乌杨组团规划中移民生态产业片区的南侧和农副产品加工片区南侧片区，D 片区涵盖原乌杨组团规划乌杨镇老场镇以及原乌杨组团规划中船舶产业片区，E 片区涵盖原乌杨组团规划中高寨片区。海螺水泥划为海螺独立工矿区。规划产业定位主要为重点发展物流业、能源、装备制造、船舶制造配套加工等产业。 主导产业定位及发展方向：1）医药 依托天地药业等企业，打造渝东北最大的医药产业基地；为更好引导推动全市园区特色差异发展、集聚集群发展，加快建设各具特色的产业园区，《重庆市经济和信息化委员会关于批准 9 个园区创建为重庆市特色产业基地的通知》渝经信园区〔2019〕22 号，忠县工业园区乌杨组团创建为重庆市化学原料药产业建设基地。2）新能源 加快特瑞锂电正极材料等项目，打造全市最大的锂电新材料生产基地。3）智能装备 重点推进自动化成套生产线、智能控制系统，精密和智能仪器仪表与试验设备，关键基础零部件、元器件及通用部件，智能专用装备的发展，实现生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化。4）资源加工 海螺独立工矿区维持现有资源加工行业发展不变。以乌杨为基地，建设百亿级的建材生产基地。 本项目属于锂电池制造项目，位于锂电产业片区。因此本项目符合规划产业定位。 根据《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》，园区生态环境准入清单如下： 表1.1-1 与园区规划环评生态环境准入条件符合性分析 序号; 分类; 行业/工艺/产品清单; 本项目; 符合性. 1; 空间布局约束; 装备制造业的涂装车间边界距离各居住地块边界满足环境防护距离要求; 本项目不涉及涂装工艺; 符合. 2; 禁止准入产业; 总体; 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国商务部令第 27 号）、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国商务部令第 25 号）和《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541 号）中重点区域范围内不予准入项目，所列其他区域淘汰类、禁止类项目; 本项目符合产业政策和产业结构调整指导目录等相关文件; 符合. 3; 重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目; 本项目不属于重化工、纺织、造纸等项目; 符合. 4; 集中式饮用水源取水口上游 20 公里范围内的沿岸地区（沿岸地区指江河 50 年一遇洪水位向陆域一侧 1 公里范围内）的重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目; 本项目不涉及五类重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目; 符合. 5; 锂电产业; 化学方法制氢工序的氢燃料电池制造项目; 本项目为锂电池制造，不属于氢燃料电池制造; 符合. 6; 限制准入; 总体; 使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外线固化涂料等低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料; 本项目不涉及; 符合. 7; 涉及重金属排放的项目; 本项目不涉及重金属排放. 8; 医药产业; ①新建、扩建古龙酸和维生素 C 原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素 B1、维生素 B2、维生素 B1（ (综合利用）外)、维生素 E原料生产装置；②新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产 7-氨基头孢烷酸（7-ACA）、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素.V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素 c 发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟呱酸、氟呱酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置；③新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置等。; 本项目不涉及; 符合. 9; 装备制造产 业; 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》限制类“十一、机械”第 12、16―19、21―23、28、29、31―33、36、37、40―43、47、48 项等通用设备制造。限制类“十一、机械”第 1―10、13、46、51―55项及“十五、消防”第 1―8 项等专用设备制造。限制类“十一、机械” 第 14、15、24、25、44、50 项等电气机械和器材制造。; 本项目不涉及; 符合. 单缸柴油机制造项目；出口船舶分段建造项目等; 本项目不涉及; 符合. 10; 建材行业; 3000 万平方米/年以下的纸面石膏板生产线；5 万平方米/年以下的石膏（空心）砌块生产线、单班 2.5 万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班 15 万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5 万立方米/年以下的人造轻集料（陶粒）生产线、10 万立方米/年以下的加气混凝土生产线等。; 本项目不属于建材行业; 符合. 根据上表可知，本项目符合重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书环评中的生态环境准入条件。 （2）与《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》及其批复（渝环函〔2020〕559号）符合性分析 根据《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》及其批复（渝环函〔2020〕559号）。与园区规划、规划环评及其批复的符合性分析见表1.1-2。 表1.1-2 与园区规划环评审查意见函的符合性分析 序号; 审查意见; 项目情况; （合）. （一）严格执行生态环境准入清单; 规划区应按照“三线—单，管理要求, 以生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线为约束，严格建设项目环境准入，入驻工业企业应满足《重庆市工业项目环（准入）定(修订)》以及报告书确定的生态环境准入清单要求。; 本项目符合忠县“三线—单”相关要求，以及报告书确定的 生态环境准入清单要求。; 符合. （二）强化生态环境空间管控; 规划区不涉及生态保护红线。入园企业应通过选址或调整布局严格控制环境防护距离包络线在园区规划范围内，不得超出园区边界。增加园区整体与周边生态环境的景观协调管理，优化调整生产设施与自然环境的协调性，使设施建设与周边景观特别是临江景观保持协调。规划区后续建设的工业企业或项目环境防护距离原则上应控制在规划边界或用地红线内。规划区在长江干流不新设排污口，长江河道保护线外侧尚未建设的城镇建设用地按要求设置绿化缓冲带。噪声产生大的新建造船项目应布局于远离场镇及居住区的区域，各个片区工业用地与规划区居住用地之间设置绿化隔离带。因D、E 片区邻近长江且废水依托乌杨镇城镇污水处理厂处理，建议该片区不引入排放一类污染物及环境风险影响大的企业。; 本项目建设用地在工业园区用地红线范围内，厂界外无超标点，无需设置环境防护距离，选址符合园区要求，本项目不排放一类污染物; 符合. （三）加强大气污染防治; 严格遵守生态环境法律法规，鼓励引入低能耗、低污染工业项目；涉及挥发性有机污染物排放的项目应严格落实高效收集和处理措施。加强环境管理，各入驻企业采取有效的防治措施，确保达大气污染物排放相关标准。; 本项目有机废气采取NMP回收装置、活性炭吸附等处理措施，确保达大气污染物排放相关标准; 符合. （四）加强水环境保护; 规划区A、B、C片区废水经处理达《污水综合排放标准》( GB8978-1996）三级标准后排入园区污水处理厂（入驻企业涉及行业排放标准要求的按行业标准执行），其中特征污染物及第一类污染物达到相应行业标准方可排入园区污水处理厂进一步处理，处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江其中COD、SS污染物排放标准分别按60mg/L、20mg/L执行）；D、E片区废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入乌杨镇城镇污水处理厂， 处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入长江。园区污水处理厂和乌杨城镇污水厂处理均应适时提标改造至《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级A标。根据园区开发强度和废水排放量增长情况，适时实施污水处理厂扩建工程，以满足园区后续规划废水处理的需要。; 本项目属于规划区B片区，污水排入乌杨工业园园区污水处理厂进一步处理，不涉及直接排放; 符合. （五）强化噪声污染防控; 工业企业可通过选择低噪声设备， 采取严格的消声、隔声、吸声、减振、绿化、合理布局等措施，确保厂界噪声达标。交通噪声采取绿化、合理布局等污染控制措施，减小噪声影响。; 本项目优先选用低噪声设备，采取隔声、减震、绿化等措施后，厂界噪声可达标; 符合. （六）加强固体废物污染防治; 固体废物应按资源化、减量化、无害化方式进行妥善收集、处置。生活垃圾经分类收集后由忠县环卫部门统一清运处置；一般工业固废综合利用或进入一般工业固废处理场；危险废物依法依规交有危险废物处理资质的单位处理。; 本项目固体废弃物均能得到妥善处置，不会造成二次污染; 符合. （七）重视地下水及土壤污染防控; 采取源头控制为主的原则．落实分区、分级防渗措施，加强跟踪监测， 防止规划实施对区域地下水及土壤环境的污染。; 本项目采取了分区防渗措施; 符合. （八）强化环境风险防范; 规划区应建设环境风险防范体系，制定环境风险应急预案，切实提高环境风险防范意识，加强对企业环境风险源的监督管理，定期开展教育培训和应急演练，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。; 企业按照环境风险管控要求采取相关措施，定期进行应急演练等。; 符合. （九）规范环境管理。; 加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。园区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实跟踪环境监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划在实施范围、适用期限、规模及结构、布局等方面进行重大调整或者修订时，应重新进行规划环境影响评价。; 本项目符合规划环评环境准入条件; 符合. （十）积极推进规划环评与“三线一单”的联动以及建设项目环评与规划环评的联动; 规划环评在空间布局约束、污染物排放管控和环境风险防控等方面满足忠县“三线一单”要求；区内建设项目在开展环境影响评价时，应结合生态空间保护与管控要求，在落实环境质量底线的基础上深入论证项目建设可能产生的生态环境影响，严格生态环境准入要求，执行切实可行的污染防治和环境风险防控措施，预防或者减轻建设项目实施可能产生的不良环境影响。对与规划主导产业定位相符的建设项目，环境政策符合性、环境现状调查等内容可适当简化。; 本项目属于锂电池制造项目，符合乌杨组团规划产业定位，废水、废气均通污染防治设施处理达标排放，对环境政策符合性、环境现状调查等内容简化; 符合. 综上所述，本项目符合《重庆忠县工业园区乌杨组团控制 性详细规划修编环境影响报告书》审查意见函（渝环函〔2020〕559 号）的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.2 产业政策符合性 根据《2017年国民经济行业分类注释》，C3841锂离子电池制造，指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的制造，包括新型电池、锂原电池、锂原电池（组）、锂离子电池等，企业属于锂离子电池制造。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类第十九类“轻工”第13条“锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料电池、锂/氟化碳电池等新型电池和超级电容器”，本项目属于锂离子电池制造，属于鼓励类发展产业。 同时，重庆市忠县发展和改革委员会已对本项目进行了备案，投资备案证号为2207-500233-04-05-939003，本项目符合本地区产业政策和准入标准。 1.3与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 本项目与中华人民共和国长江保护法符合性分析见表1.3-1。 表1.3-1 与长江保护法符合性分析 序号; 管控要求; 项目情况; 符合性. 1; 第二十二条 ...... 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 拟建项目位于工业园区内，符合园区规划产业结构和布局。不属于长江流域重点生态功能区内；不属于重污染企业。; 符合. 2; 第二十六条 ...... 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 拟建项目在园区内新建，位于已有工业园区内部，属于重庆市忠县生态工业园区，不在长江干支流岸线一公里范围内，不属于尾矿库项目。; 符合. 3; 第二十七条 ...... 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、 水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。; 不涉及; 符合. 4; 第四十六条 ...... 磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。; 拟建项目不属于磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业; 符合. 5; 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 拟建项目产生的固废交由资质单位处置，不随意外排。; 符合. 6; 第五十五条 ...... 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 拟建项目位于已建工业园区内，未利用、占有长江流域河湖岸线。; 符合. 7; 第六十一条 ...... 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。 ......; 拟建项目位于已建工业园区内，不属于长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域; 符合. 综上，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令第六十五号）等要求。 1.4与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022 年版)》(长江办〔2022〕7号)的符合性分析 指南中坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位和“共抓大保护、不搞大开发”的战略导向，扩建项目与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的符合性对比分析详见下表。 表1.4-1 与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》符合性分析 序号; 重庆市长江经济带发展负面清单; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头项目，也不属于过长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目位于乌杨工业园区，不涉及自然保护区、风景名胜区等; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不涉及饮用水源保护区; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建團湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目不涉及水产种质资源保护区与国家湿地公园，不属于围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不涉及任何岸线保护区及岸线保留区，也不涉及河段保护区及保留区; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目不涉及生产性捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目位于乌杨工业园区，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；不属于高耗能高排放项目; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定; /; /. 综上，项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》(长江办〔2022〕7号)文件规定。 1.5与四川省推动长江经济带发展领导小组办公室重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》的通知（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 表1.5-1 与川长江办〔2022〕17号文符合性分析 《川长江办〔2022〕17号》摘录; 项目情况; 符合性. 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目; 本项目不属于港口布局及码头建设项目; 符合. 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外; 项目不属于过长江通道项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控; 项目选址于乌杨工业园区内，不涉及自然保护区; 符合. 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关 的项目; 本项目选址于乌杨工业园区内，不涉及风景名胜区; 符合. 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目， 禁止改建增加排污量的建设项目; 本项目选址于乌杨工业园区内，不涉及饮用水水源准保护区; 符合. 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动; 项目选址于乌杨工业园区内，不涉及饮用水水源二级保护区，不属于水产养殖业; 符合. 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目; 本项目选址于乌杨工业园区内，不涉及饮用水水源二级保护区，不属于网箱养殖、畜禽养殖、旅游等项目; 符合. 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目; 本项目选址于乌杨工业园区内，不涉及水产种质资源保护区。不属于围湖造田、围湖造地或挖沙采石等项目; 符合. 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类沺游通道; 本项目选址于乌杨工业园区内，不涉及国家湿地公园。项目不属于排干湿地、挖沙、采矿等项目。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在 《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目; 本项目选址于乌杨工业园区内，不违法利用、占用长江流域河湖岸线; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目选址于乌杨工业园区内，不涉及湖泊保护区、保留区; 符合. 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 项目选址于乌杨工业园区内，车间清洁废水和生活污水经处理后排入工业园区污水处理厂处理后利用现有排污口排放，不涉及新改扩建排污口; 符合. 禁止在长江干流、大渡河、峨江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞; 项目选址于乌杨工业园区内，不涉及生产性捕捞; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目选址于乌杨工业园区内，项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目选址于乌杨工业园区内，不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 符合. 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 项目选址于乌杨工业园区内，不涉及生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域。同时不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等建设; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目选址于乌杨工业园区内，该园区不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求; 本项目不属于石化、现代煤化工; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目属于“第一类、鼓励类中第十九类“轻工”第13条“锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料电池、锂/氟化碳电池等新型电池和超级电容器”; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义，任何方式备案新增产能项目。; 本项目不涉及产能置换和过剩产能; 符合. 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）；; 本项目不属于燃油汽车投资项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目; 符合. 综上，项目符合“川长江办〔2022〕17号”文件规定。 1.6与挥发性有机物污染防治相关文件符合性分析 1.6.1 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 表1.6-1 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 项目; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 符合性分析. 源头和过程控制; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放; 符合。本项目使用含VOCs产品过程中，加强了废气收集，安装了高效治理设施。. 末端治理与综合应用; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外线高级氧化技术等净化后达标排放; 符合，本项目有机废气通过回收及吸附处理后排放，均可满足达标排放的要求. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 符合。项目废活性炭委托有相应危险废物处理资质的单位处理. 运行与监测; 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行; 项目营运期配备环保管理人员1人，建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并对废气治理设施进行维护管理. 由表1.6-1可见，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中提出的相关要求。 1.6.2与《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》的符合性分析 表1.6-2与《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》符合性分析 序号; 《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》; 符合性分析. 1; 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 符合，项目位于乌杨工业园区。为锂离子电池制造项目不属于限制石化、化工、包装印刷、工业涂装项目. 2; 其他典型制造业。鼓励推广使用高固体分、粉末涂料和水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术，加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于90%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 符合，项目在生产过程产生涂布NMP废气经负压收集收集效率100%后经“NMP回收机”处理可实现达标排放。注液废气通过负压抽气收集，收集效率100%. 3; 因地制宜推进其他典型行业VOCs综合治理。各区县应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs 治理。; 符合。本项目采用自动辊涂技术，对涂布废气的收集效率为100%，然后通过（NMP回收机）处理后达标排放；注液废气收集后经活性炭吸附处理后达标排放. 由表1.6-2可知，本项目符合《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》中的相关规定要求。 1.6.3与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 表1.6-3 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的符合性分析 与项目相关要求; 本项目情况; 符合性. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；; 使用的VOCs物料采取密闭桶装，盛装VOCs物料的容器均置于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭; 符合. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时应采用密闭容器、罐车；粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；; 液态VOCs采取密闭容器转移; 符合. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其实用过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目涂布产生的NMP废气在密闭负压环境下收集，废气排至“NMP回收机”设备处理；产生的注液废气通过负压抽气收集后经活性炭吸附处理后达标排放; 符合. 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）文件的相关要求。 1.6.4与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》的符合性分析 根据《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》“二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制...生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集”...“组织建设单位对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施...除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。” 扩建项目产生的有机废气治理均进行全密闭，采用负压抽风，送至废气治理设施处理，可实现达标排放，符合《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》。 1.7与《锂离子电池行业规范条件(2021年本）》符合性 表1-7与《锂离子电池行业规范条件(2021年本）》符合性 项目; 相关规定; 本项目情况. 产业布局和项目设立; 锂离子电池行业的企业及项目应符合国家资源开发利用、环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业发展规划及布局要求，符合当地土地利用总体规划、城市总体规划、环境功能区划和环境保护规划等要求。; 本项目符合国家资源开发利用、环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合产业规划，项目位于工业园区内符合产业规划. 在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的自然保护区、饮用水水源保护区、生态功能保护区，已划定的永久基本农田，以及法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂离子电池（含配套）项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求拆除关闭，或严格控制规模、逐步迁出。; 本项目位于乌杨工业园区内，未在以上禁止区域. 严格控制新上单纯扩大产能、技术水平低的锂离子电池（含配套）项目。对促进技术创新、提高产品质量、降低生产成本等确有必要的新建和改扩建项目，由行业主管部门按照相关规定加强组织论证。; 拟建项目生产的锂离子电池属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“鼓励类”项目. 二、生产规模和工艺技术; 1.在中华人民共和国境内依法注册成立，有独立法人资格； 2.具备锂离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力； 3.研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%，鼓励企业取得高新技术企业资质或省级以上研发机构、技术中心； 4.生产的产品拥有技术专利； 5.企业申报时上一年实际产量不低于实际产能的50%。; 在中华人民共和国境内依法注册成立，有独立法人资格； 具备锂离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力； 预计研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%； 生产的产品拥有技术专利；. 1.应具有电池正负极材料中磁性异物及锌、铜等金属杂质的检测能力，检测精度不低于10ppb； 2.应具有电极涂覆后均匀性的监测能力，电极涂敷厚度和长度的测量精度分别不低于2μm和1mm，鼓励使用涂覆面密度在线监测设备； 3.应具有电极剪切后产生毛刺的监测能力，测量精度不低于1μm； 4.应具有电极烘干工艺技术，含水量控制精度不低于10ppm； 5.应具有电极卷绕或叠片的自动化生产能力，电极对齐度的控制精度不低于0.1mm； 6.应具有注液过程中温湿度和洁净度等环境条件控制能力； 7.应具有电池装配后的内部短路高压测试（HI-POT）在线检测能力； 8.对于由多个单体电池或模组串并联组成的电池组，应具有单体电池开路电压、内阻等一致性评估能力，测量精度分别不低于1mV和1mΩ； 9.应具有电池组保护板功能在线检测能力。; 有电池正负极材料中磁性异物及锌、铜等金属杂质的检测能力，检测精度不低于10ppb； 具有电极涂覆后均匀性的监测能力，电极涂敷厚度和长度的测量精度分别不低于2μm和1mm； 3.具有电极剪切后产生毛刺的监测能力，测量精度不低于1μm； 4.具有电极烘干工艺技术，含水量控制精度不低于10ppm； 5.具有电极卷绕或叠片的自动化生产能力，电极对齐度的控制精度不低于0.1mm； 6.具有注液过程中温湿度和洁净度等环境条件控制能力； 7.具有电池装配后的内部短路高压测试（HI-POT）在线检测能力； 8.具有单体电池开路电压、内阻等一致性评估能力，测量精度分别不低于1mV和1mΩ； 9.具有电池组保护板功能在线检测能力。. 质量管理; （二）企业应具有产品质量检测能力，并达到以下要求： 1.锂离子电池制造企业应具有符合标准规定的电池循环寿命、高低温放电等电性能检测能力，以及过充、过放、短路等安全性检测能力，鼓励企业配备高低温循环、低气压、振动等环境适应性试验能力； 2.正负极材料生产企业应具有产品磁性异物含量、金属杂质含量、水分含量、比容量、粒度分布、振实密度、比表面积等关键指标的检测能力； 3.隔膜生产企业应具有产品拉伸强度、热收缩率、穿刺强度、孔隙率、透气度等关键指标的检测能力； 4.电解液生产企业应具有产品水分含量、氢氟酸含量、金属杂质含量、阴离子含量等关键指标的检测能力。 （三）企业应建立质量管理体系，鼓励通过第三方认证，建立产品可追溯制度、设立质量检查部门和配备专职检验人员。质量管理体系还应包括以下内容： 1.程序控制应包括防止和发现在制造过程中出现磁性异物和金属杂质超标等，可能引起电池内部短路故障的相关活动； 2.锂离子电池符合联合国UN38.3测试要求的保证措施。; 拟建项目具备符合标准规定的电池循环寿命、高低温放电等电性能检测能力，以及过充、过放、短路等安全性检测能力； 正负极材料生产企业应具有产品磁性异物含量、金属杂质含量、水分含量、比容量、粒度分布、振实密度、比表面积等关键指标的检测能力； 本项目不生产隔膜、电解液。 企业应建立质量管理体系，鼓励通过第三方认证，建立产品可追溯制度、设立质量检查部门和配备专职检验人员. 智能制造; （一）鼓励企业加强顶层设计，促进自动化装备升级，推动自动化水平提高。 （二）鼓励企业推动生产设备联网与数据采集，积极建设企业资源计划（ERP）、制造执行系统（MES）、供应商关系管理（SRM）、仓库管理系统（WMS）等信息化系统，推动企业数字化建设。 （三）鼓励企业将自动化、信息化及智能化等贯穿于设计、生产、管理和服务的各个环节。 （四）鼓励企业积极开展智能制造，降低运营成本，缩短产品生产周期，提高生产效率，降低产品不良品率，提高能源利用率。; 企业生产过程中大量采用自动化装备. 1.8“三线一单”符合性分析 1.8.1与重庆市三线一单符合性分析 与《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）符合性分析详见表1.8-1所示。 1.8.2与忠县区域“三线一单”管控要求符合性分析 与忠县人民政府关于印发《忠县落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控实施方案的通知》（忠府办发〔2020〕68号）符合性分析详见表1.8-1所示。 根据表1.8-1所示的结果，项目的建设与重庆市“三线一单”、忠县“三线一单”及其对应的管控单元相符合，满足渝府发〔2020〕11号、忠府办发〔2020〕68号相关要求。 |

表1.8-1         建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 |  |  | 环境管控单元类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50023320003 | 乌杨工业园区 |  |  | 重点管控单元3 |  |
| 管控要求层级 | 管控类型 |  | 管控要求 | 建设项目相关情况 | 符合性分析结论 |
| 全市总体管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1.在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内），禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目 | 本项目位于乌杨工业园区，不位于长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）区域 | 符合 |
|  |  |  | 2. 坚决禁止在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目 | 本项目不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目 | 符合 |
|  |  |  | 3. 坚决禁止长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区（不包括现有工业园区拓展区） | 本项目属于建设项目，不属于工业园区的建设 | 符合 |
|  |  |  | 4．禁止在长江干流及主要支流（指乌江、嘉陵江、大宁河、阿蓬江、涪江、渠江）175m库岸沿线至第一山脊线范围内采矿项目不予准入 | 本项目不属于矿石开采项目 | 符合 |
|  |  |  | 5.严禁工艺技术落后、环境风险高的化工企业向我市转移 | 本项目不属于化工项目 | 符合 |
|  |  | 允许开发建设活动的特殊要求 | 1. 新建工业项目，应当进入工业园区（工业集聚区），不得在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）项目 | 本项目属于新建项目，选址位于乌杨工业园区内标准厂房 | 符合 |
|  |  |  | 2.新建化工项目应当进入化工园区，禁止在化工园区外扩建化工项目 | 本项目不属于化工项目，选址位于乌杨工业园区内 | 符合 |
|  |  |  | 3. 加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程 | 本项目选址位于乌杨工业园区内 | 符合 |
|  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 1.2020年，实现长江干流和主要支流沿岸1公里范围内现有污染企业，以及未入合规园区的化工企业、危化企业、重点风险源全部“清零” | 本项目属于新建项目，附近地表水为长江，不在1公里范围内，且项目位于合规园区内，且不属于化工项目 | 符合 |
|  |  |  | 2.距离长江、嘉陵江和乌江干流岸线1公里范围内的化工企业，进入化工园区 | 本项目不属于化工项目 | 符合 |
|  |  |  | 3.在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的现有企业，当地政府要制定并实施退出或搬迁方案 | 本项目位于乌杨工业园区，不位于长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游20公里、集中式饮用水水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）区域 | 符合 |
|  |  |  | 4.依法取缔、撤销不符合有关规划、区划要求或位于环境敏感区域内的化工园区 | 本项目不属于化工园区建设项目 | 符合 |
|  |  |  | 5.城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭 | 本项目位于乌杨工业园区，不在城市建成区，不属于钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 区域水污染物削减/替代要求 | 1. （临超标区域削减要求）新建、改建、扩建工业项目所在地表水环境主要污染物现状浓度占标准值90%~100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量 | 本项目所在规划区污染物现状浓度占标率低于90%，满足规划区污染物排放总量管控要求 | 符合 |
|  |  |  | 2.（超总量或不达标区域管控）对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的地区，暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件 | 本项目所在规划区有一定的环境容量，满足规划区污染物排放总量管控要求 | 符合 |
|  |  |  | 3.（淘汰落后产能）对未完成年度淘汰任务的区县（自治县），暂停审批或核准其相关行业新建项目 | 本项目不属于落后产生项目 | 符合 |
|  |  |  | 4.（重点行业置换要求）造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造（生化制药）、制革、农药、电镀以及涉磷产品等“十一大”重点行业的新建、改建和扩建项目实行污染物等量置换或减量置换 | 本项目不属于“十一大”重点行业 | 符合 |
|  |  |  | 5.（化解过剩产能）严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换 | 本项目不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业建设项目 | 符合 |
|  |  |  | 6.（资源环境承载力约束）对环境超载地区，率先执行排放标准的特别排放限值，规定更加严格的排污许可要求，实行新建、改建、扩建项目重点污染物排放加大减量置换，暂缓实施区域性排污权交易；对临界超载地区，加密监测敏感污染源，实施严格的排污许可管理，实行新建、改建、扩建项目重点污染物排放减量置换，采取有效措施严格防范突发区域性、系统性重大环境事件；对不超载地区，实行新建、改建、扩建项目重点污染物排放等量置换 | 本项目所在规划区有一定的环境容量，满足规划区污染物排放总量管控要求 | 符合 |
|  |  | 水污染控制措施要求 | 1.（工业废水排放收集）排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放 | 项目属于乌杨工业园区污水处理厂受纳范围，废水排放满足污水管网接管及排放标准 | 符合 |
|  |  |  | 2.（工业集聚区水污染治理）集中治理工业集聚区水污染，新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。 2020年年底前，全市49个市级及以上工业园区的拓展区和其他工业园区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。逾期未完成的，一律暂停审批或核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格 | 项目属于乌杨工业园区污水处理厂受纳范围，乌杨工业园区污水处理厂符合前述要求 | 符合 |
|  |  |  | 3.（重点水污染物管控）严格控制影响三峡库区水体的化学需氧量、氨氮、总氮、总磷及重金属等污染物总量。回水区河流实施总氮排放控制。加大对三峡库区及上游总磷污染防治 | 项目生产废水及生活污水均经处理后达标排放，不属于影响三峡库区水体项目 | 符合 |
|  |  |  | 4.（重点行业整治）全面取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等严重污染水环境的“十一小”企业，防止死灰复燃。巩固造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造（生化制药）、制革、农药、电镀以及涉磷产品等“十一大”行业污染整治成果 | 项目不属于“十一大”、“十一小”等重点行业 | 符合 |
|  | 环境风险防控 |  | 1.（禁止准入）禁止建设存在重点环境安全隐患的工业项目 | 本项目不存在重点环境安全隐患 | 符合 |
|  |  |  | 2.（限制准入）严格限制江河上游石化产业环境准入，防范水环境风险。严格限制高风险化学品生产、使用，并逐步淘汰替代 | 本项目不属于石化产业项目 | 符合 |
|  |  |  | 3.（开展突发环境事件风险评估）长江三峡库区干流流域、城市集中式饮用水源、涉及化工生产的化工园区等按要求开展突发环境事件风险评估 | 本项目不属于化工园区建设项目 | 符合 |
|  |  |  | 4.（开展环境应急演练）每年至少开展1次全市环境应急综合演练，各区县每年至少开展1次应急演练 | 本项目位于乌杨园区，乌杨园区每年组织一次环境应急综合演练 | 符合 |
|  |  |  | 5.（应急物资储备）市和各区县政府建设环境应急物资储备库，企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系 | 建设单位建成后配备环境应急装备、储备物资等 | 符合 |
|  |  |  | 6.（风险源调查及控制）以石油化工、合成氨、氯碱、磷化工、有色冶炼、油田开采、制浆造纸等行业为重点，开展环境风险源调查，实施分级分类动态管理，督促落实环境风险主体责任，建设流域风险监控预警平台 | 项目不属于石油化工、合成氨、氯碱、磷化工、有色冶炼、油田开采、制浆造纸等项目 | 符合 |
|  |  |  | 7.（园区风险防控）督促园区企业建设防止环境风险物质泄漏扩散的封堵、围栏、喷淋、吸收、收集、处理等设施，并在环境风险单元安装风险标识 | 乌杨园区已建设防止环境风险物质泄漏扩散的封堵、围栏、喷淋、吸收、收集、处理等设施，并在环境风险单元安装风险标识 | 符合 |
|  |  |  | 8.（安全隐患排查）每年度（两会两节、汛期、高温或冰冻灾害等重点时段）对涉及危险化学品、危险废物、放射性物品的企业开展安全隐患排查整治专项行动 | 建设单位建成后要求定期自行进行安全隐患排查 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 |  | 1.（清洁生产）新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产不保证的国内基本水平，其中国家级开发区内的，应达到国内先进水平。2020年规模化以上企业清洁生产审核比例达到90%以上 | 项目采用先进的生产设备和工艺，清洁生产水平较高 | 符合 |
|  |  |  | 2.（高耗水行业定额）电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准 | 项目不属于电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业 | 符合 |
|  |  |  | 3.（加强工业水循环利用）推进矿井水综合利用，煤矿矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。对钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等行业中具备使用再生水条件但未充分利用的企业，暂停其新增取水许可审批 | 项目不属于高耗水，用水主要为生活用水、清洁用水等 | 符合 |
| 区县总体管控要求 | 空间布局约束 |  | 县域内忠县巴营县级自然保护区、忠县天池县级自然保护区、忠县石子县级自然保护区、忠县精华县级自然保护区深化“绿盾”行动，全面排查各级各类自然保护区内违法违规行为并立查立改，所有矿产资源开发项目退出自然保护区。 | 项目位于乌杨工业园区，不涉及自然保护区 | 符合 |
|  |  |  | 一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 | 本项目位于乌杨工业园区，不涉及一级保护区 | 符合 |
|  |  |  | 甘井沟风景名胜区内禁止违反风景名胜区规划,在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的,应当按照风景名胜区规划,逐步迁出。 | 本项目位于乌杨工业园区，不涉及风景名胜区 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 |  | 加强水天坪工业企业大气污染综合治理，尤其是应推进挥发性有机物污染治理，有喷涂工序的企业需按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及其他国家相关法规政策要求采取有机废气削减措施。 | 本项目位于乌杨工业园区，不属于水天坪园区工业企业，不涉及喷涂工序 | 符合 |
|  |  |  | 完成苏家二期城市污水处理厂改(扩)建工程。 | 项目位于乌杨工业园区，废水排入乌杨工业园区污水处理厂 | 符合 |
|  | 环境风险防控 |  | 三峡库区消落带禁止采用网箱及投放化肥、粪便、动物尸体（肢体、内脏）、动物源性饲料等污染水体的方式从事水产养殖。 | 项目位于乌杨工业园区，不属于三峡库区消落带 | 符合 |
|  |  |  | 原则上除物流、农副产品加工外及因安全或者产业布局特殊原因造成不能入园项目外，其余工业项目应进入工业园区或工业聚集区。 | 项目位于乌杨工业园区 |  |
|  | 资源开发利用效率 |  | 三峡库区消落带港口、码头、装卸站等建设环保设施，新建及改造的港口码头应配套建设岸电设施，逐步对规模以上港口实施船舶靠岸停泊期间使用岸电或采取燃料替代措施。 | 项目位于乌杨工业园区，不属于三峡库区消落带 | 符合 |
| 单元管控要求 | 空间布局约束 |  | 乌杨新区： 今后在项目引进时，尽量按产业分区进行；充分利用工业用地布局，隔离可能引起交叉影响的项目。同时其周边用地不得引进排放重金属、三致等污染物的项目。 各个片区引入的工业企业应充分考虑其对乌杨镇及规划的居住区的影响，优化布局、落实防护距离和污染防治措施。 | 项目属于锂电池制造项目，位于乌杨组团B片区中锂电产业片区。 拟建项目选址于乌杨组团标准厂房内，不属于排放重金属、三致等污染物的项目。针对废气、废水、噪声、固废，本项目拟采取合理有效的污染防治措施，处理后对环境影响小。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 |  | 加强工业企业大气污染综合治理，尤其是应推进挥发性有机物污染治理，有喷涂工序的企业需按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及其他国家相关法规政策要求采取有机废气削减措施。 深化乌杨工业园区污水集中处理，实现工业集聚区污水集中处理设施全覆盖。规范污泥无害化协同处置，无害化处置率达到100%。 | 项目属于锂电池制造项目，无喷涂工序，有机废气经废气处理设施处理后达标排放；废水达标排入乌杨工业园区污水处理厂，固废交专门单位收运处置。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 |  | 严格执行规划环评、跟踪评价和环境准入负面清单的有关规定，加强组团日常环境监管，建设项目应严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，组团应尽快建立起环境质量跟踪监测体系，并按规定开展环境影响跟踪评价。 园区应制定环境风险应急预案，按要求开展突发环境事件风险评估。成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 建设环境应急物资储备库，企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。园区工业用地性质发生改变，须开展土壤环境风险评估工作，若存在污染，须开展土壤修复工作。 运用物联网与云计算技术，对危险化学品生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置各环节实行全过程动态监管，强化危险化学品运输安全管理，明确禁运时间段，规范运输路线。 督促制药企业安装风险标识，建设防止风险物质泄漏扩散的围栏、封堵、喷淋、吸收等装置以及污染物应急收集和处理设施。 | 企业运营期配备环境应急装备和储备物资。 本项目不属于排放重点污染物的建设项目。 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 |  | 乌杨新区： 规划区内各规划项目应当采用先进或成熟的工艺。 注重工艺技术的来源、技术特点、在同类技术中的地位，并说明工艺和设备的高效、先进性，优先采用国家重点行业清洁生产技术导向目录推荐的技术。 通过收集国内外同类企业近年来有关物耗指标、能耗指标、新鲜用水指标、水的重复利用和循环利用指标、废水排放量指标、污染物排放量指标等与拟建项目选择的工艺技术的上述指标进行对比分析，最后采用先进指标对比法或分值评定法明确说明入园项目的清洁生产水平。 根据国家颁布的清洁生产标准（包括行业标准）和类比分析，通过清洁生产分析和论证，说明入区项目在清洁生产过程中存在的差距，提出进一步实施清洁生产的途径。 提高能源、材料、水和运输的效率，并通过效率的提高节省成本。 通过良好的库存管理、减少使用有毒材料和寻找替代材料、严格控制废物排放，对副产品或残留材料分类等清洁生产手段提高资源利用效率和改善环境绩效的目的。 | 拟建项目符合国家产业政策，未采用国家和重庆市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备。 拟建项目的清洁生产达到国内先进水平。 拟建项目所在区域有环境容量，新增排污量落实总量指标来源，不会影响污染物总量控制计划的完成，符合总量控制的要求。 拟建项目采用自动辊涂技术，对涂布废气的收集效率为100%，然后通过（NMP回收机）处理后达标排放；注液废气收集后经活性炭吸附处理后达标排放。 项目为锂离子电池制造项目，实现了废NMP的由厂家回收后再利用 | 符合 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 重庆威宏能源科技有限公司（原名：杭州威宏能源科技有限公司，以下简称“威宏能源”）2016年在杭州市临安区锦南街道大塘路39号建设了“年产1500万安时锂离子动力电池项目”（以下简称杭州动力电池项目）。随着企业发展，威宏能源拟投资3000万元，租赁忠县乌杨街道工业园区10万平方米标准厂房3号楼及4号楼一楼厂房，建筑面积10856.07平方米，建设高倍率锂电池生产线，预计年产高倍率锂电池3000万只。产品包括3C数码锂电池、航模锂电池、启动锂电池。同时，考虑市场需求，拆除杭州动力电池项目，拟将杭州动力电池项目部分生产设备（如卷绕机、整形机、冲模机等）搬迁至拟建项目生产线使用。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规规定，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部令第16号），项目属于“三十五、电气机械和器材制造业 38 ”中的“电池制造 384”类应编制环境影响报告表。 受重庆威宏能源科技有限公司委托，我单位承担了项目环境影响报告表编制工作。接受委托后，我单位立即组织有关技术人员赴现场进行勘察，在认真调查和广泛收集资料的基础上，依据环境影响评价技术导则、建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）和业主提供的项目相关资料，编制完成了《重庆威宏能源科技有限公司年产3000万只高倍率锂电池项目环境影响报告表》，报请环保主管部门审查。通过审批后的报告表及其批复文件将成为指导拟建项目建设和环境管理的重要依据。 2.2拟建项目建设内容 2.2.1项目基本情况 （1）项目名称：年产3000万只高倍率锂电池项目 （2）项目地点：乌杨街道工业园区10万平方米标准厂房3号楼，4号楼一楼 （3）项目性质：新建 （4）行业类别：C3841锂离子电池制造 （5）建设单位：重庆威宏能源科技有限公司 （6）占地面积：项目占地面积约4058.24m2，租赁建筑面积约10856.07m2 （7）工程投资：项目总投资3000万元 - 工作制度及劳动定员：全年工作日300d，2班制16小时；本项目劳动定员约为150人 - 建设规模：年产3000万只高倍率锂电池的生产能力 2.2.2产品方案 高倍率锂电池是一种充电高倍率电池，它主要依赖锂离子在正极和负极之间移动来工作，是现代高机能电池的代表。本项目高倍率锂电池按照用途分类为3C数码锂电池、航模锂电池、启动锂电池。拟建项目产品方案详见下表： 表2.2-1 全厂产品方案及生产规模一览表 2.2.3 项目组成 产品名称; 规格型号; 产量; 用途. 3C数码锂电池; 根据客户要求具有多种尺寸。最大厚度为10mm，最大宽度100mm，最大高度220mm; 900万只/a; 各种充电电子产品. 航模锂电池; 2000万只/a; 各种消费级无人机. 启动锂电池; 100万只/a; 摩托车和电动工具. 主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程见下表。 表2.2-2 项目组成一览表 项目 性质; 组成部分; 项目内容; 备注. 主体工程; 生产线; 租赁3#厂房1~4F。内部设置若干独立隔间。 1F建筑面积为2029.12m2，布置更衣室、配料车间、涂布车间、辊压区、烘箱区； 2F建筑面积为2199.46m2，布置干燥房、注液区、卷绕区、搁置区、冲模区、圆柱区、负极制片区、正极制片区、生产会议室； 3F建筑面积为2199.46m2，布置机修间、复选区、化成区、静置区、真空站、抽气区、整形区、分容区、转轮除湿机； 4F建筑面积为2199.46m2，布置正极模切区、负极模切区，叠片区、组合封边区、冲模区、水分测试室、针刺/挤压测试室、电池冲击试验室、电池冲放电测试仪、电池性能测试室、原材料检测室、电池检测室、安全检测室、高低温测试室。; 依托已建厂房、新建. 储运 工程; 材料仓库; 租4#厂房1F，材料仓库布置在1F西北侧，电解液暂存间设置独立隔间堆存并进行防渗处理，设置收集沟或托盘放置。. 正、负极原料库房; 设于4#厂房1F北侧，主要用于存放项目生产所需的原料（铝箔、铜箔、镍钴锰酸锂、钴酸锂、磷酸铁锂、NMP、铝塑膜、负极浆料），设置隔墙，采用轻质砖砌墙，固体原料箱装、液体罐装密封进厂。设置独立隔间堆存并进行防渗处理，设置收集沟或托盘放置。. 成品仓库; 租4#厂房1F，成品仓库布置在1F东南侧，为独立隔间；用于存储产品，产品箱装。. 交通运输; 采用公路运输的方式，物料和产品主要考虑社会运输公司和公司自身的运输设备、物料通过厂房电梯输送; /. 辅助工程; 辅助设施; 3#厂房4F设置了档案室，用于日常档案存放及生产线管理人员日常事务处理。; 依托已建厂房. 其他; 不自行建设倒班宿舍和食堂；依托园区食堂，员工住宿自行解决。; 依托. 公用 工程; 去离子水; 建设1套去离子水制备系统，去除自来水中的杂质、金属离子等，制备能力为0.4m3/h。; 新建. 冷却系统; 1组冷却循环系统，含小型冷却塔，水不外排，定期补水，循环水量约10m3/h。; 新建. 给水; 依托厂房已建给水系统，通过市政管网供水; 依托. 排水; 依托厂房已建排水系统，雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，生活污水经园区生化池处理达标后排放市政污水管网; 依托. 供电; 依托厂房已建供电系统，通过市政供电; 依托. 环保工程; 废水; 生活污水; 依托园区生化池处理，生化池处理能力为30m3/d; 依托. 生产废水; 清洗废水经污水处理设施（处理工艺：化学混凝沉淀+A2/O+MBR），处理规模为0.5m3/d，处理达标后排入园区污水处理厂。; 新建. 废气; 涂布废气; 用于正极涂布的涂布机（3台）中部电加热干燥段内产生的有机废气通过箱式设备预留孔洞连接管道收集，经3套“NMP回收装置”回收、处理后通过3根25m高排气筒楼顶排放（1#、2#、3#）。; 新建. 注液有机废气; 注液废气通过箱式设备预留孔洞连接管道收集经活性炭吸附装置处理后通过一根25m高排气筒楼顶排放（4#）。; 新建. 固废; 一般工业固废暂存; 在3#厂房内1F内西北侧设置占地面积约5m2的一般工业固体废物暂存区。临时暂存一般固废。; 新建. 危险废物; 在3#厂房内1F内西北侧设置占地面积约5m2危险废物暂存区，并采取“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏）。用于临时储存危废; 新建. 垃圾收集点; 依托厂区设置的垃圾收集点，定期由环卫部门进行处理; 依托. 噪声; 利用隔间、厂房隔声，基础加装减震垫等措施减振; 新建. 2.2.3主要生产设备 本项目涉及的设备，详见表2.3-3。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》、工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》及工信部工产业〔2010〕第122号《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目设备均不属于淘汰落后设备，本项目主要生产设备明细如下： 表2.2-3 项目主要生产设备及设施参数一览表 拟建项目全年工作300d，2班制16小时，年产3000万只高倍率锂电池，日产能10万只。其中单台涂布机的生产能力为3.3万只/d、单台注液机的生产能力为1万只/d。 序号; 设备名称; 型号或规格; 数量（台）; 备注. 1; 搅拌机; 300升、2.5万只/d; 4; 新购. 2; 涂布机; 750机型、3.3万只/d; 6（3台正极、3台负极）; 新购. 3; 辊压机; 800机型、2.5万只/d; 4; 新购. 4; 分条机; 700机型、2.5万只/d; 4; 新购. 5; 自动制片机; 高速机型; 8; 新购. 6; 真空烘箱; 高真空; 20; 4台利旧，16台新购. 7; 卷绕机; 全自动、 0.5万只/d; 20; 3台利旧，17台新购. 8; 顶侧封机; 6工位; 15; 新购. 9; 注液机; 六出一、1万只/d; 10; 新购. 10; 抽气机; 旋转式; 8; 新购. 11; 整形机; 直线式; 10; 2台利旧，8台新购. 12; 冲模机; 一出一; 8; 3台利旧，5台新购. 13; 化成柜; 高压、0.83万只/d; 12; 4台利旧，8台新购. 14; 分容柜; 5V2A; 15; 新购. 15; 空压机; 55千瓦; 1; 利旧. 16; 除湿机; 5KW; 20; 新购. 17; 去离子制水机; 0.4m3/h; 1; 制备去离子水，新购. 18; 冷却塔; 10m3/h; 1; 新购. 19; 空调; 吸顶; 50; 新购. 20; NMP回收装置; 冷凝，12000m3/h; 3; 新购. 21; 电池短路测试仪; 扬子; 2; 新购. 22; 毛刺检测仪; /; 1; 新购. 23; 短路测试仪; /; 1; 新购. 24; 内阻测试仪; /; 2; 新购. 25; 电子秤; /; 5; 新购. 26; 露点仪; /; 5; 新购. 27; 黏度计; /; 2; 新购. 28; 三叶罗茨风机; /; 2; 新购. 2.2.4主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目主要原辅材料和能源消耗量见下表2.3-4。 表2.2-4 项目主要原辅材料消耗及动力消耗表 序号; 名称; 年消耗量（t//a）; 规格; 最大储量（t）; 来源. 主要原辅材料; 1; 铝箔; 42; 200kg/箱; 2; 佛山市中技烯米. 2; 铜箔; 94; 180kg/箱; 2; 深圳市嘉胜电子. 3; 镍钴锰酸锂; 36; 25kg/包; 2; 浙江海创锂电. 4; 钴酸锂; 40; 25kg/包; 2; 湖南杉杉. 5; 磷酸铁锂; 12; 25kg/包; 1; 中科锂电. 6; 去离子水; 16.5; /; 0.5; 自制. 7; N-甲基吡咯烷酮（NMP）; 39.2; 200kg/镀锌桶; 3; 沈阳伊斯特. 8; 电解液; 63; 200kg/桶; 2; 山东海容. 9; 铝塑复合膜; 28.8; /; 1; 上海紫江. 10; 导电石墨; 44; 25kg/桶; 2; 爱敏特. 11; 聚偏氟乙烯（PVDF）; 1; 20kg/桶; 0.1; 深圳益兴能科技有限公司. 12; 增稠剂（CMC）; 1; 25kg/桶; 0.1; 上海海逸科贸有限公司. 13; 粘结剂羟基丁苯胶乳（SBR）; 1; 200kg/桶; 0.3; 上海道赢实业有限公司. 14; 正极极耳（铝带）; 1; 10kg/箱; 0.05; 厦门鑫泰博科技有限公司. 15; 负极极耳（镍带）; 1.5; 20kg/箱; 0.05; 厦门鑫泰博科技有限公司. 16; 隔膜; 5; /; 0.5; 深圳市鑫融祥电子有限公司. 17; 保护膜; 0.8; /; 0.1; 江苏荣旗光电材料科技有限公司. 18; 胶带; 1; /; 0.05; 美信新材料股份有限公司. 动力 消耗; 1; 新鲜水; 2589.9t; /; /; 管网. 2; 电; 300万kWh; /; /; 电网. 表2.3-5 镍钴锰酸锂理化性质表 标识; 中文名：镍钴锰酸锂; 英文名：lithium nickel cobalt manganese oxide. 化学式：Li（NiCoMn）O2; CAS号：1314-23-4. 分子量：80.56. 理化 性质; 外观与形状：固体黑色粉末; 用途：作为锂离子电池原材料. 溶解性：不溶于水和碱; 气味：无明显气味. 危险 特性; 毒理学信息：皮肤：刺激皮肤和粘膜；眼睛：刺激的影响；吸入：呼吸道可能产生刺激；食入：食道可能产生刺激。. 燃爆危险性：/. 表2.3-6 磷酸铁锂理化性质表 标识; 中文名：磷酸铁锂; 英文名：Ferrous lithium phosphate. 化学式：LiFePO4; CAS号：15365-14-7. 分子量：157.76. 理化 性质; 外观与形状：固体黑色粉末; 用途：作为锂离子电池原材料. 熔点：＞300℃; 气味：无明显气味. 危险 特性; 毒理学信息：皮肤：刺激皮肤和粘膜；眼睛：刺激的影响；吸入：呼吸道可能产生刺激；食入：食道可能产生刺激。. 燃爆危险性：/. 表2.3-7 钴酸锂理化性质表 标识; 中文名：钴酸锂; 英文名：Lithium oxido(oxo)cobalt. 化学式：LiCoO2; CAS号：12190-79-3. 分子量：97.873. 理化 性质; 外观与形状：灰黑色粉末; 用途：作为锂离子电池原材料. 熔点：＞300℃; 气味：无明显气味. 危险 特性; 毒理学信息：皮肤：刺激皮肤和粘膜；眼睛：刺激的影响；吸入：呼吸道可能产生刺激；食入：食道可能产生刺激。. 燃爆危险性：/. 表2.3-8 NMP理化性质表 标识; 中文名： N-甲基吡咯烷酮; 英文名：N-methyl-2-pyrrolidone. 化学式：C5H9NO; CAS号：872-50-4. 分子量：99.13. 理化 性质; 外观与形状： 无色透明油状液体，微有胺的气味; 用途： 广泛用于高级润滑油精制、 聚合物的合成、 绝缘材料、 农药、颜料及清洗剂等. 熔点（℃）：-24.4; 闪点（℃）：95. 沸点（℃）：203; pH值：10~12. 易燃上限：9.5％(空气中容积百分比）; 易燃下限：1.3％(空气中容积百分比). 自燃温度（℃）：346; 溶解性：能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃互溶. 危险 特性; 反应性：本品化学性质不活泼，除铜外，对其他金属如碳钢、铝等无腐蚀性。挥发度低，热稳定性、化学稳定性均佳。. 毒性：对皮肤有轻度刺激作用，但未见吸收作用；对眼睛有刺激性并会造成角膜灼伤。由于蒸气压低，一次吸入的危险性很小。但慢性作用可致中枢神经系统机能障碍，引起呼吸器官、肾脏、 血管系统的病变。 小鼠吸入本品蒸气2小时， 浓度为0.18～0.20mg/L， 可对上呼吸道及眼睛产生轻度的刺激。小鼠灌胃LD50为3914mg/kg，大鼠灌胃LD50为5130mg/kg，大鼠经皮LD50为2000~4000mg/kg。工作场所最高容许浓度100mg/m3。. 燃爆危险性：在常规使用和储藏条件下稳定。遇明火、高温、强氧化剂可燃；高温分解会产生一氧化碳、二氧化碳及氮氧化物。. 表2.3-9 PVDF理化性质表 标识; 中文名：聚偏氟乙烯; 英文名：Polyvinylidene fluor. 化学式：-(C2H2F2)n-; CAS号：24937-79-9. 分子量：64. 理化 性质; 外观与形状： 白色或者透明粉体，无味; 用途：PVDF 应用主要集中在石油化工、电子电气和氟碳涂料三大领域，近年来采用PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等，在锂二次电池中应用，目前该用途成为PVDF 需求增长最快的市场之一. 熔点（℃）：172; 密度：1.17~1.79g/cm3. 危险 特性; 毒性：无毒. 燃爆危险性：不燃. 表2.3-10 导电石墨理化性质表 标识; 中文名：石墨; 英文名：Graphite. 化学式：C; CAS号：7782-42-5. 分子量：12. 理化 性质; 外观与形状：质软，黑灰色；有油腻感，可污染纸张; 用途：作耐火材料、作导电材料、作耐磨润滑材料、作铸造、翻砂、压模及高温冶金材料、用于原子能工业和国防工业、 石墨还能防止锅炉结垢、石墨可作铅笔芯、颜料、抛光剂、电极. 熔点（℃）：3652-3697; 粒度分布：D50 为20μm. 沸点（℃）：/; pH值：10-12. 振实密度：不小于1.8g/m3; 比表面积：1—20m2/g. 溶解性：不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂. 危险 特性; 反应性：不同高温下与氧反应燃烧，生成二氧化碳或一氧化碳；在卤素中只有氟能与单质碳直接反应；在加热下，单质碳较易被酸氧化；在高温下，碳还能与许多金属反应，生成金属碳化物。碳具有还原性，在高温下可以冶炼金属. 毒性：无毒. 燃爆危险性：不易燃、不具备爆炸性. 表2.3-11 电解液理化性质表 标识; 中文名：锂离子电解液; 英文名：/. 化学式C4H8O3+C3H6O3+C5H10O3+C3H4O3 +LiPF6; CAS号：623-53-0 96-49-1 105-58-8 616-38-6 21324-40-3. 理化 性质; 外观与形状： 透明无色液体， 轻微刺激性气味; 用途：锂离子电池. 熔点（℃）：<-60; 闪点（℃）：30. 沸点（℃）：119.8; 溶解性：不溶于水 易溶于有机溶剂. 危险 特性; 毒性： /. 燃爆危险性：易燃危险品，操作时应远离火源、防止静电. 主要成分; ①、LiPF6：六氟磷酸锂是白色颗粒状或粉末状固体，形貌不同，流动性和溶解性不同。闪点25℃，熔点200℃（分解温度），白色颗粒状密度1.5g/mL，粉末状密度会小一些；易潮解，与空气中的微量水分发生反应生成氢氟酸，其熔点（纯品）：200℃沸点（35.5%）、相对密度(水＝1)：1.5。 ②、碳酸乙烯酯（EC）：是一种性能优良的有机溶剂，可溶解多种聚合物，应用于锂电池电解液中。透明无色液体(>35℃)，室温时为结晶固体，沸点：248℃/760mmHg，243-244℃/740mmHg，闪点：160℃，密度：1.3218，折光率：1.4158(50℃)，熔点：35-38℃，黏度：1.90 mPa.s (40℃)，介电常数ε：89.6，蒸气压：0.001mmHg（25℃）。 ③、碳酸甲乙酯：分子式：C4H8O3，分子量：104.1，密度1.00g/cm3，无色透明液体，沸点109℃，熔点-55℃，闪点35.3℃，蒸气压：27mmHg（25℃），是近年来兴起的高科技、高附加值的化工产品，一种优良的锂离子电池电解液的溶剂，是随着碳酸二甲酯及锂离子电池产量增大而延伸出的最新产品。 ④、碳酸丙烯酯：分子式：C4H6O3，无色无气味，或淡黄色透明液体，溶于水和四氯化碳，与乙醚、丙酮、苯等混溶，是一种优良的极性溶剂。物理性质：外观无色透明液体，熔点-48.8℃，沸点242℃，闪点132℃，蒸气压：0.13mmHg（20℃）。 ⑤、碳酸二甲酯：分子式C3H6O3，常温时是一种无色透明、略有气味、微甜的液体，熔点4℃，闪点17℃，沸点90.1℃，密度1.069g/cm3，难溶于水，但可以与醇、醚、酮等几乎所有的有机溶剂混溶。DMC在常压下和甲醇共沸，共沸温度63.8℃，蒸气压：18mmHg（21.1℃）。. 表2.3-12 CMC理化性质表 标识; 中文名：羧甲基纤维素钠; 英文名：Carboxymethyl cellulose. 化学式C6H12O6; CAS号：9000-11-7. 理化 性质; 外观与形状： 无毒无味的白色絮状粉末; 用途：增粘剂. 熔点（℃）：-24.4; 闪点（℃）：95. 沸点（℃）：202; 溶解性：易溶于水 可溶于部分有机溶剂. 危险 特性; 毒性： /. 燃爆危险性：/. 表2.3-13 SBR理化性质表 标识; 中文名：丁苯橡胶（SBR）; 英文名：Emulsion-polymerized styrene butadiene rubber. 化学式： -「CH2-CH＝CH-CH2(C6H5)-CN2」n; CAS号：9003-55-8. 分子量：20 万～30 万. 理化 性质; 外观与形状： 常温下为白色粉末，有微芳香气味; 用途：粘结剂、潜水材料、补强剂等. 粒度分布：14～20目; 门尼黏度：48～ 66. 溶解性：极易溶于水和极性溶剂具有很高的粘结强度，专门适用于做各类电池里面的粘结剂 。具有良好的机械稳定性及可操作性。. 危险 特性; 毒性：无毒. 燃爆危险性：不挥发，不属于易爆品。. 包装与运输：塑料袋或塑料桶包装，应存放在干燥、通风、 清洁和温 度不高于室温的仓库中。 贮存时应避免污染、雨淋、水浸和太阳光直射。在运输过程中，不得曝晒在阳光下，不能混入杂物；不得与易燃品、油污品等堆放在一起。运输车厢应保持清洁， 避免包装破损和杂物混入，敞车运输要盖防雨布。. |
| --- | --- |
|  | 2.2.7 物料平衡 （1）NMP平衡分析 NMP 作为正极溶剂，在涂布烘烤环节中，以气态形式挥发，产生的NMP废气采用“NMP冷凝回收装置”进行处理，涂布机内废气经收集设施收集后，直接接入NMP回收装置内进行回收处理，未被回收的排入大气环境。 图2-1 NMP平衡示意图 单位：t/a （2）水平衡 图2-2 水平衡示意图 单位：m3/d |
| 工艺流程及产排污环节 | 2.3施工期工艺流程 重庆威宏能源科技有限公司租用乌杨街道工业园区10万平方米标准厂房3号楼，4号楼一楼建设一条年产3000万只高倍率锂电池生产线，厂区已建，仅需进行建筑装饰、设备安装。 主要施工工序及可能产污环节如下图： 图2-3 施工期工艺流程及产污环节示意图 2.4运营期工艺流程 本项目主要生产三种不同规格型号锂离子电池，主要包括3C数码电池、航模锂电池、启动电池，三种类型锂离子电池生产工序均一致，主要不同为原料中添加活性物（镍钴锰酸锂/钴酸锂/磷酸铁锂）不同。 生产线流程图见下图。 图 2-4 生产工艺流程图 - 具体生产工艺描述： （1）投料、搅拌：项目采用外购规定规格原料成品，现场不对原料进行球磨处理。正、负极材料分别按照配料比，调制成浆料，形成正负极浆料，以利于均匀涂布。生产正极、负极浆料所用的正极、负极搅拌机为同型号设备，但各为专用，不混用。 工艺原理：浆料搅拌过程为物理机械过程，不改变原有物料化学物质结构，不发生化学反应。 正极物料投加、搅拌：将活性物质（镍钴锰酸锂/钴酸锂/磷酸铁锂）、导电石墨、粘结剂聚偏氟乙烯（PVDF）粉料通过称重桶定量称重后由人工缓慢倒入正极搅拌机内。液体溶剂NMP存放在200kg密封镀锌铁桶中，加料时通过取料管定量取出，然后通过液体加料口加入搅拌机中，即NMP取料和投加过程都是在常温常压下进行的。加料完成后，关闭搅拌机盖子等，使得搅拌机闭，再开启搅拌机，搅拌成正极浆料，呈黑色黏稠状，搅拌后管道转移至周转桶。 负极物料投加、搅拌：将导电石墨、SBR、CMC粉料通过人工定量称重后加入负极搅拌机内。液体去离子水加料时通过取料管定量取出，然后通过液体加料口加入搅拌机中。取料和投加过程都是在常温常压下进行的。加料完成后，关闭搅拌机盖子等，使得搅拌密闭，再开启搅拌机，搅拌成正极浆料，呈黑色黏稠状，搅拌后管道转移至周转桶。 浆料转移：周转桶下架子自带滚轮，具有转运功能。正极、负极周转桶分开使用，负极材料相同，正极不同活性物（镍钴锰酸锂/钴酸锂/磷酸铁锂）更换时采用NMP溶剂清洗后回用，负极周转桶循环使用，定期用水清洗，清洗周期约为2-3d清洗一次。 粉料投加和转移方式：粉料在称重、烘干、投加等工序，均为人工操作，设备均有投料口，可人工间歇加料。 投料、搅拌产污情况：投料、搅拌工序在密闭车间内操作，粉料投料时少量粉尘逸散，为粉尘废气G1。搅拌机运行时密闭搅拌，不会排放粉尘。配料、周转过程为常温进行。负极周转桶定期清洗产生清洗废水W1。 （2）涂布、烘干 生产正极、负极极片所用的正极、负极涂布机为同型号设备（3台负极涂布机、3台正极涂布机），但各为专用，不混用。 正极涂布、烘干：将卷状成品铝箔放置到正极涂布机前段。配料好的正极浆料输送至正极涂布机料斗中，涂布机涂浆轮通过刀口间隙使浆料均匀的分布在涂浆轮上，然后通过辊涂将浆料涂覆在传动轮的基料上，再将浆料按设定尺寸分别均匀的涂在各自的集流体上（正极集电体为铝箔），浆料涂覆后再在内部密闭输送过程中电加热烘干，加热温度约130℃，然后收卷。正极片为双面极片，采用双面涂布方式，先进行单面涂布，再重复操作进行另一面涂布。正极涂布、烘干产污情况：正极涂片、烘干过程中NMP废气挥发产生有机废气G2（以非甲烷总烃NMHC计），项目在烘干过程中，温度较低，约130℃左右，达不到原料的分解温度，因此废气中基本不含有HF。在涂布机排风口，烤箱的排风口设置管道接入NMP回收装置，使涂布及干燥过程中挥发的有机废气G2全部进入NMP回收装置进行处理。 负极涂布、烘干：将卷状成品铜箔放置到负极涂布机前段。配料好的负极浆料输送至负极涂布机料斗中，涂布机涂浆轮通过刀口间隙使浆料均匀的分布在涂浆轮上，然后通过辊涂将浆料涂覆在传动轮的基料上，再将浆料按设定尺寸分别均匀的涂在各自的集流体上（负极集电体为铜箔），浆料涂覆后再在内部密闭输送过程中电加热烘干，加热温度约130℃，然后收卷。正负极片为双面极片，采用双面涂布方式，先进行单面涂布，再重复操作进行另一面涂布。负极涂布、烘干产污情况：负极废气中基本为水蒸气，通过热排风管道排放。 （3）辊压：用辊压机对极片进行物理压实以降低极片厚度，提高电池体积利用率。辊压产污情况：辊压过程产生不合格部分作废边角料S1。 （4）分条：把辊压好的极片放入专用分条机进行分切，将板状极片物理刀切为条片状。分条产污情况：分条过程产生边角料为废料S1。 （5）制片：将外购的成品正极极耳（铝带）贴于正极极片端头，极耳部分露出。将外购的成品负极极耳（镍带）贴于负极极片端头，极耳部分露出。采用自动制片机中超声波焊接将外购成品极耳与极片重叠部分焊接到极片，将胶带粘于极耳，胶带为塑料胶带，自带黏性。胶带起到绝缘的作用。 超声波焊接原理：超声波焊接是利用超声波高频振动摩擦原理把超声波振动的能量转换成摩擦能量传递到需焊接的金属表面，在摩擦产生热量的同时对其施加压力的情况下，使金属结构分子充分激活而形成分子层之间熔合的新型设备。焊接不使用焊材（焊丝、助焊剂等）。 （6）隔膜烘烤：将隔离膜放入烤箱内电加热干燥，干燥温度约80℃、时间5-6h，去除空气带入的少量水分。 （7）卷绕：将正极极片、隔离膜、负极极片依次相叠，正极极耳、负极极耳同侧露出。半成品为卷芯。 （8）测试：对产品进行通电测试，不合格品返工。 （9）冲模成型 铝复合膜的结构为三层，外层为尼龙，中层为铝，内层为PP。把铝塑复合膜放到冲膜机进行冲压成型，通过模具将片状的铝复合膜冲出一个坑，用于后续放卷芯。将外周无用的部分裁切。冲坑不合格品和裁边废料为废料S2。 （10）装壳 将卷芯放入铝塑膜的坑中。将铝塑膜对折。 （11）顶侧封 顶侧封机为电热压封口，加热温度约85℃，两层的铝塑膜内层PP相触相融后固化成整体。PP融化挥发少量有机废气，由于封边仅为条状加工，加热的PP量极少，产生的废气量极少，忽略不计。 顶侧封原理 （12）烘烤：将极片放入烤箱内电加热烘烤，烘烤温度约80℃、-0.08MPa，烘烤时间为6h，进一步去除空气带入的少量水分。 （13）注液、封口：把烘烤后的电芯放入注液机，注液在注液手套箱内密闭进行，将外购成品电解液注入半成品内，然后进行封装，使电芯处于完全封闭状态。 注液：①首先关闭手套箱过渡仓内门（过渡仓与手套箱连接的门）；②再将干燥好的待注液电芯从真空干燥箱内迅速取出，并放入手套箱过渡仓内，关闭过渡仓外门；打开过渡仓内门取电芯到手套箱内，在手套箱内利用注液机进行注液；注液完后将进行封口，使其密闭。 电解液为密闭金属桶装，通过管道与手套箱内注液机相连，在常温下进行，注液过程中电解液挥发产生有机废气G3（以非甲烷总烃NMHC计）。采用注液机上方集中负压抽风将有机废气G3收集后通入活性炭吸附处理。 注：项目电解液成分中的LiPF6潮解性强，易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂，暴露空气中或加热时分解，暴露空气中或加热时六氟磷酸锂在空气中由于水蒸气的作用而迅速分解，放出PF5而产生白色烟雾，因此，注液工序需要在密闭、干燥的操作箱内进行。 （14）注液静置：将注液后的电芯放入45℃房间内进行搁置12-24h，使电解液在级片上分布均匀。 （15）化成、检测、静置：化成是使用化成柜对注液完毕的电池进行活化、充电分容等激活检测，将电极材料激活，使正、负极电极片上聚合物与电解液相互渗透。 锂离子电池的原理：电池的工作过程是锂离子从一个电极脱嵌，进入另一个电极嵌入的过程。 充电室，Li+从正极化合物中脱出并嵌入负极晶格，正极处于贫锂态；放电时，Li+从负极脱出并插入正极，正极为富锂态。为保持电荷的平衡，充、放电过程中应有相同数量的电子经外电路传递，与Li+一起在正负极间迁移、使正负极发生氧化还原反应，保持一定的点位。工作电位与构成电极的插入化合物的化学性质、Li+的浓度有关。 另化成过程激活电池中的活性物质，使锂离子电池活化的同时，电解液溶剂和锂盐发生副反应，会在锂离子电池的负极形成一层固体电解质相界面（SEI）膜、这层膜会阻止副反应的进一步发生，减少锂离子电池中锂含量的损失。 反应后电池内电解液基本附着于卷芯中，基本无流动液体。而化成过程电池内产生气体。根据文献资料《聚合物锂离子蓄电池化成气体自动消失现象》（中国电子科技集团公司、哈尔滨工业大学），对化成过程产生气体的检测分析可知，气体为烃类为主，成分为C2H4、C2H6、CH4、CO、H2，化成技术后残留气体很少，几乎消失，与SEI膜的形成有关，负极生成较多的LiC6，LiC6可以与化成过程中所产生的气体发生反应使气体基本消失。通过排气处理，可以将容量提高约3%，并可以得到较好的循环性能。 化成过程在常温常压下使用密闭化成方式，无气体外排，少量残留气体留存于电池内。化成时间为5小时。检测是检测电池内阻、电压、尺寸及重量等，根据测试结果对电池进行分选。检测工序会有少量不合格品废电池产生S3。挑出电芯内部存在微短路缺陷的短路、低电压电芯，保障电池性能。将化成后的电池放入45℃房间内进行搁置12-24h。 （16）抽气二封、整形：电池化成后残留少量气体，在抽气机内进行常温抽气，主要是为了去除注入的电解液中含有的微量水分，抽气后自动切除气囊并封口，电池即成型。抽气工程会带出少量电解液溶剂挥发形成电解液真空尾气，此处气袋内残留气体极少，忽略不计。封口过程需切除气囊，剪去电池外包装的多余铝塑复合膜，然后折边，修整电池外形。会有废铝塑复合膜产生，废铝塑复合膜为废料S2。 （17）分容：将电池在40~45℃条件下搁置储存24~48h，根据搁置后电芯电压分布情况进行筛查，挑出电芯内部存在微短路缺陷的短路、低电压电芯。电池在分容柜上经充、放电约6h。第一次充电是为了将化成时未充满电的电池充满电；放电是指充满电的电池自动放完电，分容柜根据放电量的多少自动记录下各电池的容量，然后根据容量大小的不同将电池区分开，从而达到分容的目的；最后一次充电是将各电池再充满电。 （18）检测：检测电池内阻、电压、尺寸及重量等，根据测试结果对电池进行分选。检测工序会有不合格废电池产生。不合格产品为固废S3。 2.5其他辅助工程分析 （1）NMP回收系统工艺： NMP回收系统工艺流程 涂布过程中产生的NMP废气采用“NMP冷凝回收系统”进行处理，涂布机内废气经收集设施收集后，直接接入NMP回收装置内进行回收处理。 项目NMP回收系统利用NMP的物理特性，采用三级冷凝（利用冷水机将纯水降温到一定温度后，通入NMP回收装置内的冷凝管内，使NMP废气与冷凝管充分接触）进行冷凝，少量未凝气体最后经喷淋塔处理。 三级冷凝 含微量 NMP 的气体进入喷淋塔的下部，经过废气吸附单元吸附，NMP 与水以任意比互溶的特性，废气中的 NMP 基本上溶于液体中，利用不锈钢填料增大气液接触面积，充分吸附废气的NMP；热废气使水在气体带动下蒸发，NMP 不易蒸发通过喷淋泵不断循环进行浓缩吸附，在此过程中所缺的水由清水来补充，当喷淋塔的废液浓度达到 80%以上，手动关闭补水阀门，将 NMP 废液排完，然后打开补水阀门喷淋塔重新补充清水，周而复始进行循环浓缩，尾气再经过一次清水漂洗净化，最后进入除雾装置，气体达到排放标准准。 喷淋塔处理 （2）去离子水制备系统 建设1套去离子水制备系统，去除自来水中的杂质、金属离子等，制备能力为0.4m3/h。 设备过滤流程：原水箱→增压泵→砂滤器→炭滤器→保安过滤器→高压泵→反渗透主机→纯水箱→纯水泵→生产线。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.6与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目拟租赁重庆市乌杨街道工业园区10万平方米标准厂房3号楼，4号楼一楼，厂房原空置未使用，厂区地面硬化，无污染情况，无遗留环境问题。 该地块用地性质为工业用地。根据现场踏勘，项目周边的环境条件对本项目的建设无大的制约因素，周边以工业企业为主，无自然保护区、名胜古迹等。综上，项目所在区域无明显环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 1、大气环境： 根据《重庆市人民政府关于印发〈重庆市环境空气质量功能区划分规定〉的通知》（渝府发〔2016〕19号），项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 本评价采用重庆市生态环境局公布的《2021年重庆市生态环境状况公报》中忠县环境空气质量现状，对项目所在区域环境空气质量达标区进行判断，区域空气环境现状评价见表3.1-1。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 ug/m3; 标准值 ug/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 20; 40; 50.0; 达标. PM10; 43; 70; 61.43; 达标. PM2.5; 27; 35; 77.14; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4.0; 20.0; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 117; 160; 73.13; 达标. 根据表3.1-1所示，忠县2021年6项大气基本污染因子占标率＜100%，属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物现状监测 项目特征因子为非甲烷总烃，本次评价委托重庆港庆测控技术有限公司对项目所在地的环境空气进行现状监测，出具监测报告号为（港庆（监）字〔2022〕第09021-HP号）。 ①监测基本情况 监测布点：监测点位于项目南侧下风向300m处 监测因子：非甲烷总烃 监测时间及频次：2022年9月19日～21日，连续监测3天，每天4次小时值。 表3.1-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测定位坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1#; 0; -300; 非甲烷总烃; 2022年9月19日～21日; 南侧; 300. 注：以项目厂址为中心（X=0，Y=0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴。 ②评价标准 非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值。 ③评价方法 环境空气质量现状评价方法采用最大占标率法，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100％时，表明环境空气质量超标。Pi计算公式如下： Pi=Ci/C0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%； Ci——第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 ④评价结果 表3.1-3 监测数据及评价结果表 由表3.1-3可知，表明项目所在区域非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。 监测点位; 监测点坐标 m; 污染物; 平均时间; 评价标准 mg/m3; 监测浓度范围 mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率 %; 达标情况. X; Y. 1#; 0; -300; 非甲烷总烃; 小时平均; 2.0; 0.46-0.62; 31; 0; 达标. 2、地表水环境 项目所处区域相邻地表水体为长江。污水经污水处理厂处理后排放受纳水体为长江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）长江忠县段-乌杨镇河段为III类水体。 项目地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），只需进行所在区域地表水体达标情况判定，并优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。项目区域为长江流域范围，水域功能为Ⅲ类水域。根据重庆市生态环境部网上公示的《2021重庆市生态环境状况公报》：“长江干流重庆段总体水质为优。20个监测断面水质均为II类。”，2021年长江流域满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，为水环境功能达标区。地表水环境质量现状良好。 3、声环境。 本项目位于重庆市忠县乌杨街道工业园区10万平方米标准厂房，项目所在地周边50m范围无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 项目位于忠县乌杨街道工业园区10万平方米标准厂房内，项目周边主要为未开发的规划工业工地，现状为耕地等农村区域。周边区域受人为影响较大，无需进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建、改建或扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐现状监测与评价。 6、地下水环境 项目位于忠县乌杨街道工业园区10万平方米标准厂房内，主要危险化学品为原辅材料（镍钴锰酸锂、钴酸锂、磷酸铁锂、NMP、电解液等），周边地下水环境不敏感，可不进行地下水现状调查。 7、土壤环境 项目位于忠县乌杨街道工业园区10万平方米标准厂房内，主要危险化学品为原辅材料（NMP、电解液等），周边50m范围内土地均为规划的工业用地，可不进行土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 根据现场调查，拟建项目厂界外500m范围内现状未分布的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等。主要涉及两处规划居住用地区。详见下表3.2-1和附图3。 表3.2-1 本项目大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 规划居住区1#; 87; -196; 居民; 人群; 二类区; 东南; 165. 3.2.2声环境 拟建项目场界外50m范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境 拟建项目场界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 拟建项目位于工业园区，租赁厂房，未新增用地，无用地范围内的生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 1、水污染物排放标准 企业无生产废水排放，主要废水为负极周转桶清洗废水、生活污水、去离子水制备系统尾水。 负极周转桶清洗废水、去离子水制备系统尾水经污水治理设施处理后达《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表2标准限值要求后排入园区污水处理厂。 企业生活污水主要为厂房员工生活污水，与生产区严格分区，独立排水，生活污水经园区生化池处理，因此生活污水处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准，再经市政污水管网纳入园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。 各标准值详见表3.3-1所示。 表3.3-1 污水排放标准 mg/L（pH无量纲） 注：*（NH3-N）参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 序号; 污染物项目; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 1; pH; 6~9; 6~9; 6~9. 2; COD; 500; 150; 50. 3; BOD5; 300; /; 10. 4; NH3-N*; 45; 30; 5. 5; SS; 400; 140; 10. 6; TP; /; 2.0; 0.5. 7; TN; /; 40; 15. 单位产品基准排水量; /; 锂离子/锂电池0.8m3/万只; /. 2、大气污染物排放标准 项目营运期大气污染物执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）中标准，详见表3.3-2。企业厂区内有机废气无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。具体限值见表3.3-3。 表3.3-2 大气污染物排放限值 序号; 污染物; 标准; 污染物排放监控位置. 1; 非甲烷总烃; 排放限值50 mg/m3; 车间或生产设施排气筒. 2; 非甲烷总烃; 最高浓度限值2.0 mg/m3; 企业边界. 3; 颗粒物; 最高浓度限值0.3 mg/m3. 表3.3-3 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 各标准值详见表3.3-4、3.3-5所示。 表3.3-4 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3.3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：LeqdB(A) 类别; 昼间; 夜间; 备注. 3类; ≤65; ≤55. 4、固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）指出：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编》，总量管控清单如下表。 表3.4-1 规划环评排放污染物总量管控清单 类别; 总量t/a. 水污染物总量管控限值; COD; 现状排放量; 74.8097. 预测新增量; 261.09. 总量管控限值; 335.8997. NH3-N; 现状排放量; 9.1002. 预测新增量; 26.11. 总量管控限值; 35.2102. 大气污染物总量管控限值; SO2; 现状排放量; 2283.587. 削减排放量; 391.922. 预测新增量; 273.998. 总量管控限值; 2165.663. NOx; 现状排放量; 4003.8831. 削减排放量; 202.496. 预测新增量; 465.875. 总量管控限值; 4267.262. 颗粒物; 现状排放量; 1007.009. 削减排放量; 119.672. 预测新增量; 317.509. 总量管控限值; 1204.846. 氨; 现状排放量; 163.5087. 预测新增量; 65.453. 总量管控限值; 228.9617. VOCs; 现状排放量; 67.8718. 预测新增量; 692.263. 总量管控限值; 760.1348. 甲苯; 现状排放量; 0.756. 预测新增量; 32.387. 总量管控限值; 33.143. 二甲苯; 现状排放量; 53.622. 预测新增量; 34.926. 总量管控限值; 88.548. 本项目环境影响评价核定的总量控制指标： 表3.4-2 废水总量控制指标 污染因子; 总量控制指标t/a. 污水处理厂废水（污染物进入地表水体总量）; COD; 0.102. BOD5; 0.021. SS; 0.021. NH3-N; 0.010. 总磷; 0.001. 总氮; 0.031. 表3.4-3 废气总量控制指标 污染因子; 总量控制指标t/a. 废气; 颗粒物; 0.135. 非甲烷总烃; 2.769. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1施工期废水防治措施 施工期间产生的废水主要包括施工人员的生活污水，生活污水主要有COD、NH3-N、SS等污染物。 施工人员生活污水依托园区生化池处理达标排放。 4.1.2施工期废气污染防治措施 本项目施工期对环境造成的影响主要为装修材料释放的苯、甲醛、甲苯等挥发性有害气体物质；另外，墙面、地面打磨、材料切割、散装水泥作业过程中会产生少量粉尘。 施工单位必须严格执行《重庆市环境保护条例》《重庆市大气污染防治条例》的相关要求，实行封闭施工，采用符合标准的环保型装修材料，减少挥发性有机废气物质对环境的污染；打磨、切割、散装水泥作业以及材料安装过程等采用洒水抑尘或遮挡措施，减轻粉尘扩散。 4.1.3施工期噪声防治措施 施工期的噪声主要是电钻、压缩机、电锯等设备作业时产生的机械噪声，声级为70～90dB(A)。 减缓措施： ①结合本项目周边环境敏感点情况，严格落实《重庆市环境噪声污染防治管理办法》的各项要求和《重庆市环境保护条例》的相关规定，创造良好的施工环境，做到文明施工。 ②尽量实行封闭式作业。 ③尽量采用先进的施工技术和施工机械，选用低噪声作业机具。 ④合理安排施工时间，禁止夜间作业（22：00～6：00）以免扰民；午休段时间（12：00～2：30）施工现场不作业，或者进行产生噪声强度较低的施工活动。 ⑤加强施工人员的管理和教育，施工过程中尽量减少不必要的敲击声。 ⑥禁止夜间在噪声敏感建筑物集中区域进行产生环境噪声污染的作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须夜间作业的除外。除抢修、抢险作业外，高、中考结束前十五日内，禁止夜间在噪声敏感建筑物集中区域进行产生环境噪声扰民的作业；高、中考期间，禁止在考场周围一百米区域内进行产生环境噪声扰民的作业。 4.1.4施工期固体废物防治措施 施工期产生的固体废物为装修弃渣和施工人员的生活垃圾。 减缓措施： ①运渣车辆严格按照市政府规定必须加盖遮挡，固体废物从收集、清运到弃置实现严格的全过程管理，有效的防止施工期固体废物对施工区域及城市环境的不利影响。 ②施工人员的生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处置。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废水影响分析及其防治措施 项目生产区地面为环氧地坪，不用水擦地，仅用吸尘器吸地；项目除负极片制备以去离子水为溶剂外，无需生产工艺用水，冷却塔定期补水，去离子水制备采用新鲜水。项目废水主要为负极周转桶清洗废水、员工生活污水、去离子水制备系统反冲洗水。 ①清洗废水 本项目设备无需清洗，定期用抹布擦拭即可。车间地面不使用水进行清洗，但为保证车间内的干燥度，需使用吸尘器定期吸尘清洁。项目每生产完一批次的产品，就需要对配料制浆的周转桶进行清洁。 正极周转桶清洗方式为是先使用刮板将桶内壁与搅拌桨上附着的干浆料刮下来，再使用NMP溶剂清洗搅拌桶内壁和搅拌桨上残留的浆料，直至桶内壁和搅拌桨完成清洁，清洗完后搅拌桶自然晾干或用气吹干。刮下来的干浆料和溶剂清洗的浆料在下次同样浆料时可以重新利用，不外排。 本项目不同产品的负极配料的原辅料相同，因此负极周转桶清洁方式主要是定期使用刮板将桶内壁与搅拌桨上附着的干浆料刮下来，刮下来的干浆料可以重新利用，不外排。定期用清水清洗负极周转桶。 根据企业资料提供以及类别同类型企业项目，负极周转桶平均2-3d清洗1次，清洗用水约0.1m3/d，排污系数取0.9，产生清洗废水0.09m3/d（27m3/a），根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）、384电池制造行业系数手册，主要污染因子为pH、COD500mg/L、SS400mg/L、氨氮 45mg/L、总磷20mg/L、总氮160mg/L。清洗产生的废水由污水处理设施处理后排入园区污水处理厂。 ②生活用水 根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009年版），管理人员、车间工人生活用水标准为30~50L/人·班。本次环评取车间按最大值50L/人·班。企业有150名员工，车间用水量为7.5m3/d。排污系数取0.9，生活污水产生量6.75m3/d（2025m3/a），主要污染因子为COD 400mg/L、BOD5 250mg/L、SS 300mg/L、氨氮 35mg/L。 ③冷却塔补水 冷却系统循环于设备与冷却塔，密闭循环，不与产品接触，水清洁，仅定期补水，不外排。冷却塔循环水量为10m3/h，日运行时间为12h，则循环水量为120m3/d。参照《工业循环水冷却设计规范》（GBT50102-2014），企业冷却塔损失水率为0.8%，则补水量为0.96m3/d。 ④去离子水制备系统 本项目负极浆料搅拌溶剂为去离子水，配备一套去离子水制备系统（制备能力4m3/h，制备效率为75%），自来水经过制备系统处理后得到去离子水和尾水，项目负极配料搅拌所需去离子水量为0.055m3/d（16.5m3/a），则尾水产生量为0.018m3/d（5.4m3/a）；去离子水制备系统制备去离子水过程中产生的尾水由污水处理设施处理后排入园区污水处理厂。 表4.2-1 项目用水、排水量核算量 名称; 用水标准; 规模; 用水量; 废水量; 备注. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 清洗用水; 1次/1d; /; 0.1; 30; 0.09; 27; 园区污水处理厂. 车间职工生活; 50L/人·班; 150人/d、2班/d; 7.5; 2250; 6.75; 2025; 园区生化池. 去离子水制备系统用水; 3m3/次; 1次/15d; 0.073; 21.9; 0.018; 5.4; 园区污水处理厂. 冷却塔补补水; 0.8%; 10m3/h、12h/d; 0.96; 288; /; /; 蒸发损耗. 合计; 8.633; 2589.9; 6.858; 2057.4; /. 表4.2-2 项目废水产排污核算量 单位产品基准排水量为1.0m3/万只。全厂年生产3000万只锂电池。则基准排水量为3000 m3/a。 一、水污染物产生情况. 类别; 废水量（m3/a）; 名称; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）. 清洗废水、去离子水制备系统尾水; 32.4; COD; 500; 0.016. 氨氮; 45; 0.002. SS; 400; 0.013. 总磷; 20; 0.001. 总氮; 160; 0.005. 生活污水; 2025; COD; 400; 0.810. BOD5; 250; 0.506. SS; 300; 0.608. NH3-N; 35; 0.071. 二、排入园区污水处理厂排放量. 类别; 废水量（m3/a）; 名称; 环评核算; 允许排放量 （管理指标）; 备注. 浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 废水排放口（DW001）; 32.4; COD; 120; 0.004; 150; 0.005; 《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）. NH3-N; 25; 0.001; 30; 0.001. SS; 100; 0.003; 140; 0.004. 总磷; 2.0; 0.0001; 2.0; 0.0001. 总氮; 40; 0.001; 40; 0.001. 园区生化池排放口; 2025; COD; 300; 0.010; 500; 0.016; 《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准. BOD5; 180; 0.006; 300; 0.010. SS; 200; 0.006; 400; 0.013. NH3-N; 20; 0.001; 45; 0.001. 三、经污水处理厂处理后的排放量. 污水处理厂; 2057.4; COD; 50; 0.102; 50; 0.102; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. BOD5; 10; 0.021; 10; 0.021. SS; 10; 0.021; 10; 0.021. NH3-N; 5; 0.010; 5; 0.010. 总磷; 0.5; 0.001; 0.5; 0.001. 总氮; 15; 0.031; 15; 0.031. 全厂总排水量6.858m3/d（2057.4）m3/a，小于基准排水量，排放水污染物浓度不需换算水污染物基准排水量排放浓度。 |
| --- | --- |

表4.2-3                                       项目废水污染物产生、治理、排放情况一览表

| 污染源 | 废水量 m3/d（m3/a） | 污染物 | 治理前 |  | 治理设施 |  |  |  | 治理后 |  | 排放去向 | 排放标准mg/L | 达标 情况 | 排放方式 | 排放规律 | 排放口基本情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 污染防治设施名称及工艺 | 处理能力（m3/d) | 治理效率（%) | 是否有为可行技术 | 浓度 | 排放量 |  |  |  |  |  | 编号及 名称 | 排放口类型 | 地理坐标 |
|  |  |  | mg/L | t/a |  |  |  |  | mg/L | t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗废水、去离子水制备系统尾水 | 0.108m3/d（32.4m3/a） | COD | 500 | 0.016 | 化学混凝沉淀+A2/O+MBR | 0.5 | 76 | 是 | 120 | 0.004 | 园区污水处理厂 | 150 | 达标 | 间接排放 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 | DW001废水总排口 | 一般排放口 | 108°2′31.98″ 30°12′48.70″ |
|  |  | 氨氮 | 45 | 0.002 |  |  | 75 |  | 25 | 0.001 |  | 30 | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 400 | 0.013 |  |  | 75 |  | 100 | 0.003 |  | 140 | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 20 | 0.001 |  |  | 90 |  | 2.0 | 0.0001 |  | 2.0 | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 | 160 | 0.005 |  |  | 75 |  | 40 | 0.001 |  | 40 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | 6.75m3/d（2025m3/a） | COD | 400 | 0.810 | 园区生化池 | 30 | 25 | 是 | 300 | 0.010 | 园区污水处理厂 | 500 | 达标 | 间接排放 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 | / | / | / |
|  |  | BOD5 | 250 | 0.506 |  |  | 28 |  | 180 | 0.006 |  | 300 | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 300 | 0.608 |  |  | 33 |  | 200 | 0.006 |  | 400 | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.071 |  |  | 42 |  | 20 | 0.001 |  | 45 | 达标 |  |  |  |  |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.2.2 处理措施可行性 （1）依托园区已建生化池处理可行性 园区已建生化池，处理规模30m3/d，拟建项目生活废水排放量为6.75m3/d（2030.4m3/a），能够依托园区生化池处理，生活污水排入园区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准后排入园区污水管网进入园区污水处理厂。 （2）新建污水处理设施可行性 项目新建污水处理设施，处理规模为0.5m3/d，处理工艺为化学混凝沉淀法+A2/O+MBR法，进入园区污水处理厂，本项目清洗废水排放量为0.108m3/d，处理能力能够处理项目污水，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018），废水采用化学混凝沉淀法+A2/O+MBR法处理工艺为可行技术。 （3）排入污水处理厂可行性 在规划区西侧有现状园区污水处理厂1座，建成规模为7500m3/d，主要用于处理除乌杨场镇以外的建成区的污水，服务范围内建成区污水管网均已建成，采用三段A/O活性污泥+化学除磷工艺；根据调查目前园区污水处理厂实际处理量不到1000m3/d。园区污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。本项目总共排水量6.858m3/d，污水处理厂剩余处理能力能够接纳处理拟建项目污水，项目污水不会对污水处理厂造成冲击，排入园区污水处理厂可行。 4.2.2.3 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）、《排污单位自行监测技术指南 电池工业 》（HJ 1204-2021），拟建项目生活污水依托标准厂房生化池处理排放，雨水排放口依托标准厂房，因此本项目不对生活污水排放口和雨水排放口进行例行监测，主要为生产废水排放口，监测计划详见下表。废水监测要求见表4.2-4。 表4.2-4 运营期环境监测要求 监测对象; 监测点位; 监测因子; 自行监测频次; 执行标准. 废水; DW001废水排口; 流量、pH、COD、NH3-N、SS; 1次/半年; 《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）. TP、TN; 1次/年. 4.2.2废气影响分析及其防治措施 4.2.2.1 废气产排情况及措施可行性 本项目废气主要为投料粉尘、涂布有机废气、注液有机废气。 （1）投料粉尘 项目采用外购规定规格原料的方式，现场不对原料进行球磨等处理。根据业主提供资料，项目粉状原材料年使用量为135t/a，配料车间密闭，无通风扰动，通过称重桶定量称重后人工投料加入搅拌机，产生扬尘较少，类比同类型企业项目，该工序粉尘的产生量约为原材料使用量的0.1%，则本项目粉尘产生量为0.135t/a，排放速率为0.028kg/h。项目在洁净车间恒温、控尘、防静电的基础上，密闭条件良好，一般能确保飘尘类粉尘不外逸，在车间内进行无组织排放。 （2）NMP废气 项目生产过程中涂布工序涂布机自身带有烘箱，密闭电加热烘干极片。烘干极片是为了加热蒸发浆料中的溶剂，使固体物质粘结在基材上。由于负极的浆料溶剂是水，故负极涂布工序中产生的主要为蒸发的水蒸气，水蒸气通过管道引至楼顶排至户外。正极浆料溶剂是NMP有机溶剂，烘烤过程中产生NMP废气（非甲烷总烃）。产生的有机废气采用NMP回收装置，使有机溶剂回收处置。在涂布机排风口，烤箱的排风口设置管道接入NMP回收装置，使涂布及干燥过程中挥发的有机溶剂全部进入NMP回收装置进行处理。 项目涂布工序设置于负压密闭车间，铝箔经过涂布机机头涂布后进入烘箱，经过烘箱后，从烘箱的另一端出来进入涂布机机尾。烘箱内温度为 120±5℃左右，涂了浆料的箔片进入烘箱后缓慢传送至烘箱的另一端，在这种环境下达到了NMP有机溶剂的挥发点，浆料中的NMP有机溶剂几乎全部挥发出来，不会残留在箔片上。根据建设单位提供的资料，本项目的NMP溶剂的年用量为39.2t，则烘干过程的NMP的产生量为39.2t/a。 本项目设置有三台正极涂布机，每台连接1套NMP回收装置（冷凝回收，风量12000m3/h），共计3套废气处理装置，废气处理后经3根25m排气筒（1#、2#、3#）排放。年工作4800h。 涂布机为全密封设备，涂布基片进出口为微负压，正极材料涂布过程中使用的溶剂NMP在干燥过程中挥发，建设单位设置引进3套NMP回收装置（工作原理：三级梯度冷凝回收）。根据业主提供的资料，NMP回收装置（NMP回收机）回收效率为93%，则NMP回收装置（NMP回收机）回收36.456t/a，剩余未被回收处理的量为2.744t/a，则废气排放量为2.744t/a，通过3根25m高排气筒（1#、2#、3#）有组织排放，经处理后每个排放口有机废气排放量为0.915t/a，NMP回收机风量为12000m3/h，本项目风量取12000m3/h，则排放速率为0.191kg/h，排放浓度为15.9mg/m3。 废气污染治理设施可行性：根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）表19 推荐的可行技术，NMP废气采用NMP回收装置为可行技术。 （3）注液废气 注液工序均在密闭且隔绝空气的条件下进行（注液机采取密封操作手套箱），类比同类数据，该工序在常温、常压、干燥的环境下进行（电解液成分中的LiPF6潮解性强，易在水蒸气作用下生成氢氟酸，注液过程电解液不会挥发到空气中，仅在换工件时有极少量的电解液挥发到操作箱中。类比同类型企业项目，注液过程中挥发的有机物量约占注液量的0.1%，本项目注液量为63t/a，则注液过程挥发的有机物量为0.063t/a。 注液废气通过负压抽气设备及密闭管道将注液废气收集后通入活性炭吸附处理。活性炭设备对注液废气处理效率约为60%，则拟建项目注液废气排放量为0.0252t/a，排放速率为0.0053kg/h。废气经处理后经4#排气筒排放。每个注液设备密闭操作箱大小约2.5m3，按每小时换气240此计算，则风量约为6000m³/h。 废气污染治理设施可行性：根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）表19推荐的可行技术，注液废气经废气集中收集再经活性炭吸附装置，治理措施可行。 4.2.2.2监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），企业为“三十三、电气机械和器材制造业 38—锂离子电池制造 3841”，企业管理类别属于简化管理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）、《排污单位自行监测技术指南 电池工业 》（HJ 1204-2021），监测计划详见下表。项目废气自行监测要求详见表4.2-5、表4.2-6所示。 表4.2-5 项目废气自行监测要求一览表 监测 对象; 监测点位; 监测因子; 自行监测 频次; 执行标准. 废气; 1#排气筒固定采样口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）. 2#排气筒固定采样口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）. 3#排气筒固定采样口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）. 4#排气筒固定采样口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）. 表4.2-6 无组织废气监测计划表 根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）等规定，对项目废气排污口提出如下要求： 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 厂界无组织监控点; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）. ①有组织排放的废气。对其排气筒进行编号并设置标志。 ②排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996），废气排污口采样孔设置的位置应该是“距弯头、阀门、变径下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径”。如果是矩形烟道的，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。采样口位置无法满足规范要求的，其位置由当地环境监测部门确认。采样口必须设置常备电源。另应设置规范的采样平台，面积不少于2m2，周边有护栏，便于监测人员采样。 |
| --- | --- |

表4.2-7                                    项目废气污染物产生、治理、排放情况一览表

| / | 污染物种类 | 治理前 |  |  | 排放形式 | 治理设施 |  |  |  | 治理后 |  |  | 排放标准 |  |  | 排放口信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生 浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  | 治理设施 | 处理能力m3/h | 处理效率% | 是否为可行技术 | 排放 浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 污染物排放量t/a | 浓度限值mg/m3 | 速率限值kg/h | 标准名称 | 排放口编号 | 排放口名称 | 地理坐标 | 高度m | 内径m | 温度℃ | 排放口类型 |
| 涂布废气 | 非甲烷总烃 | 226.833 | 2.722 | 13.067 | 有组织 | NMP回收装置 | 12000 | 93 | 是 | 15.9 | 0.191 | 0.915 | 50 | / | 《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013） | DA001 | 1#废气排放口 | 108°2′32.66″ 30°12′49.00″ | 25 | 0.7 | 25 | 一般排放口 |
| 涂布废气 | 非甲烷总烃 | 226.833 | 2.722 | 13.067 | 有组织 | NMP回收装置 | 12000 | 93 | 是 | 15.9 | 0.191 | 0.915 | 50 | / | 《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013） | DA002 | 2#废气排放口 | 108°2′32.93″ 30°12′49.15″ | 25 | 0.7 | 25 | 一般排放口 |
| 涂布废气 | 非甲烷总烃 | 226.833 | 2.722 | 13.067 | 有组织 | NMP回收装置 | 12000 | 93 | 是 | 15.9 | 0.191 | 0.915 | 50 | / | 《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013） | DA003 | 3#废气排放口 | 108°2′32.81″ 30°12′49.15″ | 25 | 0.7 | 25 | 一般排放口 |
| 注液废气 | 非甲烷总烃 | 2.183 | 0.0131 | 0.063 | 有组织 | 活性炭吸附 | 6000 | 60 | 是 | 0.88 | 0.0053 | 0.0252 | 50 | / | 《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013） | DA004 | 4#废气排放口 | 108°2′31.50″ 30°12′49.01″ | 25 | 0.2 | 25 | 一般排放口 |
| 投料粉尘 | 颗粒物 | / | / | 0.135 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | 0.135 | 0.3 | / | 《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013） | / | / | / | / | / | / | / |

| 运营期环境影响和保护措施 | 三、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声源主要为生产设备、空压机、风机等，其噪声级约为70~85dB（A）。在采取建筑隔音、基础减振等措施后噪声值可减少10~20dB（A）。项目建设完成后，工程所使用的设备产生的噪声源详见表4.2-8、4.2-9所示。 表4.2-8 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离1m）/（dB(A)/m）. 1; 空压机1; 55千瓦; 3; -23; 0; 80dB(A)/1m; 隔声、减振; 间断. 2; 三叶罗茨风机1; /; -5; -31; 0; 80dB(A)/1m; 隔声、减振; 间断. 4; 三叶罗茨风机2; /; -5; -31; 0; 80dB(A)/1m; 隔声、减振; 间断. 5; 废气处理风机1; 12000m3/h; 0; -18; 0; 80dB(A)/1m; 隔声、减振; 间断. 6; 废气处理风机2; 12000m3/h; 3; -16; 0; 80dB(A)/1m; 隔声、减振; 间断. 7; 废气处理风机3; 12000m3/h; 5; -13; 0; 80dB(A)/1m; 隔声、减振; 间断. 8; 废气处理风机4; 10000m3/h; -23; -26; 0; 80dB(A)/1m; 隔声、减振; 间断. 备注：3#厂房中心的X,Y,Z坐标0，0，0。 |
| --- | --- |

表4.2-9                工业企业噪声源强调查清单（室内声源）                         单位：dB（A）

| 序号 | 建筑物名称 |  | 声源名称 | 型号 | 声压级/dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置 |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离/m |
| 1 | 生产车间 | 东侧 | 自动制片机 | 高速机型 | 75 | 基础减震 | 18 | 11 | 0 | 5 | 65.5 | 间断 | 20 | 42.0 | 2 |
| 2 |  |  | 涂布机1 | 750机型 | 70 |  | -8 | -12 | 0 | 22 | 43.2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 涂布机2 | 750机型 | 70 |  | -2 | -18 | 0 | 11 | 58.0 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 涂布机3 | 750机型 | 70 |  | -5 | -15 | 0 | 19 | 44.4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 锟压机1 | 800机型 | 70 |  | 6 | 12 | 0 | 21 | 43.6 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 锟压机2 | 800机型 | 70 |  | 16 | 3 | 0 | 18 | 58.0 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 冲模机1 | 一出一 | 75 |  | -4 | 8 | 0 | 25 | 47.0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 冲模机2 | 一出一 | 75 |  | 25 | 12 | 0 | 19 | 65.5 |  |  |  |  |
| 1 |  | 西侧 | 自动制片机 | 高速机型 | 75 | 基础减震 | 18 | 11 | 0 | 17 | 39.4 | 间断 | 20 | 45.8 | 2 |
| 2 |  |  | 涂布机1 | 750机型 | 70 |  | -8 | -12 | 0 | 17 | 54.4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 涂布机2 | 750机型 | 70 |  | -2 | -18 | 0 | 23 | 43.2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 涂布机3 | 750机型 | 70 |  | -5 | -15 | 0 | 20 | 45.9 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 锟压机1 | 800机型 | 70 |  | 6 | 12 | 0 | 17 | 35.4 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 锟压机2 | 800机型 | 70 |  | 16 | 3 | 0 | 23 | 35.4 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 冲模机1 | 一出一 | 75 |  | -4 | 8 | 0 | 3 | 42.5 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 冲模机2 | 一出一 | 75 |  | 25 | 12 | 0 | 23 | 38.5 |  |  |  |  |
| 1 |  | 南侧 | 自动制片机 | 高速机型 | 75 | 基础减震 | 18 | 11 | 0 | 60 | 50.4 | 间断 | 20 | 32.0 | 2 |
| 2 |  |  | 涂布机1 | 750机型 | 70 |  | -8 | -12 | 0 | 13 | 56.0 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 涂布机2 | 750机型 | 70 |  | -2 | -18 | 0 | 22 | 42.8 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 涂布机3 | 750机型 | 70 |  | -5 | -15 | 0 | 16 | 44.0 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 锟压机1 | 800机型 | 70 |  | 6 | 12 | 0 | 54 | 56.0 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 锟压机2 | 800机型 | 70 |  | 16 | 3 | 0 | 54 | 42.8 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 冲模机1 | 一出一 | 75 |  | -4 | 8 | 0 | 42 | 65.5 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 冲模机2 | 一出一 | 75 |  | 25 | 12 | 0 | 67 | 47.8 |  |  |  |  |
| 1 |  | 北侧 | 自动制片机 | 高速机型 | 75 | 基础减震 | 18 | 11 | 0 | 13 | 52.7 | 间断 | 20 | 36.6 | 2 |
| 2 |  |  | 涂布机1 | 750机型 | 70 |  | -8 | -12 | 0 | 49 | 36.2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 涂布机2 | 750机型 | 70 |  | -2 | -18 | 0 | 49 | 36.2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 涂布机3 | 750机型 | 70 |  | -5 | -15 | 0 | 50 | 36.0 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 锟压机1 | 800机型 | 70 |  | 6 | 12 | 0 | 12 | 48.4 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 锟压机2 | 800机型 | 70 |  | 16 | 3 | 0 | 12 | 48.4 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 冲模机1 | 一出一 | 75 |  | -4 | 8 | 0 | 30 | 45.5 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 冲模机2 | 一出一 | 75 |  | 25 | 12 | 0 | 19 | 65.5 |  |  |  |  |

备注：3#厂房中心的X,Y,Z坐标0，0，0。

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）预测模式 ①室内 如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级按下式计算： 式中：Lw——倍频带声功率级，dB； Dc——指向性校正，dB； A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减， dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减， dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减， dB； Abar ——声屏障引起的倍频带衰减， dB； Amisc ——其他多方面效应引起的倍频带衰减， dB。 ②室内声源等效室外声源 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 ③室外 根据声源分布情况及厂址所在地环境状况，选用点声源距离衰减模式预测各场界处噪声值，并参照评价标准对预测结果进行评价。 预测模式： 式中：Lr ——评价点噪声预测值，dB（A）； Lr0 ——位置r0处的声级，dB（A）； r ——为预测点距离声源距离，m； r0 ——为参考点距声源距离，m。 评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （3）预测结果 ①厂界噪声预测结果 根据本项目平面布置、噪声源分布及采取的降噪措施，项目运营期各噪声设备距各厂界距离见下表。 表4.2-10 项目厂界噪声预测结果一览表 厂界; 声源位置; 降噪后室外噪声影响值/dB（A）; 室外噪声影响值/dB（A）; 室外于厂界的距离/m; 噪声预测值/dB（A）; 标准值/dB（A）. 东; 室内、室外; 42.0; 47.7; 2; 48.5; 65（昼间）. 西; 45.8; 40.2; 2; 44.4. 南; 32.0; 50.0; 2; 50.1. 北; 36.6; 34.4; 2; 37.6. 由预测结果可以看出，项目运营期各厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）防治措施 ①尽量选用低噪声设备进行生产，同时做好在用设备的维护与保养，避免设备故障或老化产生的噪声污染； ②在设备基础设置减振措施、厂房建筑墙体隔声。 - 监测要求： 根据《排污单位自行监测技术指南 电池工业 》（HJ 1204-2021），监测计划如下表。 表4.2-11 环境监测要求 监测对象; 监测点位; 监测因子; 自行监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固体废物 项目产生的固体废物主要为一般固体废物和生活垃圾。 （1）一般固体废物 ①废极片边角料等S1：裁切剩下的极片等边角料等产生量约0.7t/a，回收外卖。 ②废铝复合膜等S2：裁切下的废铝复合膜产生量约12.52t/a，回收外卖。 ③不合格产品S3：本项目老化、电压检查、整形、测电压等产生不合格产品，根据业主提供资料，本项目不合格品产生量约为1.3t/a。不合格产品外卖专业回收单位回收。根据《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 1186-2021 ），采用专用容器单独存放并及时处理，不应露天贮存废电池。同时根据《废电池污染防治技术政策》（2016 年版）：在具备资源化利用条件的地区，鼓励分类收集废原电池；收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放。废锂离子电池运输前应采取预放电、独立包装等措施，防止因撞击或短路发生爆炸等引起的环境风险。 ④NMP回收废液：根据业主提供资料NMP挥发废气经冷凝回收，本项目NMP回收液为36.456t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年）以及《关于废旧锂离子电池收集处置有关问题的复函》（环办函〔2014〕1621 号）、《国家环保总局关于 N-甲基吡咯烷酮是否属于危险化学品事项的答复》（环信复字〔2007〕3 号），废 NMP 溶剂不属于危险废物。根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)，代码：384-001-99，集中收集后交厂家回收处理。 ⑤废包装材料：本项目电芯成品装箱入库及电池包装时产生废包装材料，根据业主提供资料，废包装材料产生量约为0.2t/a。 ⑥废反渗透膜：去离子水制备系统定期更换膜系统，会产生少量废渗透膜，根据业主提供资料，产生量约 0.1t/a。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），本项目产生的一般固体废物分类与代码如下： 表4.2-12 项目一般固体废物统计表 序号; 污染物; 分类代码; 主要来源; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 废极片边角料等S1; 384-001-10; 辊压机、分条机等; 0.7; 回收外卖. 2; 废铝复合膜等S2; 384-001-10; 冲模机、整形机; 12.52; 回收外卖. 3; 不合格产品S3; 384-001-13; 检测; 1.3; 外卖专业回收单位回收. 4; NMP回收废液; 384-001-99; NMP回收装置; 36.456; 专用储液罐，交厂家回收处理. 5; 废包装材料; 384-001-07; 包装; 0.2; 外卖. 6; 废反渗透膜; 900-999-99; 去离子水制备系统; 0.1; 收集后定期交专 业公司回收处理. （3）危险废物 ①废活性炭：拟建项目在废气处理系统中使用活性炭吸附注液有机废气，活性炭需定期更换，活性炭产生量为1t/a； ②废原料包装桶、包装袋等沾染电池原料：主要为废NMP包装桶、废电解液包装桶等原料桶、电池正负极粉料包装袋，拟建项目NMP、电解液均为200kg桶的桶装，按单个桶重3kg计算，拟建项目使用NMP量为39.3t/a，电解液为63t/a，则计算得废包装桶重为1.5345t/a。电池正负极粉料包装袋，根据业主提供资料，废包装袋约为0.4t/a； ③废电解液：注液工序产生废电解液残留，根据业主生产资料，项目废电解液产生量为使用量的0.01%，本项目废电解液为0.0063t/a； ④废润滑油、废机油、废润滑油桶、废机油桶：拟建项目油用量为0.5t/a、0.2t/a，均为25kg/桶，废油量约为用油量的80%，即废润滑油、废机油约为0.56t/a，桶单个按2kg计算，则此项危废总重量为0.616t/a。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目产生的危险废物汇总见表4.2 -13所示。 表4.2-13 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 生产工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1t/a; 废气治理设施; 固态; 有机物; 有机物; 不定期; T; 危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置. 2; 废原料包装桶、包装袋等沾染电池原料; HW49; 900-041-49; 1.9345t/a; 原料储存、拆包; 固态; NMP、电解液; NMP、电解液; T/In. 3; 废电解液; HW06; 900-404-06; 0.0063t/a; 注液工序; 液态; 电解液; 电解液; T，I，R. 4; 废润滑油、废机油、废润滑油桶、废机油桶; HW08; 900-214-08; 0.616t/a; 生产设备维护、保养; 固态、液态; 油类; 油类; T. （4）生活垃圾 职工生活垃圾产生量为0.5kg/（人·d）计，本项目劳动定员为150人，则生活垃圾产生量为22.5t/a，污水处理设施污泥产生量约0.01t/a。 表4.2-14 全厂固体废物统计表 序号; 废物分类; 废物名称; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 一般工业固废; 废极片边角料等S1; 0.7; 回收外卖. 2; 废铝复合膜等S2; 12.52; 回收外卖. 3; 不合格产品S3; 1.3; 自行拆解返工，少量不合格产品交专业公司回收处理. 4; NMP回收废液; 36.456; 交厂家回收处理. 5; 废包装材料; 0.2; 外卖. 6; 废反渗透膜; 0.1; 收集后定期交专 业公司回收处理. 7; 危险废物; 废活性炭; 1; 定期交有资质单位处置. 8; 废原料包装桶、包装袋等沾染电池原料; 1.9345; 定期交有资质单位处置. 9; 废电解液; 0.0063; 定期交有资质单位处置. 10; 废润滑油、废机油、废润滑油桶、废机油桶; 0.616; 定期交有资质单位处置. 11; 生活垃圾; 生活垃圾; 22.5; 交环卫部门处置. 12; 污泥; 污水处理设施污泥; 0.01; 交专业公司收运处理. （5）固体废物防治措施 在3#厂房 1 楼西北侧建设一般固废暂存间，占地约5m2，一般固废分类收集后外卖。分区堆放，地面防渗，NMP回收液采用专用桶装，同时设置托盘或围堰，托盘最大容积应考虑单桶最大的储存量，其储存区域托盘或围堰有效容积不小于单桶最大的储存量。 在3#厂房1楼西北侧建设危险废物暂存间，占地约5m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修订条款中、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告 2017 年第 43 号）等相关要求执行： A、危险废物暂贮库设计时要考虑基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚黏土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒），或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 厘米/秒。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 B、暂存库内的危险废物必须分类堆放，并设有隔离间隔断。每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。每个堆间应留有搬运通道。 C、危险废物必须装入容器，容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损；容器材质和衬里要与危险废物相互不反应；盛装危险废物的容器上必须粘贴清晰表明危险废物名称、种类、数量等的标签。 D、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。危险废物暂存库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 F、危险废物暂存库管理员须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及委托处置接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 综上分析，本项目营运期间固体废物均可得到相应的妥善处置，技术上可行，措施有效，满足环保要求。 4.2.5地下水、土壤 （1）环境影响分析 本项目可能对地下水污染的环节主要是生产区、电解液储存间、正、负极原料库房、危废暂存间、污水处理设施等，主要的污染特性为废水、物料的泄露导致污染物下渗污染土壤，进而导致地下水的污染。 项目厂房内采用环氧树脂地面，进行防腐、防渗处理，泄漏导致地下水污染可能性较低。租赁厂房所在厂区内已建有较为完善的雨污分流排水系统，厂区地面均为水泥路面，可以有效防止雨污水外渗，本项目对地下水环境影响较小。 （2）地下水污染防治措施分析 ①源头控制措施 为了防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度，建设单位应积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施；正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 ②地下水污染分区防渗措施 重点防渗区：生产区、电解液储存间、正、负极原料库房、危废暂存间、污水处理设施。 ①生产区、污水处理设施、正、负极原料库房：进行重点防渗处理，防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 ②危废暂存间：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求设计，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，防渗层采用2mm厚的环氧漆做防腐防渗处理，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s，做好地面防雨、防渗、防腐措施，基础周围设置地沟、围堰，并对地沟、围堰进行防渗、防腐处理，以防范装卸作业泄漏、溢流等意外污染事故的发生。 ③电解液储存间、正、负极原料库房：存放液体电解液、NMP的暂存间地面进行防渗、防腐处理，采取“HDPE膜+抗渗混凝土”进行防腐防渗处理（渗透系数≤1×10-7cm/s）。应设计堵截泄漏的裙脚，裙脚与地面之间须无缝处理，以确保减轻地下水及土壤的影响。存放电解液、NMP的暂存间四周设置泄漏沟，泄漏沟的一端接到收集井。为了避免电解液、NMP漏向四周或室外溢漏。 一般防渗区：对于生产过程中可能产生的污染的厂地，包括：产品库房。一般防渗区的防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 简单防渗区：简单防渗区为没有废水或物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位，主要为辅助用房，采取一般地面硬化即可满足防渗要求。 4.2.6环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目在运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使生产中出现的事故、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），结合国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）、《关于切实加强风险防范严格环境响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）的相关要求。本次评价拟通过分析拟建项目中主要物料的危险性和毒性，识别主要危险单元，分析风险事故原因及环境影响，从而提出防范措施。 1、环境风险物质及风险源分布情况 本项目主要危险化学品为电解液（主要成分为碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、六氟磷酸锂）、废润滑油、机油等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，项目所使用的原辅材料和产品中涉及的有毒、易燃、易爆化学品较少。项目所涉及的风险物质暂储量均未超过临界量。建设项目环境风险物质识别情况见表4.2-15。 表4.2-15 项目主要危险物质贮存一览表 风险 单元; 物质名称; 风险物质成分; 最大 存在量q(t); 导则推荐 临界量Q(t); qn/Qn. 电解液储存间; 电解液; 六氟磷酸锂; 2; 50; 0.04. 危废暂存间; 废润滑油、机油; 油类; 0.5; 2500; 0.0002. 合计; /; /; 0.0402. 从上表可知，本项目涉及的危险物质最大储存量与临界量比值（Q）＜1。因此本项目不设环境风险专项评价。 2、环境风险防范措施 项目运营后应采取的风险防控与应急措施见表4.2-16。 表4.2-16 本项目风险防控与应急措施一览表 序号; 名称; 涉及环境风险物质; 事故类型; 主要环境风险防范措施. 1; 电解液储存间; 电解液; 泄漏、中毒、火灾、爆炸; a电解液储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，出入库必须进行核查登记，并定期检查库存。设置明显标志。储存设备和安全设施应当定期检测。电解液必须采用专用不锈钢储桶进行储存，桶口采用凹凸式密封，密封垫采用四氟乙烯材料，储液口采用国际通用的自封式不锈钢标准快换接头，快换接头上部加装保护帽，确保耐腐蚀和密封。 c存放液体电解液的电解液房地面进行防渗、防腐处理，采取“HDPE膜+抗渗混凝土”进行防腐防渗处理（渗透系数≤1×10-7cm/s）。应设计堵截泄漏的裙脚，裙脚与地面之间须无缝处理，以确保减轻地下水及土壤的影响。 d存放电解液的电解液房四周设置泄漏沟，泄漏沟的一端接到收集井。为了避免电解液漏向四周或室外溢漏。 e评价要求加强对电解液贮存管理，按照年使用量，运输频率、合理规定贮存量，避免人员随意出入，并做好登记，责任到人，杜绝泄漏风险。 f设置建筑物防雷接地措施以及专用消防设施；配备相应品种和数量消防器材及泄露应急处理设备；制定应急救援预案，并定期演练；建立禁火区，按照规定张贴作业场所危险化学品安全标志。围栏和装饰材料应满足耐火极限要求；操作人员应经培训合格后上岗。 g电解液储存应保持原包装桶的完好和密闭性，置于阴凉、干燥以及具有良好通风环境的仓库内，禁止日光直接照射，如仓库内的温度高于40℃，应采取降温措施。 h电解液避免与氧化物、过氧化物混存；远离易燃、可燃物。项目所使用的电解液主要成分六氟磷酸锂，其潮解性强，在加热或暴露在空气中时，由于水蒸气的作用会迅速分解，放出PF5而产生白色烟雾，而五氟化磷在常温常压下为无色恶臭气体，对皮肤、眼睛、粘膜有强烈刺激性，是活性极大的化合物，在潮湿空气中会剧烈水解产生有毒和腐蚀性的氟化氢白色烟雾，因此，若发生电解液火灾爆炸事故，禁忌使用水作为灭火剂。 i为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。为确保证职工安全，设有人员防护设备，如：自备式呼吸器、面罩、防护服等，并设有安全淋浴和洗眼器。 通过采取上述一系列安全和预防措施，可以有效地控制或缓解电解液储存及使用的环境风险。. 2; 危废暂存间; 废电解液、废油; 泄漏; 采用专用容器分类暂存于危废暂存间内，与废包装桶等分类之间设置隔断。 危险废物按性质分类存放，对危废暂存间地面作防渗处理，铺设防渗层，加强防雨、防渗和防漏措施，并对危废暂存间和暂存物质进行识别标记。危险废物的存储严格按《危险废物贮存污染控制标准》执行：使用不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散的容器贮存；装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理办法等；设危险废物标志、专人管理，禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证单位，或转移到非危险废物贮存设施中；严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，定期将危险废物按本评价要求进行处置。. 3; 正、负极原料库房; NMP; 泄漏; 分区堆放，地面防渗，NMP回收液采用专用桶装，同时设置托盘或围堰，托盘最大容积应考虑单桶最大的储存量，其储存区域托盘或围堰有效容积不小于单桶最大的储存量。. 3、环境风险突发事故应急预案 制订预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，应急预案原则如下： ①确定救援组织、队伍和联络方式。 ②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序。 ③配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 ④对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序。 ⑥岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 ⑦制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。 表4.2-18 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 办公区、生产区、临近地区. 3; 应急组织; 本项目内：成立应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施设备与材料; 办公区和生产区：防火设备与材料，主要为消防器材、消防服等；消防水池。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；. 9; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的烧伤程度、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态终止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 4.2.7电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 涂布废气 | DA001 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 废气经管道收集，经NMP回收装置回收后经25m排气筒排放 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）：有组织：非甲烷总烃≤50mg/m3 无组织：非甲烷总烃≤2mg/m3、颗粒物≤0.3mg/m3 |
|  | 涂布废气 | DA002 | 2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 废气经管道收集，经NMP回收装置回收后经25m排气筒排放 |  |
|  | 涂布废气 | DA003 | 3#排气筒 | 非甲烷总烃 | 废气经管道收集，经NMP回收装置回收后经25m排气筒排放 |  |
|  | 注液废气 | DA004 | 4#排气筒 | 非甲烷总烃 | 废气经管道收集，废气经活性炭吸附装置处理后经25m排气筒排放 |  |
|  | 厂界 | / | / | 颗粒物、非甲烷总烃 | 厂房通风 |  |
| 地表水 环境 | 废水排放口（DW001） | 清洗废水、去离子制备系统尾水 |  | pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP | 新建污水处理设施，处理规模为0.5m3/d | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2 pH 6~9 COD≤150mg/L， SS≤140mg/L， NH3-N≤30mg/L， 总磷≤2.0mg/L， 总氮≤40mg/L， 总钴不得检出 |
|  | / | 生活污水 |  | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 依托园区生化池，处理规模为30m3/d | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准 pH 6~9 COD≤500mg/L， SS≤400mg/L， NH3-N≤45mg/L， BOD5≤300mg/L |
| 声环境 | 厂界 |  |  | Leq/dB（A） | 选用先进低噪设备，加强厂内管理； | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A） |
| 电磁辐射 | / |  |  | / | / | / |
| 固体废物 | 1、一般固废 在3#厂房 1 楼西北侧建设一般固废暂存间，占地约5m2，一般固废分类收集后外卖。分区堆放，地面防渗，NMP回收液采用专用桶装，同时设置托盘或围堰，托盘最大容积应考虑单桶最大的储存量，其储存区域托盘或围堰有效容积不小于单桶最大的储存量。 2、危险废物 在3#厂房1楼西北侧建设一座危险废物暂存间，占地约5m2，危险废物实行分类收集、分区存放，用标签明示危险废物种类，在堆放场地处设置标志，满足“四防要求”。严格执行危废联单转移制度，定期清理。 A、危险废物暂贮库设计时要考虑基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚黏土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒），或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 厘米/秒。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 B、暂存库内的危险废物必须分类堆放，并设有隔离间隔断。每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。每个堆间应留有搬运通道。 C、危险废物必须装入容器，容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损；容器材质和衬里要与危险废物相互不反应；盛装危险废物的容器上必须粘贴清晰表明危险废物名称、种类、数量等的标签。 D、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。危险废物暂存库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 F、危险废物暂存库管理员须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及委托处置接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 3、生活垃圾、污泥 生活垃圾统一收集交当地环卫部门，污泥交由专业公司收运处理。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制措施 为了防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度，建设单位应积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施；正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 ②地下水污染分区防渗措施 重点防渗区：生产区、电解液储存间、正、负极原料库房、危废暂存间、污水处理设施。 a、生产区、污水处理设施、正、负极原料库房：进行重点防渗处理，防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 b、危废暂存间：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求设计，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，防渗层采用2mm厚的环氧漆做防腐防渗处理，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s，做好地面防雨、防渗、防腐措施，基础周围设置地沟、围堰，并对地沟、围堰进行防渗、防腐处理，以防范装卸作业泄漏、溢流等意外污染事故的发生。 c、电解液储存间、正、负极原料库房：存放液体电解液、NMP的暂存间地面进行防渗、防腐处理，采取“HDPE膜+抗渗混凝土”进行防腐防渗处理（渗透系数≤1×10-7cm/s）。应设计堵截泄漏的裙脚，裙脚与地面之间须无缝处理，以确保减轻地下水及土壤的影响。存放电解液、NMP的暂存间四周设置泄漏沟，泄漏沟的一端接到收集井。为了避免电解液、NMP漏向四周或室外溢漏。 一般防渗区：对于生产过程中可能产生的污染的厂地，包括：产品库房。一般防渗区的防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 简单防渗区：简单防渗区为没有废水或物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位，主要为辅助用房，采取一般地面硬化即可满足防渗要求。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）生产区、电解液储存间、正、负极原料库房、危废暂存间、污水处理设施进行重点防渗，液态危险物质采取专用桶装，液态危废下应设置托盘防止泄漏。 （2）电解液储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，出入库必须进行核查登记，并定期检查库存。设置明显标志。储存设备和安全设施应当定期检测。电解液必须采用专用不锈钢储桶进行储存，桶口采用凹凸式密封，密封垫采用四氟乙烯材料，储液口采用国际通用的自封式不锈钢标准快换接头，快换接头上部加装保护帽，确保耐腐蚀和密封。 存放液体电解液的电解液房地面进行防渗、防腐处理，采取“HDPE膜+抗渗混凝土”进行防腐防渗处理（渗透系数≤1×10-7cm/s）。应设计堵截泄漏的裙脚，裙脚与地面之间须无缝处理，以确保减轻地下水及土壤的影响。 存放电解液的电解液房四周设置泄漏沟，泄漏沟的一端接到收集井。为了避免电解液漏向四周或室外溢漏。 评价要求加强对电解液贮存管理，按照年使用量，运输频率、合理规定贮存量，避免人员随意出入，并做好登记，责任到人，杜绝泄漏风险。 设置建筑物防雷接地措施以及专用消防设施；配备相应品种和数量消防器材及泄露应急处理设备；制定应急救援预案，并定期演练；建立禁火区，按照规定张贴作业场所危险化学品安全标志。围栏和装饰材料应满足耐火极限要求；操作人员应经培训合格后上岗。 电解液储存应保持原包装桶的完好和密闭性，置于阴凉、干燥以及具有良好通风环境的仓库内，禁止日光直接照射，如仓库内的温度高于40℃，应采取降温措施。 电解液避免与氧化物、过氧化物混存;远离易燃、可燃物。项目所使用的电解液主要成分六氟磷酸锂，其潮解性强，在加热或暴露在空气中时，由于水蒸气的作用会迅速分解，放出PF5而产生白色烟雾，而五氟化磷在常温常压下为无色恶臭气体，对皮肤、眼睛、粘膜有强烈刺激性，是活性极大的化合物，在潮湿空气中会剧烈水解产生有毒和腐蚀性的氟化氢白色烟雾，因此，若发生电解液火灾爆炸事故，禁忌使用水作为灭火剂。 为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。为确保证职工安全，设有人员防护设备，如，自备式呼吸器、面罩、防护服等，并设有安全淋浴和洗眼器。 通过采取上述一系列安全和预防措施，可以有效地控制或缓解电解液储存及使用的环境风险。 - 危废间：危废分类暂存，采取“四防”措施；且设置托盘，分类将液态危废盛放于托盘上，防止泄露。危废间配有灭火器、堵漏物质等应急物资。 - 正、负极原料库房：分区堆放，地面防渗，NMP采用专用桶装，同时设置托盘或围堰，托盘最大容积应考虑单桶最大的储存量，其储存区域托盘或围堰有效容积不小于单桶最大的储存量。 （6）设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业须严格执行已的制订企业环境管理制度，做好项目环境保护管理工作，指定专门的环保管理人员，负责工程建设和运行过程中的环境管理工作及监测计划，并监督实施。 排污口规范化建设； 建立环保管理台账； 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（部令 第31号）要求进行信息公开； 按要求进行监测。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策及相关环保政策要求，符合忠县工业园乌杨组团的发展规划。营运期严格落实各项污染防治措施（含评价提出的污染防治措施）和风险防范措施后，可以实现废水、废气、噪声等达标排放，对周边的影响能为环境所接受。从环境保护角度考虑，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.135t/a | / | 0.135t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 2.769t/a | / | 2.769t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.102 t/a | / | 0.102 t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.021t/a | / | 0.021t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.021t/a | / | 0.021t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.010t/a | / | 0.010t/a | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | / |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.031t/a | / | 0.031t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废极片边角料等 | / | / | / | 0.7t/a | / | 0.7t/a | / |
|  | 废铝复合膜等 | / | / | / | 12.52t/a | / | 12.52t/a | / |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 1.3t/a | / | 1.3t/a | / |
|  | NMP回收废液 | / | / | / | 36.456t/a | / | 36.456t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 废原料包装桶、包装袋等沾染电池原料 | / | / | / | 1.934t/a | / | 1.934t/a | / |
|  | 废电解液 | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | / |
|  | 废润滑油、废机油、废润滑油桶、废机油桶 | / | / | / | 0.616t/a | / | 0.616t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  单位：t/a

附图附件

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目评价范围图

附图3 项目外环境敏感点分布图

附图4-1  3#厂房1F平面布置图及环保设施图

附图4-2  3#厂房2F平面布置图

附图4-3  3#厂房3F平面布置图

附图4-4  3#厂房4F平面布置图

附图4-5  4#厂房1F平面布置图

附图5-1  3#厂房1F分区防渗图

附图5-2  3#厂房2F分区防渗图

附图5-3  3#厂房3F分区防渗图

附图5-4  3#厂房4F分区防渗图

附图5-5  4#厂房1F分区防渗图

附图6 项目所在区域污水管网图

附图7 项目所在区域雨水管网图

附图8 监测布点图

附图9 项目与生态空间位置图

附图10 项目所在区域规划图

附件：

附件1  备案证

附件2  租赁协议

附件3  《重庆市生态环境局 关于重庆忠县工业园区乌杨组团控制箱详细规划修编环境影响保护书审查意见的函》（渝环函〔2020〕559号）

附件4 《忠县人民政府关于重庆市忠县乌杨镇控制性详细规划有关事项的批复》（忠府〔2019〕64号）

附件5  检测报告（港庆（监）字〔2022〕第 09021-HP号）

附件6  三线一单检测报告