- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- （公示版）

项目名称：        火蜥蜴生物质成型燃料项目

建设单位（盖章）： 重庆火蜥蜴生物科技有限公司

编制日期：              2025年07月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 火蜥蜴生物质成型燃料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-500233-04-01-987352 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡深婷 | 联系方式 | 18716903516 |
| 建设地点 | 重庆市忠县工业园区乌杨组团A区2-1/01部分地块 |  |  |
| 地理坐标 | （108度3分25.951秒，34度14分30.418秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2542生物质致密成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25“43生物质燃料加工254” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市忠县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2403-500233-04-01-987352 |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 0.2% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 28430.56 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1，本项目对照情况见下表： 表1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气不涉及有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气等有毒有害污染物; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及废水直排; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均未超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不属于河道取水项目; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 不设置. 根据上表对比分析，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编》； 审批机关：忠县人民政府； 审批文件名称及文号：忠府办发〔2019〕64号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》； 审查机关：重庆市生态环境局； 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响评价报告书审查意见的函》（渝环函〔2020〕559号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划符合性分析 《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编》规划范围北以长江为界，西至高寨片区，南至金子坪-石膏湾-康家沟一带，东以巴家塘-河沙塝为界，规划年限为2018~2030年，规划面积为1165.55hm2。乌杨组团规划主导产业为医药、新能源、智能装备制造、资源加工等产业集群。 本项目为生物质致密成型燃料加工项目，位于乌杨组团A区，属于园区规划的主导产业“资源加工”，同时本项目已取得《中华人民共和国建设用地规划许可证》（地字第500233202400011号）。 1.2规划环评符合性分析 1.2.1规划环评环境准入负面清单符合性分析 本项目与规划环评环境准入负面清单符合性见表1.1-1。 表1.1-1 本项目与规划环评环境准入负面清单符合性分析 类别; 内容及要求; 本项目情况; 符合性. 禁止准入产业; 总体; 《产业结构调整目录（2019年本）》《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国商务部令第27号）、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国商务部令第25号）和《重庆产业投资准入工作手册》（渝发改投﹝2018﹞541号）中重点区域范围内不予准入项目，所列其他区域淘汰类、禁止类项目。; 本项目不属于不予准入项目及淘汰类、禁止类项目。; 符合. 重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。; 本项目不属于化工、纺织、造纸项目。; 符合. 集中式饮用水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区的重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目不属于重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 符合. 锂电行业; 化学方法制氢工序的氢燃料电池制造项目。; 不涉及。; 符合. 资源加工产业; 禁止新建、扩建水泥（产能减量或等量置换的除外）、烧结砖瓦窑企业及使用煤、重油等高污染燃料设施的工业项目。; 本项目使用生物质颗粒燃料，配备了高效布袋除尘器，且项目不位于禁燃区。; 符合. 限制准入类; 总体; 使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。; 不涉及溶剂型涂料。; 符合. 医药产业; ①新建、扩建古龙酸和维生素C原粉生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12（综合利用除外）、维生素E原料生产装置； ②新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产7-氨基头孢烷酸（7-ACA）新建、扩建古龙酸和维生素C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12（综合利用除外）、维生素E原料生产装置；②新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产7-氨基头孢烷酸（7-ACA）、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置； ③新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置等。; 不涉及。; 符合. 装备制造产业; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类“十一、机械”第12、16-19、21-23、28、29、31-33、36、37、40-43、47、48项等通用设备制造。限制类“十一、机械”第1-10、13、46、51-55项及“十五、消防”第1-8项等专用设备制造。限制类“十一、机械”第14、15、24、25、44、50项等电气机械和器材制造; 不涉及。; 符合. 单缸柴油机制造项目；出口船舶分段建造项目等; 不涉及。; 符合. 建材行业; 3000万平方米/年以下的纸面石膏板生产线；5万平方米/年以下的石膏（空心）砌块生产线、单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年以下的人造轻集料（陶粒）生产线、10万立方米/年以下的加气混凝土生产线等。; 不涉及。; 符合. 由上表可知，本项目符合《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响评价报告书》中环境准入负面清单的相关要求。 1.2.1规划环评审查意见符合性 本项目与园区规划环评审查意见的符合性分析见表1.1-2。 表1.1-2 本项目与园区规划环评审查意见的函符合性分析 序号; 内容与要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格执行生态环境准入清单。; 规划区应按照“三线一单”管理要求，以生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线为约束，严格建设项目环境准入，入驻工业企业应满足报告书确定的生态环境准入清单要求。; 本项目满足“三线一单”相关要求，符合报告书确定的生态环境准入清单要求。; 符合. 2; 强化生态环境空间管控。; 规划区不涉及生态保护红线。入园企业应通过选址或调整布局严格控制环境防护距离包络线在园区规划范围内，不得超出园区边界。增加园区整体与周边生态环境的景观协调管理，优化调整生产设施与自然环境的协调性，使设施建设与周边景观特别是临江景观保持协调。 规划区后续建设的工业企业或项目环境防护距离原则上应控制在规划边界或用地红线内。规划区在长江干流不新设排污口，长江河道保护线外侧尚未建设的城镇建设用地按要求设置绿化缓冲带。噪声产生大的新建造船项目应布局于远离场镇及居住区的区域，各个片区工业用地与规划区居住用地之间设置绿化隔离带。因D、E片区邻近长江且废水依托乌杨镇城镇污水处理厂处理，建议该片区不引入排放一类污染物及环境风险影响大的企业。; 本项目位于乌杨工业园区内，不设置环境防护距离。; 符合. 3; 加强大气污染防治。; 严格遵守生态环境法律法规，鼓励引入低能耗、低污染工业项目；涉及挥发性有机污染物排放的项目应严格落实高效收集和处理措施。加强环境管理，各入驻企业采取有效的防治措施，确保达大气污染物排放相关标准。; 本项目严格遵守生态环境法律法规，采取有效的废气防治措施。; 符合. 4; 加强水环境保护; 规划区A、B、C片区废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水处理厂（入驻企业涉及行业排放标准要求的按行业标准执行），其中特征污染物及第一类污染物达到相应行业标准方可排入园区污水处理厂进一步处理，处理后达《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准后排入长江（其中COD、SS污染物排放标准分别按60mg/L、20mg/L执行）。D、E片区废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入乌杨镇城镇污水处理厂，处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入长江。园区污水处理厂和乌杨城镇污水处理厂处理均应适时提标改造至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。根据园区开发强度和废水排放量满足园区后续规划废水处理的需要。; 本项目废水经隔油池、生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水处理厂，经市政污水管网排入忠县移民生态工业园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。; 符合. 5; 强化噪声污染防控。; 工业企业可通过选择低噪声设备，采取严格的消声、隔声、吸声、减振、绿化、合理布局等措施，确保厂界噪声达标。交通噪声采取绿化、合理布局等污染控制措施，减小噪声影响。; 本项目采取建筑隔声、基础减振等噪声防治措施，对环境影响较小。; 符合. 6; 加强固体废物污染防治。; 固体废物应按资源化、减量化、无害化方式进行妥善收集、处置。生活垃圾经分类收集后由忠县环卫部门统一清运处置；一般工业固废综合利用或进入一般工业固废处理场；危险废物依法依规交有危险废物处理资质的单位处理。; 本项目生活垃圾收集后由环卫部门清运处置；包装废料定期外售物资回收单位，热风炉燃烧灰渣、除尘器收集的粉尘直接回用于生产；危废委托具有危废资质的单位处置。; 符合. 7; 重视地下水及土壤污染防控。; 采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，加强跟踪监测，防止规划实施对区域地下水及土壤环境的污染。; 本项目采取分区防渗，危险废物贮存设施设为重点防渗区，其他区域进行一般地面硬化，对地下水及土壤的影响较小。; 符合. 8; 强化环境风险防范。; 规划区应建设环境风险防范体系，制定环境风险应急预案，切实提高环境风险防范意识，加强对企业环境风险源的监督管理，定期开展教育培训和应急演练，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。; 项目采取本评价提出的环境风险防范措施后，环境风险可控。; 符合. 9; 规范环境管理。; 加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。园区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实跟踪环境监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划在实施范围、适用期限、规模及结构、布局等方面进行重大调整或者修订时，应重新进行规划环境影响评价。; 评价要求本项目运营期加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。; 符合. 10; 积极推进规划环评与“三线一单”的联动以及建设项目环评与规划环评的联动。; 区内建设项目在开展环境影响评价时，应结合生态空间保护与管控要求，在落实环境质量底线的基础上深入论证项目建设可能产生的生态环境影响，严格生态环境准入要求，执行切实可行的污染防治和环境风险防控措施，预防或者减轻建设项目实施可能产生的不良环境影响。对与规划主导产业定位相符的建设项目，环境政策符合性、环境现状调查等内容可适当简化。; 本项目属于规划环评中的主导产业项目。; 符合. 由上表可知，本项目符合《重庆市生态环境局关于重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响评价报告书审查意见的函》（渝环函〔2020〕559号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.2产业政策符合性 本项目为生物质颗粒燃料加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》有关规定，项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类；根据《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》有关规定，项目不属于鼓励类项目，为允许类。因此，项目符合国家现行产业政策。 同时忠县发展和改革委员会以《重庆市企业投资项目备案证》（备案编码：2403-500233-04-01-987352）对本项目予以备案。 1.3《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性 根据《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）区域范围划分，忠县属于渝东北三峡库区城镇群。本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》中“重庆市产业投资准入政策汇总表”符合性分析详见表1.3-1。 表1.3-1本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析 行业、项目; 渝东北三峡库区城镇群准入要求; 本项目情况; 符合性. 开垦种植农作物; 二十五度以上陡坡地不予准入; 本项目不属于开垦种植农作物项目; 符合. 投资建设旅游和生产经营项目; 自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内不予准入（梁平区、忠县、垫江县除外）; 本项目不位于自然保护区内; 符合. 新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内不予准入; 本项目不位于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 饮用水源二级保护区的岸线和河段范围不予准入; 本项目不位于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）; 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内不予准入; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内不予准入（开州区除外; 本项目不位于风景名胜区内; 符合. 挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 国家湿地公园的岸线和河段范围内不予准入（万州区、云阳县、奉节县、巫溪县除外）; 本项目不位于国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目; 《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内不予准入; 本项目不位于长江岸线保护区和保留区内; 符合. 投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内不予准入（梁平区、垫江县除外）; 本项目不位于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 新建、扩建化工园区和化工项目; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内限制准入; 本项目不属于化工项目，不位于长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内; 符合. 布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目; 长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内限制准入; 本项目不位于长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内; 符合. 新建围湖造田等投资建设项目; 奉节县的水产种质资源保护区的岸线和河段范围内限制准入; 本项目不属于围湖造田项目; 符合. 根据上表分析，本项目符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）相关要求。 1.4长江经济带发展负面清单相关文件符合性 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析详见表1.4-1。 表1.4-1《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 管控内容; 项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于长江通道项目。; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不位于自然保护区内。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划， 在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区保护无关的项目。; 本项目不位于风景名胜区内。; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内， 除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。本项目不属于水产养殖。; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内，新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围。; 符合. 10; 禁止违法利用、 占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不利用、占用长江流域河湖岸线；不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内。; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不新设、改设或者扩大排污口。; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不属于水生生物捕捞。; 符合. 14; 禁止在长江干支流、 重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、 永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿厍、冶炼渣厍、磷石膏库。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、 扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 18; 第二十二条禁止新建、 扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 19; 禁止新建、 扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于落后产能项目；本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目。; 符合. 20; 禁止新建、 扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于过剩产能项目。; 符合. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于前列所属的燃油汽车投资项目。; 符合. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 根据分析，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。 1.5《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》《重庆市生态环境局办公室关于进一步深化重点行业企业大气污染防治绩效评级“创B争A”工作助推高质量发展的通知》（市生态环境局办公室便函〔2024〕210号）符合性 本项目属于生物质致密成型燃料加工行业，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》《重庆市生态环境局办公室关于进一步深化重点行业企业大气污染防治绩效评级“创B争A”工作助推高质量发展的通知》（市生态环境局办公室便函〔2024〕210号），本项目不属于重点行业。根据“市生态环境局办公室便函〔2024〕210号”要求，本项目参照《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（川环办函〔2024〕337号）相关要求进行绩效评级，详见表1.5-1。 |

| 其他符合性分析 | 表1.5-1 “川环办函〔2024〕337号”通用行业企业绩效分级表（摘录） 差异化指标; A级企业; B级企业; C级企业; 本项目情况. 能源类型; 以电、天然气为能源; 未达到A级要求; 以电、生物质颗粒为能源。未达到A级要求。. 生产工艺; 属于《产业结构调整指导目录》鼓励类。; 未达到A、B级要求。; 属于允许类，未达到A、B级要求。. 无组织管控; （一）涉PM企业基本要求 1、物料装卸 （1）车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集尘除尘装置，料场应采取有效抑尘措施。 （2）不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 2、物料储存 （1）一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；半封闭料场应具有屋顶及三面围挡（围墙）结构，且物料堆放高度部高度围挡（围墙）高度。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 （2）危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 3、物料转移和输送 （1）粉状物料转移、输送过程应采用管状带式输送机、气力输送、密闭车厢等密闭方式运输；粒状、块状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集尘除尘措施，或有效抑尘措施。 4、工艺过程 （1）各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部有效抑尘、集尘除尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集尘除尘设施。 （2）各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 未达到A、B级要求。; （一）PM 1、物料装卸 块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点未设置集尘除尘装置。未达到A、B级要求。 2、物料储存 （1）一般物料。粉状物料储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭厂房内，并采取粉料仓采取布袋除尘措施。料场所在厂房封闭，厂房内路面全部硬化，料场货物进出大门为自动感应门，所有门窗保持常闭状态。达到A级要求。 （2）危险废物。设置符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。达到A级要求。 3、物料转移和输送 （1）粉状物料转移、输送过程应采用密闭输送带运输；粒状、块状或粘湿物料采用密闭输送带运输；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）采取集尘除尘措施。达到A级要求。 4、工艺过程 （1）各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程在封闭厂房内进行，并采取局部有效抑尘、集尘除尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点设置集尘除尘设施。达到A级要求。 （2）各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。达到A级要求。. （三）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 未达到A、B级要求。; （三）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。达到A级要求。. 污染治理技术; （一）涉锅炉/炉窑要求： 1、电窑： PM采用覆膜袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 2、燃气锅炉/炉窑： （1）PM（1）采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术。 （2）NOx（2）采用低氮燃烧或NCR/SCR等技术。; （一）涉锅炉/炉窑要求： 1、电窑：同A级第1条要求。 2、燃气锅炉/炉窑：同A级第2条要求。 3、燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑： （1）PM采用袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术。 （2）SO2（3）采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法脱硫（设计效率不低于85%）。 （3）NOx采用低氮燃烧、SNCR/SCR等技术。; 未达到B级要求。; （一）涉炉窑要求： 1、燃生物质炉窑： （1）PM采用旋风+袋式除尘。达到B级要求。 （2）SO2（3）：备注（3）：采用纯生物质窑炉，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺。本项目SO2排放达标。达到B级要求。 （3）NOx（2）：未达到B级要求。. （二）其他工序（非锅炉/炉窑）： 1、PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。 2、VOCs废气采用燃烧、吸附等治理技术。; （二）其他工序（非锅炉/炉窑）： 1、PM采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。 2、同A级第2条要求。; 未达到B级要求。; （二）其他工序（非锅炉/炉窑）： PM采用袋式除尘工艺。达到B级要求。. 排放限值; （三）其他炉窑： PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3； （基准含氧量：9%）。; （三）其他炉窑： PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、100、200mg/m3（基准含氧量：9%）。; 未达到B级要求。; （三）其他炉窑： PM排放浓度高于mg/m3。未达到B级要求。. （四）其他工序： 1、PM有组织排放浓度不高于10mg/m3。 2、VOCs（以NMHC计）有组织排放浓度不高于30mg/m3。 3、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3。; （四）其他工序： 1、PM有组织排放浓度不高于10mg/m3。 2、VOCs（以NMHC计）有组织排放浓度不高于40mg/m3。 3、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3。; 未达到B级要求。; （四）其他工序： PM有组织排放浓度高于10mg/m3。未达到B级要求。. 监测监控水平; 1、重点排污单位及排污许可重点管理单位主要排放口（5）应当安装污染物排放自动监测设备（CEMS），并与生态环境主管部门的监控设备联网，数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年的企业，以现有数据为准）。 2、按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。 3、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。; 1、本项目不属于重点排污单位及排污许可重点管理单位，不涉及主要排放口。 2、按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。 3、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。. 环境管理水平; 1、环保档案资料齐全：①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气监测报告；④排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 1、按要求规范环保档案资料：①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气监测报告；④排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。达到A、B、C级要求。. 2、台账记录信息完整：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；④主要原辅材料、燃料消耗记录；⑤一般固废、危废处理记录；⑥电消耗记录。3、人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 未达到A、B级要求。; 2、按要求规范台账记录信息：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；④主要原辅材料、燃料消耗记录；⑤一般固废、危废处理记录；⑥电消耗记录。3、人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。达到A级要求。. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式。 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 4、危险品及危废运输全部使用国五及以上或新能源车辆。; 1、物料公路运输使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式比例不低于80%。 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例不利于80%。 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械的比例不低于80%。 4、危险品及危废运输全部使用国五及以上或新能源车辆。; 未达到B级要求。; 1、物料公路运输使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式比例不低于80%。达到B级要求。 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例不利于80%。达到B级要求。 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械的比例不低于80%。达到B级要求。 4、危险品及危废运输全部使用国五及以上或新能源车辆。达到B级要求。. 运输监管; 建立门禁系统和电子台账，创建要求参照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321）。; 未达到A、B级要求。; 按要求建立门禁系统和电子台账。达到A、B级要求。. 备注（1）：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺。 备注（2）：温度低于800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用脱硝工艺。 备注（3）：采用纯生物质锅炉、窑炉，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺。 备注（5）：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范XX工业》确定。. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 根据上表绩效评级，建设单位属于C级企业。 C级企业重污染天气减排措施： 黄色预警期间：使用电能之外的锅炉/炉窑降低30%生产负荷，以设备数量计（对于仅有一台锅炉/炉窑的企业，锅炉/炉窑燃料使用量降低30%）；其余涉气工序限产30%，以生产线或生产设备计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 橙色预警期间：使用电能之外的锅炉/炉窑降低50%生产负荷，以设备数量计（对于仅有一台锅炉/炉窑的企业，锅炉/炉窑燃料使用量降低50%）；其余涉气工序限产50%，以生产线或生产设备计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 红色预警期间：所有涉气工序停产。停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 1.6《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）符合性 本项目与《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）相关内容符合性见表1.6-1。 表1.6-1 《国家污染防治技术指导目录》符合性分析 技术名称; 工艺、设施简介; 应用（排除范围）; 本项目情况; 符合性. 低效类技术. 低效干式除尘技术; 该技术为利用颗粒物的重力、惯性力和离心力等机械力，采用重力沉降、惯性除尘、旋风除尘等干式除尘技术及其组合的除尘净化技术。; 排除范围：（1）预除尘；（2）低浓度除尘。; 本项目热风炉燃烧废气、烘干粉尘采用“旋风+布袋除尘器”处理，旋风除尘作为预除尘。; 符合. 正压反吸风类袋式除尘技术; 该技术为采用正压过滤和反吸风方式清灰，且无排气筒，直接排放的袋式除尘技术。; 应用范围：全行业烟气除尘。; 本项目采取布袋除尘技术，不属于正压反吸风类，设置了排气筒有组织排放。; 符合. 综上所述，本项目符合《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）相关要求。 1.7《忠县人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（忠府发〔2022〕29号）符合性 本项目热风炉使用的燃料为生物质成型颗粒，属于高污染燃料。根据《忠县人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（忠府发〔2022〕29号）要求：（一）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；（二）在禁燃区内，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的项目和设备。本项目位于忠县工业园区乌杨组团，不位于该文件划定的禁燃区范围。 因此，本项目符合《忠县人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（忠府发〔2022〕29号）相关要求。 评价提出的反馈意见：后期若项目所在区域划为禁燃区，本项目须使用清洁能源替代燃料。 1.8“三线一单”生态环境分区管控符合性 根据重庆市生态环境局“三线一单”智检服务系统的检测分析报告（详见附件5），本项目位于忠县工业城镇重点管控单元-乌杨片区（环境管控单元编码ZH50023320002），未涉及优先保护单元，本项目与该管控单元的生态环境准入清单、《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（渝环函〔2022〕397号）、《忠县人民政府办公室关于印发忠县 “三线一单”生态环境分区管控调整方案的通知》（忠府办发〔2024〕22号）符合性分析见表1.8-1。 表1.8-1 生态环境分区管控符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50023320002; 忠县工业城镇重点管控单元-乌杨片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控 类型; 管控要求; 项目相关情况; 符合性分析结论. 重庆市总体管控要求（重点管控单元）; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在 长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目 须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不 予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目不属于化工项目；不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库、纸浆制造、印染项目，不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池项目 ；不属于“两高”项目。本项目位于忠县乌杨工业园区内，距离长江约4.25km。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及重庆市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平和环保绩效A级指标要求。 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 第十三条 新、改、扩建重点行业（重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业）重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 本项目不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸项目；不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝项目；不属于“两高”项目；不属于水泥和平板玻璃项目。2024年忠县为环境空气质量达标区。本项目不涉及挥发性有机物排放。本项目所在区域市政污水管网完善，废水引至忠县生态工业园污水处理厂处理达一级A标后（基本控制项目）排放。 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。建设单位建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立固体废物管理台账。; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 本项目不属于化工类项目。; 符合. 资源开发利用效率要求; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。 实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 本项目不使用高污染燃料，不属于高耗水行业。本项目废水经预处理后排入市政污水管网，经市政管网汇入忠县生态工业园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入长江。; 符合. 区（县）总体管控要求（忠县区重点管控单元）; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第五条、第六条和严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、第七条。 第二条 低水平项目坚决不予准入。 第三条 苏家组团、水坪组团不再布局重大工业项目，并引导现有企业逐步向乌杨集聚。加快布局分散的企业向园区集中。 第四条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《重庆港总体规划（2035年）》等港口总体规划的码头项目。禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目符合重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第五条、第六条要求。本项目不属于高能耗、高排放项目。本项目位于乌杨工业园区内。本项目不属于港口项目、过长江项目。; 符合. 污染物排放管控; 第五条执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十条、第十三条和第十四条。 第六条 根据园区开发强度和废水排放量增长情况，适时实施园区污水处理厂改扩建工程。完善园区配套管网。企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 第七条 新建城市生活污水处理厂全部按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标排放标准。以老旧城区和城乡接合部为重点，推进雨污分流改造、老旧管网更新、污水管网建设，加快消除管网空白区，逐步提高城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度，建立排放总量与收集能力相适应的城乡污水收集网，城市公共管网漏损率控制在10%以内。新区建设严格实施雨污分流制，不得将雨水、污水管网相互混接。推动城市生活污水处理设施扩能增效，强化运行管理和监督执法。 第八条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，建成具有忠县特色的生活垃圾分类常态化运行机制。巩固海螺水泥厂垃圾无害化处理模式，重点打造渝东北再生资源集散中心，全面提高生活垃圾资源化处理率、无害化处理率及减量化水平。 第九条 完善船舶污染物“船－港－城”“收集－接收－转运－处置”的有机衔接和协作，强化船舶污染物接收、转运、处置全过程信息化管理，促进船舶污染物"船上储存、上岸交付"的零排放模式。加快港口岸电设施改造，实现港口岸电设施覆盖率100%。; 本项目符合重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十条、第十三条、第十四条要求。本项目所在区域市政污水管网完善，废水引至忠县生态工业园污水处理厂处理达一级A标后排放。本项目固废均能得到合理合规处置。; 符合. 环境风险防控; 第十条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。 第十一条 按要求开展园区及企业突发环境事件风险评估及环境风险应急预案制修订、应急演练。强化环境风险源精准化管理，动态更新重点环境风险源管理目录清单。强化环境风险隐患排查整治，定期开展沿江环境风险企业、港口码头等环境安全排查整治。 第十二条 优化港区运输布局，完善围油栏、吸油毡、收油机等应急物资储备库，提高溢油处置能力，建立完善与港区环境风险相匹配的应急能力。加大船舶航行安全保障和风险防范力度。; 本项目符合重点管控单元市级总体第十六条要求。本项目在采取评价提出的环境风险防范措施后，环境风险可控。; 符合. 资源开发利用效率要求; 第十三条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第二十条和第二十二条。 第十四条 严格执行重点领域项目产能置换、区域削减等政策，坚决遏制“两高”项目盲目发展。持续推进能耗环保安全技术方面达不到标准、生产不合格产品或属于淘汰类的落后产能依法依规退出。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。 第十五条 鼓励工业园区企业串联用水，优先使用再生水。加强企业新、改、扩建用水管理，完善工业用水监测计量体系，加强对重点用水户、特殊用水行业用水户的监督管理。引导区域工业布局和产业结构调整，引导工业企业推广应用高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 本项目符合重点管控单元市级总体第十八条、第二十条、第二十二条要求。本项目不属于“两高”项目。本项目用水量较少。; 符合. 单元管控要求（忠县工业城镇重点管控单元-乌杨片区）; 空间布局约束; 1.引进的项目必须符合国家、市级及忠县产业政策、供地政策及园区产业定位。各片区工业用地和规划区居住用地之间合理设置绿化隔离带。2.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。喷涂、油漆等易造成废气扰民的项目，以及噪声产生大的新建造船项目等布局应尽量远离场镇及居住区域。; 本项目位于乌杨工业园区，符合园区的产业定位，项目用地性质为工业用地，项目邻近地块不涉及规划居住用地。项目不属于潜在污染扰民和环境风险突出的项目。不属于喷涂、油漆项目，项目厂界噪声能达标排放。; 符合. 污染物排放管控; 1.有序推进海螺水泥超低排放改造，开展中小微企业废气排放排查与整治。2.严格落实秋冬季大气污染防控要求，督促水泥、砖瓦窑等重点企业落实错峰生产，散货堆场落实扬尘控制措施。3.按照资源化、减量化、无害化等原则妥善收集、处置固体废物，危险废物依法依规交有危险废物处理资质的单位处理。4.全面实施新生产船舶发动机第二阶段排放标准，鼓励淘汰船龄20年以上的内河航运船舶，加快淘汰高污染、高耗能的客船和老旧运输船舶。5.干散货作业区应优先采取封闭存储及运输等严格防治措施。6.严格执行排污许可、排水许可、接改沟许可管理制度，确保污水达标排放。7.推进污水管网破损修复、老旧管网更新和混接错接改造，新区建设严格实施雨污分流制，全面提升污水处理率、处理率。8.推进乌杨新区污水处理厂提标升级改造，强化运行管理和监督执法。; 本项目实行雨污分流制。废水由隔油池、生化池处理；生产废气经除尘器处理达标后经排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理达标后引至室外排放。; 符合. 环境风险防控; 1.加强企业环境风险监管，督促水泥、制药等行业企业建立完善防止风险物质泄漏扩散围栏、封堵、喷淋、吸收等装置以及污染物应急收集和处理设施。2.强化重庆海创环保科技有限责任公司等土壤污染重点监管单位监管，督促全面落实有毒有害物质排放报告、污染隐患排查、土壤（地下水）自行监测等要求。鼓励因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，以及物料、污水管线架空建设和绿色化改造。; 本项目不属于水泥、制药等行业，厂房内采取分区防渗，危险废物贮存设施设为重点防渗区。; 符合. 资源开发利用要求; 1.入园企业应采取先进的生产工艺和污染物治理技术，从源头上控制单位产品的产、排污量，引入项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。2.推动园内企业循环式生产、产业循环式组合，促进园内废物交换利用、能量梯级利用、水的分类利用和循环使用。; 本项目采用先进生产工艺及高效率低耗能设备进行生产。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 重庆火蜥蜴生物科技有限公司拟投资30000万元，购买忠县工业园区乌杨组团A区2-1/01部分地块建设“火蜥蜴生物质成型燃料项目”（以下简称“本项目”）。本项目占地面积28430.56m2，主要购置破碎机、筛分机、粗粉碎机、烘干机、细粉碎机、制粒机、热风炉等设备，建成后年产生物质颗粒燃料10万吨。项目计划分期建设，一期年产生物质颗粒燃料5万吨，二期年产生物质颗粒燃料5万吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25“43生物质燃料加工254-生物质致密成型燃料加工”，应编制环境影响报告表。 2.1.2项目概况 项目名称：火蜥蜴生物质成型燃料项目； 建设单位：重庆火蜥蜴生物科技有限公司； 建设地点：重庆市忠县工业园区乌杨组团A区2-1/01部分地块； 建筑面积：28430.56m2； 建设性质：新建； 项目投资：项目总投资30000万元，其中环保投资60万元，占总投资的0.2%； 建设规模：购置破碎机、筛分机、粗粉碎机、烘干机、细粉碎机、制粒机、热风炉等设备，建成后年产生物质颗粒燃料10万吨。项目计划分期建设，一期年产生物质颗粒燃料5万吨，二期年产生物质颗粒燃料5万吨。 2.1.3项目建设内容 本项目由主体工程、公用工程、储运工程、环保工程组成，组成及主要工程内容详见表2.1-1。 表2.1-1 项目组成一览表 工程 分类; 项目组成; 一期建设规模及主要内容; 二期建设规模及主要内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋，1F，高12m，全封闭钢结构厂房，建筑面积约13682m2，内设1条生物质颗粒燃料生产线，主要布置破碎机、摇摆筛、粗粉碎机、热风炉、烘干机、细粉碎机、制粒机等生产设备，年产生物质颗粒燃料5万吨。; 依托一期厂房，新增1条生物质颗粒燃料生产线，主要布置破碎机、摇摆筛、粗粉碎机、热风炉、烘干机、细粉碎机、制粒机等生产设备，年产生物质颗粒燃料5万吨。; 新建. 辅助工程; 综合办公楼; 1栋，5F，砖混结构，建筑面积约5786m2，内设办公区、研发检验中心等，不设置宿舍。; 依托一期; 新建. 食堂; 位于办公楼1F北侧，建筑面积约432m2。; 依托一期; 新建. 储运工程; 原料堆放区; 建筑面积约为4400m2，位于生产车间内的东侧，主要堆放原材料。; 依托一期; 新建. 粉碎物料仓; 4个，容量为80t/个，封闭料仓，位于烘干机南侧，用于存放烘干粉碎后的物料。; 依托一期; 新建. 成品料仓; 2个，容量为250t/个，封闭料仓，位于制粒机南侧，用于存放制粒成型的生物质颗粒燃料，便于成品打包。; 依托一期; 新建. 成品堆放区; 建筑面积约2900m2，位于厂房西北侧，用于堆放生物质颗粒燃料成品。; 依托一期; 新建. 公用工程; 给水; 水源由市政供水管网供给。; 水源由市政供水管网供给。; 依托. 供电; 电源由市政供电管网供给。; 电源由市政供电管网供给。; 依托. 排水; 雨污分流，雨水经雨水管排入市政雨水管网；废水经新建隔油池、生化池处理后排入市政污水管网，进入忠县生态工业园污水处理厂处理达标后排入长江。; 依托一期; 新建+依托. 环保 工程; 废水处理; 设置1个隔油池（规模4.5m3/d），位于综合办公楼南侧；设置1个生化池（规模20m3/d），位于综合办公楼南侧。食堂废水经隔油预处理后，与生活污水一同经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网。; 依托一期; 新建. 废气处理; 破碎筛分粉尘、粗粉碎粉尘; 由集气罩收集后，引至布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。; 依托一期; 新建. 热风炉燃烧废气、烘干粉尘; 由收集管收集，经旋风+布袋除尘器处理，通过1根20m高排气筒（DA002）排放。; 由收集管收集，经旋风+布袋除尘器处理，通过1根20m高排气筒（DA004）排放。; 新建. 细粉碎粉尘、粉料仓粉尘、制粒粉尘; 细粉碎粉尘由集气罩收集，粉料仓粉尘由自带排气口收集，制粒粉尘由自带排气管收集，引至布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（DA003）排放。; 细粉碎粉尘由集气罩收集，制粒粉尘由自带排气管收集，引至布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（DA005）排放。; 新建. 皮带输送落料粉尘; 采用全封闭式皮带输送物料。落料口粉尘经集气罩收集后引至相应工段除尘器处理后，由各排气筒排放。; 采用全封闭式皮带输送物料。落料口粉尘经集气罩收集后引至相应工段除尘器处理后，由各排气筒排放。; 新建. 食堂废气; 由油烟净化器处理后，引至室外排放。; 依托一期; 新建. 固废处置; 生活垃圾; 生活垃圾收集后交由环卫部门收运处置。; 依托一期; 新建. 一般工业固废; 设置1个一般工业固体废物暂存区，位于生产车间西南侧，面积约5m2，设标志牌，并做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。烘干、粉碎、制粒等工序收集的粉尘收集后回用于制粒工序进行制粒；热风炉燃烧灰渣收集后回用于生产；废包装袋收集后暂存于一般工业固体废物暂存区，定期外售物资回收单位处置。; 依托一期; 新建. 危险废物; 设置1个危险废物贮存设施，位于生产车间西北侧，建筑面积约5m2，严格落实“防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐”措施，并张贴标识标牌，派专人管理。废矿物油及其包装桶、含油抹布及手套等分类收集暂存于危险废物贮存设施，定期交由有危险废物处置资质的单位收运处置。; 依托一期; 新建. 噪声; 合理布局，选用低噪声设备，建筑隔声、基础减振。; 合理布局，选用低噪声设备，建筑隔声、基础减振。; 新建. 环境风险; 危险废物贮存设施采取“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施，废矿物油桶下方设置托盘，防止油类泄漏；厂区远离火源，配备灭火器等应急物资，严禁烟火，设置禁火标识等。; 依托一期; 新建. 2.4.2产品方案及规模 本项目产品为生物质颗粒燃料，其产品方案见表2.4-2。 表2.4-2 产品方案一览表 产品名称; 生产规模; 产品规格; 包装方式; 备注. 生物质颗粒燃料; 10万t/a（一、二期各5t/a）; 长度2~4cm，直径6～12mm; 袋装; 本项目热风炉自用生物质颗粒燃料7392t/a. 本项目产品生物质颗粒燃料的质量标准执行《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T 1878-2010），生物质固体成型燃料的几何外形尺寸、成型燃料密度、水分、灰分等质量指标应符合其中的基本性能要求。详见表2.4-3。 表2.4-3 《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T 1878-2010）性能要求一览表 项目; 指标要求（颗粒状燃料：主要原料为木本类）; 本项目情况. 直径或横截面最大尺寸（D），mm; ≤25; 6～12. 长度，mm; ≤4D; 20~40mm（＜4D）. 成型燃料密度，kg/m3; ≥1000; 1160. 含水率，%; ≤13; 13. 灰分含量，%; ≤6; 1.54. 低位发热量，MJ/kg; ≥16.9; 17.2. 破碎率，%; ≤5; 2.6. 硫含量，%; ≤0.2; 0.07. 2.1.5主要生产设施及设施参数 表2.1-4 本项目主要设施一览表 序号; 名称; 型号/规格; 数量（台/套）; 备注. 一期; 二期; 合计. 1; 破碎机; 最大产能14t/h; 1; 1; 2; 物料破碎. 2; 粗粉碎机; 最大产能14t/h; 1; 1; 2; 物料破碎. 3; 摇摆筛; 最大产能14t/h; 1; 1; 2; 物料筛分. 4; 烘干机; 最大产能14t/h; 1; 1; 2; 物料烘干. 5; 细粉碎机; 最大产能9t/h; 1; 1; 2; 物料粉碎. 6; 制粒机; 最大产能3.5t/h; 2; 3; 5; 制粒. 7; 包装机（小袋装）; 最大产能15t/h; 1; 0; 1; 打包. 8; 包装机（吨袋装）; 最大产能30t/h; 1; 0; 1; 打包. 9; 粉碎物料仓; 80t; 4; 0; 4; 存放粉碎烘干后的物料. 10; 成品料仓; 250t; 2; 0; 2; 存放制粒成型的生物质颗粒燃料. 11; 热风炉; /; 1; 1; 2; 烘干机供热，单台燃用生物质燃料375kg/h. 12; 铲车; /; 2; 0; 2; 运输. 经查，上表中所列生产设备均不属于《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一～四批）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制、淘汰类。 产能匹配性分析： 拟建项目主要设备生产能力与设计产能匹配性分析见表2.1-5。 表2.1-5 主要设备生产能力与设计产能匹配性分析一览表 序号; 工序; 设备; 单台设备产能; 数量; 工作时长; 设备最大产能（t/a）; 实际设计产能（t/a）; 符合性. h/d; d/a. 1; 破碎; 破碎机; 14t/h; 2台; 24; 308; 206976; 180000; 符合. 2; 筛分; 摇摆筛; 14t/h; 2台; 24; 308; 206976; 180000; 符合. 3; 粗粉碎; 粗粉碎机; 14t/h; 2台; 24; 308; 206976; 180000; 符合. 4; 烘干; 烘干机; 14t/h; 2台; 24; 308; 206976; 180000; 符合. 5; 细粉碎; 细粉碎机; 9t/h; 2台; 24; 308; 133056; 100000; 符合. 6; 制粒; 制粒机; 3.5t/h; 5台; 24; 308; 129360; 100000; 符合. 备注：原料综合含水率≤50%，产品含水率≤13%。 根据上表分析可知，破碎、筛分、粗粉碎、烘干工序均为物料前处理工序，原料含有一定的水分，破碎、筛分、粗粉碎、烘干工序按最初含水率考虑物质的重量。根据项目生产工艺流程，本项目主要生产节拍由制粒工序控制，项目配备5台制粒机（单台设备产能约3.5t/h），制粒机工作时长均24h/d，年工作308d，制粒机最大生产产能约为129360t/a。 本项目年产10万吨生物质颗粒燃料，根据上表产能核算，项目生产产能与设备产能基本匹配。 2.1.6主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目营运期原辅料及能源消耗量详见表2.1-6。 表2.1-6 项目营运期原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 最大储存量; 储存方式; 备注. 一期; 二期; 合计. 1; 原木; 58000t; 58000t; 116000t; 15000t; 散装、堆放; 外购，综合含水率≤50%. 2; 竹; 22800t; 22800t; 45600t; 5000t; 散装、堆放. 3; 原木边角料; 3800tt; 3800t; 7600t; 500t; 散装、堆放. 4; 秸秆; 2600t; 2600t; 5200t; 500t; 散装、堆放. 5; 润滑油; 0.25t; 0.25t; 0.5t; /; 桶装; 设备维护、保养时外购，厂区内不暂存. 6; 黄油; 0.6t; 0.6t; 1.2t; /; 桶装. 7; 机油; 0.1t; 0.1t; 0.2t; /; 桶装. 8; 包装袋; 50万个; 50万个; 100万个; 10万个; 堆放; 成品包装. 9; 电; 250万kw·h/a; 250万kw·h/a; 500万kw·h/a; /; /; 市政供电电网. 10; 水; 1031.6m3/a; 277.2m3/a; 1308.8m3/a; /; /; 市政给水管网. 本项目涉及的原料原木、竹、原木边角料、秸秆均拟外购于重庆忠州林业开发有限公司或其他林业公司，禁止外购含油类、油漆类的原木、竹及原木边角料。 2.1.7水平衡分析 （1）给水 本项目用水依托市政供水。厂房地面采用吸尘器、扫帚等干式清扫的方式进行清洁，办公楼地面采用拖把湿式清洁。本项目用水主要包括生活用水、食堂用水、办公楼地面清洁用水。参照《关于印发重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）的通知》（渝水〔2018〕66号）、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）及《给水排水常用数据手册》（化学工业出版社）等标准，员工用水定额按照50L/人.d计；食堂用水按20L/人.次核算，食堂每日提供两餐，就餐人数30人。污水排放系数取值0.9。 项目用水、排水量情况详见表2.1-7。 表2.1-7 项目一期用、排水情况 用水项目; 规模; 用水标准; 日均用水量（m3/d）; 年用水量 （m3/a）; 日均排水量（m3/d）; 年排水量m3/a）. 生活用水; 30人; 50L/人.d; 1.5; 462; 1.35; 415.8. 食堂用水; 60人.次; 20L/人.次; 1.2; 369.6; 1.08; 332.64. 办公楼地面清洁用水; 清洁面积约2000m2; 2L/m2.次、一周一次、一年按50次计算; 0.649; 200; 0.584; 180. 合计; 3.349; 1031.6; 3.014; 928.44. 表2.1-8 项目二期用、排水情况 用水项目; 规模; 用水标准; 日均用水量（m3/d）; 年用水量 （m3/a）; 日均排水量（m3/d）; 年排水量m3/a）. 生活用水; 10人; 50L/人.d; 0.5; 154; 0.45; 138.6. 食堂用水; 20人.次; 20L/人.次; 0.4; 123.2; 0.36; 110.88. 合计; 0.9; 277.2; 0.81; 249.48. 表2.1-9 项目全厂用、排水情况 用水项目; 规模; 用水标准; 日均用水量（m3/d）; 年用水量 （m3/a）; 日均排水量（m3/d）; 年排水量m3/a）. 生活用水; 40人; 50L/人.d; 2; 616; 1.8; 554.4. 食堂用水; 80人.次; 20L/人.次; 1.6; 492.8; 1.44; 443.52. 办公楼地面清洁用水; 清洁面积约2000m2; 2L/m2.次、一周一次、一年按50次计算; 0.649; 200; 0.584; 180. 合计; 4.249; 1308.8; 3.824; 1177.92. （2）排水 本项目排水采取雨污分流制。雨水经厂区周边雨水沟外排至厂区外市政雨水管网。 食堂废水经隔油池（规模4.5m3/d）预处理后，与生活污水及办公楼地面清洁废水一并进入新建生化池（规模20m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准排入市政污水管网，进入忠县生态工业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标后排入长江。 项目水平衡图见图2-1。 图2.1-1 一期水平衡图 m3/d 图2.1-2 二期水平衡图 m3/d 图2.1-1 全厂整体水平衡图 m3/d 2.1.7劳动定员及工作制度 劳动定员：全厂劳动定员40人（其中一期30人、二期10人），厂内设置食堂，不设置宿舍。 工作制度：年工作308天，3班制，每班8小时。 2.1.8厂区总平面布置 项目总平面布置呈较规则多边形，厂区出入口位于项目西北侧，靠近市政道路。项目西侧为综合办公楼（5F），东侧为生产厂房（1F）。生产厂房内由东向西依次布置原料堆放区、破碎区、筛分区、粗粉碎区、烘干区、细粉碎区、制粒区、包装区、成品堆放区。 环保设施一般固废暂存区位于生产厂房西南侧，危险废物贮存设施位于生产厂房西北侧，隔油池位于食堂北侧，生化池位于综合办公楼南侧。 从总体上看，项目总平面布置工艺流向顺畅，功能分区明确，可实现各生产区之间的合理衔接，物料运送顺畅，项目平面布置合理。项目总平面布置见附图2，生产厂房内平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2施工期工程分析 2.2.1工艺流程及产污环节分析 本项目的施工工艺流程及产污环节见下图。 场地平整 主体工程 装饰工程 工程验收 固废、废水 扬尘、噪声 基础工程 设备安装 废气、噪声 固废、废水 废气、噪声 固废、废水 固废、废水 固废、废水 扬尘、噪声 扬尘、噪声 图2.2-1 本项目施工工艺流程图 场地平整：场地平整施工时，主要产生施工噪声、施工扬尘、生活污水和弃土弃渣。 基础工程：基础开挖、地基处理与基础施工时，主要产生施工噪声、施工扬尘、生活污水和弃土弃渣。 主体工程、装饰工程：结构施工过程中主要产生噪声及少量扬尘、施工废料。 设备安装：生产设备安装过程主要产生噪声。 2.2.2施工期污染物 施工期污染物为燃油废气、施工粉尘；施工废水、生活污水；施工设备噪声；建筑垃圾、弃土弃渣、生活垃圾等。 2.3营运期工程分析 2.3.1工艺流程 原材料 卸料堆放 G1、N 铲车 G2、N 破碎 G4-1、N 皮带输送 ＞20mm G2、N 筛 分 G4-2、N 皮带输送 ≤20mm G3、N 粗粉碎 G4-3、N 皮带输送 热风炉 G6、N 生物质颗粒燃料 烟气 烘 干 皮带输送 G4-4、N G5、N、S1 细粉碎 G7、N 皮带输送 G4-5、N 粉料仓暂存 G8 皮带输送 G4-6、N G9、N 制 粒 皮带输送 料仓暂存 皮带输送 冷 却 N 包装入库 N、S2 生物质颗粒燃料 图2.2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）原料卸料、堆存 本项目以原木及其边角料、竹、秸秆（综合含水率约50%）作为原料，原料运输由供货厂家负责，原料由汽车运输进厂后直接卸料至原料堆放区，原料含水率较高。卸料过程中主要产生原料卸料粉尘G1、噪声N。 （2）破碎、筛分 采用铲车将原料转运至破碎机内进行破碎，破碎后的物料经皮带输送机送入摇摆筛进行筛分，筛分后粒径≤30mm的物料进入下一步工序，≥30mm的物料再由铲车转运至破碎机进行破碎，直至粒径≤30mm。由于原料含水率较高，破碎后的物料粒径较大，因此破碎及筛分工序基本无粉尘产生，该工序主要产生破碎筛分粉尘G2、噪声N。 （3）粗粉碎 粒径≤30mm物料物通过铲车转运至粉碎区的螺旋上料器进料口，再由密闭式皮带输送机输送至粗粉碎机内，粉碎至粒径＜20mm的物料，粗粉碎后的物料经密闭出料皮带输送至下一工序。此工序主要产生粗粉碎粉尘G3、皮带输送粉尘G4、噪声N。 （4）烘干 粗粉碎后的物料由密闭输送皮带输送至烘干机进料口（密闭），通过密闭式烘干机进行烘干，将物料含水率控制在≤13%。烘干机以热风炉作为热源，采用自产生物质颗粒产品作为热风炉的燃料，将燃烧产生的高温烟气直接通入烘干机加热烘干物料。此工序主要产生热风炉燃烧废气G5、烘干粉尘G6、皮带输送粉尘G4、噪声N、热风炉燃烧灰渣S1。 烘干系统工作原理：粉碎后的湿物料输送至滚筒中，同时高温烟气由风机引入滚筒中，物料被转筒内的抄板不断抄起又散落下来，使物料呈螺旋式向前移动，此过程中得到高温烟气给热，使湿物料得以干燥。 （5）细粉碎、粉料仓暂存 烘干后物料由密闭输送皮带输送至细粉碎机内，粉碎至粒径＜3mm的物料，再由密闭输送皮带输送至粉料仓暂存。细粉碎工序主要产生细粉碎粉尘G7、皮带输送粉尘G4、噪声N。粉料进仓时主要产生粉料仓粉尘G8。 （6）制粒 粉料仓内的干物料经密闭输送皮带输送至制粒机内部，经过挤压成颗粒状。由于物料在制粒机内压力增大，粒子本身发生变形和塑性流动，并在摩擦作用下产生大量热量，导致物料中含有的木质素软化，粘合力增加，软化后的木质素与生物质中固有的纤维素联合作用，使生物质逐渐成型，一定时间后以圆柱状被挤出，旋转的切刀将物料切断，形成圆柱形，经出料口、输送带输送至成品仓中暂存。整个制粒过程为物理挤压成型，过程中不添加粘结剂、不添加水分，制粒机内颗粒物理挤压过程产生的温度约为70～80℃。成品生物质燃料颗粒长度约2~4cm，粒径约6~12mm，因此不考虑制粒完成后的成品转运粉尘。此工序主要产生制粒粉尘G9、噪声N。 （6）冷却、包装入库 成品生物质颗粒燃料经皮带输送机输送至成品料仓内，自然冷却后，通过打包机装袋打包封口后暂存于成品堆放区，根据订单情况进行外售。由于成型后生物质颗粒已被压制致密，在装袋过程中基本不会产生粉尘。此工序主要产生噪声N、包装废料S2。 2.3.2营运期产污情况 本项目营运期主要产污环节详见下表。 表2.3-1 项目营运期主要产污环节和排污特征 类型; 污染源; 产污环节; 主要污染物. 废水; W1生活污水; 员工生活; COD、BOD5、NH3-N、SS. W2食堂废水; 食堂; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油. W3办公楼地面清洁废水; 办公楼地面清洁; COD、BOD5、NH3-N、SS. 废气; G1原料卸料粉尘; 原料卸料工序; 颗粒物. G2破碎筛分粉尘; 破碎、筛分工序; 颗粒物. G3粗粉碎粉尘; 粗粉碎工序; 颗粒物. G4皮带输送粉尘; 物料转运; 颗粒物. G5热风炉燃烧废气; 热风炉; 颗粒物、SO2、NOx. G6烘干粉尘; 烘干工序; 颗粒物. G7细粉碎粉尘; 细粉碎工序; 颗粒物. G8粉料仓粉尘; 粉料进仓、暂存; 颗粒物. G9制粒粉尘; 制粒工序; 颗粒物. G10食堂油烟; 食堂; 油烟、非甲烷总烃. 固废; S1热风炉燃烧灰渣; 热风炉; /. S2包装废料; 包装; /. S3除尘器收集粉尘; 除尘器处理废气; /. S4废矿物油及其包装桶; 设备维护、保养; /. S5含油抹布及手套; 设备维护、保养; /. S6生活垃圾; 办公生活; /. 噪声; N设备噪声; 各生产设备; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.4与项目有关的原有环境污染问题 本项目用地目前为荒地，用地范围内无遗留环境问题，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量 3.1.1基本污染物环境质量现状 本项目环境空气基本污染物（NO2、SO2、PM10、PM2.5、O3、CO）引用重庆市生态环境局公布的《2024年重庆市生态环境状况公报》中忠县环境空气质量现状，区域空气质量现状数据见表3.1-1。 表3.1-1 2024年度区域空气质量现状 区域; 污染物; 评价指标; 监测结果; 标准值; 最大占标率（%）; 达标情况. 忠县; PM10; 年平均质量浓度（μg/m3）; 41; 70; 58.57; 达标. PM2.5; 24.5; 35; 70.00; 达标. SO2; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 18; 40; 45.00; 达标. O3; 132; 160; 82.50; 达标. CO; 日均浓度的第95百分位数（mg/m3）; 0.7; 4; 17.50; 达标. 根据表3.1-1可知：项目所在区域忠县SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，2024年忠县为达标区。 3.1.2其他污染物环境质量现状 项目评价区域环境空气TSP的环境质量现状数据引用重庆市忠县乌杨工业园区的监测报告（田环（测）字〔2023〕第WTC793号），监测点忠润能源南KQ5位于本项目南侧约600m处，监测时间为2023年6月12日~2023年6月18日，引用的监测资料满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。 监测因子：TSP 监测时间：2023.6.12~2023.6.18。 监测点位：忠润能源南KQ5。 监测频率：按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的相关技术规定执行。 环境空气质量现状监测及评价结果见表3.1-2。 表3.1-2 其他大气污染物现状监测一览表 单位 mg/m3 监测点; 监测项目; 监测值范围mg/m3; 标准值mg/m3; 最大占标率（%）; 达标情况. 忠润能源南KQ5; TSP; 1.40×10-2~1.51×10-2; 0.3; 5.03; 达标. 由表3.1-2可知，项目区域TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ### 3.2地表水环境质量 本项目废水受纳水体为长江，根据《重庆市人民政府批转重庆市水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。本项目地表水环境质量现状评价引用《2024年重庆市生态环境状况公报》《2024年7月份重庆水环境质量状况》进行评价。 根据《2024年重庆市生态环境状况公报》可知，长江干流重庆段水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类。根据《2025年5月份重庆水环境质量状况》长江忠县洋渡监测断面水质类别为Ⅱ类。 综上，长江忠县洋渡监测断面现状水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，地表水环境质量现状达标。 ### 3.3声环境质量 本项目周边均为工业企业，厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 ### 3.4生态环境质量 本项目在忠县工业园区内建设且用地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。 ### 3.5地下水、土壤环境质量 本项目危险废物贮存设施地面采取“六防”设施，项目不存在地下水、土壤环境污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.7环境保护目标 本项目位于重庆市忠县工业园区乌杨组团A区2-1/01部分地块，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区、永久基本农田、自然公园、重要湿地、天然林、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地等敏感区域。 - 大气环境保护目标 项目周围500米范围内环境空气保护目标主要为散户居民，详见表3.7-1。 表3.7-1 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 中心点坐标; 保护对象; 相对方位; 距项目边界最近距离（m）; 保护内容; 环境功能区. X; Y. 1; 罗家坝; 530; 120; 散居农户; 东北; 160; 约35户，105人; 二类. 2; 散居农户; -125; 120; 散居农户; 东南; 180; 2户，6人; 二类. 3; 洞子村; 375; -460; 散居农户; 东南; 330; 约30户，90人; 二类. 备注：取项目中心为原点坐标（0，0），东西方向为 X 轴，南北方向为 Y 轴。 （2）声环境目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地表水环境保护目标 本项目距离长江约4.25km，不位于长江干支流岸线一公里范围内。 （4）地下水环境保护目标 项目周围500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。 （5）生态环境保护目标 本项目位于重庆市忠县工业园区乌杨组团A区2-1/01地块，用地范围内无生态环境保护目标。 3.9污染物排放控制标准 3.9.1废气 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期：施工扬尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中“其他区域”无组织排放监控点浓度限值。 运营期：本项目烘干机以热风炉燃烧烟气作为热源，燃料采用自产生物质颗粒，烘干工序以热风炉燃烧产生的高温烟气直接与物料接触烘干，属于直接加热，热风炉燃烧烟气（含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）、烘干废气（颗粒物）一同收集排放，上述废气本应执行不同排放标准，但因共用一根排气筒排放，因此燃烧烟气及烘干废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。 本项目其他工艺废气及无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。 食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）；标准值详见下表。 表3.3-1 废气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 排气筒高度（m）; 速率（kg/h）. 颗粒物; 其他区域; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 颗粒物; 其他区域; 120; 20; 5.9; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 二氧化硫; 550; 4.3; 0.4. 氮氧化物; 240; 1.3; 0.12. 油烟; 1; /; /; /; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）. 非甲烷总烃; 10; /; /; /. 3.9.2污废水 本项目食堂废水经隔油预处理后，与其余废水一同由生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入忠县生态工业园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。标准值详见下表。 表3.9-2 废水排放标准 单位：mg/L 水质指标; pH（无量纲）; COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 45; 400; 100. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标; 6~9; 50; 10; 5; 10; 1. 注：1、NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准；2、忠县生态工业园污水处理厂排放的基本控制项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3.9.3噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3.9-3、表3.9-4。 表3.9-3 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3.9-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.9.4工业固体废物 本项目一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等相关要求，在转移过程中严格遵守《危险废物转移管理办法》。 |
| 总量 控制 指标 | 一期项目： 废气（有组织排放）：SO2 3.164t/a、NOX 9.491t/a、颗粒物10.36t/a； 废水（排入管网）：COD0.371t/a、氨氮0.037t/a。 二期项目： 废气（有组织排放）：SO2 3.164t/a、NOX 9.491t/a、颗粒物10.36t/a； 废水（排入管网）：COD0.1t/a、氨氮0.01t/a。 全厂： 废气（有组织排放）：SO2 6.328t/a、NOX18.982t/a、颗粒物20.72t/a； 废水（排入管网）：COD0.471t/a、氨氮0.047t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期 4.1.1环境空气影响防治措施 施工期废气主要为施工作业过程中产生的各类扬尘和燃油动力机械作业时产生的废气。 项目施工期加强对设备的维护和保养，采取湿式作业方式，同时加强进出车辆的清洗和进出道路的清扫、洒水降尘等工作，对大气环境影响小。 4.1.2地表水影响防治措施 施工期生活污水依托周边农户的生活设施处理；施工期不设置施工营地，施工废水由沉淀池处理后回用，对地表水环境影响小。 4.1.3声环境影响防治措施 施工期噪声主要是施工现场各类机械设备噪声和物料、设备运输的交通噪声。项目选用低噪声作业机具，加强设备保养；合理安排施工作业时间；合理布局机械设备；施工现场运输车辆严禁鸣笛，装卸材料轻搬、轻放。采取上述措施后，项目施工期噪声对外环境影响小。 4.1.4固体废物影响防治措施 施工开挖产生的土石方及建筑垃圾在施工场地内用作填方，需要外运的渣土或建筑垃圾，应按照相关要求外运至符合要求的渣场或建筑垃圾处置场；施工生活垃圾交由市政环卫部门处置。采取上述措施后，项目施工期固废对外环境影响小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2营运期 4.2.1废气 4.2.1.1源强及排放情况 本项目废气污染物产生及排放情况见表4.2-1。 表4.2-4 废气污染物产排污情况表 产污环节; 污染物; 核算方法; 产生情况; 排放形式; 污染防治设施; 排放情况; 排放口; 排放标准. 总产生量 t/a; 总产生速率kg/h; 浓度mg/m3; 污染防治设施名称及工艺; 设施参数; 是否为可行技术; 有组织; 无组织; 编号; 高度（m）. 收集效率; 处理效率; 废气排放量m3/h; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 速率 kg/h. 破碎筛分、粗粉碎粉尘、皮带输送落料粉尘; 一期; 颗粒物; 产污系数法; 25.445; 3.442; 195.06; 有组织; 布袋除尘器; 85%; 92%; 是; 15000; 1.73; 0.234; 15.605; 1.145; 0.155; DA001; 15; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 全厂; 颗粒物; 产污系数法; 50.89; 6.884; 195.06; 30000; 3.461; 0.468; 9.231; 2.29; 0.31. 热风炉燃烧、烘干废气、皮带输送落料粉尘; 一期; 颗粒物; 产污系数法; 210.17; 28.432; 941.85; 有组织; 旋风+布袋除尘器; 100%/85%; 98%; 是; 30000; 4.177; 0.565; 18.837; 0.392; 0.053; DA002; 20; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 二氧化硫; 产污系数法; 3.164; 0.428; 14.268; 100%; 0; /; 3.164; 0.428; 14.268; 0; 0. 氮氧化物; 产污系数法; 9.491; 1.284; 42.799; 100%; 0; /; 9.491; 1.284; 42.799; 0; 0. 二期; 颗粒物; 产污系数法; 210.17; 28.432; 941.85; 有组织; 旋风+布袋除尘器; 100%/85%; 98%; 是; 30000; 4.177; 0.565; 18.837; 0.392; 0.053; DA004; 20. 二氧化硫; 产污系数法; 3.164; 0.428; 14.268; 100%; 0; /; 3.164; 0.428; 14.268; 0; 0. 氮氧化物; 产污系数法; 9.491; 1.284; 42.799; 100%; 0; /; 9.491; 1.284; 42.799; 0; 0. 细粉碎、粉料仓粉尘、制粒粉尘、皮带输送落料粉尘; 一期; 颗粒物; 产污系数法; 60.475; 8.182; 118.56; 有组织; 布袋除尘器; 100%/85%; 98%; 是; 30000; 4.452; 0.602; 20.078; 1.446; 0.196; DA003; 15; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 二期; 颗粒物; 产污系数法; 60.475; 8.182; 118.56; 有组织; 布袋除尘器; 100%/85%; 92%; 是; 30000; 4.452; 0.602; 20.078; 1.446; 0.196; DA005; 15. 食堂; 一期; 油烟; 产污系数法; 0.028; 0.023; 3.174; 有组织; 油烟净化器; 85%; 90%; 是; 5000; 0.002; 0.002; 0.386; 0.004; 0.003; /; 引至室外; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）. 非甲烷总烃; 产污系数法; 0.046; 0.037; 5.106; 65%; 0.014; 0.011; 2.222; 0.007; 0.006. 全厂; 油烟; 产污系数法; 0.037; 0.03; 5.106; 90%; 0.003; 0.003; 0.511; 0.006; 0.005. 非甲烷总烃; 产污系数法; 0.062; 0.05; 8.555; 65%; 0.018; 0.015; 2.994; 0.007; 0.006. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1.2源强核算过程简述： 项目运营期废气主要为原料卸料粉尘G1、破碎筛分粉尘G2、粗粉碎粉尘G3、皮带输送粉尘G4、热风炉燃烧废气G5、烘干粉尘G6、细粉碎粉尘G7、粉料仓粉尘G8、制粒粉尘G9、食堂油烟G10。G1产生量较少，无组织排放；G2、G3、G4-1、G4-2由布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；G4-3、G5、G6由旋风+布袋除尘器处理后，通过20m高排气筒（DA002、DA004）排放；G4-4、G4-5、G4-6、G7、G8、G9由布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA003、DA005）排放；G10经油烟净化器处理后引至室外排放。 一、废气产生情况 （1）原料卸料粉尘G1 参照《2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，无卸料工序产尘系数。同时，根据工艺流程及原辅材料的特点，项目使用的原木及其边角料、竹、秸秆等原料均不属于粉状物料，且含水率较高，不易起尘，由于物料粒径较大且整个卸料过程在厂房内进行，粉尘产生量极小，在车间内无组织排放，本次评价不进行定量计算。 （2）破碎及筛分粉尘G2、粗粉碎粉尘G3、细粉碎粉尘G7、制粒粉尘G9 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）附件中《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，剪切、破碎、造粒工序颗粒物产污系数为6.69×10-4t/t-产品。本项目年产生物质颗粒燃料100000t/a（一期50000t/a、二期50000t/a），则破碎筛分、粗粉碎、细粉碎、制粒粉尘产生量为66.9t/a（一期33.45t/a、二期33.45t/a）。 根据各环节粉尘产生特点及项目生产设备厂家提供的经验系数，同时参考同类型企业，破碎筛分、粗粉碎、细粉碎、制粒工序粉尘产生比例按20%、30%、40%、10%进行分析，则破碎筛分粉尘（G2）产生量为13.38t/a（一期6.69t/a、二期6.69t/a）、粗粉碎粉尘（G3）产生量为20.07t/a（一期10.035t/a、二期10.035t/a）、细粉碎粉尘（G7）产生量为26.76t/a（一期13.38t/a、二期13.38t/a）、制粒粉尘（G9）产生量为6.69t/a（一期3.345t/a、二期3.345t/a）。 （2）皮带输送落料粉尘G4 本项目物料采用全封闭皮带输送机和螺旋输送机输送，输送皮带落料口会产生粉尘。各皮带落料口分别为：G4-1筛分进料口、G4-2粗粉碎进料口、G4-3烘干进料口、G4-4细粉碎进料口、G4-5粉料仓进料口、G4-6制粒进料口。 根据《2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，无输送工序产尘系数。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中木材加工厂相关产尘系数（表17-1），锯末堆进料、出料和贮存工序合计产尘系数为0.5kg/t物料。由于本项目物料运输过程中全封闭，大部分粉尘在封闭皮带内沉降，仅在落料口产生小部分粉尘，且各工序皮带运输的物料粒径、含水率及重量均有所不同，故产尘量也不同，因此评价针对不同工序皮带输送落料口的产尘系数考虑不同的折算系数。粗粉碎前的物料粒径大且含水率高，折算系数考虑0.1；烘干前物料粒径小，含水率高，折算系数考虑0.2；细粉碎前物料粒径小，含水率高，折算系数考虑0.25。各工序皮带输送落料粉尘产生情况详见下表。 表4.2-2 皮带输送落料粉尘产生情况一览表 废气编号; 所在工序; 产尘系数（kg/t物料）; 折算系数; 全厂输送物料量（t/a）; 颗粒物产生量（t/a）; 处理设施. 一期; 二期; 合计. G4-1; 筛分前皮带; 0.5; 0.1; 174400; 4.36; 4.36; 8.72; 与筛分破碎、粗粉碎废气引至同一套布袋除尘器处理. G4-2; 粗粉碎前皮带; 0.5; 0.1; 174400; 4.36; 4.36; 8.72. G4-3; 烘干前皮带; 0.5; 0.2; 174400; 8.72; 8.72; 17.44; 与烘干废气引至同一套旋风+布袋除尘器处理. G4-4; 细粉碎前皮带; 0.5; 0.25; 100000; 6.25; 6.25; 12.5; 与细粉碎、粉料仓、制粒废气引至同一套布袋除尘器处理. G4-5; 粉料仓前皮带; 0.5; 0.25; 100000; 6.25; 6.25; 12.5. G4-6; 制粒前皮带; 0.5; 0.25; 100000; 6.25; 6.25; 12.5. （3）热风炉燃烧废气G5 本项目使用热风炉燃烧烟气为热源，燃料为成型生物质颗粒产品，热风炉燃烧废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX。污染物排放量参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》 （HJ1121-2020）表6中的系数进行核算，产排污系数见表4.2-3。 表4.2-3 生物质颗粒燃烧废气排污系数一览表 污染物; 单位; 产/排污系数. 颗粒物; kg/t-燃料; 0.257. 二氧化硫; kg/t-燃料; 0.856. 氮氧化物; kg/t-燃料; 2.568. 备注：根据建设单位提供的生物质颗粒检测报告，本项目生物质颗粒低位热值为4108卡/kg（17.2MJ/kg），介于表6中数据之间，采用插值法计算绩效值。 本项目配套设置2台热风炉，根据建设单位提供的资料，热风炉生物质燃料总用量为1000kg/h（一期500kg/h、二期500kg/h），全年运行时间7392h，则全年热风炉生物质燃料用量为7392t/a（一期3696t/a、二期3696t/a）。 热风炉燃烧废气污染物产生情况见表4.2-4。 表4.2-4 热风炉燃烧废气污染物产生情况一览表 污染物; 产生量（t/a）. 一期; 二期; 全厂. 颗粒物; 0.95; 0.95; 1.9. 二氧化硫; 3.164; 3.164; 6.328. 氮氧化物; 9.491; 9.491; 18.983. （4）烘干粉尘G6 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）附件中《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，烘干工序的颗粒物产污系数为4.01×10-3t/t-产品，本项目年产生物质颗粒燃料100000t/a（一期50000t/a、二期50000t/a），则烘干粉尘产生量为401t/a（一期200.5t/a、二期200.5t/a）。 （5）粉料仓粉尘G8 根据《2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，无粉料仓相关工序产尘系数。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中木材加工厂相关产尘系数（表17-1），粉料仓颗粒物产污系数取值0.5kg/t-物料，粉料仓年产储存物料量100000t/a（一期50000t/a、二期50000t/a），则粉料仓粉尘产生量为50t/a（一期25t/a、二期25t/a）。 （6）食堂油烟G10 本项目配套建设食堂供员工用餐，每日供两餐，用餐人数40人（一期30人、二期10人），人均食用油用量约100g/人•d，年生产308天，则项目年耗食用油为1.232t/a（一期0.924t/a、二期0.308t/a）。食堂炒菜时油烟挥发量约3%，非甲烷总烃挥发量约5%。则油烟产生量为0.037t/a（一期0.028t/a、二期0.009t/a），非甲烷总烃产生量为0.062t/a（一期0.046t/a、二期0.016t/a）。 二、废气排放情况 （1）破碎筛分粉尘G2、粗粉碎粉尘G3、皮带输送落料粉尘G4-1/G4-2 各台破碎机、筛分机、粗粉碎机出料口及筛分机前皮带、粗粉机前皮带的落料口设置1个集气罩收集粉尘，由布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放，废气收集效率按85%计，风机风量为30000m3/d。一、二期项目上述设备共用一套布袋除尘器，风机风量考虑了一二期项目整体所需的风量，为变频风机，一期运行风量为15000m3/d，二期运行后，整体风量为30000m3/d。 根据《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，布袋除尘器去除效率以92%计。未收集的15%颗粒物在车间内自然沉降，沉降量约70%。一期G2、G3、G4-1、G4-2粉尘产生及排放情况见表4.2-5，二期建设后全厂G1、G2粉尘产生及排放情况见表4.2-6。 表4.2-5 一期G2、G3、G4-1、G4-2产生及排放情况一览表（DA001） 污染源; 污染物; 产生情况; 生产时间（h）; 收集效率; 有组织排放情况; 无组织排放量. 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. G2、G3、G4-1、G4-2; 颗粒物; 3.442; 25.445; 7392; 85%; 15.605; 0.234; 1.73; 0.155; 1.145. 表4.2-6 二期建设后全厂G2、G3、G4-1、G4-2产生及排放情况一览表（DA001） 污染源; 污染物; 产生情况; 生产时间（h）; 收集效率; 有组织排放情况; 无组织排放量. 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. G2、G3、G4-1、G4-2; 颗粒物; 6.884; 50.89; 7392; 85%; 15.604; 0.468; 3.461; 0.31; 2.29. （2）热风炉燃烧废气G5、烘干粉尘G6、皮带输送落料粉尘G4-3 一期、二期项目分别设置1台热风炉、1台烘干机（全厂共设置2台热风炉、2台烘干机）。热风炉燃烧废气、烘干粉尘、烘干前皮带输送落料粉尘由“旋风+布袋除尘器”处理后，通过20m高排气筒排放，一期、二期项目分别设置一套“旋风+布袋除尘器”装置（共设置两套），每套装置分别设置一根排气筒（DA002、DA004）。 热风炉燃烧废气直接通入烘干机加热烘干物料，整个过程全密闭，收集效率按100%计；烘干机为密闭设备，其内设置有排气管道引至废气主管道中，收集效率按100%计。皮带输送落料口设置集气罩收集，收集效率按85%计，未收集的15%颗粒物在车间内自然沉降，沉降量约70%。单台风机风量为30000m3/d，参照《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，旋风除尘器+袋式除尘综合去除效率以98%计。一期、二期G4-3、G5、G6废气产生及排放情况见表4.2-7，全厂G4-3、G5、G6废气产生及排放情况见表4.2-8。 表4.2-7 一期/二期G4-3、G5、G6产生及排放情况一览表（DA002、DA004） 污染源; 污染物; 产生情况; 生产时间（h）; 收集效率; 有组织排放情况; 无组织排放量（t/a）. 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 热风炉燃烧; 颗粒物; 0.129; 0.95; 7392; 100%; 0.086; 0.003; 0.019; /. 二氧化硫; 0.428; 3.164; 7392; 100%; 14.268; 0.428; 3.164; /. 氮氧化物; 1.284; 9.491; 7392; 100%; 42.799; 1.284; 9.491; /. 烘干; 颗粒物; 27.124; 200.5; 7392; 100%; 18.083; 0.542; 4.010; /. 烘干前皮带落料; 颗粒物; 1.18; 8.72; 7392; 85%; 0.668; 0.02; 0.148; 0.392. DA002/DA004; 颗粒物; 28.432; 210.17; 7392; 100%/85%; 18.837; 0.565; 4.177; 0.392. 二氧化硫; 0.428; 3.164; 7392; 100%; 14.268; 0.428; 3.164; /. 氮氧化物; 1.284; 9.491; 7392; 100%; 42.799; 1.284; 9.491; /. 表4.2-8 全厂G4-3、G5.、G6产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 有组织排放量（t/a）; 无组织排放量（t/a）. G4-3、G5、G6; 颗粒物; 420.34; 8.354; 0.785. 二氧化硫; 6.328; 6.328; 0. 氮氧化物; 18.982; 18.982; 0. （3）细粉碎粉尘G7、粉料仓粉尘G8、制粒粉尘G9、皮带输送落料粉尘G4-4/G4-5/G4-6 细粉碎机出料口设置1个集气罩收集粉碎粉尘、粉料仓粉尘由排气口管道收集、制粒粉尘由自带排气管收集，上述设备前端输送皮带的落料口设置1个集气罩收集粉尘。 上述粉尘经收集引至布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。针对G4-4、G4-5、G4-6、G6、G7，一期、二期项目分别设置一个布袋除尘器，每个布袋除尘器分别设置一根排气筒（DA003、DA005）。集气罩废气收集效率按85%计，粉料仓及制粒粉尘收集效率按100%计，风机风量为30000m3/d。根据《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，布袋除尘器去除效率以92%计。未收集的15%颗粒物在车间内自然沉降，沉降量约70%。一期、二期G4-4、G4-5、G4-6、G6、G7粉尘产生及排放情况见表4.2-9，全厂G4-4、G4-5、G4-6、G6、G7粉尘产生及排放情况见表4.2-10。 表4.2-9 一期/二期G4-4、G4-5、G4-6、G6、G7产生及排放情况一览表（DA003、DA005） 污染源; 污染物; 产生情况; 生产时间（h）; 收集效率; 有组织排放情况; 无组织排放量. 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 细粉碎; 颗粒物; 1.81; 13.38; 7392; 85%; 20.078; 0.602; 4.452; 0.196; 1.446. 粉料仓; 颗粒物; 3.382; 25; 100%. 制粒; 颗粒物; 0.453; 3.345; 100%. 皮带落料口; 颗粒物; 2.537; 18.75; 85%. 表4.2-10 全厂G4-4、G4-5、G4-6、G6、G7产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 有组织排放量（t/a）; 无组织排放量（t/a）. G4-4、G4-5、G4-6、G6、G7; 颗粒物; 120.95; 8.904; 2.892. （3）食堂油烟G10 本项目食堂灶台上方设置集气罩收集油烟，由油烟净化器处理后通过专用烟道引至室外排放，集气罩收集效率以85%计，项目食堂工作时间约4h/d，设置两个基准灶头，规模属于小型，油烟净化器对油烟净化效率以90%计，对非甲烷总烃的净化效率以65%计。油烟净化器设计风量为5000m3/h。食堂废气产生及排放情况见下表。 表4.2-11 一期食堂废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 工作时间（h）; 收集效率; 有组织排放情况; 无组织排放量. 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 食堂; 油烟; 0.023; 0.028; 1232; 85%; 0.386; 0.002; 0.002; 0.003; 0.004. 非甲烷总烃; 0.037; 0.046; 2.222; 0.011; 0.014; 0.006; 0.007. 表4.2-12 二期建设后全厂食堂废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 工作时间（h）; 收集效率; 有组织排放情况; 无组织排放量. 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 食堂; 油烟; 0.030; 0.037; 1232; 85%; 0.511; 0.003; 0.003; 0.005; 0.006. 非甲烷总烃; 0.050; 0.062; 2.994; 0.015; 0.018; 0.006; 0.007. 4.2.1.3排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表。 表4.2-13 废气排放口基本情况一览表 排放口 编号; 排放口 名称; 污染因子; 排放口地理坐标; 排放口 类型; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 破碎筛分、粗粉碎、皮带输送落料粉尘排气筒; 颗粒物; 108.057887261; 30.240956593; 一般排放口; 15; 1; 25. DA002; 热风炉燃烧废气、烘干、皮带输送落料粉尘排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 108.057329361; 30.241238225; 一般排放口; 15; 1; 50. DA003; 细粉碎、粉料仓、制粒、皮带输送落料粉尘排气筒; 颗粒物; 108.056868021; 30.241514492; 一般排放口; 15; 1; 25. DA004; 热风炉燃烧废气、烘干、皮带输送落料粉尘排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 108.057593559; 30.241625804; 一般排放口; 15; 1; 50. DA005; 细粉碎、粉料仓、制粒、皮带输送落料粉尘排气筒; 颗粒物; 108.057037000; 30.241804171; 一般排放口; 15; 1; 25. /; 食堂油烟排放口; 油烟、非甲烷总烃; 108.056524698; 30.242445219; /; 引至室外; /; 30. 4.2.1.4废气监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》 （HJ1121-2020）要求，本项目废气例行性监测计划详见下表。 表4.2-14 废气监测计划一览表 分类; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA001、DA003、DA005; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. DA002、DA004; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 二氧化硫. 氮氧化物. 食堂油烟排放口; 油烟、非甲烷总烃; 1次/年; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 备注：排气筒按照要求设置永久取样口、采样平台要求，设置排污口标志。 4.2.1.5废气非正常排放（热风炉点火废气）情况分析 本项目一期工程首次运行时，热风炉点火采用外购生物质颗粒燃料。热风炉点火废气由旋风+布袋除尘处理后排放。一期项目生物质用量约500kg/h。旋风+布袋除尘对颗粒物去除效率以98%计。热风炉点火废气产生及排放量情况见下表。 表4.2-15 废气污染源非正常排放情况核算表 非正常排放情况; 污染物; 产污系数（kg/t-燃料）; 产生情况; 排放情况; 持续时间; 排放口编号. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 热风炉点火; 颗粒物; 0.259; 4.5; 0.135; 0.09; 0.003; 约2h; DA002. 二氧化硫; 0.862; 14.367; 0.431; 14.367; 0.431. 氮氧化物; 2.586; 43.1; 1.293; 43.1; 1.293. 备注：根据建设单位提供的外购生物质颗粒检测报告，点火时外购生物质颗粒的低位热值17.36MJ/kg，介于表6中数据之间，采用插值法计算绩效值。 根据分析，热风炉点火废气污染物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。 4.2.2.6污染防治技术及其可行性分析 （1）工艺废气 本项目破碎筛分粉尘、粗粉碎粉尘及皮带落料粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放；热风炉燃烧废气、烘干粉尘、皮带落料粉尘由“旋风+布袋除尘器”处理后，通过20m高排气筒（DA002、DA004）排放；细粉碎粉尘、粉料仓粉尘、制粒粉尘、皮带落料粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA003、DA005）排放。参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑（HJ1121—2020）》附录A“A.1 废气可行技术参考表”，布袋除尘器属于其中去除颗粒物的可行技术。 图4.2-1 关于生物质成型燃料是否真的为高污染燃料的回复意见 本项目热风炉使用生物质颗粒燃料，根据上图的部长信箱回复：生物质成型燃料含硫量低、灰分低，燃烧后主要的污染物是烟尘，配置高效布袋除尘器正常运行，能够做到达标排放。本项目热风炉燃烧废气采用“旋风+布袋除尘器”处理；同时本评价根据产污系数核算源强，热风炉燃烧废气经“旋风+布袋除尘器”处理后可以达标排放，废气治理措施可行。 综上所述，本项目工艺废气可实现达标排放，对环境影响小，处理措施经济合理、技术可行。 （2）食堂油烟 本项目食堂油烟采取油烟净化器处理，属于常规可行技术，能实现食堂油烟达标排放。 4.2.2.7环境影响 本项目所在区域忠县2024年环境空气环境质量为达标区，项目废气污染物采取有效的污染防治措施，排放满足相应标准要求。本项目采取的废气治理措施是可行技术，废气排放对周边的环境影响小，环境影响可接受。 4.2.2废水 4.2.2.1废水源强及排放情况 本项目废水主要为生活污水、食堂废水及办公楼地面清洁废水。食堂废水经隔油预处理后与其余废水一同引至生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入忠县生态工业园污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入长江。 项目废水污染物产生和排放情况表见表4.2-16。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-16 一期废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 类别; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 方式; 排放口编号. 核算 方法; 产生废水量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 核算 方法; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活; 食堂废水、生活污水、办公楼地面清洁废积水; pH; 产污系数法; 928.44; 6-9; /; 隔油池+生化池; 经验系数法; 928.44; 6-9; /; 间接 排放; DW001. COD; 500; 0.464; 400; 0.371. BOD5; 300; 0.279; 250; 0.232. SS; 400; 0.371; 350; 0.325. NH3-N; 50; 0.046; 40; 0.037. 动植物油; 40; 0.037; 30; 0.028. 注：污染物产生浓度参考《第二次全国污染源普查产排污系数手册》-《生活污染源产排污系数手册》-表6-6六区（重庆）城镇生活源水污染物产污校核系数-上限值。. 表4.2-17 二期建设后全厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 类别; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 方式; 排放口编号. 核算 方法; 产生废水量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 核算 方法; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活; 食堂废水、生活污水、办公楼地面清洁废积水; pH; 产污系数法; 1177.92; 6-9; /; 隔油池+生化池; 经验系数法; 1177.92; 6-9; /; 间接 排放; DW001. COD; 500; 0.589; 400; 0.471. BOD5; 300; 0.353; 250; 0.294. SS; 400; 0.471; 350; 0.412. NH3-N; 50; 0.059; 40; 0.047. 动植物油; 40; 0.047; 30; 0.035. 注：污染物产生浓度参考《第二次全国污染源普查产排污系数手册》-《生活污染源产排污系数手册》-表6-6六区（重庆）城镇生活源水污染物产污校核系数-上限值。. 表4.2-18 废水治理设施及排放口情况表 类别; 治理设施基本情况; 排放去向; 排放规律; 排放口; 排放标准. 名称; 处理能力m3/d; 工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 编号; 排放口类型; 地理坐标. 食堂废水、生活污水、办公楼地面清洁废积水; 隔油池+生化池; 隔油池4.5m3/d、生化池20m3/d; 隔油+厌氧+沉淀; /; ☑是（推荐技术） □否; 忠县生态工业园污水处理厂; 间断排放，流量不稳地无规律; DW001; ☑ 企业总排 □ 雨水排放 □ 清净下水排放 □ 温排水排放 □ 车间或车间处理设施排放口; 108.055850610,30.242192181; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 注：本项目废水经处理后排入忠县生态工业园污水处理厂，属于间接排放。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.2源强核算过程简述 营运期废水主要为生活污水、食堂废水、办公楼地面清洁废水。 一、生活污水 本项目劳动定员40人（一期30人、二期10人），生活污水产生量为554.4m3/a（一期415.8m3/a、二期138.6m3/a），主要污染物为pH、COD、BOD、NH3-N、SS，由新建生化池处理。 二、食堂废水 食堂每日提供两餐，就餐人数40人（一期30人、二期10人），食堂废水产生量为443.52m3/a（一期332.64m3/a、二期110.88m3/a），主要污染物为pH、COD、BOD、NH3-N、SS、动植物油，由新建隔油池、生化池处理。 三、办公楼地面清洁废水 本项目办公楼地面清洁面积约2000m2，地面清洁废水产生量为0.584m3/d（180m3/a），主要污染物为pH、COD、BOD、NH3-N、SS，由新建生化池处理。 4.2.2.3废水污染物达标排放分析 本项目食堂废水经隔油预处理后与其余废水一同引至生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入忠县生态工业园污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入长江。本项目废水量小且水质简单，隔油池及生化池处理工艺属于成熟技术，能实现废水达标排放。 4.2.2.4忠县生态工业园污水处理厂依托可行性分析 忠县生态工业园污水处理厂位于忠县工业园，处理规模为3万m3/d，服务范围为除乌杨场镇以外的建成区的污水，处理工艺为“三段A/O活性污泥+化学除磷”。根据重庆市生态环境局发布“废水国家重点监控企业自动监控数据”（2025.3.17~3.23）（网址链接：https://sthjj.cq.gov.cn/zwgk_249/zfxxgkml/hjgl/hjzf/zdpwdwzdjkqk/fszdjkqk/202503/t20250311_14393056_wap.html），忠县生态工业园污水处理厂目前运行状况良好，污废水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江，各项污染物指标在运行期间均实现了达标排放。本项目属于忠县生态工业园污水处理厂服务范围，项目所在区域市政污水管网已经接通至忠县生态工业园污水处理厂，项目排水能够接入市政管网进入忠县生态工业园污水处理厂进行处理，项目废水产生量为3.014m3/d，排水量少，对该污水处理厂处理规模负荷冲击不大，不会影响其稳定运行，依托处理可行。 4.2.2.5废水监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》 （HJ1121-2020）要求，本项目废水例行性监测计划详见下表。 表4.2-19 废水监测计划一览表 分类; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 综合废水; W001; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 4.2.3噪声 本项目噪声源主要为各类生产设备及风机等，均为室内声源。 4.2.3.1厂界噪声预测 本评价厂界噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A和B中推荐的公式，公式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 A、某一室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级 LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 LP1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 C、按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级 LP2iT=LP1iT−TLi+6 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D、按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 LW=Lp2T+10lgS 式中：LW—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 （2）预测点贡献值计算 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； Ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数 Tj—在T时间内j声源工作时间，s。 4.2.3.2预测结果与评价 （1）噪声源强调查 本项目噪声源均位于室内，根据上述模式计算，项目噪声源强调查清单表4.2-20。 表4.2-20 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 数量（台）; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 破碎机; 1; 80; 合理布局、基础减振、建筑隔声、距离衰减; 118; -16; 1; 10（东）; 60; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 45; 0（东）. 108（南）; 39; 24; 0（南）. 92（西）; 41; 26; 0（西）. 38（北）; 48; 33; 0（北）. 2; 破碎机; 1; 80; 112; -15; 1; 17（东）; 55; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 40; 0（东）. 108（南）; 39; 24; 0（南）. 85（西）; 41; 26; 0（西）. 38（北）; 48; 33; 0（北）. 3; 粗粉碎机; 1; 80; 106; -14; 1; 24（东）; 52; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 37; 0（东）. 108（南）; 39; 24; 0（南）. 78（西）; 42; 27; 0（西）. 38（北）; 48; 33; 0（北）. 4; 粗粉碎机; 1; 80; 83; -11; 1; 43（东）; 47; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 32; 0（东）. 91（南）; 41; 26; 0（南）. 60（西）; 44; 29; 0（西）. 52（北）; 46; 31; 0（北）. 5; 摇摆筛; 1; 80; 98; -45; 1; 20（东）; 54; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 39; 0（东）. 70（南）; 43; 28; 0（南）. 228（西）; 33; 18; 0（西）. 74（北）; 43; 28; 0（北）. 6; 摇摆筛; 1; 80; 77; -35; 1; 35（东）; 49; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 34; 0（东）. 71（南）; 43; 28; 0（南）. 214（西）; 33; 18; 0（西）. 73（北）; 43; 28; 0（北）. 7; 烘干机; 1; 75; 合理布局、基础减振、建筑隔声、距离衰减; 34; -64; 1; 51（东）; 41; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 26; 0（东）. 24（南）; 47; 32; 0（南）. 200（西）; 29; 14; 0（西）. 122（北）; 33; 18; 0（北）. 8; 烘干机; 1; 75; 41; -55; 1; 51（东）; 41; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 26; 0（东）. 32（南）; 45; 30; 0（南）. 200（西）; 29; 14; 0（西）. 114（北）; 34; 19; 0（北）. 9; 细粉碎机; 1; 80; 61; -80; 1; 20（东）; 54; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 39; 0（东）. 24（南）; 52; 37; 0（南）. 230（西）; 33; 18; 0（西）. 121（北）; 38; 23; 0（北）. 12; 制粒机; 1; 80; -6; -28; 1; 107（东）; 39; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 24; 0（东）. 25（南）; 52; 37; 0（南）. 144（西）; 37; 22; 0（西）. 64（北）; 44; 29; 0（北）. 11; 制粒机; 1; 80; 合理布局、基础减振、建筑隔声、距离衰减; -10; -25; 1; 112（东）; 39; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 24; 0（东）. 25（南）; 52; 37; 0（南）. 139（西）; 37; 22; 0（西）. 64（北）; 44; 29; 0（北）. 12; 制粒机; 1; 80; -14; -22; 1; 117（东）; 39; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 24; 0（东）. 25（南）; 52; 37; 0（南）. 134（西）; 37; 22; 0（西）. 64（北）; 44; 29; 0（北）. 13; 制粒机; 1; 80; -18; -19; 1; 122（东）; 38; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 23; 0（东）. 25（南）; 52; 37; 0（南）. 129（西）; 38; 23; 0（西）. 64（北）; 44; 29; 0（北）. 14; 制粒机; 1; 80; -22; -16; 1; 127（东）; 38; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 23; 0（东）. 25（南）; 52; 37; 0（南）. 124（西）; 38; 23; 0（西）. 64（北）; 44; 29; 0（北）. 25（南）; 52; 37; 0（南）. 114（西）; 39; 24; 0（西）. 64（北）; 44; 29; 0（北）. 25（南）; 52; 37; 0（南）. 109（西）; 39; 24; 0（西）. 64（北）; 44; 29; 0（北）. 15; 包装机; 1; 70; -86; 10; 1; 210（东）; 24; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 9; 0（东）. 20（南）; 44; 29; 0（南）. 42（西）; 38; 23; 0（西）. 69（北）; 33; 18; 0（北）. 16; 包装机; 1; 70; -90; 14; 1; 204（东）; 24; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 9; 0（东）. 20（南）; 44; 29; 0（南）. 48（西）; 36; 21; 0（西）. 69（北）; 33; 18; 0（北）. 17; 热风炉; 1; 75; 34; -64; 1; 41（东）; 43; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 28; 0（东）. 24（南）; 48; 33; 0（南）. 210（西）; 29; 14; 0（西）. 122（北）; 33; 18; 0（北）. 18; 热风炉; 1; 75; 41; -55; 1; 41（东）; 43; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 28; 0（东）. 32（南）; 45; 30; 0（南）. 210（西）; 29; 14; 0（西）. 114（北）; 34; 19; 0（北）. 19; 风机; 1; 85; 合理布局、基础减振、建筑隔声、设置隔音罩、距离衰减; 56; -77; 1; 24（东）; 57; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 42; 0（东）. 22（南）; 58; 43; 0（南）. 226（西）; 38; 23; 0（西）. 123（北）; 43; 28; 0（北）. 20; 风机; 1; 85; 11; -51; 1; 79（东）; 47; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 32; 0（东）. 20（南）; 59; 44; 0（南）. 173（西）; 40; 25; 0（西）. 125（北）; 43; 28; 0（北）. 21; 风机; 1; 85; 56; -77; 1; 24（东）; 52; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 37; 0（东）. 56（南）; 52; 35; 0（南）. 222（西）; 33; 18; 0（西）. 89（北）; 38; 31; 0（北）. 22; 风机; 1; 85; 56; -47; 1; 24（东）; 52; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 37; 0（东）. 26（南）; 52; 37; 0（南）. 222（西）; 33; 18; 0（西）. 119（北）; 38; 23; 0（北）. 23; 风机; 1; 85; 11; -21; 1; 79（东）; 47; 昼间、夜间（7392h/a）; 15; 32; 0（东）. 50（南）; 59; 36; 0（南）. 173（西）; 40; 25; 0（西）. 95（北）; 43; 30; 0（北）. 备注：以厂房中心为原点。 （2）厂界噪声达标情况分析 本项目针对二期建成后，全厂所有生产设备进行厂界噪声预测，本项目厂界噪声达标情况见表4.2-21。 表4.2-21 项目厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 方位; 昼间; 夜间; 达标情况; 标准值. 东厂界; 49; 49; 达标; 昼间65、夜间55. 南厂界; 49; 49; 达标. 西厂界; 37; 37; 达标. 北厂界; 42; 42; 达标. 根据上表可知，本项目各厂界噪声贡献测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目对声环境影响小，环境影响可接受。 4.2.3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）要求，本项目噪声监测计划见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-22 噪声监测计划一览表 分类; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声; 各厂界; 等效声级（昼、夜）; 1次/季度. 4.2.4固体废物 4.2.4.1固体废物产生及处置情况 本项目固体废物包括生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员40人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量约6.16t/a，袋装收集后交由环卫部门统一收运处置。 （2）一般工业固废 热风炉燃烧灰渣：热风炉生物质颗粒燃料用量为7392t/a，类比同类型项目，成型生物质颗粒灰分量约占燃料的5%，则热风炉燃烧灰渣产生量约369.6t/a，收集后回用于生产，不外排。 包装废料：产品包装过程中会产生包装废料，产生量约0.1t/a，收集后外售物资回收单位处置。 除尘器收集粉尘：本项目除尘器收集的粉尘量约551.572t/a，收集后作为原料回用于制粒工序进行制粒。 （3）危险废物 废矿物油及其包装桶：项目设备维护、保养时会产生废矿物油及其包装桶，产生量约0.2t/a。 含油抹布及手套：项目设备维护、保养时会产生含油抹布及手套，产生量约0.02t/a。 上述危险废物分类收集后暂存于危险废物贮存设施，定期由有资质单位收运处置。 本项目固废产生、处置情况见表4.2.23。 表4.2-23 本项目固体废物产生、处理情况一览表 产生 环节; 固废名称; 固废属性; 固废代码; 产生及处置量t/a; 处置措施. 一期; 二期; 全厂. 生活; 生活垃圾; /; /; 4.62; 1.54; 6.16; 交环卫部门统一收运处置. 热风炉; 热风炉燃烧灰渣; 一般工业固废; SW03; 184.8; 184.8; 369.6; 回用于生产. 除尘器; 除尘器收集粉尘; SW59; 275.786; 275.786; 551.572; 回用于生产. 包装; 包装废料; SW17; 0.05; 0.05; 0.1; 外售物资回收单位处置. 设备维护、保养; 废矿物油及其包装桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.1; 0.1; 0.2; 分类暂存于危险废物贮存设施，定期交有资质单位收运处置. 含油抹布及手套; HW49 900-041-49; 0.01; 0.01; 0.02. 合计; /; /; 465.366; 462.286; 927.652; /. 根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目危险废物汇总见表4.2-24，危废暂存场所基本情况见表4.2-25。 表4.2-24 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油及其包装桶; HW08; 900-249-08; 0.15; 设备维护、保养; 固态、液态; 矿物油; 间断; T、I; 分类暂存于危险废物贮存设施，定期交有资质单位收运处置. 2; 含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 固态; 矿物油; 间断; T/In. 注：T：Toxicity，毒性；I：Ignitability，易燃性；In：Infectivity，感染性。 表4.2-25 本项目危险废物暂存场所基本情况 序号; 暂存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 暂存方式; 产废周期. 1; 危险废物贮存设施; 废矿物油及其包装桶; HW08; 900-249-08; 厂房西北侧; 5m2; 桶装; 间断. 含油抹布及手套; HW49; 900-041-49. 4.2.4.2固体废物环境管理要求 一般固废暂存区应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物贮存区需严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示标志，设置防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐设施，设液体泄漏收集设施，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求进行设计、运行和管理，严格采取防腐、防渗措施。 4.2.5地下水、土壤环境影响分析 4.2.5.1地下水、土壤环境影响 本项目对地下水、土壤的可能影响途径详见下表。 表4.2-26 土壤污染源、污染物类型及污染途径情况一览表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径. 危险废物贮存设施; 危废暂存; 非正常工况下产生泄漏造成垂直入渗. 4.2.5.2地下水、土壤环境保护措施 本项目地下水和土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制： （1）源头控制措施 危险废物贮存设施按照相关要求，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，同时设置托盘。 （2）分区防治 将危险废物贮存设施划分为重点防渗区，其余区域划为简单防渗区。危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗要求进行防渗。分区防渗要求见下表。 表4.2-27 分区防渗要求 分区防渗; 区域; 分区防渗要求; 执行标准. 重点防渗区; 危险废物贮存设施; 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 简单防渗区; 其余区域; 一般地面硬化; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）. （3）风险事故应急响应 发现渗漏时应立即停止运营，组织人员查明渗漏源头，采取补救措施。 4.2.5.3地下水、土壤环境影响分析结论 本项目采取分区防渗措施后，可有效防止危险废物泄漏至地下水及土壤环境，项目对地下水、土壤环境影响小，环境可接受。 4.2.6环境风险影响分析 4.2.6.1环境风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目生产过程主要原辅料、燃料、产品、污染物等进行识别，评价判别本项目涉及的废矿物油属于环境风险物质。本项目主要危险物质及可能的影响途径见表4.2-28。 表4.2-28 危险物质分布及影响途径 序号; 危险物质; 分布位置; 环境风险类型; 影响途径. 1; 废矿物油; 危险废物贮存设施; 泄漏、燃烧; 环境空气、地表水、地下水、土壤. 4.2.6.1风险潜势初判 本项目风险潜势初判详见下表。 表4.2-29 本项目危险物质数量与临界量比值（Q） 物质名称; 储存位置及储存方式; 最大储存量t; 临界量t; 比值Q. 废矿物油; 危险废物贮存设施/桶装; 0.12; 2500; 0.000048. 由上表所示，项目风险物质存储量少，经计算本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 4.2.6.3环境风险防范措施 （1）危险废物贮存设施进行重点防渗，废矿物油桶下方设置托盘，托盘有效容积不小于油桶容积，确保泄漏的废矿物油全部拦截在托盘内。 （2）危险废物贮存设施远离火源，配备灭火器等应急物资，严禁烟火，设置禁火标识，落实安全管理责任。 （3）加强巡查，发现泄漏立即采取措施。 4.2.6.4环境风险分析结论 本项目Q值＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险较小。通过加强管理、采取有效风险防范措施，并加强对员工防范事故风险能力的培训，可将项目风险降至最低程度，使项目在运营中的环境风险控制在可接受的范围内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（破碎筛分、粗粉碎粉尘、相应工段皮带落料粉尘）（一期、二期） | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | DA002（热风炉燃烧、烘干、制粒废气、相应工段皮带落料粉尘）（一期） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经“旋风+布袋除尘器”处理后，由20m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）及1号修改单 |
|  | DA003（细粉碎、制粒粉尘、相应工段皮带落料粉尘）（一期） | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | DA004（热风炉燃烧、烘干、制粒废气、相应工段皮带落料粉尘）（二期） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经“旋风+布袋除尘器”处理后，由20m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）及1号修改单 |
|  | DA005（细粉碎、制粒粉尘、相应工段皮带落料粉尘）（二期） | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | 食堂油烟（一期、二期） | 油烟、非甲烷总烃 | 经油烟净化器处理后，引至室外排放 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018） |
| 地表水环境 | 综合废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 食堂废水经隔油池（4.5m3/d）预处理后与其余废水一同引至生化池（20m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网，进入忠县生态工业园污水处理厂进一步处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） |
| 声环境 | 厂界噪声 | 连续等效A声级 | 采取基础减震、建筑物隔声、距离衰减等措施，风机设置隔音罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集后交市政环卫部门收运处置。 一般工业固废包装废料暂存于一般固废暂存区（位于厂房西南侧，面积约5m2）暂存，定期外售物资回收单位。热风炉燃烧灰渣、除尘器收集的粉尘直接回用于生产。 危险废物暂存于危险废物贮存设施（位于厂房西北侧，建筑面积约5m2），由有资质的单位收运处置。危险废物贮存设施应满足“六防”等环保要求，采取重点防渗措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物贮存设施划分为重点防渗区，废矿物油桶下方设置托盘。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危险废物贮存设施采取“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施，废矿物油桶下方设置托盘，防止油类泄漏；厂区远离火源，配备灭火器等应急物资，严禁烟火，设置禁火标识等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按环保部门有关规定办理相关环保手续，环保设施符合环保“三同时”规定，运行正常，建立环境管理机构与制度。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆火蜥蜴生物科技有限公司火蜥蜴生物质成型燃料项目符合“三线一单”相关要求，项目选址合理。项目施工期及运营期采取本评价提出的污染防治和控制措施后，对环境的不利影响可得到有效的控制，对环境影响小，能为环境所接受，同时可获得良好的经济效益，从环境保护角度分析，本项目选址合理，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量） | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 20.72 | 0 | 20.72 | +20.72 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 6.328 | 0 | 6.328 | +6.328 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 18.982 | 0 | 18.982 | +18.982 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.471 | 0 | 0.471 | +0.471 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.047 | 0 | 0.047 | +0.047 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 6.16 | 0 | 6.16 | +6.16 |
| 一般 固体废物 | 一般固废 | / | / | / | 921.172 | 0 | 921.172 | +921.172 |
| 危险废物 | 危险废物 | / | / | / | 0.32 | 0 | 0.32 | +0.32 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①