# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（公示版）

项目名称：       中石化悦来1井钻探工程

建设单位（盖章）： 中国石油化工股份有限公司

勘探分公司

编制日期：             2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 中石化悦来1井钻探工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2508-500233-04-05-393465 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 闻涛 | 联系方式 |  | *** |
| 建设地点 |  | 重庆市忠县三汇镇金塘村3组 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ *** 度 *** 分 *** 秒， *** 度 *** 分 *** 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十六、专业技术服务业-99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探） |  | 用地（用海） 面积（m2）/ 长度（km） | 永久占地：0m2 临时占地：31617m2 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | / |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 9200 |  | 环保投资 （万元） | 685 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.62 |  | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □ 是 |  |  |  |
| 专项评价设置 情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 项目属天然气矿产资源勘查，属2022年10月24日重庆市人民政府办公厅批复的《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）》（渝府办发〔2022〕113号）提出的重点勘查及开采的矿种之一。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 2022年5月29日，生态环境部以环审〔2022〕64号出具了《重庆市矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》审查意见。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 本项目属天然气矿产资源勘查，属《规划》提出的重点勘查及开采的矿种，项目所在地不涉及自然保护区和生态红线，符合空间管控要求，采取措施后不会产生不可恢复的破坏性生态环境影响，项目建设符合《规划》、规划环评及审查意见的相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1.2.1 与产业政策符合性分析 本项目为天然气勘探井，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目（第七类第1条“常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”），符合产业政策。 1.2.2 与生态环境保护政策的符合性分析 （1）与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性分析 根据手册划分，本项目位于“渝东北三峡库区城镇群—忠县”，对油气勘探无限制性要求。本项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、湿地公园、水产种质资源保护区、长江岸线保护区和岸线保留区，项目不属于长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内的尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目，不属于不予准入类和限制准入类项目。因此本次勘探作业满足《重庆市产业投资准入工作手册》准入布局要求。 （2）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 本项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、长江岸线保护区和岸线保留区、国家湿地公园和生态保护红线，项目用地不涉及负面清单中明确禁止建设的范围，在按照相关规定办理用地手续的情况下，项目建设符合其相关要求。 （3）与《重庆市生态功能区划》（修编）符合性 本项目所在地属“II1-2三峡库区（腹地）水质保护－水土保持生态功能区”，占地不涉及自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区。项目不在《重庆市生态功能区划》（修编）中明确的禁止开发区内，项目建设与重庆市生态功能区划的相关要求无冲突。 - （4）与“三线一单”的符合性分析 根据重庆市“三线一单”智检服务系统查询结果，悦来1井位于忠县一般管控单元-黄金河卫星桥（编码ZH50023330001）。本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表见表1.2-1。 表1.2-1 项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表（节选） 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. 50023330001; 忠县一般管控单元-黄金河卫星桥; 一般管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 全市总体要求（一般管控单元总体管控表）; 空间布局约束; 第一条 深入实施农村“厕所革命”，推进农村生活垃圾治理和农村生活污水治理，基本消除较大面积农村黑臭水体，整治提升农村人居环境。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 第二条 加强畜禽粪污资源化利用，加快推动长江沿线畜禽规模化养殖场粪污处理配套设施装备提档升级，推进畜禽养殖户粪污处理设施装备配套，推行畜禽粪肥低成本、机械化、就地就近还田，推进水产养殖尾水治理，强化水产养殖投入品使用管理。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发利用效率; /; /; /. 忠县总体管控要求（节选）; 空间布局约束; 第二条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。; 不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发利用效率; /; /; /. 忠县一般管控单元-黄金河卫星桥（编码ZH50023330001）; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发利用效率; /; /; /. - 综上分析，本项目属于天然气勘探项目，项目位于“三线一单”中的一般管控单元，勘探施工作业过程中将对产生的污染物进行合理的处理及处置，严格落实区域生态环境保护的要求；项目符合重庆市及忠县“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”的管控要求。 - （5）“三区三线”符合性分析 ① 与城镇用地规划符合性分析 本项目所在地为农村区域，项目占地不在忠县以及三汇镇城镇建设规划用地范围内，不涉及城镇开发边界，项目用地与城镇用地规划不冲突。 - ② 项目与永久基本农田符合性分析 本项目临时占用永久基本农田约2.12hm²。建设单位在选址和设计之初尽量避免或少占永久基本农田，但由于需要根据地层天然气资源分布进行选址勘探，很大程度上难以避免占用永久基本农田。2020年，重庆市规划和自然资源局 重庆市农业农村委员会以渝规资规范〔2020〕1号印发了《关于加强和改进永久基本农田保护工作的实施意见》，文件明确指出“石油、天然气、页岩气、煤层气等油气战略性矿产的地质勘查，经批准可临时占用永久基本农田布设探井。在试采和取得采矿权后转为开采井的，可依法办理农用地转用和土地征收审批手续，按规定补划永久基本农田”。本项目建设单位应严格按照《中华人民共和国基本农田保护条例》《重庆市规划和自然资源局 重庆市农业农村委员会关于加强和改进永久基本农田保护工作的实施意见》（渝规资规范〔2020〕1号）和相关法律法规及政策要求，在开工前完善临时用地相关手续。 在项目施工过程中应做好临时占地表土集中堆放、截排水沟、挡土墙等水土流失控制措施，在施工临时占地结束后，按照基本农田的复垦要求，对临时占用的基本农田采用钻前工程剥离的表层土实施土地复垦，恢复其使用功能或原有功能，通过地方自然资源管理部门验收。 - ③与生态保护红线的符合性分析 - 根据重庆市规划和自然资源局“用途管制红线智检服务”获取的空间检测分析报告，项目所在位置不涉及重庆市生态保护红线。 （8）与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）符合性分析 表1.2-2 与“环办环评函〔2019〕910号文”的符合性分析表 序号; 环办环评函〔2019〕910号文要求; 本项目情况; 符合性. 二（四）; 油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。; 项目为勘探井，不属于开发项目; /. 二（五）; 未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。……确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。……; 项目为勘探井，区域处于勘探阶段，未确定产能建设规模。悦来1井属于未确定产能地区的勘探井，编制报告表符合要求; 符合. 本项目拟实施的悦来1井勘探井所在区域目前处于勘探阶段，暂时无法确定产能建设规模，本项目为天然气勘探井，属于《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）中所提的“建设勘探井应当依法编制环境影响报告表”，项目实施并编制环境影响报告表符合该通知的相关要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 悦来1井钻探工程位于重庆市忠县三汇镇金塘村3组，距忠县县城区直线距离约15km。井场附近有乡村水泥硬化道路经过，交通条件较为便利，项目交通地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2.1 项目组成 本项目为油气资源勘探而实施的勘探井，不包括开采。项目先实施悦来1井导眼井，井深5428m，在目的层二叠统***三段和上二叠统***进行取芯测试，若目的层没有钻遇好的油气显示，则裸眼完井；若目的层钻遇良好的气层，则回填至3800m开始侧钻水平段，设计水平井深6063m，其中水平段长约2500m。构造位置为川东高陡褶皱带拔山寺向斜，主探下二叠统***三段、上二叠统***。项目主体工程施工内容由钻前、钻井和压裂测试3个阶段组成，项目组成见表2.2-1。 表2.2-1 项目组成一览表 类别; 名称; 单位; 数量; 主要工程量. 主体工程; 钻前工程; 井场建设; m2; 7800; 130m×60m，前场长60m，后场长70m；前场采用级配碎石面层，井场后场采用混凝土面层硬化。. 井口方井; 个; 1; 井场中部，方井尺寸4.5×4.8×5.2m. 设备、设施基础; 套; 1; ZJ70D钻机设备。混凝土井架、机房、循环罐、储备罐、柴油罐基础。. 放喷池; 个; 2; 单个容积均为300m³，池体均采用钢筋混凝土浇筑，上部防火墙为岩砖砌筑。. 排污池（污水池+应急池）; m3; 1200; 有效容积1200m²，分为污水池（800m³）、应急池（400m³）。池体重点防渗。. 清水池; m3; 3000; 有效容积3000m³，一格，用于盛装清水，简单防渗，在条件允许情况下可租用当地堰塘，可减少临时用地占用. 表土临时堆场; m²; 2500; 主要用于临时存放剥离的表土，位于井场西侧. 进场道路; m; 60; 新建，路面宽5.5m，路基宽6m，混凝土路。. 恢复占用道路; m; 257; 井场占用现有乡村道路，本次新建道路257m，恢复乡村道路通畅，路面宽4.5m，路基宽5.5m，混凝土路面. 钻井工程; 设备安装; 套; 1; ZJ70D型成套设备搬运、安装、调试. 钻井作业; m; 6063; 定向井，导眼井深约5428m，水平井深约6063m（其中水平段长约2500m）；导管段采用清水钻、一开、二开可采用气体钻、三开采用水基钻井液钻进，侧钻水平段采用油基钻井液钻进。. 压缩空气制备系统; 套; 1; 采用分子筛+压缩机工艺制备压缩空气钻井，配备井下返排空气喷淋除尘设备设施。. 钻井泥浆循环系统; 套; 1; 含除砂器、除泥器、振动筛、离心机等装置，水基泥浆和油基泥浆分阶段共用. 固井作业; m; 6063; 全井段实施套管保护+水泥固井. 井控作业; 套; 1; 钻井完钻并加套管固井后，井口安装井控装置（节流及放喷等）完井。. 钻井设备 撤离; /; /; 完井作业后，钻井设备全部搬离井场。. 压裂测试工程; 压裂作业 系统; 套; 1; 在井场后场安装压裂泵车、管汇车及压裂液混配系统等压裂设备1套，另外设置从井口接至放喷池的测试放喷管线2套. 压裂液混配系统; 套; 1; 由重叠液罐、酸罐、支撑剂罐、砂罐、混砂罐、配胶液罐、支撑剂罐、供液系统等组成. 压裂作业; m; 2500; 对水平井段实施分段压裂，压裂作业结束后实施关井稳压. 气、水、油分离系统; 套; 2; 对实施压裂后的井下返排液进行气、水、油实施分离，分离的凝析油（若有）采用凝析油罐暂存并作为产品交相关单位使用，气体引至放喷池点火燃烧，返排液进排污池暂存。. 测试放喷 系统; 套; 1; 关井稳压后，实施开井返排及测试放喷，测试放喷天然气引至放喷池燃烧。. 换装井口 阀门系统; 套; 1; 建防护墙保护井口，换装井口阀组装置。. 压裂设备 撤离; /; /; 压裂测试作业结束并换装井口阀门系统后，压裂设备成套搬运至其他井场作业。. 公用工程; 环保厕所; 座; 2; 生活区和井场各1座. 生活区活动板房; 座; 38; 现场吊装，钻井结束后调走在其他井场重复利用. 供电; 供电系统; 套; 1; 优先使用当地网电，在电网不能满足要求时使用柴油发电机供电. 供水; 生产用水; m3; 98000; 就近河流、水库取水，沿道路明管铺设输送至清水池或重叠液罐。. 生活用水; m3; 2420; 自来水管输至生活区套装水罐. 排水; 场外截水沟; m; 260; 井场外修建截水沟将井场外雨水截留导排至井场外. 场内排水沟; m; 380; 井场内四周修建场内排水沟，收集井场内雨污水. 储运工程; 柴油储存; 个; 2; 柴油用2个50m³的套装油罐存放，最大可储存约75t，油罐区设置围堰，并经防腐防渗处理. 固井灰罐; 个; 3; 固井时，井场内设3个20t的固井灰罐存放固井用水泥，现场最大储存量60t。. 酸罐; 个; 5; 三用一备，玻璃钢罐45m³/个，现场最大存放量120m³，暂存浓度15%的稀盐酸。. 压裂用重叠液罐; m3; 3000; 100m³/个，共计30个，压裂作业时存放压裂液，开井返排时暂存返排液。. 凝析油罐; m3; 100; 2×50m3，用于暂存压裂测试阶段分离的凝析油（若有），收集凝析油作为产品交相关单位使用。. 环保工程; 气体钻井 喷淋除尘; 套; 1; 返砂管接入排污池，喷淋处理除尘. 排污池; 污水池; m3; 800; 存放污废水，池体重点防渗处理。. 应急池; m3; 400; 应急时使用，与污水池修筑混凝土墙隔开，池体重点防渗处理。. 柴油机房、发电机房围堰; 个; 2; 池体按规范设计要求设置围堰，防渗处理. 生活污染物处理; 垃圾箱; 套; 2; 井场和生活区各设置1套，生活垃圾分类收集，交由当地环卫部门统一处置。. 收集池; m3; 3; 生活污水收集后外运附近生活污水处理厂处理。. 固废处理处置; 水基钻井固废处置; 套; 1; 外运具有接收能力且符合环保要求的建材厂（砖厂、水泥厂等）综合利用（正常情况下岩屑直接外运，不在井场暂存，不能及时外运处置时，在岩屑临时贮存场暂存）。. 油基钻井固废处置; 套; 1; 在环保装置区内按规范设置油基岩屑临时贮存场（执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）），油基岩屑临时贮存场进行重点防渗，岩屑收集罐或吨桶收集封闭暂存，分批分次交由资质单位处置. 其他危险废物; /; /; 在井场后场按规范设置一个危废贮存点（执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023））。危险废物定期交由有相关资质的单位妥善处置。. 废水处理; 钻井废水、压裂返排液外运; /; /; 项目为天然气勘探，废水参照执行重庆市《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）中要求，钻井废水外运至专门的天然气开采废水处理站处理达标后排放。压裂返排液外运至专门的天然气开采废水处理站处理达标后排放，有条件情况下，压裂返排液可外运至附近井场回用。. 2.2.2 钻井工程和压裂测试工程主要设备情况 钻进作业设备根据井深选择相应型号的成套设备，悦来1井设计井深6063m，选择ZJ70D及以上钻机（配备顶驱）及配套设备一套，主要钻机、井架设备、泥浆钻井系统和井场监控自动化设备等。压裂设备主要有压裂泵车及配套混砂车、仪表车、管汇车、砂罐以及重叠液罐等，压裂泵车一般30辆，重叠液罐30个（100m3/个，总容积3000m3），酸罐4个（三用一备，45m3/个），凝析油罐2个（50m3/个）。 此外，在井场内根据要求配备消防以及硫化氢防护设备等。 2.2.3主要工程参数 （1）完井方式 先实施悦来1井导眼井，若在目的层没有钻遇好的油气显示，则裸眼完井，并按规范封井；若在目的层钻遇良好的油气层，则回填导眼井，从3800m开始侧钻水平井，水平井段在***，钻至指定深度完井。 （2）油气层位置预测 根据《悦来1井钻井工程设计》，预测悦来1井将钻遇***（P2ch）、***三段（P1m3）。 ***：泰来2井、泰来201井钻探证实，***储层岩性主要为生屑灰岩，储集空间以粒间孔、粒间溶孔为主，裂缝发育。泰来2井在***（5235.0~5257.0m）试获天然气***m3/d；泰来201井在***（4700.0~4733.0m）试获天然气***m3/d。预测本井在***钻遇气层。 ***三段：泰来6井、泰来2井等多口井钻探证实，茅三段发育浅滩白云岩储层，储层岩性以颗粒白云岩为主，储集空间为晶间孔、晶间溶孔和孔洞。泰来6井在茅三段（5485.5~5510.5m）试获日产气11.08万方；泰来2井在茅三段（5516.0~5631.0m）试获日产气***方；顺探1井在茅三段（4990.0~4995.0m）试获日产气***方。预测本井在茅三段钻遇气层。 （3）硫化氢分布情况预测 根据《悦来1井钻井工程设计》，参照川东北地区硫化氢含量标准（表2.2-2），涪陵地区陆相地层不含硫化氢，海相地层介于微含硫化氢-特高含硫化氢（表2.2-3）。其中雷口坡组-嘉陵江组为微含硫化氢，飞仙关组为高含硫化氢-特高含硫化氢，***为低含硫化氢-特高含硫化氢，***为中含硫化氢-高含硫化氢。根据邻井硫化氢含量资料综合预测设计井陆相地层为非含硫化氢层段，三叠系雷口坡组至二叠系地层为含硫化氢层段，尤其是主探目的层***为特高含硫化氢层段、***为中含硫化氢-高含硫化氢层段，建议在海相层系钻井施工过程中加强对硫化氢的监测和防控工作。 表2.2-2 含硫化氢气藏分类（据SY/T6168-2009） 分 类; 微含硫气藏; 低含硫气藏; 中含硫气藏; 高含硫气藏; 特高含硫 气藏; 硫化氢气藏. H2S 体积分数，%; <0.0013; 0.0013-<0.3; 0.3-<2.0; 2.0-<10.0; 10.0-<50.0; ≥50.0. 表2.2-3 邻井天然气组分统计表 层位; 井号; 井段 （m）; 天然气组分（%）. 甲烷; H2S; CO2. ***; 泰来2井; 5235.0~5257.0; ***; ***; ***. 泰来201井; 4700.0~4733.0; ***; ***; ***. 永兴1井; 4304.0~4328.0; ***; ***; ***. ***; 泰来2井; 5516.0~5631.0; ***; ***; ***. 泰来6井; 5484.5~5510.5; ***; ***; ***. 泰来601井; 5518.0~5542.0; ***; ***; ***. 泰来7井; 5088.0~5100.0; ***; ***; ***. |
| 总平面及现场布置 | 本项目为油气资源勘探施工期，不包含运营期。若测试具有开采价值，运营期开采工程由接井开发单位另行开展环评工作。 2.3.1钻前工程 - 钻前工程主要修建钻井阶段使用的井场以及配套放喷池、排污池、清水池、生活区和进场道路等，钻前工程总平面布置见附图3，主要工程内容及布置情况如下： - （1）井场：钻前工程修建尺寸为130m×60m的井场，以满足钻井和压裂测试两个施工阶段现场施工机械设备布置需要。井场分为硬化区域（后场）和碎石区域（前场），后场硬化区域采用手摆片石基层+C25钢筋混凝土面层；硬化区域外的其他区域采用手摆片石基层+级配碎石面层。井场内井架基础采用C30钢筋混凝土筏板基础，筏板下为1mC20片石混凝土，基础下作素混凝土垫层。机房、循环罐、储备罐和柴油罐等基础采用C30混凝土，基础下作C10素混凝土垫层。 - （2）放喷池：2个，容积均300m³/个，主放喷池位于井口东北侧约132m处，副放喷池位于井口西北侧约150m，占地约650m²。放喷池下部池体为C30钢筋混凝土结构，混凝土抗渗等级P8，池内壁增设烧结砖，上部三侧设置页岩砖砌侧墙，左右两侧高2.5m，燃烧火焰正对方向高3.5m。 - （3）排污池：位于井场外，距井口东北侧约116m，占地约650m²，有效容积1200m3=800m3污水池+400m3应急池。池体混凝土采用C30混凝土，底板下作C10素混凝土垫层。 （4）清水池：有效容积3000m³，位于井口西北侧143m处，占地约1150m2。池体混凝土采用C30混凝土，底板下作C10素混凝土垫层。在有条件情况下，可租用当地堰塘作为清水池，可减少临时用地占用。 （5）生活区：钻井和压裂测试阶段现场生活区，占地1500m2，在道路旁布置活动板房作临时生活区。板房在结束后调走在其他井场重复利用。 - 表土临时堆场：位于井场外西侧，占地约2500m2，剥离的表层耕植土在表土临时堆场内暂存，项目完井后用于临时占地恢复表层覆土。 - 进场道路：新建进场道路60m与现有村道水泥公路相接，手摆片石基层+泥结碎石面层，路面宽5.5m，路基宽6m。 - 还建道路：项目占用现有乡村道路约270m，本次新建道路257m，恢复乡村道路通畅。路基宽度为5.5米，行车道宽4.5米，采用300mm厚手摆片石基层+水泥路面。 若因现有道路坡度等原因运输车辆受限，考虑在现有道路附近找一处平坦平台作为临时中转点，返排液通过管道由井场管输至临时中转点，直接装车外运处理。临时中转点配置30m³压裂液罐，作用为临时中转返排液使用。临时中转点底部应做防渗处理，设置围堰。临时中转点不得占用生态保护红线、自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。 2.3.2钻井工程 钻前工程实施完毕后，钻井设备进场安装。井场后场主要布置钻井泵房、柴油机房、发电房、泥浆药品台、环保装置区、油罐区、循环罐区、材料堆放区和储备罐区；井场前场主要布置现场值班和井控监控管理区，钻井阶段平面布置见附图4。 2.3.3压裂测试 钻井作业结束并安装井口阀门后，钻井设备撤离，压裂测试设备进场并安装，压裂泵车设备区（约30辆压裂泵车）围绕井口后场两列并排布置，在井场后场布置压裂液调配泵区（直流电机和提升设备）和重叠液罐（共计30个）；井口位置设置气、水、油分离器。压裂测试阶段平面布置见附图4。 2.3.4 施工占地情况 预计总占地面积约31617m2，暂按临时用地办理手续，若具有开采价值进行开采时，由接井开发单位另行办理相关手续。占地以耕地、林地为主，其中约2.12hm2属于永久基本农田，建设单位应严格按照《中华人民共和国基本农田保护条例》《重庆市规划和自然资源局 重庆市农业农村委员会关于加强和改进永久基本农田保护工作的实施意见》（渝规资规范〔2020〕1号）和相关法律法规及政策要求完善用地相关手续。在临时占地结束后，按照永久基本农田的复垦要求对临时占用的永久基本农田实施土地复垦，恢复其使用功能，通过地方自然资源管理部门验收。项目占地情况详见表2.3-1。 表2.3-1 本工程占地类型一览表 单位：m2 项目区域; 合计; 01耕地; 03林地; 07住宅用地; 10交通运输用地. 井场; 7800; 6428; 0; 0; 1372. 排污池; 650; 0; 352; 298; 0. 清水池; 1150; 1150; 0; 0; 0. 放喷池; 650; 650; 0; 0; 0. 进场道路; 360; 320; 0; 0; 40. 还建道路; 1414; 1326; 0; 0; 88. 表土临时堆场; 2500; 2500; 0; 0; 0. 生活区; 1500; 1500; 0; 0; 0. 井场边坡等; 15593; 14364; 924; 305; 0. 总计; 31617; 28238; 1276; 603; 1500. |
| 施工方案 | 2.4.1 施工工艺及产污分析 分为钻前工程、钻井工程、压裂测试工程三部分，均为施工期。 （1）钻前工程施工工艺及产污分析 ① 施工工艺及产污环节 钻前工程施工主要为土建施工，施工过程简单，钻前工程施工过程及主要环境影响因素见下图2.4-1。 图2.4-1 钻前工程施工工艺及主要环境影响 ② 产污分析 水土流失和植被破坏：钻前工程施工过程可能造成地面裸露，形成水土流失，导致地表原有植被破坏。 大气污染：钻前工程大气污染物主要为土石方工程产生的施工粉尘和运输和作业车辆排放的汽车尾气等，属短期影响。 水污染：钻前工程水污染主要源于施工过程中产生的施工废水（主要污染物为SS）以及施工人员的生活污水（主要污染物为COD、SS和NH3-N等）。钻前工程高峰时日上工人数约40人，以当地居民为主，其生活依托居民住房生活设施。钻前工程产生的施工废水循环利用于洒水抑尘，无施工废水排放。 噪声污染：钻前工程施工仅在昼间施工，施工噪声主要是推土机、挖掘机、载重汽车等移动设备运行中产生，为非连续噪声源，各施工机械点距5m的声级约为82~95 dB（A）。 土石方平衡：本钻前工程总挖方约50724m³，填方42874m3左右，耕植土约7850m3。耕植土在表土堆场临时暂存，待完钻后用于临时占地恢复表层覆土，挖填方自行平衡，无需设置取弃土场。 固体废物：施工人员产生的生活垃圾利用附近农户现有的设施进行收集，并统一处置，无集中生活垃圾产生。 （2）钻井工程施工工艺及产污分析 主要包括井身钻进、钻进过程中的井控、井身水泥固井三部分。 ① 井身结构设计 根据《悦来1井钻井工程设计》，悦来1井井身结构如下。 导眼井：井深5428m，导管、一开、二开和三开井段。导管段用Ф660.4mm钻头开孔，Ф476.25mm套管下深50m左右，封隔邻近取水点、地表水的相应地层，如果浅层出现漏失且钻井速度较快，可适当加深，建立井口；一开采用Ф444.5mm钻头钻进至井深701m左右，下入Ф339.7mm表层套管至套管中完，封过遂宁组及以上疏松地层，为下一开次安全钻进创造条件；二开采用Ф311.2mm钻头钻进至井深2992m左右，下入Ф273.1mm套管至套管中完，封过自流井组及以上地层，为下一开次安全钻进创造条件；三开使用Ф241.3mm钻头钻进，钻至导眼设计完钻井深5428m左右裸眼完钻。 侧钻水平井：根据导眼井主要目的层显示情况，回填后实施侧钻水平井，侧钻点位置选择在嘉陵江组，水平井在***。在井深3800m左右开始侧钻，侧钻水平井使用Ф215.9mm钻头钻进至设计完钻井深6063m，下入Φ215.9mm套管完井。 钻遇地层情况见表2.4-1，井身结构示意图见图2.4-2。 表2.4-1 悦来1井钻遇地层情况表 *** *** 图2.4-2 悦来1井井身结构示意图 ② 钻井作业工艺流程及产污环节分析 根据《悦来1井钻井工程设计》，导管段采用清水或钻井液钻井，一开、二开井段可采用气体钻井，三开井段采用水基泥浆钻井液钻进，侧钻井段采用油基钻井液钻进。另外，在后续施工可根据地质实际情况，在保证钻探工程顺利施工的前提下，根据设计要求，侧钻井段也可采用高性能水基泥浆代替油基泥浆，减少危险废弃物产生量。 气体钻井作业：气体钻井以空气为工作介质，采用现场压缩增压方式供给。在现场用空压机将空气压缩后经增压机增压至钻井所需工作压力，经注气管线、立管注入井下，带动钻头切削地层，同时压缩气体返排又将井下岩屑带到地面通过排砂管排放。气体钻井施工现场利用排砂管上设置的旁通，在排砂管末端接入喷淋系统喷水抑尘，喷淋除尘水经污水池沉淀处理后，上清液回用于喷淋除尘用水和后续水基泥浆钻井调配用水，沉淀固相脱水后泥饼外运资源化综合利用。气体钻井水喷淋除尘示意图见图2.4-3。由于地层的难预见性和复杂性，若使用气体钻期间出现异常，导致无法使用气体钻继续钻进时，则转为使用水基泥浆钻井液钻进。 *** 图2.4-3 气体钻井水喷淋除尘示意图 清水及水基泥浆钻井工艺：优先采用当地电网为动力，通过钻机、转盘带动钻杆切削地层，由钻井泥浆泵经钻杆向井内注入高压钻井泥浆，将切削下的岩屑不断随泥浆返排带至地面，泥浆分离出岩屑后循环利用，整个过程循环进行，直至钻探目的层，钻井作业为24h连续作业。配备钻井污染物“不落地”随钻处理系统处理水基泥浆钻井所产生的废钻井泥浆、岩屑和钻井设备冲洗废水等污染物。水基泥浆钻井工艺流程及产排污环节见图2.4-4。 *** 图2.4-4 水基泥浆钻井工艺流程及产排污环节图 油基钻井作业：油基钻井作业工序与水基钻井作业工序相同，仅钻井液不同。侧钻井段采用油基泥浆钻井，钻井返排油基泥浆经井场泥浆循环系统分离出油基岩屑（属HW08/072-001-08危险废物），交有危废处置资质单位处置，现场岩屑临时贮存场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范化建设。油基泥浆钻井工艺流程及产排污环节示意见图2.4-5。 *** 图2.4-5 油基泥浆钻井工艺流程及产排污环节图 ③ 钻井工程主要原辅材料种类和用量 根据《悦来1井钻井工程设计》，本项目钻井阶段主要使用的原辅料见表2.4-2。钻井液类型及其主要成分见表2.4-3。 表2.4-2 钻井工程主要原辅料种类及用量清单 名称; 用量; 储量; 用途及来源; 储存区环保措施. 水基泥浆; m3; 2427; 循环使用，使用过程根据地层不同，对钻井泥浆密度与成分要求不同加入膨润土、氢氧化钠、纯碱等组分。; 原料堆存材料库，现场适时调配. 油基泥浆; m3; 560; 循环使用，主要成分以柴油加添加剂为主。; 成品拉运现场使用. 生活用水; m3; 1460; 自来水（单独计量）接入生活区套装水罐供生活用。; 套装水罐. 钻井用水; m3; 5000; 就近在附近河流、水库取水，在取水前需办理相关取水手续后方可取水。; 清水池或重叠液罐. 水泥; t; 850; 固井水泥采用高标号水泥，水泥厂购买，最大储存量80t。; 固井灰罐存放. 柴油; t; 2000; 柴油主要作为柴油机、发电机燃料，采用2个50m3的套装油罐存放，最大储存量75t。; 套装油罐. 压井泥浆; m3; 500; 井喷事故应急压井泥浆，拉运成品至井场，井场贮存备用。; 重泥浆储备罐. 表2.4-3 钻井液类型及其主要成分 井段; 钻井液; 钻井液主要成分. 导眼井; 导管段; 清水; 清水. 一开、二开井段; 气体; 空气. 三开井段; 水基钻井液; 膨润土、聚丙烯酸钾、有机胺、硅醇抑制剂、DR-Ⅱ(或JMP-1)、SD-202、非渗透处理剂、FDF-1、抗盐聚合物降滤失剂、磺化褐煤、超细碳酸钙、烧碱、降粘剂、加重剂、堵漏剂、除硫剂等. 侧钻井; 侧钻水平井; 油基钻井液; 柴油、CaCl2盐水、乳化剂、润湿剂、增黏剂、CaO、有机土、降滤失剂、高效封堵剂、超细碳酸钙、加重剂、除硫剂等. ④固井作业 固井是在已钻成的井眼内下入套管，然后在套管与井壁之间环空内注入水泥浆将套管和地层固结在一起的工艺过程。固井作业与钻井过程交替进行，各井段钻至预定深度后，下套管进行本井段固井作业，然后开始下一井段钻进及固井，依次交替进行，直至钻至目的深度并下套管固井。 ⑤钻井作业主要污染物产生及排放情况 A废气 a钻井阶段优先采用当地电网供电，仅停电情况下启用备用柴油发电机发电。在网电停电，使用备用柴油发电机为钻井供电时，柴油机运行会产生柴油燃烧废气，其主要污染物NOx、SO2和颗粒物的浓度分别约为25、77和100mg/m³，废气采用柴油机设备自带排气筒排放。柴油发电机仅在停电时备用，运行时间很短，一般不会超过2天，其燃料燃烧产生及排放的污染物量很少。 b气体钻井过程中井底产生的岩屑粒径一般在0.2mm以上，其中粒径＜0.2mm的岩屑将随返排空气气流带至井口地面排砂管，粒径太大的则又落回井底，被钻头重复破碎成小岩屑，直到尺寸小至能被返排气流带出井口为止。地面返空排砂管出口接入钻前工程修建的污水池，在排砂管出口前设置喷淋除尘，从而实现钻井废气和岩屑的分离。根据已实施的空气钻井产排污统计资料，喷淋除尘后废气量中含尘量较小，仅约10~30mg/m3。 此外，钻进过程中，需运输柴油和钻井生产生活用水等辅助材料，本项目井场道路以及周边的运输道路均为硬化路面，车辆运输产生的路面扬尘少，且由于运输车辆少，汽车尾气排放量少。 B废水 项目钻井过程中废水主要为气体钻产生的除尘废水、清水和水基泥浆钻井阶段水基钻井固废脱水处理产生的废水、钻井设备清洁废水等，以及钻井专业施工队伍现场生活污水。 a气体钻井阶段除尘废水：气体钻井无外加钻井液剂，喷淋除尘废水主要污染物为SS，在钻前工程修建的污水池中沉淀去除，喷淋水经沉淀后上清液循环利用，喷淋用水不足时通过清水池补充新鲜水。根据气体钻井经验数据，气体钻井阶段每米进尺喷淋除尘水用量约0.3m3，喷淋水回用率约为80%，循环过程中的新鲜水的蒸发损耗量约20%。本项目气体钻井最大长度约2992m，则气体钻井除尘总用水量约897.6m3，其中循环用水量约718.1 m3，新鲜补充水约179.5m3，最终废水量约144m3，由污水池收集后全部用于水基钻井阶段配置水基泥浆。 b水基泥浆钻井阶段钻井废水：清水及水基泥浆钻井过程中主要为水基钻井固废压滤出水和设备清洗废水。本项目选取正阳1井和鸣玉1井进行类比，正阳1井位于本项目西南侧，距本项目直线距离约142km，鸣玉1井位于本项目西南侧，距本项目直线距离约126km，距离均较近，二者井身结构与本项目也相似，目的层与本项目相同，同为建设单位的探井，环境管理标准和水平也一致，因此悦来1井与正阳1井和鸣玉1井具有可类比性。另外，正阳1井和实际施工过程中均未使用气体钻井，由于气体钻井产生的废水回用于后续水基泥浆钻井阶段，本着最不利的原则，按全井段均用水基泥浆钻井进行类比计算。根据《正阳1井钻探工程竣工环境保护验收报告》《鸣玉1井钻探工程竣工环境保护验收报告》，钻井阶段废水产生量情况见表2.4-4。根据表2.4-4的类比可知，按不利情况考虑，同时由于勘探井勘探的不确定性，考虑1~2的系数，预计悦来1井产生钻井废水总量约为2500m³，采用钻前工程修建的污水池暂存后外运至专门的天然气开采废水处理站处理达标后排放。本项目水基钻井泥浆不添加重金属等有毒物质，根据川渝已实施的钻井废水监测资料，钻井废水中主要污染物及浓度见表2.4-5。 表2.4-4 本项目钻井废水产生情况表 类别; 井号; 钻井废水量（m3）; 水基钻井段（m）; 钻井工艺. 类比井; 正阳1井; ***; ***; 水基泥浆钻井体系. 鸣玉1井; ***; ***; 清水+气体钻/水基泥浆钻井体系. 本项目; 悦来1井; 按最不利情况类比：2482，由于勘探不确定性，在上述基础上再取1~2系数：2500; 5428; 按清水+气体钻+水基泥浆钻井体系设计. 表2.4.5 钻井废水中的主要污染物与浓度 污染物 废水类别; pH; 石油类 （mg/L）; COD （mg/L）; Cl- （mg/L）. 水基钻井泥浆钻进后废水; 8.0~10.5; ≤4.79; ≤1000; ≤2000. c 生活污水：钻井施工人员约50人，生活用水按每人每天80L计，单井钻井周期约12个月，井队生活污水按用水量的85%计，单井钻井期间生活污水产生量约1241m3（约3.4m3/d），生活污水产生量较少，主要污染物SS、COD、BOD5和NH3-N的浓度分别约为250mg/L、300mg/L、100mg/L和20mg/L。 C 噪声 本项目优先使用网电，若不能使用网电，则使用备用柴油机进行发电。钻井作业过程中主要噪声源设备噪声值见表2.4-6。 表2.4-6 钻井工程主要噪声源特性 单位：dB（A） 噪声 设备; 数量; 单台源强（1m处）; 采取的降噪措施; 降噪后源强（1m处）. 备用柴油机; 3台; 95~100; 排气筒上自带消声器; 85-90. 备用发电机; 1台; 90~95; 板房隔声，安装减振垫; 80-85. 空压机; 2台; 75~85; 65~75. 增压机; 6台; 80~85; 70~75. 钻机; 1套; 95~100; 基础安装减振垫层; 88-93. 泥浆泵; 2台; 85~90; 80-85. 振动筛; 2台; 70~80; 70. 搅拌机; 2台; 70~80; 70. 放喷高压气流; /; 95; /; /. D 固体废物 a 水基钻井固废：包括清水、气体钻及水基钻井岩屑和废水基钻井泥浆，产生于泥浆循环系统分离出的固相，经压滤脱水后泥饼在岩屑收集罐内暂存，为Ⅱ类一般工业固废，外运附近建材厂（砖厂、水泥厂）综合利用，不外排；水基钻井固废不能及时外运利用时在岩屑临时暂存点临时存放。根据《正阳1井钻探工程竣工环境保护验收报告》《鸣玉1井钻探工程竣工环境保护验收报告》，钻井阶段水基钻井固废产生量情况见表2.4-7。根据表2.4-7的类比可知，按不利情况考虑，同时由于勘探井勘探的不确定性，考虑1~2的系数，预计悦来1井产生水基岩屑总量约为7000t。 表2.4-7 本项目水基钻井固废产生情况表 类别; 井号; 水基岩屑量（t）; 水基钻井段（m）; 钻井工艺. 类比井; 正阳1井; ***; ***; 水基泥浆钻井体系. 鸣玉1井; ***; ***; 清水+气体钻+水基泥浆钻井体系. 本项目; 悦来1井; 按最不利情况类比：5310，由于勘探不确定性，在上述基础上再取1-2系数：7000，; 5428; 按清水+水基泥浆钻井体系设计. b 油基钻井固废 钻井过程中油基泥浆循环使用，完钻后油基泥浆全部收集后外运其他钻井平台使用，无废弃油基泥浆产生。根据《鸣玉1井钻探工程竣工环境保护验收报告》，钻井阶段油基钻井固废产生量情况见表2.4-8。根据表2.4-8类比可知，由于勘探井勘探的不确定性，考虑2-3倍的系数，预计本项目产生的油基钻井固废的总量按1700t考虑。本项目产生的油基钻井固废属于危险废物，代码为HW08-072-001-08。在设置的岩屑临时暂存点内采用岩屑收集罐或吨桶收集暂存，分批分次交由资质单位处置，不外排。 表2.4-8 本项目油基钻井固废产生情况表 类别; 井号; 油基岩屑量（t）; 水平段长（m）; 钻井工艺. 类比井; 鸣玉1井; ***; ***; 油基泥浆钻井体系. 本项目; 悦来1井; 633.08，由于勘探不确定性，在上述基础上再取2-3系数：1700; 2500; 按油基钻井泥浆体系设计. c 生活垃圾和包装材料：生活垃圾按0.5kg/人·d计算，预计钻井期间生活垃圾产生量约为9t。集中收集存放在垃圾箱中，定期按当地环卫部门相关要求实施统一妥善处置。本项目废包装材料量较少，收集后全部回收利用。 d 其余危险废物：主要为废烧碱袋和废矿物油、废油桶、废油漆桶、含油沾染物等，产生量约2.8t，属于危险废物，废油在现场配备废油回收桶收集，进行配置油基泥浆综合利用，无法配置油基泥浆综合利用的，与废油桶等其余危险废物均交由有相关资质的单位妥善处置。 （3）压裂测试工艺及产污分析 ① 压裂测试作业 A 压裂 压裂前根据地层情况选择利用15%盐酸的前置酸对分隔井段内地层进行腐蚀，前置酸留在地层中，随返排液逐渐返排。本项目水平段和斜井段均采用水力压裂，水力压裂原理为注水加压将地层压开一条或几条水平的或垂直的裂缝，并用支撑剂（携砂液）将裂缝支撑起来，从而达到增产效果。项目采用分段压裂方式压裂，每天压裂约1~2段，共约30段；压裂过程从水平井最里端后退式分段压裂，每次压裂一段，先采用桥塞分段，然后对桥塞分隔出来的独立的一段射孔后实施压裂；整个水平段压裂结束后，关井稳压。 B 测试放喷 关井稳压结束后需开井排液（压裂时压入的大量压裂液），开井排液时必须控制井口压力，其最大压降尽量控制在地层压力的30~50%。预计本项目返排放喷时间大约40天，但因本项目为勘探井，天然气产量（若有）存在不确定性，放喷返排时间也存在不确定性，根据工程实际情况，天然气产量与放喷时间成反比，产量越大，放喷时间越短，反之，则产量越小，放喷时间越长。 同时井场配备气、液、油分离器，对井下返排液进行分离收集处理，天然气（若有）引至放喷池点火燃烧处理，水收集至污水池暂存外运污水处理厂处理，凝析油泵至凝析油罐贮存并测试产油情况。另外，返排液中带出的泥砂沉于污水池底部，气体带出的泥砂沉于放喷池底部。压裂一般安排在昼间进行。 C 完井撤离 若测试结果表明本勘探井具有工业开采价值，则在井口装上采气装置后转为后续开采（由接井单位另行设计和开展环评，并完善井场永久占地相关手续，临时占地进行生态恢复），其余压裂测试设备全部搬离井场；若测试未获可开发利用的工业气流则对井口实施封井处理（无永久占地，临时占地进行生态恢复）。 ② 压裂测试主要原辅材料种类和用量 压裂测试所需的原辅材料清单见表2.4-6。 表2.4-6 压裂测试阶段所需原辅材料一览表 名称; 单位; 用量; 用途及来源或主要成分; 储存方式. 稀盐酸; m3; 500; 浓度15%的稀盐酸，现场最大暂存量120m³，压裂开始前，成品拉运至现场，用玻璃钢罐（45m³/个）暂存，暂存不超过2d; 成品拉运，玻璃钢罐（三用一备）临时贮存. 生活用水; m3; 960; 自来水（单独计量）接入生活区套装水罐供生活用; 套装水罐. 压裂用水; m3; 91000; 就近在附近河流或水库取水，在取水前需办理相关取水手续后方可取水; 清水池及重叠液罐. 压裂液; m3; 91000; 水、高效减阻剂（阳离子聚丙烯酰胺）、防膨剂（四甲基氯化铵）、消泡剂（聚二甲基硅醚）、低分子稠化剂（改性豆胶HOCH2（CH3）CHO[CH2CH、（CH3）O]nCH2CH（OH）CH3）、流变助剂（聚氧乙烯月桂醇醚硫酸钠）、粘度调节剂（乙氧基化烷基硫酸钠）、缓蚀剂（低分子量聚季铵盐）、助排剂（烷基酚聚氧乙烯醚与三乙醇胺）、铁稳定剂（十二烷基三甲基氯化铵）、粘土稳定剂（异抗坏血酸钠）（具体配方以试气工程设计为准）; 重叠液罐. ③ 压裂测试产污环节分析 A 废气：来自目的层测试放喷过程产生的天然气燃烧废气，测试放喷按照最不利情况考虑，即测试放喷均按无阻流测试，测试的天然气均在放喷池内，经排气筒高度为1m的对空短火焰燃烧后排放（火炬源排放），燃烧后产物主要为CO2、SO2和水蒸气。 B 废水 a 压裂返排液：预计本项目压裂总用水量约为91000m³，在开井返排气水平衡时，类比附近类似勘探井的返排率，项目压裂返排液量约27300m³（按30%返排率）。返排压裂液出井后暂存污水池，返排液外运至专门的天然气开采废水处理站处理达标后排放，在有条件情况下，返排液可转运至区块开发井压裂资源化利用。根据川、渝地区已实施的压裂返排液监测资料，压裂返排液中主要污染物浓度见表2.4-7。 表2.4-7 压裂返排液中的主要污染物与浓度 （mg/L，pH除外） 污染物; pH; 石油类; SS; COD; Cl-. 压裂返排液; 7.5~9.0; ≤15; ≤3000; ≤2000; ≤14000. b 生活污水：压裂测试阶段施工人员约50人，生活用水按每人每天0.08m3计，共8个月，则压裂施工期间生活用水总量约为960m3，污水按用水量的85%计，则生活污水产生量共计816m3。生活污水产生量较少，主要污染物浓度分别为COD约300mg/L、BOD5约150 mg/L、SS约250mg/L、NH3-N约20mg/L。 C 噪声：压裂测试阶段主要有压裂泵车以及压裂液调配泵以及电机等，压裂仅昼间作业，持续时间约20天，设备1m处噪声源强在85~100dB（A），采取降噪措施可消减噪声源强10dB（A）。由于本项目的勘探井具有不确定性，根据工程实际情况，产气量高时，测试放喷时间较短，1m处噪声源强较高，约为95dB（A），产气量低时，测试放喷时间较长，产生的噪声较小，约为30~50dB（A）。 D 固体废物：鉴于勘探井的不确定性，本项目地层可能含凝析油，本次项目按含凝析油进行分析。井场配备气、液、油分离器，天然气（若有）引至放喷池点火燃烧处理，天然气带出的油泥砂沉于放喷池底部，返排液带出的油泥砂沉于污水池底部，油泥砂属于危险废物，直接外运，外运有危险废物处置资质的单位处理。根据《兴页8井钻探工程竣工环境保护验收报告》《兴页L4井环保工作量情况说明》，油泥砂产生量见表2.4-7。根据表2.4-7类比可知，由于勘探井勘探的不确定性，考虑2-3倍的系数，预计本项目产生的油泥砂的总量按1400t考虑。若地层不含凝析油，则返排带出来的泥砂则为一般工业固体废物处理。另外，压裂测试作业人员约50人，生活垃圾按0.5kg/人•d计算，则产生量约为25kg/d（共6t）。 表2.4-7 油泥砂产生情况表 类别; 井号; 油泥砂量（t）; 水平段长度（m）; 压裂工艺. 类比井; 兴页8井; ***; ***; 水力压裂. 兴页L4井; ***; ***. 本项目; 悦来1井; 按最不利情况类比：647.4; 2500; 水力压裂. 2.4.2 施工时序及建设周期 本项目先实施钻前工程，然后依次实施钻井工程和压裂测试工程，预计施工时间总计约24个月。 施工期首先进行钻前施工，修建后续实施钻井及压裂测试作业的井场以及配套放喷池、排污池和进场道路等，钻前施工时间约4个月，仅昼间施工，钻前施工人员生活依托周边居民生活设施。钻前施工结束后实施钻井工程以及压裂测试作业，钻井作业时间约12个月（含设备安装以及拆除等，其中清水和水基泥浆钻井约8个月，油基泥浆钻井约4个月），钻井过程24小时连续作业；压裂测试时间约8个月，仅昼间作业；钻井及压裂测试期间施工人员数量约50人，生活设施为活动板房。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1.1生态环境概况 （1）地形地貌 拟建悦来1井场地原始地貌为丘陵地貌，井场范围内绝对高程478m~501m，相对高差23m。 （2）地质构造 根据《悦来1井钻井工程设计》，悦来1井构造位置为川东高陡褶皱带拔山寺向斜，目的层主探下二叠统***三段、上二叠统***，预测地层倾向290°，倾角7~9°。 （3）地表水系 项目所在地属于甘井河流域，井场附近通过地表径流进入甘井河支流，甘井河支流向东北径流，在三汇镇惠民家园附近汇入甘井河。本项目所在区域水系示意图见附图1。 （4）水文地质 ① 项目所钻地层中主要含水层基本情况 建设项目场地上部为厚度不大的遂宁组砂质泥岩地层，多为包气带，地下水类型主要为风化带裂隙水兼构造裂隙水，含水岩组为侏罗系上统遂宁组，岩性为砂质泥岩夹砂岩。 风化带裂隙水埋藏于砂质泥岩裂隙中，风化裂隙主要发育于浅层风化带中，向深部迅速减弱，发育深度约30m，场地周边地下水埋深小于5m。由于该含水层本身储集和渗透性能差，加之产状平缓，地处表部的被分割零碎，不利于地下水汇集，埋于地下者又往往被隔水层广泛覆盖，多数不易得到补给，故含水岩组富水性一般较差，水量较小，据统计泉流量一般小于0.1L/s。该类地下水是评价区主要的地下水类型，是具有分散供水意义的地下水类型。 - ② 地下水补给、径流与排泄条件 - 本项目所在区域地下水补给、径流、排泄受当地降水及地貌条件控制，整体流向自西南向东北。区域水文地质情况见附图6。 （5）生态环境现状 ① 生态功能区划 根据《重庆市生态功能区划》（修编），项目所在地属 “II1-2三峡库区（腹地）水质保护－水土保持生态功能区”。本功能区的首位生态服务功能为水土保持。主导生态功能为三峡水库水体保护库，辅助功能为水土保持。三峡水库145～175m库岸线至视线所及第一层山脊范围，应划为重点保护区，限制开发；区内自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区核心区应划为禁止开发区，依法强制保护，本项目均不涉及上述禁止以及限制开发的区域。 ② 动植物情况 现场调查期间，悦来1井项目临时用地范围内及周边50m范围内未发现国家级、市级重点保护野生动植物，也无古树名木分布。土地栽培植被以水稻、玉米、油菜等为主；林地植被主要有柏树等。经现场访问可知，项目用地范围及周边以鸟类、小型啮齿类动物为主，大型兽类、爬行类、两栖类较少，且多为和人类关系较为密切或适应了人类影响的种类。 ③ 土地利用现状 本项目井场周边50m范围内共有耕地、林地、住宅用地、交通运输用地等4种土地利用类型，以耕地、林地为主，具体见表3.1-1和附图7。 表3.1-1 井场周边50m土地利用现状表 编号; 土地利用类型 一级类; 面积（hm2）; 占比%. 1; 01 耕地; 6.89; 67.35. 2; 03 林地; 2.80; 27.37. 3; 07住宅用地; 0.16; 1.56. 4; 10交通运输用地; 0.38; 3.71. 合计; 10.23; 100. （6）土壤 根据国家土壤信息服务平台查询结果，项目用地范围及其周边200m范围的土壤类型为中性紫色土和石灰性紫色土。 3.1.2环境质量现状 （1）环境空气质量现状及评价 ① 区域环境质量 根据《2024年重庆市生态环境状况公报》（表3.1-2）可知，2024年忠县环境空气中各项因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，忠县为达标区。 表3.1-2 忠县空气质量现状评价表 （单位：μg/m3） 因子; PM10; PM2.5; SO2; NO2; O3; CO (mg/m3). 忠县; 41; 24.5; 10; 18; 132; 0.7. 标准值; 70; 35; 60; 40; 160; 4. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. ② 补充监测 本次在拟建井场范围内设置一个环境空气监测点，监测因子H2S和非甲烷总烃，监测时间2025年8月1~3日，连续监测3天，监测小时均值。本次评价H2S参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中表D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中选用的环境质量标准2.0mg/m³。 表3.1-2 项目环境空气质量监测及评价结果统计 监测 点位; 监测因子; 采样个数(个); 浓度范围(mg/m³); 标准值 (mg/m³); 最大浓度占标准值百分比(%); 超标率 (%). Q1; H2S; 12; ND; 0.01; /; 0. 非甲烷总烃; 12; 0.42~0.65; 2; 32.5; 0. 注：ND表示未检出。. 由上表可知，项目环境空气监测点的H2S小时值均未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中表D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃小时值满足选用的环境质量标准限值要求。 （2）地表水环境质量现状及评价 本项目所在地属于甘井河流域。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），甘井河没有水域功能，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。甘井河在忠县境内无例行监测断面，本次参照《重庆市忠县融通移民资产管理有限公司忠县县城甘井河出口段库岸综合整治工程环境影响报告书》对甘井河出口段的监测数据，监测时间：2024.05.15~2024.05.17，监测单位：重庆市华测检测技术有限公司，监测报告编号：A2230251083177C。根据监测结果，甘井河现状水质pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、溶解氧、石油类、高锰酸盐指数均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。区域水环境质量现状较好。 （3）地下水环境质量现状及评价 ① 地下水监测点布设 根据结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目可不开展地下水评价。但为了调查项目实施前的区域地下水环境质量现状，选择距离井场最近的1处居民水井开展地下水水质监测，仅作为区域地下水背景值，不开展水位监测；该监测点位于井场侧向220m处，该水井共有4户居民饮用。监测时间为2025年8月2日，进行了一期监测，位置见表3.1-3和附图8。 表3.1-3 地下水环境现状监测布点情况 名称; 调查点类型; 与井口位置关系（上下游/方位/距离m）. D1; 居民水井; 侧向/西/220m. ②地下水监测结果及评价 采用标准指数法进行评价，区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，监测数据及评价结果见表3.1-4，评价结果表明监测点各项监测因子均满足相应地下水质量标准要求。 表3.1-4 地下水现状质量评价表（D1监测点） 监测点位; 标准值; D1; 标准指数. pH; 无量纲; 6.5~8.5; ***; ***. 总硬度; mg/L; 450; ***; ***. 溶解性总固体; mg/L; 1000; ***; ***. 铁; mg/L; 0.3; ***; ***. 锰; mg/L; 0.1; ***; ***. 挥发性酚类（以苯酚计）; mg/L; 0.002; ***; ***. 耗氧量; mg/L; 3.0; ***; ***. 氨氮; mg/L; 0.5; ***; ***. 硫化物; mg/L; 0.02; ***; ***. 硫酸盐; mg/L; 250; ***; ***. 氯化物; mg/L; 250; ***; ***. 总大肠菌群; MPN/100ml; 300; ***; ***. 菌落总数; CFU/ml; 100; ***; ***. 亚硝酸盐氮; mg/L; 1.0; ***; ***. 硝酸盐氮; mg/L; 20.0; ***; ***. 氰化物; mg/L; 0.05; ***; ***. 氟化物; mg/L; 1.0; ***; ***. 汞; mg/L; 0.001; ***; ***. 砷; mg/L; 0.01; ***; ***. 镉; mg/L; 0.005; ***; ***. 六价铬; mg/L; 0.05; ***; ***. 铅; mg/L; 0.01; ***; ***. 钡; mg/L; 0.70; ***; ***. 石油类; mg/L; 0.05; ***; ***. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.3; ***; ***. 硼; mg/L; 0.5; ***; ***. （4）声环境质量现状及评价 ① 声现状监测布点 在井场西侧边界处和西南侧居民点处各布设1个监测点（共2个监测点N1、N2，见附图8），监测昼间、夜间等效声级。 ② 声环境现状监测结果及评价 本项目声环境监测及评价结果见表3.1-4，各监测点昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 表3.1-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点; 监测时段; 8月1日; 8月2日; 2类区标准值; 达标情况. N1; 昼间; 46; 48; 60; 达标. 夜间; 44; 43; 50; 达标. N2; 昼间; 47; 47; 60; 达标. 夜间; 43; 42; 50; 达标. （5）土壤环境质量现状及评价 ① 区域土壤环境现状调查 本项目周边200m范围内土壤类型为中性紫色土、石灰性紫色土。根据《全国第二次土壤普查土种数据》，土壤主要理化性质见表3.1-5。 表3.1-5 项目所在地土壤主要理化性质 土壤类型; 项目; 具体内容. 中性紫色土; 母质; 侏罗和白垩纪紫色厚砂岩风化物. 主要性状; 土壤发育轻，砾石含量高达30％--35％，质地多为粘壤土。. 生产性能; 该土种土层浅薄，松散，适耕期长，但砾石含量高，不利耕作。水土流失严重，漏水漏肥严重，供肥快，后劲不足，粮食产量低，常年亩产400--450kg，主要种植豌豆、绿豆、甘薯等作物。. 石灰性紫色土; 母质; 侏罗纪棕紫色泥页岩、紫色粉砂岩风化坡积物. 主要性状; 土壤发育微弱，层次分异不明显，质地多为壤质粘土。. 生产性能; 该土种土体较厚，质地粘重，耕性差，通透性较差，多雨年土壤滞水对小春作物生长不利。土壤养分含量较高，保水保肥性能较强，供肥平稳，有后劲，宜种植小麦、玉米、甘薯等作物。多以小麦（油菜）--玉米套甘薯为主，一年三熟，常年粮食亩产800--850kg。. ② 土壤环境质量现状监测及评价 A 监测布点 2025年8月2日在拟建井场范围边界附近设置了1个土壤监测点进行了一期监测，监测点位置见附图8。 B 监测结果及评价 项目均为临时占地，且主要为耕地、林地，故评价执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相应的基本项目筛选值，采用标准指数法评价，其余监测因子留作背景值，仅做统计不做评价。土壤现状监测及评价统计结果见表3.1-6。 表3.1-6 S1土壤环境质量现状监测结果 检测项目; 单位; 监测值; 筛选值 （pH＞7.5，其他）; 标准指数; 超标倍数. pH; 无量纲; ***; /; ***; /. 锌; mg/kg; ***; 300; ***; 达标. 铬; mg/kg; ***; 250; ***; 达标. 砷; mg/kg; ***; 25; ***; 达标. 镉; mg/kg; ***; 0.6; ***; 达标. 铜; mg/kg; ***; 100; ***; 达标. 铅; mg/kg; ***; 170; ***; 达标. 汞; mg/kg; ***; 3.4; ***; 达标. 镍; mg/kg; ***; 190; ***; 达标. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; ***; /; ***; /. 由评价结果可知，本项目土壤监测因子的标准指数均小于1，说明本项目所在区域的土壤环境质量均能满足相应的筛选值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属新建项目，根据现场调查，未见与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 3.3.1 周边环境敏感区 项目用地及井口周边500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园和饮用水源保护区等环境敏感区，不在忠县生态保护红线范围内，也不涉及重点保护野生动植物及古树名木；井口周边500m范围内无学校、医院等人群聚集区分布。 3.3.2环境空气保护目标 根据现场调查，本项目井口周边100m范围内有3户居民；根据钻前工程安全设计需要，对该3户居民进行安全拆迁，不属于环保拆迁，在钻前施工前完成拆迁，不纳入本次环评保护目标统计。井口周边500m范围内无学校、医院等，500m范围内有分散居民约有49户147人。分布情况见表3.3-1和附图9。 表3.3-1 环境空气主要保护目标表 名称; 经度; 纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对井口方位; 相对井口距离/m. 1#居民; ***; ***; 居民; 4户约12人; 二类; W; 116~155. 2#居民; ***; ***; 2户约6人; NE; 144~201. 3#居民; ***; ***; 9户约27人; N; 200~277. 4#居民; ***; ***; 5户约15人; NE; 325~484. 5#居民; ***; ***; 5户约15人; NW; 351~440. 6#居民; ***; ***; 11户约33人; W; 331~468. 7#居民; ***; ***; 5户约15人; SW; 433~489. 注：2000坐标系. 3.3.3水环境保护目标 根据走访调查，悦来1井所在地金塘村及周边均已接通自来水，自来水水源为井口西侧约570m处的金塘水库。井口周边500m范围内有3口自打水井有居民在用（也已接通自来水）。水井具体情况见表3.3-2。 表3.3-2 周边地下水保护目标分布情况 编号; 水位高程/m; 埋深/m; 流量L/s; 含水层; 井类型; 供水人口; 与项目位置关系. D1; 498; 0; 0.1; 遂宁组; 泉; 4户; 井口西南侧约220m处，井场侧向. D2; 504; 0; 0.05; 遂宁组; 泉; 1户; 井口西南侧约330m处，井场侧向. D3; 501; 0; 0.05; 遂宁组; 泉; 1户; 井口西南侧约362m处，井场侧向. 根据调查，金塘水库未划定饮用水水源保护区，主要为金塘村约1500人供水，其补给来源主要为其上游地表径流及大气降水等。结合项目所在区域地形高程数据，本项目不位于金塘水库的集雨范围内，且场址所在区域地下水整体流向为西南至东北，最终汇流至甘井河，本项目与金塘水库有分水岭相隔，不在一个水文地质单元内，同时本项目导管段（50m）采用清水钻，一开和二开井段采用气体钻（2992m），故项目实施对金塘水库的影响较小。 另外，井口西南侧约1.4km处为白石水库，该水库为忠县城市集中式饮用水水源地。根据《重庆市人民政府办公厅关于印发万州区等区县（开发区）集中式饮用水水源地保护区划分及调整方案的通知》（渝府办〔2018〕7），水源地一级保护区水域范围为整个水库正常水位线以下全部水域，陆域保护范围为正常水位线以上库周纵深30米范围内的陆域，但不超过分水岭，二级保护区陆域保护范围与一级保护区一致，未划定准保护区。本项目不在其划定的饮用水水源保护区内。结合项目所在区域地形高程数据，本项目也不位于白石水库的集雨范围内，且场址所在区域地下水整体流向为西南至东北，最终汇至甘井河。本项目与白石水库有分水岭相隔，不在一个水文地质单元内，同时本项目导管段（50m）采用清水钻，一开和二开井段采用气体钻（2992m），故项目实施对白石水库的影响较小。 *** 图3.3-1 项目周边高程图 *** 图3.3-2 项目周边支流汇水范围图 *** 3.3-3 A-B剖面图 *** 3.3-4 C-D剖面图 3.3.4声环境保护目标 本项目声环境保护目标主要为井口周边300m范围内的分散居民，声环境保护目标分布情况见表3.3-3和附图9。 表3.3-3 评价区声环境主要保护目标表 名称; 方位; 经度; 纬度; 与井场高差/m; 相对井场边界最近距离/m; 距井口最近距离/m; 相对最近放喷池最近距离/m; 环境敏感特性; 环境功能区. 1#居民; W; ***; ***; -22~-16; 65; 116; 120; 4户约12人; 2类. 2#居民; NE; ***; ***; -26~-14; 78; 144; 83; 2户约6人. 3#居民; N; ***; ***; -17~-3; 127; 200; 126; 9户约27人. 注：表中高差“+”表示敏感点高于井场高程。. 3.3.5土壤环境保护目标 本项目土壤保护目标为项目临时占地范围及其周边200m范围内的耕地、分散居民点。 3.3.6生态环境保护目标 生态保护目标为井场周边50m范围内的农业生态系统。 3.3.7环境风险保护目标 根据现场调查，井口周边500m范围内无场镇、学校、医院等人口相对密集的场所，500m范围内有分散居民约有49户约147人。井场距离最近的场镇白石镇场镇直线距离约2.7km。井场东南侧约2.8km有白石初级中学，师生约250人。 此外，在井口西南侧570m为金塘水库，未划入饮用水源保护区，且本项目不在金塘水库的汇水范围内；在井口西南侧约1.4km为忠县城市集中式饮用水水源地，项目不在其划定的饮用水水源保护区内。本项目不在上述两个水库的汇水范围内，本项目与其之间均有分水岭相隔，不在一个水文地质单元内，同时本项目导管段（50m）采用清水钻，一开和二开井段采用气体钻（2992m），故项目实施对金塘水库和白石水库的影响较小。井口东侧约890m为白石河，东北侧约1.8km处为甘井河，甘井河上下游2km范围内无饮用水源保护区。 |
| 评价 标准 | 3.4.1 环境质量标准 项目所在地环境功能区划及执行的环境质量标准见表3.4-1。 表3.4-1 环境所在地环境功能区划及执行标准 序号; 项目; 功能区划及执行标准. 1; 环境空气; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 2; 地表水环境; Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅲ类标准. 3; 地下水环境; 未划定地下水环境功能区划，本评价参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类，参照执行Ⅲ类. 4; 声环境; 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 5; 土壤环境; 本项目仅包括临时占地，执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）. 6; 生态功能; 属于《重庆市生态功能区划》（修编）中的“三峡库区（腹地）水质保护－水土保持生态功能区”. 3.4.2污染物排放标准 项目执行的污染物排放标准见表3.4-2。 表3.4-2 本项目执行的污染物排放标准 序号; 污染物; 执行的排放标准. 1; 噪声; 仅包括施工活动，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 2; 污废水; 项目为天然气勘探项目，参照执行重庆市《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）中要求，钻井废水和压裂返排液外运至专门的天然气开采废水处理站处理，不直接外排，. 3; 废气; 仅包括施工活动，施工期废气排放执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域标准. 4; 固体废物; 水基钻井岩屑、压裂返排液絮凝物外运可接收且符合环保要求的建材厂（砖厂、水泥厂等）综合利用；含油固废和油基钻井岩屑执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023），综合利用或交由危废资质单位处置. |
| 其他 | 鉴于本项目属于油气资源勘探井施工期，时间短。项目不涉及运营期特点，该项目在满足达标排放和环境功能区划达标的前提下，不核定总量指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1.1 钻前工程环境影响分析 （1）生态环境影响分析 本项目占地植被以耕地和常见灌木为主，生态评价范围内未发现重点保护野生植物。本项目对植被的影响主要表现在占地对植被的破坏，施工结束后，拆除临时设施，并对临时占地进行土地复垦和生态恢复，对区域植被影响小。 调查范围内存在长期人为干扰，野生动物均为适应人居环境的物种，为常见的蛇类、啮齿类、鸟类及昆虫等，无大型野生哺乳动物。调查未发现重点保护野生动物。项目占地面积较小，仅为施工期，对地表植被的影响也是局部的，不会引起该区域野生动物生境的明显改变，钻前施工对野生动物影响较小。 （2）环境空气影响分析 施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘及燃油动力机械废气。项目所在区域的年平均风速小，且钻前工程施工时间很短，完成后影响即消失；各类燃油动力机械排放的废气中含CO和NOx等污染物，燃油机械为间断施工，污染物产生及排放量小，对环境空气的不利影响很小，施工结束后，影响将消失。因此，施工期废气对当地环境空气影响较小，在当地环境可接受范围内。 （3）水环境影响分析 钻前施工废水产生量较少，其主要污染物为SS，经沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，对当地地表水环境影响很小。钻前工程施工期短，施工现场不设施工营地，施工人员生活污水依托周边居民自有设施收集，主要为进入居民旱厕收集后用于农肥，不外排，对当地地表水环境影响很小。 （4）声环境影响分析 钻前施工设备运行时间不固定，噪声源强在82~95dB(A)，施工噪声源可近似视为点声源，露天场地施工难以采取吸声、隔声等措施，对施工区附近声环境有影响。本项目钻前仅昼间施工，在不采取噪声防治措施的情况下，预计在施工厂界外25m范围内会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)的标准限值，预计在施工场界外100m范围内会超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区昼间60dB(A)的标准限值。 根据调查，在井场以及放喷池等施工区周边100m范围内有2#居民点分布，钻前工程在临近居民侧施工时噪声对该处分散居民可能产生短期的影响，影响随施工结束而结束。 （5）固体废物环境影响分析 钻前工程土石方场内自行平衡，不需设置取土场及弃土场。施工剥离表层耕植土，在井场外侧设置表土临时堆场内暂存，在项目完井后用于临时占地恢复表层覆土。施工人员产生的生活垃圾利用附近农户现有的设施进行收集，并统一处置，无集中生活垃圾产生。采取措施后，本项目固体废物均得到合理的处理与处置，对环境影响小。 （6）土壤环境影响分析 钻前工程对土壤的影响主要体现在开挖、填埋行为对土壤结构的破坏，钻前施工对占地的表层耕植土进行剥离并集中堆放，表土临时堆场采取设置截排水沟等水保措施防止水土流失，施工结束后剥离的表层耕植土用于临时占地复垦及生态恢复表层覆土，可降低对土壤结构的影响。项目临时占地在土地利用类型中所占比例很小，不会导致区域土地利用格局的变化，对区域土地利用格局产生的影响甚微。 4.1.2 钻井工程影响分析 （1）环境空气影响分析 气体钻井过程中，地面返空排砂管出口接入钻前工程修建的污水池，在排砂管出口前设置喷淋除尘。根据已实施的气体钻井产排污统计资料，喷淋除尘后废气量中含尘量较小，仅约10~30mg/m³；且气体钻井施工时间短，完成后影响即可消失，无长期影响，对区域环境空气影响小。 本项目钻井设备优先使用当地网电，在无法使用网电情况下，使用柴油机进行供电，钻井用柴油机为烟气达标的合格产品，使用的燃料为合格的轻质柴油成品，设备自带排气筒，燃油充分燃烧后污染物浓度低，结合以往建设单位在其他钻井项目从未发生过柴油机大气污染事故类比资料判定，柴油机和柴油发电机排放废气环境影响小，且影响随钻井工程的结束而消除，影响在当地环境可接受范围内。 此外，钻进过程中需拉运钻井用辅助材料，本项目进场道路主要为本项目货运车辆，进场道路水泥硬化路面，车辆运输产生的路面扬尘及汽车尾气排放量少，对区域环境空气影响很小。 （2）地表水影响分析 ① 钻井废水环境影响分析 本项目钻进过程中产生的废水经收集处理后回用于钻井系统用水，完钻后产生的钻井废水量约2500m³，收集至污水池暂存外运至专门的天然气开采废水处理站处理。钻井过程钻井废水不排放，对当地地表水环境基本无影响。 ② 生活污水 钻井期间生活污水产生量小，约3.4m3/d，生活污水经收集池收集后外运附近生活污水处理厂处理，生活污水不直接排放，对地表水环境影响小。 综上分析，本项目钻井期间无污废水排放当地地表水环境，对项目周边地表水环境影响小。 （3）地下水及土壤环境影响分析 正常状况下，钻井期间各污染物均得到合理的处理与处置，主要存放污染物的设施均进行防渗处理，不会对地下水及土壤环境产生明显不利影响；项目井位选址避开了现已知复杂地质区，降低了产生地下水环境影响的风险；钻井选用全井段套管保护+水泥返空固井工艺，封固套管和井壁之间的环形空间，导管段使用清水钻井，一开和二开采用气体钻井，有效保护地下水及土壤环境免受污染影响；排污池、放喷池等底采用现浇钢筋混凝土结构，并作防渗处理，在存放废水前进行承压试验，确定无渗漏后方用来存放废水，有效避免存放污染物渗漏对地下水及土壤环境产生污染影响。正常状况下造成地下水及土壤污染的可能性极小。 本工程钻探过程中会有泥浆以及废水产生并在污水池内暂存，非正常状况下污染物可能出现跑、冒、滴、漏等渗入地下水及土壤而产生污染影响。钻井工程对地下水及土壤产生污染的途径主要为井场、排污池等产生、暂存、离析出的废水等通过包气带渗透到潜水含水层及土壤环境而产生污染影响；钻进过程中在水头压力差的作用下，有少量钻井泥浆滤失并在含水层中扩散迁移，污染地下水及污染环境。类比同类型钻井工程项目预测结果，若发生上述情况地下水污染事故，污染物在含水层中运移超标距离一般小于150m，影响范围较小，本项目井口周边150m的可能影响范围内无水源。项目应加强环境管理措施，避免出现非正常状况渗漏而对地下水及土壤环境产生污染影响。 （4）声环境影响分析 本项目钻井设备优先使用当地网电，在无法使用网电情况下，使用备用柴油机进行供电，本次以不利情况下使用备用柴油机进行分析。钻井作业期间噪声主要来源于钻井过程中的备用柴油动力机、备用柴油发电机、泥浆泵、空压机、搅拌机等。采用《环境影响评价技术导则 声环境》中工业噪声预测模式中室外点声源模式进行预测，对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区，根据预测，昼间钻井施工超标距离为井口周边约70m，夜间噪声超标距离为井口周边约250m，钻井作业期间会对上述范围内的分散居民产生噪声影响，影响预测结果见表4.1-1。 表4.1-1 钻井噪声对井口周围居民影响预测 单位：dB（A） 环境保护目标; 与井口最近距离/m; 贡献值; 本底值; 噪声叠加值及最大超标值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#居民; 116; 55.6; 48; 44; 56.3; 达标; 55.9; 超标. 2#居民; 144; 53.8; 54.8; 达标; 54.2; 超标. 3#居民; 200; 50.9; 52.7; 达标; 51.7; 超标. 通过预测可知，1#~3#居民点距离井口较近的部分居民夜间预测值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区夜间标准值，最大超标值为5.9dB(A)，需要采取措施或沟通协调减缓环境影响，避免噪声扰民环保纠纷。 此外，钻井期间每天运输车次仅对道路附近的居民产生瞬时影响，且运输在昼间进行，钻井过程中运输车辆交通噪声对沿线居民的影响小。 （5）固体废物环境影响分析 ①水基钻井固废：预计水基钻井岩屑产生量约7000t，全部转运至可接收且环保手续齐全的地方建材厂（砖厂、水泥厂等）综合利用，不外排，对当地环境基本无影响。 ②油基钻井固废影响：油基钻井固废主要为油基岩屑1700t，由油基泥浆收集罐或吨桶收集暂存，现场设规范的岩屑临时贮存场临时储存，分批分次交由资质单位处置，不外排，对当地环境基本无影响。 ③生活垃圾：井场和生活区分别设置生活垃圾收集箱，生活垃圾收集后至垃圾箱集中暂存，定期按当地环卫部门相关要求实施统一妥善处置，对环境影响小，在当地环境可接受范围内。 ④其他危险废物：废油在现场配备废油回收桶收集，进行配置油基泥浆综合利用，无法配置油基泥浆综合利用的，与废油桶等其余其他危险废物均交由有相关资质的单位妥善处置，现场无遗留，对当地环境影响小。 （6）生态环境影响分析 钻井作业在钻前工程场地内实施，来自钻井过程中人类活动、生产机具噪声等可能对野生动物产生扰动影响，但这种影响是局部和暂时的，随钻井工程的结束而消失，不会引起该区域野生动物大面积迁移或消亡，钻井作业对生态环境影响很小。 4.1.3 压裂测试工程环境影响分析 （1）环境空气影响分析 测试放喷期间，地层天然气在放喷池内采取点火燃烧的措施，燃烧废气中主要污染物为CO2、SO2、H2O等，本项目采用的低空灼烧技术可降低废气的毒性，充分燃烧。单次测试放喷时间约40d左右，另由于勘探井的不确定性，项目根据实际情况进行间断放喷，测试时间可能变化。因此燃烧产污对环境影响甚微，在当地环境可接受范围内。 （2）地表水环境影响分析 ①压裂返排液影响：项目压裂返排液量约27300m³，出井后经站场气液分离器分离后采用管道送至污水池或重叠液罐暂存，根据返排液规律及时安排外运；采用密闭罐车转运，返排液外运至专门的天然气开采废水处理站处理达标后排放，在有条件情况下，返排液可转运至区块开发井压裂资源化利用。项目所在地不排放，对当地地表水环境基本无影响。 ②生活污水：压裂测试期间生活污水产生量小，约3.4m3/d，延续使用钻井工程阶段使用的生活污水处理设施处理后拉运至当地生活污水处理厂进行处理不外排，对项目所在地地表水环境影响小。 （3）地下水及土壤环境影响分析 压裂测试对地下水及土壤环境产生污染的途径主要为储存压裂返排液的污水池渗漏通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水及土壤。本阶段延续钻井工程污水池，池底采用现浇钢筋混凝土结构，并作防渗处理，可有效控制场地污废水渗漏影响范围在场地范围内，正常情况下对当地地下水及土壤环境的影响小。 （4）噪声影响分析 ①压裂作业噪声影响：压裂施工作业分段进行，压裂液经压裂泵车增压机组增压注入井下达到该段产气层压裂要求时停止压裂，后进行桥塞作业，待桥塞作业完成后再进行下一段压裂作业。增压机组噪声为90~95dB(A)，仅为昼间作业，持续时间较短，对声环境影响是暂时的，影响随压裂作业的结束而消失，压裂作业噪声不会对当地声环境造成持续的环境影响。根据预测，在昼间实施压裂作业，其噪声超标距离为井口周边约170m左右。根据在井口周边170m范围内有分散居民点分布情况，1#~2#居民点中位于170m范围内的居民可能受到产生短期的影响，但影响随施工结束而结束。 ②测试放喷噪声：测试放喷时产生的噪声主要为气流噪声。测试放喷天然气在放喷池点火燃烧，放喷池三侧均有高约3.5m的围墙，经过围墙的隔声作用后，测试放喷噪声对周边声环境的影响范围预计在100m左右。本项目放喷池100m范围内仅分布有2#分散居民点。由于勘探井勘探的不确定性，根据工程实际情况，产气量高时，测试放喷时间较短，噪声较大。但由于时间较短，测试放喷的影响随测试作业的结束而消失，因此对2#居民点噪声的影响较小。另外，当产气量低时，测试放喷时间虽然较长，但噪声源强较小，对2#居民点噪声的影响也较小。因此本项目的测试放喷噪声对周边居民点的影响较小。 ③公路交通噪声影响：压裂返排液等通过公路外运，仅对道路附近的居民产生瞬时影响，且运输在昼间进行，返排液运输车辆交通噪声影响小。 （5）固体废物影响分析 压裂测试作业人员生活垃圾产生量共计约6t，生活垃圾均收集至垃圾箱集中暂存，按当地环卫部门相关要 求实施统一妥善处置，对环境影响小。油泥砂产生量约为1400t，属于危险废物，定期外运交由有资质单位处置，对环境影响较小。 （6）生态环境影响分析 压裂测试工程对地表植被基本无影响，但压裂设备噪声等可能对野生动物产生扰动影响，但这种影响是局部和暂时的，随压裂作业的结束而消失，不会引起该区域野生动物大面积迁移或消亡，压裂作业对生态环境影响很小。 （7）压裂取水影响分析 本项目压裂期间用水就近在河流或水库取水，沿道路明管铺设输送至清水池和重叠液罐。根据评价期间调查，井场东侧约1.8km处有甘井河，本项目压裂期间拟初步在该河流进行取水。根据调查，项目附近段甘井河主要功能为农业灌溉，无饮用水源功能，区域同期无其他同类项目与本项目同时取水，甘井河多年平均流量约为3m³/s，即259200m³/d，本项目取水规模最大按6000m³/d考虑，本项目压裂取水量占甘井河多年平均流量的比例较小（约2.32%），不会对甘井河水生生态功能以及区域水资源利用等产生明显的负面影响。若后续不在甘井河进行取水，在其他河流或水库取水应满足以下要求：不得影响河流的生态用水，不得对下游取水用户取水造成影响，不得在饮用水源保护区内进行取水。 4.1.4 完井期环境影响分析 若具有开发利用价值，则由接井单位按规定办理相关环保手续，并进行下一步开发及生态恢复工作。若测试无开采价值，则项目临时用地范围恢复原貌，仅保留井口装置。完井后本项目在钻井过程中的环境影响因素将不再存在，无废气、废水、噪声等排放。对井场能利用设施撤离搬迁利用，不能利用的统一收集后交废旧回收单位回收利用；设备基础拆除，拆除水泥块等建筑垃圾回填放喷池、排污池等池体；对临时占地进行生态恢复以及土地复垦，耕地应恢复耕种功能，生态恢复应选用当地常见植被，防止外来物种入侵。完井后本项目周边环境将得到逐步恢复。 4.1.5 环境风险影响分析 （1）风险源及风险途径识别 根据分析本项目涉及的风险物质主要为甲烷、盐酸、硫化氢、凝析油和柴油。本项目不涉及天然气储存及处理设施，仅在发生井喷事故时会产生大量天然气泄漏，建设单位一般在井喷事故发生后5min内进行点火，则井喷导致天然气泄露的最长时间为5min。15%稀盐酸和37%盐酸的性质不同，本项目使用的为15%的稀盐酸。本项目使用的化学品主要有膨润土、纯碱、HV-CMC、聚丙烯酸钾、聚合物降滤失剂、多软化点封堵防塌剂、堵漏剂、烧碱、除硫剂、乳化剂、润湿剂、增黏剂、CaO、有机土、降滤失剂、高效封堵剂、超细碳酸钙、加重剂等均不属于导则附录风险物质。项目Q值计算见下表4.1-1，Q值=0.2454＜1。主要环境风险物质见下表4.1-1，环境风险影响途径识别见表4.1-2。 表4.1-1 危险物质数量与临界值比值计算表 危险物质名称; 储存量（泄漏量）/t（qn）; 临界量/t（Qn）; qn/Qn. 甲烷; 0.83; 10; 0.083. 硫化氢; 0.23; 2.5; 0.092. 凝析油; 100; 2500; 0.04. 柴油; 75; 2500; 0.03. 废油; 1; 2500; 0.0004. Q; 0.2454. 表4.1-2 环境风险识别一览表 类型; 项目. 环境风险影响途径识别; 钻井井喷失控泄漏天然气导致的火灾爆炸环境风险事故. 钻井泄露硫化氢的环境风险. 套管破裂天然气串层泄露进入地表环境风险. 钻井过程中钻井泥浆漏失环境风险. 油罐区存储的柴油泄漏环境风险. 储运过程中泄露的环境风险. 前置酸泄露事故环境风险. 暴雨季节排污池废水外溢等环境风险. 废水外运过程事故影响分析. （2）环境风险分析 ① 井喷失控天然气泄漏环境风险 悦来1井为含硫化氢天然气井，环境风险按照含硫化氢天然气气井设计配置。设计在钻井现场配备自动、手动和高压高能电子点火三套独立点火系统，按照建设单位对发生井喷环境风险事故时的井控管理要求，在出现井喷事故征兆时，现场作业人员应立即进行点火准备工作。事故状态下在5min内启动点火程序实施点火，井场内同时配备自动、手动和高压高能电子点火三套独立点火系统，可确保按要求在井喷失控后5min内成功实施点火作业，环境风险可控。 另外，井喷会点火前会带出硫化氢，硫化氢具有毒性，人吸入，会与细胞色素氧化酶中的铁质结合，造成组织缺氧，使人窒息。硫化氢密度比空气中，泄漏后易在低洼处聚集，不易扩散，溶于水，形成弱酸（氢硫酸），可腐蚀金属，并可能进入水体造成污染。井喷燃烧会产生污染物CO和SO2。SO2会一定程度上影响植被生长，尤其是对农作物影响明显，会影响一季度农作物。在雨天高浓度的SO2还可能形成酸雨，对植物造成更大的危害。项目区域无自然保护区、风景区等敏感生态区域，为农业生态环境。就农业生态环境而言，事故发生后对生态环境的影响是可恢复的。事故发生后的区域农作物及植被不会出现大范围的影响，主要在井口附近区域出现植被受损；井喷后生态环境基本能恢复到原来的状态。CO是一种无色无味的气体，可与血红蛋白结合引起缺氧、心肌缺血等问题，对人体健康存在影响，因此，在发生井喷后，首先应及时对周边人群进行疏散，以降低CO对人群的影响。 ② 套管破裂天然气窜层泄漏进入地表环境风险影响分析 套管破裂在钻井中出现的几率非常小，在严把质量关的前提下发生该事故的几率极其小，主要表现为可燃气体的泄漏遇火爆炸环境风险。由于通过地下岩层的阻隔，事故发生后窜层泄漏进入地表的量、压力、速率比井喷量小很多，影响程度比井喷小很多。 ③ 钻井泥浆漏失环境风险 井漏是钻井过程中遇到复杂地层，钻井液或其他介质（固井水泥浆等）漏入地层孔隙、裂缝等空间的现象。若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。 ④ 柴油及凝析油泄漏环境风险 柴油罐和凝析油罐均存放于油罐区，油罐密闭，柴油及凝析油发生大量泄漏的几率很小，一般情况管道阀门泄漏，少量跑冒漏滴均收集在围堰及集污坑内，可有效进行防止污染。罐体破裂导致柴油大量泄漏的机率很小，发生时可能污染罐体周边土壤、地表水及地下水，对生态环境造成影响。项目油罐区设置围堰及集污坑，重点防渗，集污坑和围堰容积不小于一个油罐的体积，用于避免发生油罐破裂时柴油和凝析油的泄漏，可有效避免柴油罐破裂时柴油进入周边环境。 ⑤ 油基泥浆使用、储运过程中的环境风险分析 油基泥浆在使用、储运过程中的环境风险主要来自于泥浆罐自身缺陷、人员误操作、老化等造成的泄漏以及外部破坏产生的事故，包括人为破坏及洪水、地震等不可抗拒因素。油基泥浆泄漏可能污染土壤、地表水和地下水，对生态环境造成影响。 ⑥压裂前置酸泄漏事故影响分析 钻井至目的层下套管固井射孔后，根据需要采用稀盐酸作为前置液，对岩层进行侵蚀。稀盐酸由具有相关资质的单位用玻璃钢罐车拉运至现场使用，不在现场配制，在井场内采用玻璃内衬钢罐临时储存。酸发生泄漏后的影响将引起土壤酸化，破坏土壤的结构，危害植物生长。 ⑦污水池废水外溢等环境风险 本工程排污池（污水池及应急池）为半地下式结构，并采取重点防渗措施，发生泄漏事故的可能性小。此外，根据项目所在地降雨情况以及井场面积大小，预计本项目收集井场雨水量约150m³，井场四周设置有排污沟，雨水通过排污沟后，用潜污泵将雨水抽至排污池，排污池即污水池（800m³）及应急池（400m³）正常运行情况下，污水池留有20%的富余容积（即160m3），在严格落实环境管理措施的情况下，不会因为降雨而发生污废水外溢的情况。发生事故泄露时主要的环境影响为对排污池附近土壤、地表水及地下水产生污染影响。本项目排污池临时储存雨水、泥浆、废水，泄漏的废水中pH值呈碱性、可溶性盐含量高、含石油类，影响土壤的结构，危害植物生长。 ⑧废水外运过程事故影响分析 本项目钻井废水、压裂返排液外运处理，运输过程中可能会发生事故泄漏风险而产生环境影响。压裂返排液转运采用罐体装载污水，罐体为钢板密封罐，发生翻车泄漏的机率很小；压裂返排液罐车转运过程中发生事故污染的可能性极小，在环境所能接受的范围内。 ⑨事故状态下对金塘水库和白石水库的影响分析 本项目井场内外实施清污分流制度，井场内四周修建场内排水沟，收集井场内雨污水进入污水池；井场外修建截水沟将井场外雨水截留导排至井场外。井场内采取防渗措施，污水池采取防腐防渗处理，有效避免废水通过漏失和渗漏进入当地环境中。本项目在选址时避开了岩溶区，且与金塘水库和白石水库不在一个水文地质单元。在导管段采用清水钻或钻井液钻井，一开和二开采用气体钻井，及时下套管封固井身等预防井漏的措施后，另外，污废水等外运处置路线不经过水库保护区，项目实施对金塘水库和白石水库的影响较小。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①环境风险防范措施 井喷风险防范措施：钻井过程中严格按照“石油天然气钻井井控技术规范”等相关技术规范的要求进行工程控制，在工艺设备硬件上防止井喷事故；加强对井场附近居民宣传井喷的危害及相关知识，井队队长及安全员负责制定应急培训计划，定期组织应急演练，加强抢险应急设备的维护保养，检查是否备足所需应急材料；按照规范要求配备自动、手动和高压高能电子点火三套独立点火系统，确保发生事故时100%的点火成功率；钻井进入目的层前对居民的风险事故疏散准备，钻至目的层前2天随时做好组织井口周围500m范围内居民风险事故疏散的准备。 井漏防范措施：在钻井过程中对井漏应坚持预防为主的原则，除了及时下套管封固井身外，还包括避开复杂地质环境、选用和维持较低的井筒内钻井介质压力、提高地层承压能力、提前准备好堵漏材料、必要时提前在钻井液中添加堵漏材料、加强观测及时发现漏失并采取堵漏措施等防范措施。 柴油罐及凝析油罐泄漏风险防范措施：本项目使用柴油采用密闭套装柴油罐暂存，凝析油使用凝析油罐密闭暂存，均存放于油罐区，在油罐区周边设置围堰和集污坑，重点防渗，要求围堰和集污坑容积大于一个罐的容积，用于避免发生油罐破裂时柴油和凝析油的泄漏，可有效避免柴油罐破裂时柴油进入周边环境。在柴油和凝析油拉运和使用过程中，做好工作人员的使用操作培训教育工作，保证工作人员操作规范；在罐区周边设置围栏和警示标识，加强日常管理和安全检查，从环境管理上降低泄漏事故的发生。 钻遇及目的层H2S风险防范措施：配备应急点火系统及点火时间、点火管理应按行业相关规范，井控放喷管、测试放喷管都应设置点火系统，同时要配备井喷失控后的应急点火系统和专业执行人员和负责人，并进行专门培训和演练。按行业相关规范，点火人员应佩戴防护器具，并在上风方向，离火口距离不得少于10m，用点火枪点火。按照企业相关要求，在井喷失控后5min内井口点火。施工单位应主动向撤离区居民等普及H2S毒性知识，内容应有危害程度、防范应急救护措施。井场明显位置设风向标，井场配备高音喇叭，以便及时有效通知周边居民。应严格按照《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T5087-2017）及《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）中的相关规定落实。钻井队应按规定配备硫化氢安全防护设施及装置。含硫化氢气层钻进时，加强对钻井液中硫化氢浓度的测量；在可能产生硫化氢的场所工作的员工每人应配备硫化氢监测仪、防毒面具或空气呼吸器，并保证有效使用；在含硫气层取心起钻，当取心工具距井口还有10m时应监测硫化氢浓度，钻台作业人员应戴上空气呼吸器，直到取出岩心，且硫化氢浓度降到安全范围内。同时井场应配备高音喇叭，以便及时报警和通知疏散周边居民。井场钻开气层前通知当地医院、消防队等各方面救援保障力量以及钻井队主管部门、勘探分公司的应急救援单位。一旦发生井涌、井喷，出现硫化氢溢出井口的危险情况以便及时报警。与各单位、部门的报警联系主要采用值班专用通信电话和手机。 井喷失控后严防着火和爆炸。应立即停钻机、机房柴油机，切断井架、钻台、机泵房等处全部照明灯和用电设备的电源，熄灭一切火源，需要时打开专用探照灯，并组织警戒。立即向当地政府报告，协助当地政府做好井口500m范围内居民的疏散工作。井喷失控后，在5min内点火燃烧泄漏天然气，将天然气（含硫化氢）燃烧转化为CO2、SO2和水蒸气，并同时在井口周边500m、1000m、3000m、5000m范围内布设环境应急监测点，重点对居民点、学校、城镇设置监测点进行硫化氢、CO、二氧化硫监测。根据监测结果及时按照环境风险应急预案制订的临时撤离方案组织周边居民撤离，至压井作业完成。 油基泥浆使用、储运过程中的风险防范措施：加强运输过程的监控及管理，委托符合相关要求的运输公司进行运输，运输人员持证上岗，运输车辆安装GPS定位系统；拉运的成品油基泥浆采取严格的联单转移管理制度，配备专人实施监管，避免转移环节泄漏；加强对泥浆循环系统的监控，避免循环系统使用过程泄漏。 前置酸泄漏环境风险防范措施：稀盐酸做到“实用实运”，在压裂酸化前将所购的稀盐酸成品拉运至现场，在现场用玻璃钢罐仅作短期临时储存，一般不超过两天；现场设置四个玻璃钢罐，每个容积45m³/个，三用一备，重点防渗，围堰有效容积要求大于一个罐的容积，可有效避免储罐破裂时稀盐酸泄漏进入周边环境。从工程措施上严格控制压裂液现场临时贮存环境风险影响。在成品酸拉运和操作过程中，做好工作人员的使用操作培训教育工作，保证工作人员操作规范；在成品酸运输和使用过程中，制定酸液储存和使用的移交联单制度，责任到人，从而进一步降低保证酸液贮存罐发生泄漏等安全事故的风险；在罐区周边设置围栏和警示标识，加强日常管理和安全检查，从环境管理上降低泄漏事故的发生。 排污池事故环境风险防范措施：井场采用清污分流系统，防止场外雨水流入排污池，并定期进行雨水沟维护，从而有效控制因暴雨而导致排污池的外溢；对排污池内废水及时清运，防止排污池污水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水；加强管理，保证池内液位控制在80%安全容积以内，水位达安全容积前应启用重叠液罐以及外运处理，防止溢流而产生污染事故。 废水转运过程的环境风险防范措施：废水转运时采取罐车密闭运输，并确保运输车辆车况处于良好状态；建立与当地政府、生态环境局等相关部门的联络机制，若有险情发生，应及时与作业区值班人员取得联系，并及时上报当地政府、生态环境局等相关部门，启动应急计划；承包废水转运的承包商实施车辆登记制度，为每台车辆安装GPS系统；运输前规划运输路线，废水转运过程中应严格按照规定的路线运输到相应的目的地，运输过程中应尽量避开环境敏感区；废水转运应建立交接五联单制度，严格实施交接清单制度，确保废水运至相应的目的地；加强对废水罐车司机的专业技能培训及安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生；废水转运应尽量避开暴雨时节等路况较差的季节。 ② 环境风险应急要求 环境风险应急基本要求：应把防止井喷失控、硫化氢外溢中毒等作为事故应急的重点，避免造成人员中毒危害和财产损失，施工单位应本着“人员的安全优先、防止事故扩展优先、保护环境优先”的原则，按照“石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系”的要求和环评要求制定和当地政府有关部门相衔接的事故应急预案。 井喷事故环境风险应急措施：发生井喷失控环境风险事故时，首先按照含硫化氢气井高标准撤离井口周边500m范围内的居民，并根据事故情况决定是否扩大撤离范围；撤离路线以最短时间撤离事故泄漏影响区为原则，沿发生事故时的上风向或侧风向进行疏散撤离；鉴于硫化氢较空气重，在地势低洼处易造成硫化氢浓度富集，故撤离线路选择上应避免途经地势低洼处；撤离现场可通过高音喇叭、广播、电话及时通知需要撤离的居民，由于远处居民不能看到风向标，在通知撤离时要由专业人员根据风向标说明撤离方向；应急指挥小组负责通知周边居民，确保所有需要撤离的人员均及时得到撤离通知并及时实施撤离。发生天然气扩散时，及时进行井控，争取最短时间控制井喷源头，尽可能切断泄漏源。天然气扩散时间短，通过空气流动自然扩散和自然降雨降低空气中可燃气体浓度。 天然气窜层泄漏进入地表应急措施：气窜发生时应立即采取井下堵漏措施，并通过井口放喷管放喷燃烧泄压，减少周边地表泄漏点泄漏量；在泄漏点周边设置便携监测仪确定浓度，根据浓度确定具体撤离范围，及时组织人员撤离。 井漏的应急措施：发现井漏时，立即调查井漏情况进行封堵，评估封堵满足进一步钻进的条件后，方可继续进行钻井施工；同时调查观测井漏对地下水以及周边居民水井的影响情况，开展应急监测，正常情况下，本项目导管段使用清水钻，有效保护居民用水，若因本项目实施而污染地下水环境，导致周边有取用地下水的用户取水困难时，建设单位应采取消除污染影响的措施，并在消除污染影响期间对受到影响的用户提供应急供水保障。 油罐发生泄漏事故的措施：一旦油罐发生泄漏事故，首先进入导油沟后进入集油坑。若进入农田，应引导废油就近收集，减少影响范围，尽量避免和减少进入农田；对收集的废油进行罐装回收利用，对受污染的土壤收集后安全处置。 前置酸发生泄漏事故的措施：现场临时储存的前置液成品一旦发生泄漏，应立即采取收集封堵措施，挖坑收集，防止进入下游地表径流；发生事故后应及时通报当地生态环境部门，并积极配合生态环境部门抢险；对受污染土壤表层土进行剥离收集安全处置，对农作物造成的经济影响进行补偿，避免造成环境纠纷。 排污池发生泄漏和外溢的措施：及时对排污池暂存的废水进行处理，减少存放量；发生泄漏时，应立即采取收集封堵措施，挖坑收集，防止进入下游地表径流；对受污染土壤表层土进行剥离收集安全处置，对因本项目实施对庄稼造成的经济影响进行补偿，避免造成环境纠纷；发生事故后应及时通报当地环保部门，并积极配合环保部门应急抢险。 制定环境风险应急预案：建设单位应与当地政府相关部门、群众进行协商、沟通，共同参与制订应急预案；应急预案应根据本评价提出的应急措施和应急要求，结合钻井工程的工程特点编制；应急预案应满足当前国家对环境风险管理的要求，内容应包括污染与生态破坏的应急监测、抢险、救援、疏散及消除、减缓、控制技术方法和设施等。 （4）环境风险分析结论 本项目属含硫化氢天然气勘探工程，钻井工程阶段环境风险影响主要表现为井漏、井涌、气侵，甚至井喷情况。工程发生最大可信事故的概率小，在严格按照钻井和井控规范要求实施井控及钻井作业、积极采取风险防范措施、并制定完善的环境风险应急措施的情况下，可将工程环境风险控制在可接受范围内。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目无运营期。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目用地及井口周边500m范围内无风景名胜区、自然保护区、重点野生保护动物栖息地等环境敏感区分布，无学校和医院等敏感目标，不涉及重庆市生态保护红线；项目用地及井口周边500m范围内主要环境保护目标为少量分散居民点，在采取措施的情况下，对周边分散居民的环境影响小。项目选址符合相关要求。 综上分析，悦来1井选址周边无环境限制因素，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1.1 大气污染防治措施 本次项目实施应采取的大气污染防治措施分述如下。 （1）钻前施工应根据天气情况和扬尘情况进行洒水，减小施工扬尘影响。 （2）优先使用网电，若使用柴油机、发电机等设备应采用环保达标型机组，推荐使用优质柴油，减轻废气对大气环境的影响。 （3）气体钻井废气在排砂管内采用喷淋水洗除尘处理，喷淋除尘后废气量中含尘量较小，对区域环境影响小，该技术在钻井工程中广泛应用，技术成熟可靠，措施可行。 （4）测试放喷阶段，进一步优化测试放喷工艺，尽量减少测试频次和时长；测试管线采用优质阀门连接，避免废气的无组织排放；测试放喷气体全部在放喷池点火燃烧，并配备启动燃烧气体，最大程度的燃烧充分，减轻甲烷温室气体排放。该技术在钻井工程中广泛应用，技术成熟可靠，措施可行。 5.1.2 水污染防治措施 （1）钻井废水处理后回用措施技术经济论证 本项目产生的钻井废水和压裂返排液外运至专门的天然气开采废水处理站处理达标后排放，另外，由于项目处于勘探阶段，且建设单位暂不确定后续勘探开发计划，不确定本项目压返液是否能回用于后续的压裂用水，因此，本评价建议在有条件情况下，返排液可转运至区块天然气开发井压裂资源化利用。本次分析项目周边是否有满足要求能接收的污水处理厂，建设单位可根据实际情况，也可将返排液和钻井废水转运至其他专门的天然气开采废水处理站进行处理。 ① 钻井和压裂返排液废水贮存措施合理性分析 本项目钻井废水和压裂返排液产生量分别约为2500m³、27300m³，分别在钻井阶段和压裂测试阶段存放污水池内。污水池容积为800m³，预留20%的富余容积后，污水池可用于存放废水的容积为640m³。在钻井阶段，钻井废水2500m³，钻井周期在12个月，预计单日最大废水量100m³，污水池容积640m³，可满足钻井废水存放六天以上的需求，有足够的时间安排外运，污水池容积满足贮存容积要求。压裂测试阶段返排液产生量约为27300m³，单日最大返排量900m³，返排周期在40天左右，800m³的污水池和3000m³重叠液罐可满足返排液存放四天以上的需求，有足够的时间安排返排液外运。同时，加强环境管理，污水池预留20%的富余容积，存放量达20%富余容积前，安排外运处理。综上分析，本项目废水贮存设施能够满足环保要求，并在建设过程中加强环境管理措施，杜绝废水外溢污染事故发生，贮存措施可行。 ②外运污水处理厂处理的可行性 预处理：本项目钻井废水、压裂返排液预处理后外运至专门的天然气开采废水处理站处理达标后排放。钻井废水和压裂返排液的pH值较高（呈碱性），SS浓度较大，在现场进行中和预处理（投加酸性药剂）+絮凝沉淀（投加絮凝剂），将pH调节到6-8、SS≤400mg/L、COD≤2000mg/L后，外运附近污水处理厂处置，期间会产生絮凝沉淀物。 外运可行性：本次分析项目周边是否有满足要求能接收的污水处理厂，建设单位可根据实际情况，也可将返排液和钻井废水转运至其他专门的天然气开采废水处理站进行处理。 根据调查，在项目所在地及周边建设有可接纳钻井废水以及压裂返排液处理的污水处理厂，污水处理厂情况见表5.1-1。 表5.1-1 周边可接纳的污水处理厂情况 污水处理厂名称; 地理位置; 运输距离; 环保手续情况; 建设及运行情况. 重庆宁态环保科技有限公司綦江区污水污泥固废处理项目; 綦江区扶欢镇东升村中小企业创业基地; 240km; 环评批复：***；排污许可证：***; 建设采出水处理站处理规模为2400m3/d，1座采出水收集池（容积5000m3），采用“水质调节+气浮+芬顿氧化+沉淀+预曝气+厌氧+缺氧+好氧+二沉池+MBR膜池”工艺处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入綦江河；2023年8月建成并取得排污许可证，排污许可证有效期至2028年。目前实际处理采出水量在600m3/d左右，富余1800m3/d。. 四川兴澳涪陵气田平桥水处理站; 南川区水江镇双河村; 200km; 环评批复：***，排污许可证：***; 设计处理规模600m³/d，采用“预处理+四效蒸发”工艺，尾水排放标准达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。排污许可证有效期至2028年11月2日。目前，该处理站剩余处理能力约为300m³/d。. 接收单位进水水质：根据调查，重庆宁态环保科技有限公司采出水处理站的收水水质要求为***；四川兴澳涪陵气田平桥水处理站的收水水质要求为***。本项目压裂返排液与采出水的水质因子相似，且经过pH调节和絮凝沉淀后，返排液浓度符合采出水处理站进水水质要求。另外，重庆宁态环保科技有限公司和四川兴澳涪陵气田平桥水处理站均已建成，根据重庆市《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）要求，现有排污单位自本文件实施之日起24个月后，执行表1规定的水污染物排放限值，故上述2个单位在文件实施之日起24个月内可执行现有的排放标准，符合重庆市《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）要求。另外在文件实施之日起24个月后，建设单位应将废水转运至符合重庆市《页岩气开采水污染物排放标准》（DB50/1806-2025）中执行表1规定排放限值的污水处理厂。 处理剩余能力调查：根据调查，重庆宁态环保科技有限公司采出水处理站剩余处理能力为1800m³/d，四川兴澳涪陵气田平桥水处理站剩余处理能力为300m³/d，服务范围为重庆及周边地区，本项目每日外运污水量最大约为900m³/d＜1800+300=2100m³/d，可接收本项目废水，因此，项目周边有能力接收本项目废水的单位。另外，建设单位可根据实际情况，也可将返排液和钻井废水转运至其他专门的天然气开采废水处理站处理。 结合建设单位同类工程管理经验，建设单位已有多次将钻井废水和压裂返排液运至专门的天然气废水处理站处理的成功经验，综上分析，本项目产生的钻井废水和返排液转运至专门的天然气开采废水处理站处理措施可行。 ③ 废水转运 本项目产生的钻井废水、压裂返排液采用罐车集中运至附近污水处理厂处理，每天运输约30车，每车30m³，每天最大运输量为900m³，非连续运输，根据污水池、重叠液罐内废水的存放情况安排运输，确保污水池在安全容积的情况下运行，避免外溢。 对钻井废水和返排液转运采取如下环保管理措施：废水承运单位选择罐车转运，转运时采取罐车密闭输送；承运单位开展运输工作前，应对运输人员进行相关安全环保培训，废水运输车辆等必须符合安全环保要求，装卸和运输废水过程中不得溢出和渗漏；对承包废水转运的承包商实施车辆登记制度，为每台车安装 GPS；废水承运人员进入井场装卸废水，必须遵守建设单位有关安全环保管理规定；转运过程做好转运台账，废水车辆运输严格执行五联单转运和签认制度，签认单复印件存档备案，保存期不得少于二年；在项目产生废水前确定废水接收处理单位，并保证接收处理单位有足够的富余处理能力用于处理项目预计产生的废水量，确保废水可及时外运处理；转运前制定好运输路线，运输路线尽量避开饮用水源保护区等环境敏感区；尽量避免在雨天和大雾天等恶劣天气进行转运；废水转运前应及时向当地生态环境局报备，以便其监督管理。 ④ 应急措施 在应急情况下，若拟依托的废水处理单位不能接收废水时，本项目产生的废水在污水池存放，本项目设有1200m³的排污池（含1格应急池）和3000m³的重叠液罐，可暂存废水4天以上，建设单位有足够的时间安排废水转运，在应急情况下，若依托的污水厂在此期间内不能接收本项目产生的废水，建设单位可将废水转运至附近其他专业的可接收的污水厂进行处理，确保废水能安全转运，不发生废水外溢或泄漏事故。 综上所述，区域内有能接收本项目产生废水的污水处理厂，且建设单位已多次将钻井废水和压裂返排液运至专门的天然气废水处理站处理的成功经验，在采用严格的环境管理措施情况下，项目钻井废水和压裂返排液外运附近专门的污水处理厂处理的措施是合理可行的。 （3）放喷池雨水处理措施 放喷池收集的雨水在测试点火放喷前作为雨水排放，产气层测试放喷燃烧后，产生的废水，与压裂返排液一并外运处置，对当地地表水环境无影响。 （4）生活污水处理措施技术经济论证 生活污水水量小，且水质较为简单，收集后外运附近生活污水处理厂处理，本项目钻井期间生活污水产生量约3.4m³/d，产生的生活污水量较少，附近有较多生活污水处理厂可接受本项目产生的生活污水，因此本项目生活污水运至污水处理厂的措施是合理可行的。 5.1.3 地下水污染防治措施 （1）源头控制 ① 项目井位选址避开了滑坡、地裂缝、暗河、溶洞、落水洞等复杂地质区，从源头上有效保护地下水环境。钻探过程中采取污染物“不落地”随钻处理系统，各污染物均妥善收集储存及处理处置。 ② 导管段选用清水钻，一开和二开采用气体钻，钻井现场全时段储备重泥浆和井下堵漏剂，随时做好堵漏准备，防止钻井泥浆流失进入地下水。且钻井全井段下套管保护，有效防止钻井液进入含水层，保护地下水环境。 （2）分区防渗 根据本项目工程内容及环境影响特点以及地下水导则分区防渗要求。本项目分区防渗情况见表5.1-2和附图10。 表5.1-2 井场分区防渗划分及防渗措施要求一览表 防渗分区; 位置; 防渗要求. 重点防渗区; 井架基础区域; 等效防渗性能应不低于黏土层6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的防渗性能，危废参照GB18597执行. 储备罐区、油罐区. 循环罐基础、原辅材料库基础. 泵房、机房. 环保装置区. 排污池（污水池、应急池）. 放喷池. 一般防渗区; 收集池、排水沟及后场除重点防渗区以外的区域等; 等效防渗性能应不低于黏土层1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的防渗性能. 简单防渗区; 清水池，以及除重点防渗区和一般防渗区外的其他硬化区域; 一般地面硬化即可. （3）应急响应 建设单位应组织编制相应的应急预案，并将地下水风险纳入建设单位环境风险事故评估中，防止对周围地下水环境造成污染。同时要制定应急监测方案，密切关注污染动向，及时向协调领导小组通报监测结果，作为应急处理决策的直接支持。地下水污染事故发生后，迅速成立由建设单位及当地生态环境局牵头，公安、交通、消防、安全等部门参与的协调领导小组，启动应急预案，组织有关技术人员赴现场勘查、开展监测等，制定解决消除污染方案并予以落实。若因本项目实施而污染地下水环境，导致周边有取用地下水的用户取水困难时，建设单元应采取消除污染影响的措施，并在消除污染影响期间提供应急供水保障。 综上所述，上述地下水防治措施可有效保护项目所在地地下水环境，将环境影响控制在地下水环境可接受范围内，措施可行。 5.1.4 噪声污染防治措施 根据项目声环境影响特点以及周边声环境保护目标分布情况，提出如下噪声污染防治措施： （1）选取高效低噪声设备，使用在排气筒上自带高质量消声器的柴油机，设备基础安装减振垫层。 （2）对于发电机以及空压机噪声，修建活动板房进行隔声，并安装减振垫层；优先选用网电，降低发电机噪声。 （3）合理布局，将等高噪声设备尽量靠近场地中间布置，并将材料堆放间等布置在井场外围，增加衰减距离和建筑隔声。 （4）针对钻井期间夜间影响突出的问题，可对井口外受噪声超标影响的居民通过临时撤离或协商的方式解决噪声污染问题，取得居民谅解，避免环保纠纷。 （5）测试放喷影响时间短，影响范围小，重点做好对居民的解释和沟通工作，争取受影响居民的理解。 （6）针对材料运入以及废水及固废外运车辆运输噪声，采取昼间运输、运输途经居民点附近时禁止鸣笛的措施。 上述噪声污染防治措施是钻井过程长期实践可行的措施，措施可操作性好，措施合理可行。 5.1.5固体废物处置措施 （1）水基钻井固废处置措施 本项目水基钻井固废产生量共计约7000t，实施资源化利用，就近外运至可接收且符合环保要求的建材厂综合利用。 ① 区域砖厂消纳能力分析 根据调查，在邻近垫江、梁平等建材厂（砖厂、水泥厂等）能消纳本项目产生的水基钻井固废。典型的可接水基钻井固废的砖厂情况见表5.1-3。 表5.1-3 周边可接纳水基钻井固废的建材厂情况 建材厂名称; 地理位置; 运输距离; 环保手续情况; 建设及运行情况. 重庆市垫江县包家高兴红砖厂; 垫江县包家高洞村一村; 53km; 环评批复：***；排污许可：***; 该厂设有1条岩砖结砖生产线，可年处理水基钻井泥浆3400t/a,钻井岩屑3400t/a，共计可处置水基钻井固废6800t/a，日处理水基岩屑20t/d左右。目前实际剩余处理能力约10t/d。. 重庆市都梁实业有限公司; 梁平区袁驿镇绍兴村三组; 80km; 批复：***；排污许可：***; 该厂利用原有十万吨复合矿渣微粉综合利用生产线，日处理水基岩屑可达300t/d。目前实际剩余处理能力约150t/d。. 重庆市梁平区金都节能建材有限公司; 梁平区合兴镇银恒村二组; 70km; 环评批复：***；已完成竣工环保验收; 该厂设有二条页岩砖生产线，主要以水基钻井岩屑、城镇生活污泥、煤矸石等作为生产原料，年综合利用水基岩屑10000t/a，日处理水基岩屑30t/d。目前实际剩余处理能力约15t/d。. ② 水基钻井固废综合利用项目产品质量检验分析 四川、重庆地区天然气水基泥浆钻井经现场处理后（脱水处理）转运地方砖厂制砖综合利用，根据川渝地区对砖厂制砖后的烧结砖质量检测报告资料，水基岩屑烧结砖的质量检测结果表明，水基钻井岩屑固化体制备的烧结砖能够满足《烧结普通砖》（GB/T 5101-2017）和《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）中各项性能指标要求。水基岩屑烧结砖的浸出液检测结果表明，浸出液指标监测达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准限值，符合环保要求。 ③ 区域消纳能力分析 本项目清水及水基泥浆钻井段钻井施工时间约8个月，则水基钻井固废（水基岩屑及废水基泥浆）产生量约29t/d，远小于重庆市垫江县包家高兴红砖厂、重庆市都梁实业有限公司的可消纳量，因此，悦来1井钻井过程中的水基钻井岩屑外运附近可接收且符合环保要求的建材厂（砖厂、水泥厂等）综合利用是合理可行的。 ④ 井场暂存措施可行性分析 钻井作业过程中的水基钻井固废正常情况下直接外运。不能及时外运处置时，在环保装置区内的岩屑临时贮存场采用3个20m³的岩屑收集罐暂存。本项目水基钻井固废产生量共计约7000t，清水和水基钻井施工时间约8个月，水基钻井固废产生量约29t/d（约14.5m³/d）。则井场环保装置区的3个20m³的岩屑收集罐可存放时间5天以上，有充足的时间组织转运。岩屑收集罐为钢制罐，具有良好的防渗性能，且环保装置区重点防渗处理，可有效避免或降低水基钻井固废暂存下渗对地下水及土壤环境的影响。综上分析，暂存措施合理可行。 ⑤ 环境管理要求 水基钻井固废在现场暂存以及外运处置过程中应加强环境管理，现场储存采取防渗、防雨等措施，现场岩屑收集罐暂存过程中采取交替存放的方式，即在一个罐装满前开始运并启动另一个罐的存放，确保周转顺畅并减少在井场的暂存量；项目开钻前签订水基钻井固废综合利用处置协议，建设单位应严格按照外运处置协议进行外运处置，并报当地生态环境主管部门备案；外运车辆应设置GPS定位系统，确保本项目水基钻井固废可被全部利用并避免产生二次环境污染；水基钻井固废外运应实施联单管理制度，确保全部得到合理的处理与处置。 另外，若地层不含油时返排液絮凝沉淀物约1400t，其性质与水基钻井固废基本一致，属于一般工业固废，同样外运地方建材厂（砖厂、水泥厂）制砖综合利用。 （2）油基泥浆钻井固废处置措施 本项目油基钻井岩屑产生量约1700t，属于危险废物（编码为HW08-072-001-08），在现场由油基岩屑收集罐或吨桶收集暂存，并在规范的油基岩屑临时贮存场（采取重点防渗，并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求）临时存储，分批分次交由资质单位处置，不外排。油泥砂约1400t，属于危险废物（编码为HW08-072-001-08），直接外运，交由有危险废物处置资质单位处置。油基钻井固废和油泥砂交由资质单位处理措施在中石化同类型勘探井钻井施工过程中已广泛应用，技术成熟可靠，措施可行。 （3）生活垃圾处置措施 生活垃圾集中收集存放在垃圾箱内，并且定期按当地环卫部门相关要求，由环卫部门统一收集处置，措施可行。 （4）其他危险废物处置可行性论证 其他危险废物约2.8t，废油在现场配备废油回收桶收集，进行配置油基泥浆综合利用，无法配置油基泥浆综合利用的，与废油桶等其余危废均分类暂存于井场危废贮存点（重点防渗，并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求），交由有相关资质的单位妥善处置，措施可行。 5.1.6 生态环境保护措施 （1）施工前，工程占地应按国家和地方有关规定依法履行手续，严格按照用地范围施工，完钻后对所有损毁的土地及时进行复垦。 （2）施工应做好表土保护工作，应预先剥离表层熟土，堆放于表土临时堆场内，用于后期临时用地的生态恢复用表土。 （3）表土临时堆场下游设置挡墙，上游及两侧修建截排水沟，截排水沟连通下游自然环境，并及时播撒草种或覆盖防尘网，防止周边径流雨水进入临时堆场引起水土流失。 （4）井场及各构筑分区硬化有效地防止雨水冲刷，场地周围修临时截排水沟，井场挡土墙可有效减少水土流失。 （5）尽量减少临时占地面积，缩短施工期，使土壤暴露时间缩短；施工结束后，临时占地采取植被恢复措施。 （6）勘探完井后，若具有开发利用价值，则按规定办理相关环保手续，进行下一步开发工作。若无开发利用价值，则对临时用地实施土地复垦及生态恢复，恢复临时占地原貌；拆除泥浆罐区等各类临时构造的基础，并表层覆土整平后进行土地复垦及生态恢复，对排污池等坑凼回填并覆土整平后进行土地复垦及生态恢复，表土临时堆场存放的剥离表土用于覆土利用后，对临时堆场占地进行土地复垦和生态恢复。另外，勘探结束后，临时占用的永久基本农田按永久基本农田相关要求进行复垦和办理手续。 （7）在满足施工条件下，严格控制临时施工范围，尽量减少对植被的破坏；施工期应避开雨天与大风天气，减少水土流失量。 （8）制定严格的施工操作规范，建立施工期生态环境监理制度，严禁施工车辆随意开辟施工便道。 （9）施工结束后及时拆除材料堆存区、危废暂存点、临时生活区等施工临时设施，拆除或搬迁钻井、压裂、测试设施设备。 （10）施工结束后及时转运处置钻井岩屑、废油、生活垃圾等固体废物，清理场地内其它杂物或土石方，场地内无固体废物遗留。 （11）施工过程中严格控制施工区域，禁止随意扩大施工占地面积及破坏施工区域相邻的林业资源；加强对施工人员的宣传力度，禁止破坏施工占地范围外的林业资源。 （12）应加大林地防火宣传力度，研究制定详细的防火措施，对施工人员加强管护，避免引发火灾。 （13）施工过程中若发现重点保护野生植物时，不得进行砍伐和破坏，应对其进行移栽及抚育，并及时向林业部门报告。施工中如发现国家和省级重点保护野生动物，不得随意捕杀和伤害，应及时向林业部门和环境保护部门报告，并加以保护。 项目生态保护措施布置图见附图11。 5.1.7 土壤污染防治措施 建设单位应严格落实源头控制、过程防控和跟踪监测等各项污染物防治措施以及发生环境风险事故后的应急处置措施，在严格落实本评价所提的各污染物的收集、处理及处置措施后，项目勘探施工对土壤环境影响小。 5.1.8 环境管理与监测计划 （1）环境管理 建设单位积极推进HSE管理体系建设，建立了HSE管理体系并设置了质量安全环保科负责环境管理，管理体系较完善。 为加强本项目的环境保护管理工作，项目实施过程中应配兼职管理干部和技术人员各1人，负责监督施工单位在施工过程中的环境保护工作，同时监督施工单位落实环境保护措施。 （2）环境监测计划 地下水环境监测计划：设地下水监测点1个（现状监测点中的D1监测点位置）；监测因子为石油类、氯化物、汞、砷、六价铬、硫酸盐、钡、溶解性总固体共8项；施工结束时监测一次；执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 土壤环境监测计划：在井场后场边界处（现状监测点中的S1监测点）设1个土壤环境质量监测点；监测因子为：pH、锌、石油烃、氯化物、硫酸盐、铬、钡特征因子。监测频次：施工结束后监测1次；执行标准：执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标准。同时鉴于项目环境影响特点，除农用地土壤筛选因子外的其他因子与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）筛选值作对比分析，研判土壤环境质量现状及发展趋势。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目无运营期。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 预计本项目环保投资估算为685万元，见表5.4-1。 表5.4-1 环保投资情况一览表 单位：万元 项目; 环保措施; 投资. 大气 污染 防治; 备用柴油机废气; 优先使用当地电网，现场使用轻质柴油为燃料，使用符合环保要求的柴油机和发电机，使用设备自带的排气设备排放。; 纳入工程投资. 气体钻井废气; 对废气采取喷淋措施. 测试放喷废气; 测试放喷废气引至放喷池点火燃烧，采用对空短火焰灼烧器充分燃烧处理。. 水污 染防治; 雨水; 实行清污分流，井场外雨水用截水沟导排至附近地表水体，井场内雨水收集至污水池沉淀后用于钻井泥浆配制或压裂液配制。; 10. 钻井废水、压裂返排液; 全部收集至污水池（容积800m3）内或重叠液罐内（3000m3）暂存，外运专门的天然气开采废水处理站处理达标后排放，在有条件情况下，返排液可转运至区块其他开发井压裂资源化利用。; 100. 生活污水; 全部外运附近生活污水处理厂处理。; 10. 固体 废物 处置; 生活垃圾处置; 生活垃圾采用垃圾箱集中收集，定期交当地环卫部门处置。; 10. 水基岩屑、絮凝沉淀物; 由岩屑收集罐收集水基岩屑，正常情况下直接外运，不在井场暂存，转运不及时情况下在岩屑临时贮存场暂存。水基岩屑、压裂返排液预处理沉淀底泥外运可接纳且环保手续齐全的建材厂（砖厂、水泥厂）综合利用。; 100. 油基岩屑; 由油基岩屑收集罐或吨桶收集，在井场内设置规范的岩屑临时暂存点临时存放，面积约100m2，重点防渗，油基岩屑分批分次交由资质单位处置。; 350. 其他危险废物; 站内设置油桶封装，在危废贮存点临时存放，优先进行配制油基泥浆综合利用，无法综合利用的和其他危险废物交由有相关资质的单位妥善处置; 15. 地下水及土壤污染防治; 落实源头控制、分区防渗和应急响应措施。落实套管保护措施，加强管理，防止泥浆流失进入土壤和地下水；落实污染物“不落地”随钻处理措施。按要求对井场内主要产生污染物的环节、放喷池以及排污池等进行重点防渗区处理。; 25. 噪声污染防治; 优先使用当地网电，备用发电机设置发电机房，备用柴油机安装消声器和减振基础，合理安排施工时间，尽量缩短施工周期；认真做好周围居民的告知及协调和沟通工作，避免扰民。; 10. 生态保护及恢复; 严格控制作业区域，严禁作业人员在施工范围外进行生态破坏和排放污染物；对占地范围内的表层土剥离并在表土临时堆场集中暂存，用于施工结束后土地复垦及生态恢复表层覆土；施工结束并进行设备撤离后，若有开发利用价值，则按规定办理相关环保手续，进行下一步开发工作。若无开发利用价值，则拆除构筑物及其基础，对临时用地实施土地复垦及生态恢复。; 20. 环境管理制度; 配备环境管理人员，建立环境管理台账制度。; 10. 环境风险防范及应急; 采取风险防范措施，按规范要求落实井控措施，钻井过程中加强井漏防范措施，配备应急点火系统并设立管理系统，钻井进入气层前和测试放喷对居民的临时疏散，按要求设置钻井风险监控、报警措施，落实污废水及稀盐酸防泄漏措施。编制环境风险应急预案并进行培训和演练。; 25. 合计; 685. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 对占地范围内的表层土剥离，并在表土临时堆场集中暂存，用于施工结束后土地复垦及生态恢复表层覆土；施工结束并进行设备撤离后，若有开发利用价值，则按规定办理相关环保手续，进行下一步开发工作。若无开发利用价值，则拆除构筑物及其基础，对临时用地实施土地复垦及生态恢复。 | 若具有开发利用价值，则由接井单位按规定办理相关环保手续，进行下一步开发及生态恢复工作。若无开发利用价值，则拆除构筑物及其基础，对临时用地实施土地复垦及生态恢复，耕地复垦并恢复其耕种功能。 | 无 | 无 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水 环境 | 钻井过程废水循环利用，完井后钻井废水暂存于污水池（容积800m³），全部外运具有处理能力且环保手续齐全的污水处理厂处理。压裂返排液也暂存于排污池或重叠液罐内，全部外运专门的天然气开采废水处理站处理；在有条件情况下，返排液可转运至区块开发井压裂资源化利用。生活污水由收集池（容积3m3）收集后拉运至当地生活污水处理厂进行处理。 | 污废水全部按要求处理，转运及交接等联单手续档案齐全，现场无污废水遗留及排放。 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 实施套管保护，加强管理，防止泥浆进入土壤和地下水；落实污染物“不落地”处理措施，实施分区防渗措施；制定地下水污染应急响应机制。 | 按要求实施固井，各防渗区等级达到防渗要求，各污染物均按要求收集及处理处置。 | 无 | 无 |
| 声环境 | 优先使用网电，设置发电机房，备用柴油机安装消声器和减振基础，合理安排施工时间；做好周围居民告知、协调和沟通工作。 | 按要求落实噪声污染防治措施，施工期间无噪声扰民环保纠纷。 | 无 | 无 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 优先使用网电，使用符合环保要求的柴油机及燃料，气体钻废气进行喷淋，测试放喷废气引至放喷池点火燃烧。 | 按要求实施，区域环境功能不会发生改变。 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 设置水基岩屑暂存点、油基岩屑贮存场、危废贮存点，采取重点防渗，并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。水基岩屑由钢制岩屑收集罐收集，与压裂返排液絮凝沉淀物一起外运可接受且环保手续齐的建材厂（砖厂、水泥厂）综合利用。废油在现场配备废油回收桶收集，进行配置油基泥浆综合利用，无法配置油基泥浆综合利用的，与废油桶等其余危险废物均交由有相关资质的单位妥善处置。油基岩屑由岩屑收集罐或吨桶收集，交由资质单位处置。油泥砂交资质单位处置。生活垃圾交环卫部门处置。化工料桶等废包装材料收集后全部交厂家回收利用。 | 设置水基岩屑暂存点、油基岩屑贮存场、危废贮存点，固体废物按要求处置，转运及交接等联单手续齐全，现场无遗留。 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 设置300m3的应急池，落实井控措施，加强井漏防范措施，配备应急点火系统并设立管理系统，进入气层前和测试放喷时对居民临时疏散，制定环境风险防范措施。编制环境风险应急预案，进行培训和演练。 | 具备符合行业规范和环评要求的环境风险应急预案，建立与当地村、乡镇、县相关部门联动机制。 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 设地下水环境质量监测点1个，施工结束时监测一次。 井场后场设1个土壤环境质量监测点，施工结束时监测1次。 | 地下水执行《地下水质量标准》III类标准。土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中风险筛选值标准。 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

# 七、结论

中石化悦来1井钻探工程实施符合相关产业政策及相关环境保护规范，项目的建设对探明地区油气资源储存情况，促进区域社会、经济发展，调整改善区域的环境质量有积极意义，项目建设是必要的。 本项目建设期间产生的污染物均做到达标排放或妥善处置，对生态环境、地表水、地下水、大气环境影响小，声环境影响产生短期影响，但不改变区域的环境功能；该项目采用的环保措施可行，选址合理可行；在严格按照行业规范和环评要求完善环境风险事故防范措施并制定有效的环境风险事故应急预案的情况下，项目环境风险可防可控。 综上所述，在严格落实本项目钻探工程技术方案和本评价提出的各项环保措施和环境风险防范以及应急措施后，从环境保护角度分析，悦来1井钻探工程项目可行。