附件：7

东溪镇农村建房质量安全防范措施告知书

一、各村（居）民建房在提交申请的同时，必须提交承接施工任务的建筑工匠从业资格证书、施工设计图和建房合同，否则村（居）、政府将不予批准建房手续。

二、建房在三层及以上的必须委托取得相应资质的设计单位设计施工图，并报审图机构审查，建委备案。建筑施工从业人员必须通过相关部门技术培训取得相应的岗位证书，持证上岗。

三、现场人员必须坚持使用“三宝”（安全帽、安全带、安全网）。进入施工现场人员必须戴安全帽并系帽带，穿胶底鞋，不得穿硬底鞋、拖鞋和赤脚，不允许虽戴有安全帽但有影响安全（如醉酒、疲劳、头晕等）的其他人员进入施工现场。

四、做好“四口” （预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口）的防护工作。在楼梯口、电梯口、预留洞口设置围栏、盖板、架网。正在施工的建筑物出入口和井字架、门式架进出料口，必须搭设符合要求的防护棚，并设置醒目的标志，严禁老人、儿童及行动不便的人进入施工区域。

五、做好“五临边” 的防护工作。“五临边”指尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、上下跑道及斜道的两侧边、卸料平台的侧边。在施工过程中，“五临边”必须设置1.2米高的两道防护栏杆、挡脚板或设防护立网。基础开挖在高于1.5米以上时，必须做好护坡支撑工作。

六、房屋建筑要搭牢脚手架，建（构）筑物高于2米的要挂好安全网；不得使用少先吊、手动葫芦吊、简易吊、龙门架等禁止使用的起重机械；不得使用两相制滚筒式搅拌机（影响混凝土的质量，导致房屋结构不安全）；施工用的电线架设、接地装置、配电装置、闸刀开关等都应有专业人员负责处理；施工现场应做好维护，并将施工现场进行封闭，同时设立明显的安全警示标志并有专人看护工地。

七、在没有施工架（含脚手架）、保险绳、安全防护网等安全保护措施的情况下，不得进行高空和外墙施工。

八、绝对不使用已过期或假冒伪劣的建筑材料。建筑材料应进行分类堆码，做到规范整齐，保证不乱扔乱倒建筑垃圾，公路沿线堆放材料必须在水沟以外。

九、按照“谁用工、谁负责”的原则，建房户和建筑工匠是工程质量安全的第一责任人。建房户和建筑工匠应购买足额的施工人员团体人身意外伤害保险单（提交保险单复印件，核原件），保障其人身安全。

十、按照东溪镇总体规划及所选图集的要求、风貌进行施工,房顶不允许搭彩钢棚一律盖瓦，四面外墙按效果图颜色粉刷，住宅内具备厨房、卫生厕所，室外应修建化粪池，若不按要求施工视为验收不合格，待整改完毕验收合格后方予退还建房保证金。

建房户签字：              村（居）民委员会：

年   月   日               年   月   日