复兴镇2024年第二批农村公路护栏安装工程

发包文件

1、项目概况与发包范围

1.1 项目概况

| 工程名称 | 建设地址 | 建设规模 | 工期 （天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 复兴镇2024年第二批农村公路护栏安装工程 | 复兴镇9个村（社区） | - 安装复兴镇农村公路波形防护栏6.596 公里，规格要求：立柱φ114mm*210cm*4.5mm，护栏板400cm*31cm*3.0mm（立柱间距4m），包括相关配件采购及防护栏立柱钻孔、波形板和端头安装、反光膜张贴及波形护栏板、立柱、配件材料二次转运等（详细安装位置及各路段里程，见附件《忠县复兴镇2024年第二批农村公路护栏安装明细表》）。 | 90 |

1.2 发包范围：以业主提供的复兴镇2024年第二批农村公路护栏安装工程基本建设工程预算编制为准。

1.3 建设质量要求及验收标准

(1)建设质量要求: 本次所采购材料的质量及技术标准，所有产品必须为热浸镀锌材料，必须符合中华人民共和国国家标准《波形梁钢护栏》（GB/T31439.1—2015）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）等设计规范要求，保障建设质量安全。（材料到场后接受县相关单位的质量抽检）。

C级护栏标准参数：波形护栏板长4320mm，板宽310mm，板厚3mm，两侧镀锌层平均镀锌层附着量600g/m2，平均镀锌层厚度84μm（镀层均匀性25％）；立柱长2100mm，埋置立柱1400mm，路面以上立柱700mm，立柱外直径应≮114mm，厚度4.5mm，内外侧镀锌层84μm（镀层均匀性25％）。

(2)验收标准:参照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017 第一册 土建工程）执行，达到合格工程标准。

2.发包资质要求

公路工程施工总承包叁级及以上资质。

3、时间及投标保证金

3.1 本工程开标时间为2024年5月16日上午9:30，标书递交截止时间为2024年5月16日上午9:30止前。本工程不报名，参与竞争比选单位凭邀请书直接参加竞争比选发包会。

3.2 投标保证金10000元人民币，投标人须在开标时将壹万元人民币现金交至发包人。

3.3 中标人在无正当理由情况下，中标通知书发出3个工作日内未能与发包人签订合同协议书，将不退还投标保证金并取消其中标资格。

3.4 发包人与中标人签订合同协议后3个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.5 中标人必须在中标通知书发出后3个工作日内提交履约保证金（现金）。履约保证金的计取：履约保证金1万元，由镇政府代收代管，项目完工后立即退还。中标人在合同约定开工工期延后10天以上仍未开工或在合同履约中无故退出（或无故停工5天以上的），发包人不退还中标人的履约保证金。若未在规定时间内提交履约保证金，发包人将取消其中标资格。

4、工程报价

投标人自行踏勘现场踏勘现场，根据发包人给出的最高限价进行报价。

5、工程结算及工程款支付

（1）工程单价：该项目按三方预算评审清单价结合中标总价下浮比例下浮后为结算单价。

（2）工程量以镇政府和村核定工程量及审计单位审定工程量为准。

（3）工程量增加或设计变更后没有清单的按三方预算评审的审核依据重新组价，材料价格按预算价格执行。

（4）其价款包括全程工程建设内容所有材料费、人工费、运输费、机具费、税金、利润、安全文明施工费、质监质检费、资料费和中价费等全部费用包干。

（5）付款时间及结算方式：工程完工验收后按1万元/公里标准支付镇级自筹部分资金，上级补助资金以实际到账为准，镇财政不截留不挪用。工程总价款结算以审计单位审定金额为依据。

6、确认承包人的标准及方法

（1）评标组由发包方（发包人为复兴镇人民政府），发包方人员还包括所在村干部及监督方（监督方由镇党委、镇人大、镇财政办人员）

（2）根据集体研究确定所发包复兴镇2024年第二批农村公路护栏安装工程按三方预算报告总价为该项目最高限价。

（3）最高限价为（122.18万元），投标报价超过最高限价的为废标，投标报价以最低价为第一中标人，以次排出名次。投标企业不得恶意报价，经评标组审议发现投标报价明显低于成本价的企业将按废标处理，投标企业不少于三家（含三家）。

7、投标文件的组成

投标文件由投标函组成。投标函包括的内容：《重庆市建设工程施工投标承诺书》、《复兴镇2024年第二批农村公路护栏安装工程不转包不分包承诺书》、《复兴镇2024年第二批农村公路护栏安装工程廉政承诺书》，并将投标承诺书及不转包不分包承诺书、廉政承诺书装入档案袋中密封并加盖密封公章；投标承诺书及不转包不分包承诺书应有投标人法定代表人或其授权代表人签字并加盖投标人公章；否则，其投标无效。

8、注意事项

参加投标的法定代表人或其授权的代理人应携带加盖鲜章的组织机构代码证复印件和法人授权书、身份证原件；同时携带加盖鲜章的年检合格的资质证书、营业执照、安全生产许可证复印件1套；否则投标无效。由发包方和监督方验证各标书封签无误后现场开封，开封开标前，封签不正规和封签有拆封情况的投标书视为无效，当场取消投标资格。

- 提交投标文件时间

2024年5月16日上午9：00至9:30截止。提交地点：忠县复兴镇政府应急办。接标人：张丽荣

- 开标时间、地点

2024年5月16日上午9:30，忠县复兴镇三楼会议室。

附件：1.《重庆市建设工程施工投标承诺书》

2.《复兴镇2024年第二批农村公路护栏安装工程不转包不分包承诺书》

3.《复兴镇2024年第二批农村公路护栏安装工程廉政承诺书》

4.忠县复兴镇2024年第二批农村公路护栏安装明细表

忠县复兴镇人民政府

二○二四年五月十一日

重庆市建设工程施工投标承诺书

发包人： 忠县复兴镇人民政府

- 根据你方拟建复兴镇2024年第二批农村公路护栏安装工程公开比价发包公告，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律的规定，经踏勘现场和研究公开比价发包的投标须知、工程建设内容、标准和竞争比选发包公告有关事项后，我方愿          万元投标报价并按工程建设内容及标准等要求施工。

2、我方已详细阅读竞争比选发包文件全部招标文件，并按公告事项办理有关事宜。

3、一旦我方中标，我方保证在招标文件约定的时间内完成施工内容。

4、除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标承诺书将成为约束双方的合同文件组成部分。

投标人：       （盖章）

法定代表人：     （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

电   话：       传真：

日  期：     年    月    日

复兴镇2024年第二批农村公路护栏安装工程

廉政承诺书

（投标方签订）

根据有关廉政建设规定，现就本人参加复兴镇建设工程招投标和工程建设作出如下廉政承诺，并愿意接受复兴镇党委政府、各村（社区）干部、村民代表及社会的监督。

（一）严格遵守国家和复兴镇建设工程比选竞标发包办法及公告相关规定；

（二）不向发包方和监督方相关人员请客送礼、行贿和送回扣；

（三）不以各种名目向发包方和监督方有关人员赠送有价证券和进行各种赞助。

本人严格遵守以上承诺，如有违反，取消投标和中标资格；如造成损失的，按相关规定追究法律责任。

承诺人(签字)：

监 督 部 门：复兴镇纪委

年   月   日

复兴镇2024年第二批农村公路护栏安装工程

不转包不分包承诺书

发包人： 忠县复兴镇人民政府

根据你方拟建复兴镇2024年第二批农村公路护栏安装工程公开比价发包公告，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，我方郑重承诺：一旦中标，我方对中标工程不以转包或分包等任何违规方式建设本工程。否则，我方承担全部法律责任和一切经济损失。

投标人：                     （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：       电话：          传真：

日期：    年   月   日

忠县复兴镇2024年第二批农村公路护栏安装明细表

| 村（社区） | 路段编码 | 路线名称 | 起止点桩号及长度 |  |  | 路段隐患类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起点 | 止点 | 长度（m） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 6596 |  |  |
| 临沿社区 |  | 川汉街-殡葬点 |  |  | 140 | 临江公路 |  |
| 凤凰村 | CB07 | 张家河—石匠坝 | 0.183 | 0.271 | 88 | 临水临崖 |  |
|  |  |  | 0.812 | 1.044 | 232 | 临水临崖 |  |
| 凤凰村 | C248 | 李家湾-关耳房 | 0.55 | 0.57 | 20 | 临水临崖 |  |
| 凤凰村 | C4C6 | 大李路 | 0 | 0.248 | 248 | 临水临崖 |  |
| 凤凰村 | C270 | 陶家山-关耳房 | 0.215 | 0.359 | 144 | 临水临崖 |  |
| 凤凰村 | CB05 | 凤凰嘴-庙田 | 0.669 | 0.789 | 120 | 临水临崖 |  |
| 江河村 | Y005 | 养牛场-双河口桥公路 | 0 | 0.032 | 32 | 临水临崖 |  |
|  |  |  | 2.029 | 2.141 | 112 | 临水临崖 |  |
| 江河村 | CB04 | 大湾—双河桥 | 1.673 | 1.697 | 24 | 临水临崖 |  |
|  |  |  | 2.482 | 2.582 | 100 | 临水临崖 |  |
| 江河村 | C288 | 杜家田-王家咀 | 0.17 | 0.202 | 32 | 临水临崖 |  |
|  |  |  | 0.428 | 0.668 | 240 | 临水临崖 |  |
| 江河村 | C306 | 崔家院子-双河口 | 0.475 | 0.655 | 180 | 临水临崖 |  |
| 江河村 | C5C6 | 刘谭路 | 1.209 | 1.557 | 348 | 临水临崖 |  |
| 西流社区 | C8N8 | 黄黄路 | 0.406 | 0.874 | 468 | 临水临崖 |  |
| 西流社区 | CA87 | 川桥—苟高 | 1.697 | 2.017 | 320 | 临水临崖 |  |
| 西流社区 | 无 | 优台寺-九队黄家湾 | 0.647 | 0.683 | 36 | 临水临崖 |  |
|  |  |  | 0.857 | 0.901 | 44 | 临水临崖 |  |
| 天台村 | CA85 | 水口寺—陈家沟 | 0.362 | 0.534 | 172 | 临水临崖 |  |
| 天台村 | CA80 | 花脸保—大竹山 | 1.525 | 1.633 | 108 | 临水临崖 |  |
|  |  |  | 1.861 | 2.109 | 248 | 临水临崖 |  |
| 天台村 | 无 | 桐堡冲-易家冲 | 0 | 0.056 | 56 | 临水临崖 |  |
| 天台村 | C7C6 | 枇大路 | 0.54 | 1.54 | 1000 | 临水临崖 |  |
| 天台村 | 无 | 平陡丘-高粱湾 | 0.06 | 0.132 | 72 | 临水临崖 |  |
|  |  |  | 0.699 | 0.719 | 20 | 临水临崖 |  |
| 东堡村 | CM31 | 三湾大塘—居民点 | 0.498 | 0.658 | 160 | 临水临崖 |  |
|  |  |  | 0.842 | 0.922 | 80 | 临水临崖 |  |
| 东堡村 | 无 | 龚家湾-陈家沟-道河沟 | 0 | 0.14 | 140 | 临水临崖 |  |
| 东堡村 | 无 | 八队道河沟-夜山红 | 0 | 0.12 | 120 | 临水临崖 |  |
| 上营村 | 无 | 道河沟-上沟桥 | 0 | 0.3 | 300 | 临水临崖 |  |
| 上营村 | CH34 | 上营桥头—新屋咀塘坎 | 0.289 | 0.305 | 16 | 临水临崖 |  |
|  |  |  | 1.872 | 2.032 | 160 | 临水临崖 |  |
| 上营村 | CJ03 | 陈家湾大垭口—高坎院子 | 0.01 | 0.138 | 128 | 临水临崖 |  |
| 上营村 | X702 | 沿溪-复兴公路 | 7.847 | 7.903 | 56 | 临水临崖 |  |
|  |  |  | 8.04 | 8.14 | 100 | 临水临崖 |  |
|  |  |  | 8.225 | 8.469 | 244 | 临水临崖 |  |
| 天子村 | Y602 | 一品葡萄园-钟溪公路 | 2.377 | 2.633 | 256 | 临水临崖 |  |
|  |  |  | 2.747 | 2.783 | 36 | 临水临崖 |  |
| 水坪社区 | C7C4 | C7C4云水路 | 0 | 0.048 | 48 | 临水临崖 |  |
|  |  |  | 0.084 | 0.232 | 148 | 临水临崖 |  |