- 忠县汝溪镇龙塆村农村公路

- 安防工程建设项目发包方案

根据《忠县发展和改革委员会关于进一步规范限额以下工程建设项目发包事宜的通知》（忠发改发〔2023〕73号）精神，忠县汝溪镇龙塆村农村公路安防工程项目因时间紧、任务重，资金紧张等特殊原因，拟采用公开比价方式进行发包。

## 一、具备条件

本项目忠县汝溪镇龙塆村农村公路安防工程项目已由忠县发改委以忠发改审批〔2024〕400号批准建设，项目业主为忠县汝溪镇人民政府。建设资金来自上级补助及业主自筹 ，资金计划文号忠交计〔2024〕32号 ，项目现已具备招标条件。

## 二、项目概况

（一）建设地点：忠县汝溪镇龙塆村。

（二）建设内容及规模：本项目计划里程3.639km；工作内容：涉及村农村公路临水临崖、急弯陡坡等危险路段严格按照《波形梁钢护栏》（GB/T31439.1-2015）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）等设计规范要求，开展农村公路安防工程建设（严格按照前期核查线路及点位进行安装）。

（三）材料规格和质量要求：（1）两波形梁钢板护（长4320mm×宽310mm×高85mm×厚3mm）；（2）两波形梁立柱（G-T 长度2100mm×ø114mm×壁厚4.5mm）；（3）两波托架（300mm×70mm×4.5mm，R＝57mm）；（4）端头（D-I R-160mm）；（5）连接螺栓（JII-3 M16×150mm 用于托架与立柱ø114钢管立柱的连接）与螺母（JII-4 M16）、垫圈（JII-5 ø35×4mm）、横梁垫片（JII-6 76×44×4）配套使用。（6）基底金属材料为碳素结构钢，其力学性能及化学成分指标不低于GB700规定的Q235牌号钢的要求，质量标准符合GB/T31439.1-2015及GB/T 18226-2015要求，其力学性能指标不小于375N/mm2；（7）热镀锌，质量标准符合GB/T31439.1-2015及GB/T 18226-2015要求。波形梁板、护栏立柱、端头为600g/m2，镀锌厚度为85μm；托架、柱帽、螺栓、螺母、垫圈的镀锌量为350g/m2，镀锌厚度为50μm；（8）产品表面不得有裂纹、气泡折叠、夹层和端头分层；切断面及安装孔不容许有卷边、飞边和严重抟刺，所有构件不得有明显的扭曲，防腐层表面要光滑平整、均匀完整颜色一致，无露铁等缺陷。（9）按材料进场批次全材料送检。

（四）安装要求：（1）立柱安装埋深1.4m，路面以上0.7m，不得截断立柱。立柱竖直度偏差小于±10mm，两立柱中心距误差小于±40mm。立柱外边缘距路肩边线距离不小于设计值。（2）波形护栏安装中心高度误差小于±20mm，护栏顺直度偏差不大于±5mm/m。（3）立柱需贴黄色高强级反光膜，膜底边离地25厘米，膜高度10厘米，环立柱一周，立柱间隔1根贴膜。所有端头贴黄黑高强级反光膜，可以同时装轮廓标。）

（五）发包最高限价：66.7776万元

（六）工期要求：60日历天

（七）缺陷责任期要求：24个月

## 三、投标人资格要求

投标人须同时具备以下条件：

1.投标人具备的资质条件：交通设施维修及以上资质；

2.投标人具备的业绩条件：无。

## 四、公告发布的媒介

本次招标公告在忠县汝溪镇人民政府政务网上发布，发布时间至少3个工作日。

## 五、招标文件的获取方式

自取

## 六、投标文件的装订及密封要求

投标文件应按招标文件要求签章签名并装订成册。 投标文件的正本、副本均应密封送达汝溪镇人民政府，且应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

## 七、投标文件的递交

投标人于2024年11月4日至09：00至2024年11月7日18：00将投标文件递交在忠县汝溪镇人民政府，联系人：万志祥，联系电话：15523044567。

## 八、开标时间

## 开标时间2024年11月8日09：30--10：30。

## 九、评标专家组成

5人包含（政府分管领导、经济发展办、村镇建设服务中心）。

## 十、结果公示

本次招标结果在忠县汝溪镇人民政府政务网上发布，公示时间至少3日。

忠县汝溪镇人民政府

2024年11月4日