附件1

重庆市复混肥料产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、十二个月以内生产的产品，正在销售的产品视为合格品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

根据标准有关规定，袋装产品抽样时，若每批产品总袋数不超过512袋时，按表1“最少取样袋数的确定”确定取样袋数；大于512袋时，按公式3×3N(N为每批产品总袋数)计算结果确定最少取样袋数（如遇小数，则进为整数）。

表1 最少取样袋数的确定

| 每批产品总袋数 | 最少取样袋数 | 每批产品总袋数 | 最少取样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 | / | / |

抽取样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品。样品选择应根据贮存情况确定，地面层和明显受潮、破袋产品不抽。

GB/T 15063-2009复混肥料（复合肥料）产品：按照表1或公式计算结果随机抽取一定袋数,用采样器沿每袋最长对角线插入至袋的3/4处,每袋取出不少于100g样品,每批采取总样品量不少于2kg。GB/T 15063-2020复合肥料产品：包装规格不大于50kg时，按表1或公式计算结果随机抽取一定袋数,用采样器沿每袋最长对角线插入至袋的3/4处,每袋取出不少于100g样品,每批采取总样品量不少于2kg，包装规格大于50kg时，按表1或公式计算结果随机抽取一定袋数,用采样器从包装袋上开口中心位置垂直向下、向左、向右方向插入至袋的3/4处,每袋取出不少于300g样品,每批采取总样品量不少于2kg。

掺混肥料产品的取样方法和抽样量：抽样前要将包装袋上下颠倒四至五次，并使用标准要求的取样器（采样探子）采样，采样时，先转动内管，使标记螺孔旋至外管凹槽的右边，使槽子关闭，用采样探子从包装袋的最长对角线插入至袋的二分之一处，转动内管，使槽子打开，样品进入内管，然后关闭槽子，再抽出采样探子，将样品倒入干燥洁净的袋子中。用采样探子，依次从每袋的四个角处，按上述取样方式采集样品，每袋取出四管（不少于 200g 样品），每批产品采取的总样品量不得少于 4kg。将采取的样品迅速充分混匀，用缩分器或四分法将样品缩分至约1kg，掺混肥料的样品缩分则必须使用格栅式缩分器，严格按掺混肥料产品标准要求进行。

有机-无机复混肥料：按照表1或公式计算结果随机抽取一定袋数,用采样器沿每袋最长对角线插入至袋的3/4处,每袋取出不少于100g样品,每批采取总样品量不少于2kg。

复混肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料产品均缩分至1kg，分装于两个洁净、干燥的塑料瓶中，密封并贴上标签，其中0.5kg作为检验样品，0.5kg作为备用样品。并带一个所抽查批次产品的包装袋。

随机抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

- 2 检验依据

检验项目和检验方法见表2～表10。

2.1 复混肥料、复合肥料

表2  GB/T 15063-2009复混肥料、复合肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 15063-2009 | GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 |
| 1.1 | 总氮（以N计）的质量分数 | GB/T 15063-2009 | GB/T 8572-2010 |
| 1.2 | 有效磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 15063-2009 | GB/T 8573-2017 |
| 1.3 | 氧化钾（以K2O计）的质量分数 | GB/T 15063-2009 | GB/T 8574-2010 |
| 2 | 水溶性磷占有效磷百分率a | GB/T 15063-2009 | GB/T 8573-2017 |
| 3 | 氯离子的质量分数b | GB/T 15063-2009 | GB/T 15063-2009 |
| 4 | 粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm）c | GB/T 15063-2009 | GB/T 15063-2009 |
| 5 | 包装标识 | GB 18382-2001 GB/T 15063-2009 | GB 18382-2001 GB/T 15063-2009 |
| a以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。若为氮、钾二元肥料，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 b氯离子的质量分数大于30.0%的产品，应在包装袋上标明“含氯（高氯）”，标识“含氯（高氯）”的产品氯离子的质量分数可不做检验和判定。 c特殊形状或更大颗粒（粉状除外）产品的粒度可由供需双方协议确定。 |  |  |  |

表2   GB/T 15063-2020 复合肥料

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 |
| 1.1 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8572-2010（仲裁法） GB/T 22923-2008中3.1 NY/T 1977-2010 |
| 1.2 | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020附录A（仲裁法） GB/T 8573-2017 |
| 1.3 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8574-2010（仲裁法） NY/T 2540-2014 |
| 2 | 水溶性磷占有效磷百分率a | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020（仲裁法） 附录A GB/T 8573-2017 |
| 3 | 粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm）c | GB/T 15063-2020 | GB/T 24891-2010 |
| 4 | 氯离子的质量分数b | GB/T 15063-2020 | GB/T 24890-2010（仲裁法） |
| 5 | 总砷 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 6 | 总镉 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 7 | 总铅 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总铬 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总汞 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总铊 | GB 38400-2019 | GB 38400-2019 |
| 11 | 缩二脲 | GB 38400-2019 | GB/T 22924-2008 |
| 12 | 包装标识 | GB 18382-2001 GB/T 15063-2020 | GB 18382-2001 GB/T 15063-2020 |
| a以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。若为氮、钾二元肥料，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定 b氯离子的质量分数大于30.0%的产品，应在包装袋上标明“含氯（高氯）”，标识“含氯（高氯）”的产品氯离子的质量分数可不做检验和判定。 c特殊形状或更大颗粒（粉状除外）产品的粒度可由供需双方协议确定。 |  |  |  |

2.2 掺混肥料

表4 GB/T 21633-2008 掺混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 21633-2008 | GB/T 8572-2010 GB/T 8573-2017 GB/T 8574-2010 |
| 1.1 | 总氮（以N计）的质量分数 | GB/T 21633-2008 | GB/T 8572-2010 |
| 1.2 | 有效磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 21633-2008 | GB/T 8573-2017 |
| 1.3 | 氧化钾（以K2O计）的质量分数 | GB/T 21633-2008 | GB/T 8574-2010 |
| 2 | 水溶性磷占有效磷百分率a | GB/T 21633-2008 | GB/T 8573-2017 |
| 3 | 包装标识 | GB 18382-2001 GB/T 21633-2008 | GB 18382-2001 GB/T 21633-2008 |
| a以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。若为氮、钾二元肥料，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 b包装容器标明“含氯”时不检测本项目。 |  |  |  |

表5  GB/T 21633-2020 掺混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 21633-2020 | GB/T 21633-2020 |
| 1.1 | 总氮（以N计）的质量分数 | GB/T 21633-2020 | GB/T 8572-2010（仲裁法） GB/T 22923-2008中3.1 NY/T 2542-2014 |
| 1.2 | 有效磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 21633-2020 | GB/T 15063-2020附录A（仲裁法） GB/T 8573-2017 |
| 1.3 | 氧化钾（以K2O计）的质量分数 | GB/T 21633-2020 | GB/T 8574-2010（仲裁法） NY/T 2540-2014 |
| 2 | 水溶性磷占有效磷百分率a | GB/T 21633-2020 | GB/T 15063-2020附录A（仲裁法） GB/T 8573-2017 |
| 3 | 粒度（2.00mm～4.75mm） | GB/T 21633-2020 | GB/T 24891-2010 |
| 4 | 氯离子b | GB/T 21633-2020 | GB/T 24890-2010（仲裁法） GB/T 18877-2020 |
| 5 | 总砷 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 6 | 总镉 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 7 | 总铅 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总铬 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总汞 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总铊 | GB 38400-2019 | GB 38400-2019 |
| 11 | 缩二脲 | GB 38400-2019 | GB/T 22924-2008 |
| 12 | 包装标识 | GB 18382-2001 GB/T 21633-2020 | GB 18382-2001 GB/T 21633-2020 |
| a以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。若为氮、钾二元肥料，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 b氯离子的质量分数大于30.0%的产品，应在包装袋上标明“含氯（高氯）”，标识“含氯（高氯）”的产品氯离子的质量分数可不做检验和判定。 |  |  |  |

- 2.3 有机-无机复混肥料

表6 GB/T 18877-2009 有机-无机复混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 18877-2009 | GB/T 17767.1-2008 GB/T 8573-2017 GB/T 17767.3-2010 |
| 1.1 | 总氮（以N计）的质量分数 | GB/T 18877-2009 | GB/T 17767.1-2008 |
| 1.2 | 有效磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 18877-2009 | GB/T 8573-2017 |
| 1.3 | 氧化钾（以K2O计）的质量分数 | GB/T 18877-2009 | GB/T 17767.3-2010 |
| 2 | 有机质的质量分数 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 |
| 3 | 酸碱度 | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 |
| 4 | 蛔虫卵死亡率a | GB/T 18877-2009 | GB/T 19524.2-2004 |
| 5 | 粪大肠菌群数a | GB/T 18877-2009 | GB/T 19524.1-2004 |
| 6 | 氯离子的质量分数b | GB/T 18877-2009 | GB/T 18877-2009 |
| 7 | 砷及其化合物的质量分数（以As计） | GB/T 18877-2009 | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 镉及其化合物的质量分数（以Cd计） | GB/T 18877-2009 | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 铅及其化合物的质量分数（以Pb计） | GB/T 18877-2009 | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 铬及其化合物的质量分数（以Cr计） | GB/T 18877-2009 | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 汞及其化合物的质量分数（以Hg计） | GB/T 18877-2009 | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 包装标识 | GB 18382-2001 GB/T 18877-2009 | GB 18382-2001 GB/T 18877-2009 |
| a 微生物项目不合格不复检 b如产品氯离子含量大于3.0%，并在包装容器上标明“含氯”，该项目可不作要求。 |  |  |  |

表7 GB/T 18877-2020 有机-无机复混肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 18877-2020 | GB/T 18877-2020 |
| 1.1 | 总氮（以N计）的质量分数 | GB/T 18877-2020 | GB/T 17767.1-2008 GB/T 22923-2008中3.1 |
| 1.2 | 有效磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 18877-2020 | GB/T 15063-2020附录A（仲裁法） GB/T 8573-2017 |
| 1.3 | 氧化钾（以K2O计）的质量分数 | GB/T 18877-2020 | GB/T 17767.3-2010 |
| 2 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 | GB/T 18877-2020 |
| 3 | 酸碱度 | GB/T 18877-2020 | GB/T 18877-2020 |
| 4 | 蛔虫卵死亡率a | GB/T 18877-2020 | GB/T 19524.2-2004 |
| 5 | 粪大肠菌群数a | GB/T 18877-2020 | GB/T 19524.1-2004 |
| 6 | 氯离子b | GB/T 18877-2020 | GB/T 18877-2020 |
| 7 | 砷及其化合物的质量分数（以As计） | GB/T 18877-2020 | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 镉及其化合物的质量分数（以Cd计） | GB/T 18877-2020 | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 铅及其化合物的质量分数（以Pb计） | GB/T 18877-2020 | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 铬及其化合物的质量分数（以Cr计） | GB/T 18877-2020 | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 汞及其化合物的质量分数（以Hg计） | GB/T 18877-2020 | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 总铊 | GB 38400-2019 | GB 38400-2019 |
| 13 | 缩二脲含量 | GB/T 18877-2020 | GB/T 22924-2008（液相色谱法为仲裁法） |
| 14 | 包装标识 | GB 18382-2001 GB/T 18877-2020 | GB 18382-2001 GB/T 18877-2020 |
| a 微生物项目不合格不复检 b氯离子的质量分数大于30.0%的产品，应在包装袋上标明“含氯（高氯）”，标识“含氯（高氯）”的产品氯离子的质量分数可不做检验和判定。 |  |  |  |

- 2.4 包装标识和内容要求

表8  复混肥料(复合肥料)包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养 分 含 量 | 总养分 | 标明N、P2O5、K2O总养分的百分含量，总养分标明值不低于单养分标明值之和。不得将其他元素或化合物计入总养分。总养分应以单一数值标明。 |
|  | 单养分 | 以配合式分别标明总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的百分含量，如X-Y-Z，二元肥料应在不含单养分的位置标以“0”，如氮钾复混肥料X-0-Z。 |
| 含氯标识 |  | 氯离子的质量分数大于3.0%的产品，应根据GB/T 15063-2009中4.2或GB/T 15063-2020中4.2要求的“氯离子的质量分数”，用汉字明确标注“含氯（低氯）”、“含氯（中氯）”或“含氯（高氯）”，而不是标注“氯”、“含Cl”或“Cl”等。标明“含氯”的产品，包装容器上不应有忌氯作物的图片，也不应有“硫酸钾（型）”、“硝酸钾（型）”、“硫基”等容易导致用户误认为产品不含氯的标识。有“含氯（高氯）”标识的产品GB/T 15063-2009中7.3规定应在包装容器上标明产品的适用作物品种和“使用不当会对作物造成伤害”的警示语，有“含氯（高氯）”标识的产品 GB/T 15063-2020中8.3的有“含氯（高氯）”标识的产品应在包装容器上标明“氯含量较高，使用不当会对作物和土壤造成伤害”的警示语。 |
| 警示语 |  | 含有尿素态氮的产品应在包装容器上标明以下警示语：“含缩二脲，使用不当会对作物造成伤害”等。 |

表9  掺混肥料包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养 分 含 量 | 总养分 | 标明N、P2O5、K2O总养分的百分含量，总养分标明值不低于单养分标明值之和，不得将其他元素或化合物计入总养分。总养分应以单一数值标明。 |
|  | 单养分 | 以配合式分别标明总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的百分含量，如X-Y-Z，二元肥料应在不含单养分的位置标以“0”，如X-0-Z。 |
|  | 中、微量元素 | 若加入中量元素、微量元素，应按中量元素、微量元素（以元素单质计）两种类型分别标明各单养分含量，不得将中量元素、微量元素含量计入总养分。中量元素单养分含量低于2.0%、微量元素单养分含量低于0.02%的不得标明。 |
| 含氯标识 |  | GB/T 21633-2008中7.2规定标称硫酸钾（型）、硝酸钾（型）、硫基等容易导致用户误认为不含氯产品的掺混肥料产品不应同时标明“含氯”。对于含氯肥料应用汉字明确标注“含氯”，而不是“氯”、“含Cl”或“Cl”等。 GB/T 21633-2020中8.2规定氯离子的质量分数大于3.0%的产品，应根据GB/T 21633-2020中8.2要求的“氯离子的质量分数”，在包装容器的显著位置用汉字明确标注“含氯（低氯）”、“含氯（中氯）”或“含氯（高氯）”，而不是标注“氯”、“含Cl”或“Cl”等。标明“含氯”的产品，包装容器上不应有对氯敏感作物的图片，也不应有“硫酸钾（型）”、“硝酸钾（型）”、“硫基”“硝硫基”等容易导致用户误认为产品不含氯的标识。有“含氯（高氯）”标识的产品应在包装容器上标明“氯含量较高，使用不当会对作物和土壤造成伤害”的警示语。 |
| 其他 |  | 使用硝酸铵产品为原料时，应在产品包装袋正面标注硝酸铵在产品中所占质量分数，应在包装容器适当位置标注贮运及使用安全注意事项，且应同时符合国家法律法规或标准关于安全性能方面的要求。 |

表10有机－无机复混肥料包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养 分 含 量 | 总养分 | 标明N、P2O5、K2O总养分的百分含量，总养分标明值不低于单养分标明值之和。不得将其他元素或化合物计入总养分。总养分应以单一数值标明。应标明有机质含量。 |
|  | 单养分 | 以配合式分别标明总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的百分含量，如X-Y-Z，二元肥料应在不含单养分的位置标以“0”。 |
| 含氯标识 |  | GB/T 18877-2009中7规定： 标称硫酸钾（型）、硝酸钾（型）、硫基等容易导致用户误认为不含氯的产品不应同时标明“含氯”。含氯的产品应用汉字在正面明确标注“含氯”，而不是“氯”、“含Cl”或“Cl”等。标明“含氯”的产品的包装容器上不应有忌氯作物的图片。 GB/T 18877-2020中8规定： 氯离子的质量分数大于3.0%的产品，应根据GB/T 15063-2020中4.2要求的“氯离子的质量分数”，在包装容器的显著位置用汉字明确标注“含氯（低氯）”、“含氯（中氯）”或“含氯（高氯）”，而不是标注“氯”、“含Cl”或“Cl”等。标明“含氯”的产品，包装容器上不应有对氯敏感作物的图片，也不应有“硫酸钾（型）”、“硝酸钾（型）”、“硫基”“硝硫基”等容易导致用户误认为产品不含氯的标识。有“含氯（高氯）”标识的产品应在包装容器上标明“氯含量较高，使用不当会对作物和土壤造成伤害”的警示语。 |
| 其他 |  | 应在产品包装容器正面标明产品类别（如GB/T 18877-2009的Ⅰ型、Ⅱ型或GB/T 18877-2020的Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型）、配合式、有机质含量；产品如含有硝态氮，应在包装容器正面标明“含硝态氮”等。 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18382-2001 肥料标识 内容和要求

GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 15063-2009 复混肥料（复合肥料）（适用于2021年6月1日前生产的产品）

GB/T 15063-2020 复合肥料（适用于2021年6月1日及以后生产的产品）

GB/T 18877-2009 有机-无机复混肥料（适用于2021年6月1日前生产的产品）

GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料（适用于2021年6月1日及以后生产的产品）

GB/T 21633-2008 掺混肥料（BB肥）（适用于2021年6月1日前生产的产品）

GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB肥）（适用于2021年6月1日及以后生产的产品）

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。