车用汽、柴油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次抽样数量6L，其中4L作为检验样品，2L作为备用样品。

2 检验项目及检测方法

表1 车用汽油的检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 未洗胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 5 | 溶剂洗胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
| 6 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 7 | 硫醇（博士试验） | NB/SH/T 0174-2015 |
| 8 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 9 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259-1988 |
| 10 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016 GB/T 260-2016 GB/T 511-2010 |
| 11 | 苯含量 | SH/T 0713-2002 |
| 12 | 芳烃含量 | GB/T 30519-2014 |
| 13 | 烯烃含量 | GB/T 30519-2014 |
| 14 | 氧含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 15 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 16 | 锰含量 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 17 | 铁含量 | SH/T 0712-2002 |
| 18 | 密度 | GB/T 1884-2000 |

表2 车用柴油的检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 酸度 | GB/T 258-2016 |
| 3 | 10%蒸余物残炭 | GB/T 17144-2021 |
| 4 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
| 5 | 水分 | GB 19147-2016、GB/T260-2016 |
| 6 | 多环芳烃含量 | NB/SH/T 0806-2022 |
| 7 | 总污染物 | GB/T 33400-2016 |
| 8 | 运动粘度 | GB/T 265-1988 |
| 9 | 凝点 | GB/T 510-2018 |
| 10 | 冷滤点 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 11 | 闪点（闭口） | GB/T 261-2021 |
| 12 | 十六烷值 | GB/T 386-2021 |
| 13 | 十六烷指数 | SH/T 0694-2000 |
| 14 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 15 | 密度 | GB/T 1884-2000 |
| 16 | 脂肪酸甲酯含量 | GB/T 23801-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016 车用汽油

GB 19147-2016 车用柴油

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。