肥料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

有机肥料：按照标准要求抽取样品总量不少于2kg，平均分装于3个瓶中，每份样品不少于600g，两瓶为检验样品，一瓶为备用样品；其他肥料：将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1复合肥料、掺混肥料(BB肥)的检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 | GB/T 15063-2020 |
|  | 总氮(N) | GB/T 8572-2010、NY/T 2542-2014 |
|  | 有效磷(P2O5) | GB/T 15063-2020、GB/T 8573-2017 |
|  | 氧化钾(K2O) | GB/T 8574-2010、NY/T 2540-2014 |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 15063-2020、GB/T 21633-2020 |
|  | 水溶性磷占有效磷百分率a | GB/T 15063-2020、GB/T 8573-2017 |
|  | 水分 | GB/T 8576-2010、GB/T 8577-2010 |
|  | 粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm) | GB/T 24891-2010 |
|  | 氯离子b | GB/T 24890-2010 |
|  | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |
|  | 中量元素单一养分c | GB/T 19203-2003、GB/T 15063-2020 |
|  | 微量元素单一养分d | GB/T 34764-2017、GB/T 14540-2003 |
| 注：a在包装容器上标明“枸溶性磷”时，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 b在包装容器上标明“含氯（高氯）”时，氯离子不做检验和判定。 c包装容器上标明含钙、镁、硫时检测本项目。 d包装容器上标明含铜、铁、锰、锌、硼、钼时检测本项目 |  |  |

表2 有机无机复混肥料的检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 | GB/T 18877-2020 |
|  | 总氮(N)含量 | GB/T 17767.1-2008 |
|  | 有效五氧化二磷(P2O5)含量 | GB/T 15063-2020、GB/T 8573-2017 |
|  | 总氧化钾(K2O)含量 | GB/T 17767.3-2010 |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | GB/T 18877-2020 |
|  | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 |
|  | 酸碱度(pH值) | GB/T 18877-2020 |
|  | 水分 | GB/T 8576-2010、GB/T 8577-2010 |
|  | 粒度(1.00mm~4.75mm或3.35~5.60mm) | GB/T 24891-2010 |
|  | 氯离子含量b | GB/T 18877-2020 |
|  | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2-2004 |
|  | 粪大肠菌群数 | GB/T 19524.1-2004 |
|  | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |
| 注：b在包装容器上标明“含氯（高氯）”时，氯离子不做检验和判定。 |  |  |

表3 尿素的检测项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 外观 |  | GB/T 2440—2017 |
|  | 总氮(N)的质量分数 |  | GB/T 2441.1—2008 |
|  | 水分 |  | GB/T 2441.3—2010 |
|  | 粒度 | d 0.85mm~2.80mm | GB/T 2441.7—2010 |
|  |  | d 1.18mm~3.35mm |  |
|  |  | d 2.00mm~4.75mm |  |
|  |  | d 4.00mm~8.00mm |  |
|  | 总砷 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 缩二脲的质量分数 |  | GB/T 2441.2—2010 |

表4 磷酸一铵、磷酸二铵的检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 | GB/T 10205-2009 |
|  | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 10209.1-2008 |
|  | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 10209.2-2010 |
|  | 总养分（N+P2O5）的质量分数 | GB/T 10205-2009 |
|  | 水分的质量分数 | GB/T 10209.3-2010 |
|  | 粒度 | GB/T 10209.4-2010 |
|  | 总砷 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |

表5 过磷酸钙的检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 | GB/T 20413—2017 |
|  | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413—2017 |
|  | 水溶性磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413—2017 |
|  | 硫(以S计)的质量分数 | GB/T 19203—2003 |
|  | 游离酸(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413—2017 |
|  | 粒度(1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm)的质量分数 | GB/T 20413—2017 |
|  | 总砷 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |

表6 农业用硫酸钾的检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 | GB/T 20406-2017 |
|  | 水溶性氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
|  | 硫(S)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
|  | 水分 | GB/T 20406-2017 |
|  | 氯离子(Cl-)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
|  | 游离酸(以H2SO4计)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
|  | 粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm) | GB/T 20406-2017 |
|  | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |

表7 有机肥料的检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 | NY/T 525-2021 |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | NY/T 525-2021 |
|  | 有机质含量 | NY/T 525-2021 |
|  | 水分 | GB/T 8576-2010 |
|  | 酸碱度 | NY/T 525-2021 |
|  | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2-2004 |
|  | 粪大肠菌群数 | GB/T 19524.1-2004 |
|  | 机械杂质 | NY/T 525-2021 |
|  | 种子发芽指数 | NY/T 525-2021 |
|  | 总砷 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总镉 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总铅 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总铬 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总汞 | NY/T 1978-2022 |

表8 大量元素水溶肥料的检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 | NY/T 1107-2020 |
|  | 大量元素含量a | NY/T 1977-2010 |
|  | 中量元素含量b | NY/T 1117-2010 |
|  | 微量元素含量c | NY/T 1974-2010 |
|  | 水不溶物含量 | NY/T 1973-2021 |
|  | 水分含量 | GB/T 8576-2010、GB/T 8577-2010 |
|  | 缩二脲 | NY/T2670-2020 |
|  | 总砷 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总镉 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总铅 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总铬 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总汞 | NY/T 1978-2022 |
| 注：a大量元素指总N、P2O5、K2O含量之和。 b中量元素指钙含量或镁含量或钙镁含量之和。产品容器标明含钙、镁时检测本项目。 c微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品容器标明含铜、铁、锰、锌、硼、钼元素时检测本项目。 产品形态不同，检测项目有差异。 |  |  |

表9 中量元素水溶肥料的检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 | NY/T 1107-2020 |
|  | 中量元素含量a | NY/T 1117-2010 |
|  | 微量元素含量b | NY/T 1974-2010 |
|  | 水不溶物含量 | NY/T 1973-2021 |
|  | 水分含量 | GB/T 8576-2010、GB/T 8577-2010 |
|  | 总砷 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总镉 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总铅 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总铬 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总汞 | NY/T 1978-2022 |
| 注：a中量元素指钙含量或镁含量或钙镁含量之和。 b微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品容器标明含铜、铁、锰、锌、硼、钼元素时检测本项目。 产品形态不同，检测项目有差异。 |  |  |

表10 微量元素水溶肥料的检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 | NY/T 1107-2020 |
|  | 微量元素含量a | NY/T 1974-2010 |
|  | 水不溶物含量 | NY/T 1973-2021 |
|  | 水分含量 | GB/T 8576-2010 |
|  | 总砷 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总镉 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总铅 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总铬 | NY/T 1978-2022 |
|  | 总汞 | NY/T 1978-2022 |
| 注： a微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。产品容器标明含铜、铁、锰、锌、硼、钼元素时检测本项目。 产品形态不同，检测项目有差异。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 15063-2020 复合肥料

GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料

GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB肥）

GB/T 2440-2017 尿素

GB/T 10205-2009 磷酸一铵、磷酸二铵

GB/T 20413-2017 过磷酸钙

GB/T 20406-2017 农业用硫酸钾

NY/T 525-2021有机肥料

NY/T 1107-2020 大量元素水溶肥料

NY 2266-2012 中量元素水溶肥料

NY 1428-2010 微量元素水溶肥料

NY 1110-2010 水溶肥料 汞、砷、镉、铅、铬的限量要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。