学生文具产品质量抽查实施细则

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

学生文具产品抽样数量见表 1。

表1 学生文具抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 |  | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美术 用品 | 油画棒 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
|  |  | 蜡笔 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
|  |  | 水彩画颜料 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
|  |  | 水彩笔（马克笔） | 2套（每套不少于10支） | 1套（每套不少于10支） | 1套（每套不少于10支） |
| 2 | 书写笔 | 油墨圆珠笔 | 10支 | 5支 | 5支 |
|  |  | 水性圆珠笔 | 10支 | 5支 | 5支 |
|  |  | 中性墨水圆珠笔 | 10支 | 5支 | 5支 |
|  |  | 考试用圆珠笔 | 10支 | 5支 | 5支 |
| 3 | 记号笔 | 记号笔 | 10支 | 5支 | 5支 |
|  |  | 荧光笔 | 10支 | 5支 | 5支 |
|  |  | 白板笔 | 10支 | 5支 | 5支 |
| 4 | 彩泥 | 彩泥 | 2套（单色不少于8g） | 1套（单色不少于8g） | 1套（单色不少于8g） |
| 5 | 胶黏剂 | 液体胶 | 280mL | 160mL | 120mL |
|  |  | 固体胶 | 80g | 50g | 30g |
|  |  | 浆糊 | 300mL/360g | 160mL/200g | 140mL/160g |
| 6 | 课业 簿册 | 课业簿册 | 8本 | 4本 | 4本 |
| 注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。 |  |  |  |  |  |

2 检验依据

表2 学生文具（美术用品、书写笔、记号笔）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 （铅、砷、汞、镉、铬、钡、硒、锑） | GB 6675.4-2014 |

表3 学生文具（胶黏剂）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 21027-2020 |
| 2 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2020 |
| 3 | 游离甲醛 | GB/T 32606-2016 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 21027-2020 |

表4学生文具（课业簿册）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 （铅、砷、汞、镉、铬、钡、硒、锑） | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 亮度 | GB/T 7974-2013 |

表5 学生文具（彩泥）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 游离甲醛的限量 | GB/T 32606-2016 |

3.判定规则

3.1依据标准

GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被抽查产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。