忠县市场监督管理局2024年儿童服装

产品质量监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于忠县市场监督管理局2024年儿童服装产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2 抽样方法

生产企业抽样、实体店抽样在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，实体店买样需索取发票等购样凭据留证。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的相同批次产品，儿童服装每批次产品抽取样品2件/套/条，其中1件/套/条作为检验样品，1件/套/条作为备用样品；婴幼儿服装每批次产品抽取样品3件/套/条，其中2件/套/条作为检验样品，1件/套/条作为备用样品。备用样品留存于受检单位，由受检单位负责妥善保管。样品的产品合格证、使用说明、等配件和产品资料应随同样品一起封样保存。抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“重庆仕益产品质量检测有限责任公司抽样证”的不少于2名工作人员共同完成。

3 检验依据

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 38015-2019 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 |
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 6 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 及相关产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 7 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 及相关产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 及相关产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 9 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 及相关产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 及相关产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 11 | 耐唾液色牢度 | GB 31701-2015 及相关产品标准 | GB/T 18886-2019 |
| 12 | 耐皂洗色牢度① | 相关产品标准 | GB/T 3921-2008 |
| 备注 | ①仅考核婴幼儿服装产品 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4 判定规则

4.1依据标准

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 31900-2015《机织儿童服装》

FZ/T 73045-2013《针织儿童服装》

GB/T 33271-2016《机织婴幼儿服装》

GB/T 39508-2020《针织婴幼儿及儿童服装》

FZ/T 73025-2019《婴幼儿针织服饰》

现行有效的产品明示质量要求

4.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

经检验，检验项目全部合格，判定结论用语为：经抽样检验，所检项目符合XX标准，判定为未发现不合格；

检验项目中任一项或一项以上不合格，判定结论用语为：经抽样检验，XX项目不符合XX标准，判定为不合格。

5 异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。